| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО нетушканчик ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального программного Функционального модуля для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

E1 — цифровой телекоммуникационный поток со скоростью 2,048 Мбит/с (рекомендация ITU-T G.703 / G.704);

Субплата 8×E1 — сменная интерфейсная плата физических интерфейсов 8×E1, устанавливаемая на базовую плату AMC;

Базовая плата AMC — универсальная цифровая несущая плата мезонина AMC с вычислительным узлом на базе ПЛИС;

Функциональный модуль E1 (FPGA IP Core) — функциональный программный RTL-блок прошивки ПЛИС базовой платы для обработки потоков E1;

SAToP (Structure-Agnostic TDM over Packet) — режим передачи неструктурированного потока TDM по пакетной сети Ethernet (RFC 4553);

CESoPSN (Circuit Emulation Service over Packet Switched Network) — режим эмуляции структурированных каналов Nx64 кбит/с в пакетной сети (RFC 5086);

LIU (Line Interface Unit) — линейный приемопередатчик интерфейса E1;

B2B (Board-to-Board) — стандартизованный межплатный высокоскоростной соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной субплаты в памяти I2C EEPROM;

LOS (Loss of Signal) — состояние потери входного сигнала E1;

LOF (Loss of Frame) — состояние потери цикловой синхронизации E1;

AIS (Alarm Indication Signal) — сигнал индикации аварии («все единицы»);

RAI (Remote Alarm Indication) — сигнал аварии на дальнем конце линии;

CRC-4 — циклический избыточный код контроля целостности сверхцикла E1;

BER (Bit Error Rate) — коэффициент битовых ошибок;

ACR (Adaptive Clock Recovery) — алгоритм адаптивного восстановления тактовой частоты из пакетного потока;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке субплаты 8×E1 и Функционального модуля E1 применяются следующие стандарты и рекомендации:

ITU-T G.703 — Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (физические и электрические параметры стыка E1 2048 кбит/с, 120 Ом);

ITU-T G.704 — Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44736 kbit/s hierarchical levels (структура цикла E1, CRC-4, сигнализация CAS/CCS);

ITU-T G.823 — The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy (требования к джиттеру и вандеру сетей 2048 кбит/с);

ITU-T G.826 — End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital paths and connections (показатели качества передачи);

RFC 4553 — Structure-Agnostic Time Division Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP);

RFC 5086 — Structure-Aware Time Division Multiplexed (TDM) Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN);

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification;

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального программного Функционального модуля для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП».

Разрабатываемое изделие далее по тексту именуется интерфейсным модулем AMC E1 или субплатой 8×E1.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является создание интерфейсной субплаты 8×E1 и соответствующего программного Функционального модуля ПЛИС, обеспечивающих подключение восьми независимых линий E1 G.703 (120 Ом), двунаправленную инкапсуляцию TDM-потоков в пакеты Ethernet (SAToP / CESoPSN), компенсацию джиттера и восстановление тактовой синхронизации в составе модульной платформы ДММП.

Состав разработки по данному ТЗ включает две неразрывные части:

- Аппаратная часть: физическая печатная плата сменной мезонинной платы, устанавливаемая на базовый модуль AMC через разъем B2B, включающая входные интерфейсы, схемы защиты, трансиверы и микросхему EEPROM

- Логическая часть (ПО Функционального модуля ПЛИС): специализированное функциональное Функциональный модуль обработки сигналов, исполняемое в ПЛИС универсального базового модуля AMC, подключаемое к внутренней шине ПЛИС при автоматическом обнаружении данной мезонинной платы.

## 2.2. Назначение

Интерфейсный модуль AMC E1 предназначен для установки в посадочные места плат-носителей Carrier и обеспечивает:

• прием и передачу восьми независимых цифровых потоков E1 со скоростью 2,048 Мбит/с каждый;

• электрическое согласование, трансформаторную гальваническую развязку и многоступенчатую защиту линий E1;

• аппаратное кодирование/декодирование HDB3 / AMI через трансиверы LIU;

• прозрачную инкапсуляцию неструктурированных потоков E1 в Ethernet по стандарту SAToP (RFC 4553);

• структурированную поканальную передачу тайм-слотов Nx64 кбит/с по стандарту CESoPSN (RFC 5086) с поддержкой кадрирования G.704, CRC-4 и сигнализации CAS/CCS;

• адаптивную буферизацию (Jitter Buffer) для компенсации вариации сетевой задержки пакетов (PDV);

• выделение тактовой частоты 2,048 МГц из входных потоков E1 и выдачу восстановленного сигнала синхронизации в тактовую сеть шасси;

• непрерывный контроль аварийных состояний (LOS, LOF, AIS, RAI), счетчиков ошибок CRC-4, проскальзываний и расчет параметров качества по ITU-T G.826;

• формирование диагностических петель (Line Loopback, Payload Loopback, Packet Loopback) и тестирование по псевдослучайной последовательности (PRBS / BER тест).

## 2.3. Область применения

Модуль AMC E1 применяется в составе аппаратуры ДММП для подключения к существующим цифровым сетям связи TDM/SDH/PDH, телефонным станциям, системам диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектурное построение и разделение ответственности

3.1.1. Модуль реализуется на базе сменной субплаты 8×E1, устанавливаемой на универсальную базовую плату AMC через межплатный соединитель B2B.

3.1.2. Субплата 8×E1 содержит: 8 экранированных разъемов на лицевой панели, цепи защиты от перенапряжений, импульсные трансформаторы развязки, восьмиканальный трансивер LIU, микросхему Board ID EEPROM и светодиодные индикаторы состояния портов.

3.1.3. Базовая плата AMC обеспечивает: электропитание (+12 В, +3,3 В), интеллектуальное управление MMC, тактирование и загрузку из Flash-памяти специализированного битового потока Функционального модуля E1 (автоматически выбираемого по коду Board ID).

## 3.2. Внешние физические интерфейсы E1 и разъемы лицевой панели

3.2.1. На лицевой панели субплаты размещаются 8 экранированных разъемов RJ-48C (гнезда 8P8C), по одному на каждый порт E1, промаркированных от E1-1 до E1-8.

3.2.2. Электрические параметры каждого порта: симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом в строгом соответствии с маской импульса рекомендации ITU-T G.703 (скорость 2048 кбит/с ± 50 ppm, линейный код HDB3 или AMI).

3.2.3. Каждый порт должен иметь гальваническую трансформаторную изоляцию с напряжением пробоя не менее 1500 В (RMS, 50 Гц в течение 1 мин) и супрессорную защиту от импульсных перенапряжений и статических разрядов (ESD).

3.2.4. Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар в кабеле на одном порту не должны нарушать работу остальных портов и модуля в целом.

## 3.3. Режимы инкапсуляции TDM-over-Packet в Функциональном модуле ПЛИС

3.3.1. Функциональный модуль ПЛИС должно одновременно и независимо для каждого из 8 портов поддерживать два сервисных профиля:

• Профиль А (SAToP по RFC 4553) — прозрачная инкапсуляция неструктурированного потока битов E1 в кадры Ethernet с минимальной аппаратной задержкой пакетизации (настраиваемый размер полезной нагрузки);

• Профиль Б (CESoPSN по RFC 5086) — структурированная передача каналов Nx64 кбит/с с выделением тайм-слотов (TS1–TS31), контролем цикловой синхронизации (G.704), цикловой избыточности CRC-4 и поддержкой сигнальных каналов CAS (TS16) и CCS.

3.3.2. Передача TDM-пакетов через канал Fabric 10GbE базовой платы должна осуществляться с наивысшим приоритетом Strict Priority QoS, гарантируя отсутствие потерь пакетов и минимальную сквозную задержку коммутации.

3.3.3. Приемный тракт каждого E1-канала должен содержать конфигурируемый джиттер-буфер (Jitter Buffer) емкостью от 1 до 64 мс для компенсации сетевой вариации задержки пакетов (PDV).

3.3.4. При потере пакетов или аварии в пакетной сети приемный тракт должен автоматически генерировать в сторону выходной линии E1 аварийный сигнал AIS («все единицы») с предотвращением сбоев тактирования сопрягаемого оборудования.

## 3.4. Тактовая синхронизация и параметры джиттера

3.4.1. Для каждого передатчика E1 должен программно настраиваться один из следующих режимов тактирования:

• синхронизация от системной тактовой частоты шасси (линии TCLK через базовую плату);

• адаптивное восстановление тактовой частоты из входящего пакетного потока Ethernet (режим ACR);

• автономное тактирование от локального генератора базовой платы (режим Free-run / Holdover);

• сквозное тактирование от приемника соответствующего порта E1 (Loop timing).

3.4.2. Субплата 8×E1 должна обеспечивать выделение тактовой частоты 2,048 МГц из любого выбранного входного порта E1 и передачу ее через разъем B2B на базовую плату в качестве кандидата на системную синхронизацию шасси.

3.4.3. Выходной джиттер и вандер сформированного сигнала E1 должны удовлетворять требованиям рекомендации ITU-T G.823.

## 3.5. Аварийная сигнализация, диагностика и контроль качества

3.5.1. Функциональный модуль ПЛИС и трансиверы LIU должны непрерывно контролировать для каждого порта следующие аварийные состояния:

• LOS (потеря входного сигнала);

• LOF (потеря цикловой синхронизации в кадровом режиме);

• AIS (прием аварийного сигнала «все единицы»);

• RAI (прием сигнала удаленной аварии);

• ошибки CRC-4, нарушения линейного кода HDB3 и проскальзывания циклов (Frame slips).

3.5.2. Модуль должен вести статистику показателей качества передачи по рекомендации ITU-T G.826: секунды с ошибками (ES), секунды, пораженные ошибками (SES), и периоды неготовности (UAS).

3.5.3. Для каждого порта E1 должны поддерживаться следующие режимы тестовых петель:

• локальная линейная петля (Local Line Loopback);

• внутренняя цифровая петля полезной нагрузки (Payload Loopback);

• пакетная петля со стороны сети Ethernet (Packet Loopback).

3.5.4. В состав Функционального модуля должен входить встроенный генератор и анализатор псевдослучайных последовательностей (PRBS 2^15-1 / 2^23-1) для проведения автономных BER-тестов без внешнего прибора.

## 3.6. Механическая конструкция, сэндвич-сопряжение и охлаждение

3.6.1. Субплата 8×E1 механически устанавливается на базовую плату AMC, образуя единый сэндвич-модуль формата Single Full-size AMC.0.

3.6.2. Межплатная фиксация выполняется на 4–6 металлических резьбовых стойках М2,5 с винтовым креплением к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели.

3.6.3. Размещение 8 разъемов RJ-48C на лицевой панели должно обеспечивать свободный доступ к защелкам кабелей, видимость светодиодов и сохранение сечения вентиляционных отверстий для охлаждения.

## 3.7. Электропитание, надежность и условия эксплуатации

3.7.1. Потребляемая мощность субплаты 8×E1 при всех активных портах не должна превышать 12 Вт (суммарная мощность сэндвича с базовой платой — не более 35 Вт).

3.7.2. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям модуль в сборе должен соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 (группы 1.1, 1.3, 1.4.1 «О», рабочая температура от минус 10 до плюс 50 °С, предельная от минус 40 до плюс 65 °С, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g).

3.7.3. По уровню радиопомех изделие должно удовлетворять требованиям группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.7.4. Наработка на отказ (MTBF) модуля AMC E1 должна составлять не менее 15 000 часов, назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка субплаты и Функционального модуля E1 должна выполняться в строгом соответствии со стандартами ITU-T G.703, G.704, G.823, G.826, RFC 4553, RFC 5086, PICMG AMC.0, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе документации должны быть определены средства и методики измерений маски импульса E1, уровня джиттера/вандера, коэффициента битовых ошибок BER и задержки пакетизации.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Система встроенной диагностики должна обеспечивать регистрацию всех событий аварийных состояний (LOS, LOF, AIS, RAI), счетчиков ошибок и формирование отчетов для передачи в РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

В составе изделия поставляются: битовый поток прошивки Функционального модуля E1 для Flash-памяти базовой платы AMC, драйверы интеграции с ОС Linux и MIB-структуры для SNMP/РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники субплаты приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производства с приемкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая субплата должна иметь маркировку децимального номера, ревизии, серийного номера и обозначения портов E1-1…E1-8. Индивидуальная тара должна обеспечивать защиту от электростатических разрядов (ESD). Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Модуль AMC E1 передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: мнемосхему 8 портов E1, текущий статус каналов (LOS/LOF/AIS/RAI), счетчики ошибок G.826, режим инкапсуляции (SAToP/CESoPSN) и статус источника тактирования.

8.1.2. Модуль поддерживает дистанционные команды РМО: включение/отключение портов, изменение параметров буфера компенсации задержки, активация диагностических петель и запуск PRBS-тестирования.