| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО нетушканчик ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального программного Функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

E2 (E22) — цифровой интерфейс со скоростью 8448 кбит/с по ITU-T G.703 (75 Ом, HDB3);

E3 (E31) — цифровой интерфейс со скоростью 34 368 кбит/с по ITU-T G.703 (75 Ом, HDB3);

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — плезиохронная цифровая иерархия (ITU-T G.702 / G.703);

SAToP (Structure-Agnostic TDM over Packet) — прозрачная передача потока TDM по пакетной сети Ethernet (RFC 4553);

E2oP — внутренний профиль прозрачной передачи потока E2 8448 кбит/с по пакетной сети Ethernet;

Субплата E2/E3 — сменная плата физических коаксиальных интерфейсов E2 и E3, устанавливаемая на базовую плату AMC;

Базовая плата AMC — универсальная цифровая несущая плата мезонина AMC с вычислительным узлом на базе ПЛИС;

Функциональный модлуь PDH (FPGA IP Core) — функциональный программный RTL-блок прошивки ПЛИС базовой платы для обработки потоков E2/E3;

HARTING PushPull (09452812560) — промышленный экранированный вибростойкий соединитель с замковой фиксацией PushPull;

LIU (Line Interface Unit) — линейный приемопередатчик интерфейсов E2/E3;

B2B (Board-to-Board) — стандартизованный межплатный соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной субплаты в памяти I2C EEPROM;

LOS (Loss of Signal) — состояние потери входного линейного сигнала;

AIS (Alarm Indication Signal) — сигнал индикации аварии («все единицы»);

BPV/CV (Bipolar Violation / Code Violation) — нарушения биполярного кодирования HDB3;

BER (Bit Error Rate) — коэффициент битовых ошибок;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке субплаты E2/E3 и Функционального модуля PDH применяются следующие стандарты и рекомендации:

ITU-T G.703 — Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (параметры стыков E2 8448 кбит/с и E3 34 368 кбит/с, 75 Ом);

ITU-T G.704 — Synchronous frame structures used at hierarchical levels;

ITU-T G.742 / G.751 — Second and third order digital multiplex equipments operating at 8448 kbit/s and 34368 kbit/s;

ITU-T G.823 — The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy;

RFC 4553 — Structure-Agnostic Time Division Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP);

RFC 5086 — Structure-Aware Time Division Multiplexed (TDM) Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN);

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification;

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального программного Функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП».

Разрабатываемое изделие далее по тексту именуется интерфейсным модулем AMC E2/E3 или субплатой E2/E3.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является создание сменной интерфейсной субплаты коаксиальных портов E2/E3 с 3 вибростойкими промышленными экранированными разъемами HARTING PushPull (09452812560) и программного Функционального модуля ПЛИС, обеспечивающих прием и передачу двух независимых потоков E2 (8,448 Мбит/с) и одного потока E3 (34,368 Мбит/с), двунаправленную инкапсуляцию TDM-over-Packet (SAToP / E2oP), джиттер-буферизацию и тактовую синхронизацию в составе платформы ДММП.

Состав разработки по данному ТЗ включает две неразрывные части:

- Аппаратная часть: физическая печатная плата сменной мезонинной платы, устанавливаемая на базовый модуль AMC через разъем B2B, включающая входные интерфейсы, схемы защиты, трансиверы и микросхему EEPROM

- Логическая часть (ПО Функционального модуля ПЛИС): специализированное функциональное Функциональный модлуь обработки сигналов, исполняемое в ПЛИС универсального базового модуля AMC, подключаемое к внутренней шине ПЛИС при автоматическом обнаружении данной мезонинной платы.

## 2.2. Назначение

Интерфейсный модуль AMC E2/E3 предназначен для установки в посадочные места плат-носителей Carrier и обеспечивает:

• прием и передачу двух независимых потоков E2 со скоростью 8,448 Мбит/с (75 Ом, HDB3) по рекомендациям ITU-T G.703 / G.704;

• прием и передачу одного независимого потока E3 со скоростью 34,368 Мбит/с (75 Ом, HDB3) по рекомендациям ITU-T G.703 / G.751;

• физическое подключение внешних коаксиальных линий 75 Ом через 3 вибростойких экранированных разъема HARTING PushPull (09452812560) на лицевой панели со штатными переходными кабелями на BNC 75 Ом;

• электрическое согласование волнового сопротивления 75 Ом, высокочастотную трансформаторную развязку и защиту от импульсных перенапряжений;

• прозрачную инкапсуляцию потока E3 в пакетную сеть Ethernet по стандарту SAToP (RFC 4553);

• прозрачную инкапсуляцию потоков E2 в пакетную сеть Ethernet по профилю E2oP (на базе архитектуры SAToP);

• адаптивную буферизацию (Jitter Buffer 1–64 мс) для компенсации вариации сетевой задержки пакетов (PDV);

• выделение тактовой частоты 8,448 / 34,368 МГц из входных потоков E2/E3 и выдачу восстановленного сигнала синхронизации в тактовую сеть шасси;

• контроль аварийных состояний (LOS, AIS), счетчиков нарушений кода HDB3 (BPV/CV), тестовые петли и встроенный PRBS-тестер.

## 2.3. Область применения

Модуль AMC E2/E3 применяется в составе аппаратуры ДММП для подключения к существующим цифровым трактам PDH 8 Мбит/с и 34 Мбит/с сетей связи энергетических систем, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектурное построение и модульное разделение

3.1.1. Модуль реализуется на базе сменной субплаты E2/E3, устанавливаемой на универсальную базовую плату AMC через межплатный соединитель B2B.

3.1.2. Субплата E2/E3 содержит: 3 вибростойких экранированных разъема HARTING PushPull (09452812560) на лицевой панели, согласованные 75-омные тракты, высокочастотные импульсные трансформаторы, трансиверы LIU, микросхему Board ID EEPROM (`ID = 0x03`) и светодиодную индикацию.

3.1.3. Базовая плата AMC обеспечивает: электропитание (+12 В, +3,3 В), интеллектуальное управление MMC, тактирование и загрузку из Flash-памяти специализированного битового потока Функционального модуля PDH (автоматически выбираемого по коду Board ID).

## 3.2. Разъемы лицевой панели, компоновка и переходные кабели

3.2.1. На лицевой панели субплаты устанавливаются 3 экранированных вибростойких соединителя типа HARTING PushPull (09452812560) с замковым механизмом фиксации:

• Разъем 1 (E2-1): двухпроводной коаксиальный тракт E2 №1 (цепи TX и RX, 75 Ом);

• Разъем 2 (E2-2): двухпроводной коаксиальный тракт E2 №2 (цепи TX и RX, 75 Ом);

• Разъем 3 (E3-1): двухпроводной коаксиальный тракт E3 (цепи TX и RX, 75 Ом).

3.2.2. В состав комплекта поставки и РКД модуля должны входить штатные экранированные переходные кабели-адаптеры с волновым сопротивлением 75 Ом (ответная вилка HARTING PushPull → две коаксиальные вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3) с четкой маркировкой цепей TX и RX.

3.2.3. Применение стандартных массивных разъемов BNC 50 Ом запрещается из-за нарушения волнового сопротивления (75 Ом) и механической недопустимости по габаритам Single Full-size AMC.

## 3.3. Электрические параметры трактов E2 (8448 кбит/с) и E3 (34368 кбит/с)

3.3.1. Тракты E2 (E22 по ITU-T G.703):

• скорость: 8448 кбит/с ± 30 ppm; линейный код HDB3;

• номинальное пиковое напряжение импульса: 2,37 В на нагрузке 75 Ом; номинальная длительность импульса 59 нс;

• возвратные потери на входе и выходе: не менее 18 дБ в диапазоне 422–8448 кГц;

• чувствительность приемника: гарантированная работа при затухании кабеля до 6 дБ на частоте 4224 кГц.

3.3.2. Тракты E3 (E31 по ITU-T G.703):

• скорость: 34 368 кбит/с ± 20 ppm; линейный код HDB3;

• номинальное пиковое напряжение импульса: 1,0 В на нагрузке 75 Ом; номинальная длительность импульса 14,55 нс;

• возвратные потери на входе и выходе: не менее 18 дБ в диапазоне 1720–34 368 кГц;

• чувствительность приемника: гарантированная работа при затухании кабеля до 12 дБ на частоте 17 184 кГц.

3.3.3. Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и защиту от импульсных перенапряжений.

## 3.4. Инкапсуляция TDM-over-Packet в Функциональном модуле ПЛИС

3.4.1. Функциональный модлуь ПЛИС должно обеспечивать:

• для потока E3: прозрачную инкапсуляцию SAToP по стандарту RFC 4553 (прозрачная передача полного потока 34,368 Мбит/с с управляющим словом и контролем последовательности);

• для потоков E2: прозрачную инкапсуляцию E2oP (на базе архитектуры SAToP, передача полного потока 8,448 Мбит/с с минимальной фиксированной задержкой).

3.4.2. Передача PDH-пакетов через канал Fabric 10GbE базовой платы осуществляется с наивысшим приоритетом Strict Priority QoS.

3.4.3. Приемный тракт каждого сервиса должен содержать адаптивный джиттер-буфер (Jitter Buffer) емкостью от 1 до 64 мс для компенсации сетевой вариации задержки пакетов (PDV).

3.4.4. При потере пакетов или аварии в пакетной сети приемный тракт автоматически генерирует в сторону выходного коаксиального тракта непрерывный аварийный сигнал AIS («все единицы»).

## 3.5. Тактовая синхронизация и параметры джиттера

3.5.1. Передатчик сигналов Е2/Е3 должен поддерживать варианты тактирования: от пересчитанной частоты системных линий TCLK шасси (19б44 МГц в 8б448/34б368 МГц), от подсистемы адаптивного восстановления частоты (ACR/DCR), от локального генератора (Holdover) или от выделенной входной частоты приемника (Loop timing).

3.5.2. Субплата должна обеспечивать выделение тактовой частоты (8,448 / 34,368 МГц) из любого выбранного входного порта и передавать ее на базовую плату в линию `RX_CLK`. В ПЛИС/DPLL базового модуля данная частота преобразуется в эталонную системную частоту 19,44 МГц для трансляции в шины тактирования (TCLK).

3.5.3. Выходной джиттер и вандер сформированных сигналов E2 и E3 должны соответствовать требованиям рекомендации ITU-T G.823.

## 3.6. Аварийная сигнализация, диагностика и контроль качества

3.6.1. Непрерывно контролируются: потеря сигнала (LOS), прием аварии AIS, нарушения кода HDB3 (BPV/CV), переполнение/опустошение джиттер-буфера.

3.6.2. Для каждого порта должны поддерживаться тестовые петли: локальная петля (Local Line Loopback), внутренняя цифровая петля полезной нагрузки (Payload Loopback) и пакетная петля (Packet Loopback).

3.6.3. Функциональный модлуь должно содержать встроенный генератор и анализатор PRBS (2^23-1) для автономного измерения BER на скоростях E2 и E3.

## 3.7. Механика, сэндвич-сопряжение, электропитание и надежность

3.7.1. Модуль в сборе строго соответствует габаритам Single Full-size AMC.0 (73,5 × 180,6 × 28,95 мм). Межплатная фиксация выполняется на 4–6 металлических резьбовых стойках М2,5.

3.7.2. Потребляемая мощность субплаты E2/E3 не должна превышать 15 Вт (суммарная мощность с базовой платой — не более 35 Вт).

3.7.3. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 (группы 1.1, 1.3, 1.4.1 «О», рабочая температура от минус 10 до плюс 50 °С, предельная от минус 40 до плюс 65 °С, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g).

3.7.4. По уровню радиопомех изделие удовлетворяет нормам группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. MTBF составляет не менее 15 000 часов, назначенный срок службы — не менее 5 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка субплаты и Функционального модуля PDH должна выполняться в соответствии с ITU-T G.703, G.704, G.823, RFC 4553, PICMG AMC.0, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе документации должны быть определены методики измерений формы и амплитуды импульсов E2/E3 по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и коэффициента ошибок BER.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Система встроенной диагностики должна непрерывно контролировать аварии LOS/AIS, счетчики ошибок BPV и формировать аварийные сообщения для РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

В составе изделия поставляются: битовый поток прошивки Функционального модуля PDH для Flash-памяти базовой платы AMC, драйверы Linux и структуры MIB для РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники субплаты приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производства с приемкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая субплата должна иметь маркировку с указанием децимального номера, серийного номера, ревизии и обозначений разъемов E2-1, E2-2, E3-1. Индивидуальная тара должна обеспечивать защиту от ESD. Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Модуль AMC E2/E3 передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: мнемосхему портов E2/E3, текущие статусы (LOS/AIS), счетчики ошибок BPV, режим SAToP/E2oP и статус источника тактирования.

8.1.2. Модуль поддерживает дистанционные команды РМО: включение/отключение передатчиков, настройка параметров джиттер-буфера, включение диагностических петель и запуск PRBS-тестирования.