| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО актушка ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка универсальной базовой цифровой платы интерфейсных мезонинных модулей стандарта Advanced Mezzanine Card (AMC) для семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

AMC (Advanced Mezzanine Card) — стандарт встраиваемых функциональных мезонинных модулей (PICMG AMC.0);

Базовая плата AMC (AMC Baseboard) — универсальная цифровая несущая плата мезонинного модуля AMC;

Интерфейсная субплата (Daughterboard) — сменная плата физических интерфейсов (E1, STM-1, C37.94, RS-485, E2/E3), устанавливаемая на базовую плату AMC;

МН (Carrier) — модуль-носитель AMC формата ATCA;

ПЛИС (FPGA) — программируемая логическая интегральная схема высокой степени интеграции;

MMC (Module Management Controller) — интеллектуальный контроллер управления мезонинным модулем AMC;

B2B (Board-to-Board) — специализированный высоконадежный межплатный соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

FRU (Field Replaceable Unit) — заменяемая функциональная единица и паспортные данные о ней;

IPMB-L — локальная шина управления мезонинным модулем AMC;

Fabric — канал передачи пользовательского трафика Ethernet (10GbE / 1GbE);

Base — служебный канал Ethernet управления и телеметрии (1GbE);

E-Keying (Electronic Keying) — электронный контроль совместимости соединяемых интерфейсов;

Multi-Boot — механизм динамической загрузки требуемой конфигурации ПЛИС из энергонезависимой памяти;

Golden Image (Fallback Image) — защищенный заводской базовый образ конфигурации ПЛИС для гарантированного восстановления при сбоях;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной интерфейсной субплаты в памяти I2C EEPROM;

AXI (Advanced eXtensible Interface) — стандартизованная внутрикристальная шина сопряжения IP-ядер;

TDM (Time Division Multiplexing) — режим мультиплексирования с разделением по времени;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ЭМС — электромагнитная совместимость;

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке базовой платы AMC применяются следующие стандарты и спецификации:

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification (базовая спецификация механики, питания, управления MMC и соединителей AMC);

PICMG AMC.2 R1.0 — Gigabit Ethernet and 10 Gigabit Ethernet on AMC (спецификация интерфейсов Ethernet 1GbE/10GbE на AMC);

IPMI v2.0 revision 1.1 — Intelligent Platform Management Interface Specification (интерфейс интеллектуального управления платформой);

IEEE 802.3 — Стандарты проводных сетей Ethernet (10GBASE-KR, 1000BASE-BX / SGMII);

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка универсальной базовой цифровой платы интерфейсных мезонинных модулей стандарта Advanced Mezzanine Card (AMC) для семейства устройств ДММП».

Разрабатываемая плата далее по тексту именуется базовой платой AMC или БП AMC.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является разработка комплекта РКД, базового микропрограммного обеспечения и изготовление опытных образцов унифицированной базовой цифровой платы AMC, образующей совместно со сменными интерфейсными субплатами законченные модули AMC (E1, STM-1, C37.94, RS-485, E2/E3), обеспечивающие цифровую обработку сигналов, двунаправленную инкапсуляцию трафика в Ethernet и сопряжение с несущей платой Carrier в составе платформы ДММП.

## 2.2. Назначение

Базовая плата AMC предназначена для создания законченных функциональных мезонинов AMC и обеспечивает:

• размещение высокопроизводительного вычислительного узла на базе ПЛИС/SoC для цифровой обработки сигналов и протокольной инкапсуляции трафика;

• механическую установку и электрическое сопряжение сменных интерфейсных субплат через стандартизованный межплатный разъем B2B;

• автоматическую идентификацию типа установленной субплаты (Board ID) по шине I2C и динамическую многообразовую загрузку (Multi-Boot) с защитой Fallback/Golden Image;

• передачу агрегированного пользовательского трафика к коммутатору Fabric платы Carrier по каналу Ethernet 10GbE (10GBASE-KR / XFI) со сверхнизким фазовым джиттером;

• передачу служебного трафика управления и телеметрии к сети Base платы Carrier по каналу Ethernet 1GbE (1000BASE-BX / SGMII);

• интеллектуальное управление платформой мезонина через независимый контроллер MMC (состояния M0–M7, шина IPMB-L, E-Keying);

• прием системных тактовых частот от платы Carrier (линии TCLK) и выдачу восстановленных частот синхронизации от субплаты;

• преобразование и индивидуальное распределение вторичных напряжений питания с аппаратной защитой PS1#;

• эффективное рассеивание тепла от кристалла ПЛИС через интегрированный силовой лонжерон-теплоотвод.

## 2.3. Область применения

Базовая плата AMC в сборе с интерфейсными субплатами применяется в посадочных местах плат-носителей Carrier шасси 3U, 6U и 14U модульной платформы ДММП.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектура и двухплатная модульная концепция

3.1.1. Модуль AMC реализуется по двухплатной модульной схеме: универсальная цифровая базовая плата AMC + сменная интерфейсная субплата (Front-End Daughterboard), соединенные через межплатный высокоскоростной разъем B2B, металлические стойки и силовой кронштейн-лонжерон.

3.1.2. Базовая плата AMC объединяет в себе все унифицированные вычислительные и служебные узлы:

• ПЛИС / SoC высокой степени интеграции (семейства Xilinx Zynq-7000 / Kintex-7/ Ultrascale+ либо аналог);

• оперативную память DDR3/DDR4 объемом не менее 1 Гбайт;

• энергонезависимую Flash-память объемом не менее 128 Мбайт с поддержкой мультиобразовой загрузки (Multi-Boot) и защищенной областью Golden Image;

• контроллер управления модулем (MMC), запитанный от дежурного питания +3,3 В;

• импульсные DC/DC преобразователи основного питания (+12 В);

• высокоскоростной краевой соединитель AMC Card Edge (PICMG AMC.0);

• стандартизованный межплатный соединитель B2B для подключения интерфейсных субплат.

3.1.3. Сменные интерфейсные субплаты содержат специализированные физические трансиверы (PHY/LIU/RS-485), гальваническую развязку, защитные цепи, разъемы лицевой панели и микросхему Board ID EEPROM.

## 3.2. Межплатный интерфейс сопряжения (Разъем B2B) и согласование уровней

3.2.1. Межплатное соединение базовой платы и субплаты выполняется на базе высоконадежного соединителя типа Board-to-Board с экранированными дифференциальными парами и фиксированным импедансом 100 Ом.

3.2.2. Контактная группа разъема B2B должна включать следующие обязательные цепи:

• High-Speed цепи: не менее 6 дифференциальных пар (LVDS / SerDes со скоростью до 3,125–6,25 Гбит/с);

• General TDM / GPIO цепи: не менее 32 цифровых линий ввода-вывода;

• Clock цепи: экранированные дифференциальные пары опорной тактовой частоты (TX_CLK) и восстановленной частоты (RX_CLK);

• Management цепи: независимая шина I2C для считывания микросхемы идентификации субплаты (Board ID EEPROM) и термодатчиков;

• Силовые цепи: шины питания +12 В (защищенная), +3,3 В и +1,8 В.

3.2.3. Для обеспечения электрической совместимости с различными субплатами банки ввода-вывода ПЛИС, подключенные к разъему B2B, должны использовать напряжение питания VCCO, формируемое субплатой (1,8 В или 3,3 В), либо на базовой плате должны применяться двунаправленные согласователи логических уровней.

## 3.3. Автоматическая идентификация, Multi-Boot и защита от сбоев (Golden Image)

3.3.1. На каждой интерфейсной субплате устанавливается микросхема энергонезависимой памяти I2C EEPROM, хранящая уникальный код типа субплаты (Board ID), аппаратную ревизию и калибровочные коэффициенты.

3.3.2. При подаче дежурного питания контроллер MMC или первичный аппаратный загрузчик базовой платы считывает код Board ID субплаты.

3.3.3. ПЛИС базовой платы аппаратно поддерживает динамическую многообразовую конфигурацию (Multi-Boot): в зависимости от считанного Board ID из энергонезависимой Flash-памяти автоматически загружается целевой битовый поток (bitstream) соответствующего интерфейса (E1, STM-1, C37.94, RS-485, E2/E3).

3.3.4. В энергонезависимой Flash-памяти базовой платы выделяется защищенная от перезаписи область заводского аварийного образа (Golden Image / Fallback). В случае сбоя загрузки, повреждения контрольной суммы CRC32 или ошибки прошивки целевого интерфейса ПЛИС автоматически выполняет откат, поднимает служебный канал 1GbE Base и передает в РМО диагностическое сообщение об ошибке.

## 3.4. Форм-фактор, механика, лонжерон-теплоотвод и вибростойкость

3.4.1. Базовая плата в сборе с интерфейсной субплатой должна строго вписываться в габариты одинарного полноразмерного модуля Single Full-size AMC.0 (габариты плат 73,5 × 180,6 мм, предельная высота модуля 28,95 мм).

3.4.2. Для обеспечения стойкости к механическим воздействиям по ГОСТ РВ 20.39.304-98 (вибрация 5g в диапазоне 5–500 Гц и удары 15g) базовая плата и интерфейсная субплата жестко стягиваются между собой не менее чем 4–6 металлическими резьбовыми стойками М2,5.

3.4.3. Отвод тепла от кристалла ПЛИС и силовых DC/DC преобразователей, а также обеспечение продольной жесткости конструкции должны осуществляться с помощью единого фрезерованного алюминиевого лонжерона-теплоотвода (Stiffener/Heatsink Frame) с продольным оребрением под принудительный воздушный поток шасси.

3.4.4. Лицевая панель AMC жестко крепится к лонжерону-теплоотводу и обеим платам и предусматривает узлы дополнительной винтовой фиксации к плате-носителю Carrier для блокировки микроперемещений разъема Card Edge и предотвращения ложного размыкания переключателя PS1#.

## 3.5. Контроллер управления мезонином (MMC) и интерфейсы управления

3.5.1. Контроллер MMC функционирует от дежурного питания +3,3 В независимо от состояния ПЛИС и основного питания +12 В.

3.5.2. MMC реализует конечный автомат состояний модуля AMC.0 (состояния M0–M7), взаимодействует с IPMC платы Carrier по локальной шине IPMB-L, формирует динамический паспорт FRU с учетом типа установленной субплаты и управляет светодиодным индикатором Hot-Swap.

3.5.3. Сбои или обновление прошивки ПЛИС не должны нарушать функционирование контроллера MMC.

## 3.6. Сетевые каналы Fabric и Base к плате Carrier

3.6.1. Пользовательский трафик передается на коммутатор Fabric платы Carrier по каналу Ethernet 10GbE (10GBASE-KR / XFI) с аппаратной поддержкой приоритезации Strict Priority QoS.

3.6.2. Служебный трафик управления, мониторинга и обновления передается по каналу Base Ethernet 1GbE (1000BASE-BX / SGMII).

3.6.3. Высокоскоростные передатчики Fabric и Base включаются только после успешного завершения процедуры E-Keying контроллером MMC.

## 3.7. Электропитание и защитные цепи

3.7.1. Модуль AMC получает от платы Carrier дежурное питание +3,3 В и основное силовое питание +12 В.

3.7.2. Номинальная потребляемая мощность базовой платы AMC не должна превышать 40 Вт (суммарная мощность с интерфейсной субплатой — не более 60 Вт штатно, до 80 Вт пиково).

3.7.3. При аппаратном размыкании фиксатора ручки горячей замены (сигнал PS1#) силовые цепи +12 В базовой платы должны аппаратно обесточиваться за время не более 100 мкс.

## 3.8. Тактовая синхронизация и параметры джиттера

3.8.1. Базовая плата принимает опорные системные тактовые сигналы от платы Carrier по дифференциальным линиям TCLKA/TCLKC и распределяет их на ПЛИС и субплату.

3.8.2. Базовая плата принимает восстановленную тактовую частоту от субплаты и через управляемый буфер выдает ее на выделенную линию TCLK платы Carrier.

3.8.3. Локальный опорный тактовый генератор 156,25 МГц для SerDes-трансиверов 10GbE должен иметь среднеквадратичный фазовый джиттер (RMS Phase Jitter) не более 300 фемтосекунд в полосе частот от 12 кГц до 20 МГц.

## 3.9. Условия эксплуатации, стойкость к внешним воздействиям и ЭМС

3.9.1. По стойкости к внешним воздействующим факторам базовая плата в сборе с субплатой должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1 (климатическое исполнение «О» для аппаратуры внутреннего размещения):

• температура окружающего воздуха: рабочая от минус 10 °С до плюс 50 °С, предельная от минус 40 °С до плюс 65 °С;

• синусоидальная вибрация в диапазоне (5...500) Гц с амплитудой ускорения до 50 м/с² (5g);

• механический удар многократного действия с пиковым ускорением 150 м/с² (15g) при длительности 5...15 мс.

3.9.2. По уровню индустриальных радиопомех изделие должно соответствовать нормам группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

## 3.10. Надежность

3.10.1. Средняя наработка на отказ (MTBF) базовой платы AMC должна составлять не менее 15 000 часов.

3.10.2. Назначенный срок службы изделия до списания должен составлять не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка базовой платы AMC должна выполняться в соответствии со стандартами PICMG AMC.0 R2.0, PICMG AMC.2, IPMI v2.0, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе КД должны быть определены допустимые погрешности измерения питающих напряжений, токов потребления и температур ПЛИС, а также методики их калибровки.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

5.3.1. Система встроенной диагностики должна обеспечивать непрерывный контроль датчиков SDR, счетчиков ошибок Ethernet (CRC, drops), целостности прошивки ПЛИС и формирование аварийных сообщений.

5.3.2. В составе технологического оснащения должна быть разработана пассивная технологическая плата, устанавливаемая на разъем B2B, обеспечивающая автоматизированный 100% входной и выходной контроль всех цепей базовой платы (SerDes, GPIO, Clock, Power, I2C) на производстве.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники базовой платы AMC приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производств. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая базовая плата должна иметь маркировку с указанием децимального номера, серийного номера и ревизии. Индивидуальная тара должна обеспечивать защиту от электростатических разрядов (ESD). Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Базовая плата AMC через контроллер MMC и ShMC передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: тип установленной субплаты, состояние M0–M7, ток потребления, температуру ПЛИС и аварийные статусы «Норма» / «Предавария» / «Авария».

8.1.2. Базовая плата поддерживает выполнение дистанционных команд РМО: безопасная подготовка к извлечению, программный перезапуск (Reset) и удаленное обновление прошивки Flash.