| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО нетушканчик ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×RS-485/RS-422 и функционального программного Функционального модуля последовательных интерфейсов для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

RS-485 (TIA/EIA-485-A) — дифференциальный многоточечный последовательный интерфейс связи;

RS-422 (TIA/EIA-422-B) — четырехпроводной дифференциальный последовательный интерфейс связи;

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) — универсальный асинхронный приемопередатчик;

HD-44 — высокоплотный 44-контактный соединитель D-Sub с винтовой фиксацией;

Modbus RTU / Modbus TCP — стандартный промышленный протокол передачи данных в последовательных и IP-сетях;

МЭК 60870-5-101 / 104 — базовые стандарты телемеханики в последовательных линиях и сетях TCP/IP;

Субплата 8×RS-485 — сменная интерфейсная плата 8 гальванически изолированных портов RS-485/RS-422;

Базовая плата AMC — универсальная цифровая несущая плата мезонина AMC с вычислительным узлом на базе ПЛИС;

Функциональный модуль UART/Gateway (FPGA IP Core) — функциональный программный RTL-блок прошивки ПЛИС базовой платы;

B2B (Board-to-Board) — стандартизованный межплатный соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной субплаты в памяти I2C EEPROM;

Fail-safe Biasing — схема защитного резистивного смещения дифференциальных линий шины RS-485;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке субплаты 8×RS-485 и Функционального модуля применяются следующие стандарты и рекомендации:

TIA/EIA-485-A — Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems;

TIA/EIA-422-B — Electrical Characteristics of Balanced Voltage Digital Interface Circuits;

Modbus Application Protocol Specification v1.1b3 — Спецификация прикладного протокола Modbus;

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 — Устройства и системы телемеханики. Основные стандарты. Передача кадров в последовательных каналах;

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 — Устройства и системы телемеханики. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей;

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification;

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×RS-485/RS-422 и функционального программного Функционального модуля последовательных интерфейсов для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП».

Разрабатываемое изделие далее по тексту именуется интерфейсным модулем AMC RS-485 или субплатой 8×RS-485.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является создание сменной интерфейсной субплаты на 8 индивидуально изолированных портов RS-485/RS-422 с разъемом HD-44 и программного Функционального модуля ПЛИС, обеспечивающих подключение устройств телемеханики и АСУ ТП, аппаратное безынерционное управление направлением передачи, прозрачную трансляцию потоков Serial-over-Ethernet (UDP/IP), а также функции промышленных шлюзов Modbus RTU↔Modbus TCP и МЭК 60870-5-101↔МЭК 60870-5-104 в составе платформы ДММП.

Состав разработки по данному ТЗ включает две неразрывные части:

- Аппаратная часть: физическая печатная плата сменной мезонинной платы, устанавливаемая на базовый модуль AMC через разъем B2B, включающая входные интерфейсы, схемы защиты, трансиверы и микросхему EEPROM

- Логическая часть (ПО Функционального модуля ПЛИС): специализированное функциональное Функциональный модуль обработки сигналов, исполняемое в ПЛИС универсального базового модуля AMC, подключаемое к внутренней шине ПЛИС при автоматическом обнаружении данной мезонинной платы.

## 2.2. Назначение

Интерфейсный модуль AMC RS-485 предназначен для установки в посадочные места плат-носителей Carrier и обеспечивает:

• подключение восьми независимых гальванически изолированных портов RS-485 / RS-422;

• работу в 2-проводном полудуплексном режиме RS-485 и в 4-проводном полнодуплексном режиме RS-485 / RS-422;

• индивидуальную гальваническую развязку каждого порта (не менее 1500 В RMS) с индивидуальными изолированными DC/DC преобразователями питания;

• программно подключаемые терминальные резисторы 120 Ом и цепи защитного смещения Fail-safe Biasing;

• поддержку скоростей обмена от 300 бит/с до 921 600 бит/с (и до 3 Мбит/с опционально);

• аппаратный автомат управления направлением передачи RS-485 в ПЛИС с наносекундной точностью;

• прозрачную инкапсуляцию последовательных данных в пакеты UDP/IP (Профиль А: Serial-over-Ethernet);

• аппаратный шлюз протокола Modbus RTU в Modbus TCP (Профиль Б);

• протокольный шлюз ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 в ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (Профиль В);

• непрерывную диагностику целостности линий, счетчиков байтов/кадров, ошибок четности/фрейминга и тестовые петли Loopback.

## 2.3. Область применения

Модуль AMC RS-485 применяется в аппаратуре ДММП для сопряжения со шкафами телемеханики, микропроцессорными терминалами РЗА, контроллерами присоединений, счетчиками электроэнергии, датчиками и системами АСУ ТП подстанций и промышленных объектов.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектурное построение и модульное разделение

3.1.1. Модуль реализуется на базе сменной субплаты 8×RS-485, сопрягаемой с универсальной базовой платой AMC через межплатный соединитель B2B.

3.1.2. Субплата 8×RS-485 содержит: один экранированный высокоплотный разъем HD-44 на лицевой панели, 8 независимых каналов трансиверов RS-485/RS-422 с цифровыми изоляторами и индивидуальными изолированными DC/DC преобразователями, схемы защиты TVS, микросхему Board ID EEPROM и светодиодные индикаторы активности RX/TX.

3.1.3. Базовая плата AMC обеспечивает: электропитание (+12 В, +3,3 В), контроллер MMC, тактирование и загрузку из Flash-памяти специализированного битового потока Функционального модуля UART/Gateway (автоматически выбираемого по коду Board ID).

## 3.2. Разъем лицевой панели, кабельный переходник и конструкция

3.2.1. На лицевой панели субплаты устанавливается 1 экранированный высокоплотный 44-контактный разъем HD-44 (вилка D-Sub 44-pin) с резьбовыми стойками для жесткой винтовой фиксации кабельного разъема.

3.2.2. Контактная группа разъема HD-44 обеспечивает для каждого из 8 портов подключение сигналов: A/B, Y/Z и индивидуального изолированного общего провода (GND_ISO). Земли разных портов не соединяются между собой на плате и в разъеме.

3.2.3. В комплект поставки и РКД модуля входит штатный экранированный кабель-переходник (ответная розетка HD-44 с металлическим экранированным кожухом → 8 кабельных отводов с разъемами DB-9 или клеммными колодками с четкой поканальной маркировкой).

## 3.3. Электрические параметры, режимы работы и гальваноразвязка

3.3.1. Каждый порт аппаратно поддерживает независимую настройку одного из трех электрических режимов:

• RS-485 2-проводной (полудуплекс по дифференциальной паре DATA+/DATA−);

• RS-485 4-проводной (полный дуплекс по раздельным парам A/B, Y/Z);

• RS-422 4-проводной (полный дуплекс по стандарту TIA/EIA-422-B).

3.3.2. Каждый из 8 портов имеет индивидуальную гальваническую развязку сигнальных цепей и цепей питания с испытательным напряжением изоляции не менее 1500 В (RMS, 50 Гц, 1 мин).

3.3.3. Каждый порт оснащен программно подключаемым терминальным резистором 120 Ом и цепями защитного смещения Fail-safe Biasing для поддержания стабильного логического состояния при обрыве или отключении передатчиков на шине.

3.3.4. Каждый порт поддерживает независимую настройку скоростей обмена: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 и 921600 бит/с (с погрешностью установки частоты не более ±1,5%).

## 3.4. Аппаратный автомат управления направлением RS-485

3.4.1. В 2-проводном режиме RS-485 управление разрешением передатчика (сигнал TX_EN) выполняется аппаратно логикой Функционального модуля ПЛИС по факту передачи данных.

3.4.2. Передатчик переводится в активное состояние за время не более 50 нс до начала передачи стартового бита и возвращается в высокоимпедансное третье состояние после завершения передачи стопового бита с настраиваемым защитным временем удержания (Hold Time).

3.4.3. При сбросе, аварии или переводе модуля в резервный режим все передатчики RS-485 аппаратно блокируются в высокоимпедансном состоянии.

## 3.5. Сервисные профили обработки данных в Функциональном модуле ПЛИС

3.5.1. Функциональный модуль ПЛИС должно одновременно и независимо для каждого порта поддерживать 3 сервисных профиля:

• Профиль А (Прозрачный Serial-over-Ethernet / UDP) — передача неструктурированного потока байтов в пакетах UDP/IP с настраиваемыми условиями упаковки (по тайм-ауту межкадрового интервала, по заполнению буфера или по спецсимволу);

• Профиль Б (Шлюз Modbus RTU ↔ Modbus TCP) — выделение кадров Modbus RTU, проверка контрольной суммы CRC16, преобразование в транзакции Modbus TCP с контролем Transaction ID и маршрутизацией запросов/ответов;

• Профиль В (Шлюз ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 ↔ ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) — разбор кадров FT1.2 телемеханики 101, извлечение блоков ASDU, передача в сессиях TCP/IP протокола 104 с сохранением меток времени CP56Time2a.

3.5.2. Пакеты последовательных данных передаются через канал Fabric 10GbE базовой платы с высоким приоритетом QoS.

## 3.6. Аварийная сигнализация, диагностика и контроль качества

3.6.1. Непрерывно контролируются: активность RX/TX, ошибки четности (Parity Error), ошибки кадрирования (Framing Error), переполнение буферов FIFO (Overrun Error), обнаружение состояния BREAK.

3.6.2. Для каждого порта поддерживаются режимы локальной петли (Local Loopback) и пакетной петли со стороны сети Ethernet.

3.6.3. В состав Функционального модуля входит генератор и анализатор тестовых последовательностей PRBS для проверки качества линий на максимальных скоростях.

## 3.7. Механическая конструкция, сэндвич-сопряжение и охлаждение

3.7.1. Субплата 8×RS-485 устанавливается на базовую плату AMC, образуя единый модуль формата Single Full-size AMC.0 (73,5 × 180,6 × 28,95 мм). Межплатная фиксация выполняется на 4–6 металлических резьбовых стойках М2,5.

3.7.2. Потребляемая мощность субплаты при 8 активных изолированных портах не превышает 10 Вт (суммарная мощность сэндвича с базовой платой — не более 30 Вт).

3.7.3. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям изделие соответствует ГОСТ РВ 20.39.304-98 (группы 1.1, 1.3, 1.4.1 «О», рабочая температура от минус 10 до плюс 50 °С, предельная от минус 40 до плюс 65 °С, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g).

3.7.4. По уровню радиопомех изделие удовлетворяет нормам группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. MTBF составляет не менее 15 000 часов, назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка субплаты и Функционального модуля должна выполняться в соответствии с TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B, спецификациями Modbus, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, PICMG AMC.0, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе документации должны быть определены методики измерений уровней дифференциальных сигналов, точности скорости UART, временных задержек переключения RS-485 и параметров гальваноразвязки.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Система встроенной диагностики должна непрерывно контролировать активность портов, счетчики байтов и ошибок фрейминга, транзакции шлюзов Modbus/МЭК и формировать аварийные отчеты для РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

В составе изделия поставляются: битовый поток прошивки Функционального модуля для Flash-памяти базовой платы AMC, драйверы Linux и структуры MIB для РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники субплаты приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производства с приемкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая субплата должна иметь маркировку с указанием децимального номера, серийного номера, ревизии и обозначений разъема HD-44. Индивидуальная тара должна обеспечивать защиту от ESD. Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Модуль AMC RS-485 передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: мнемосхему 8 портов RS-485/RS-422, активность приёма/передачи, счетчики ошибок UART, состояние шлюзов Modbus/МЭК и статус терминаторов 120 Ом.

8.1.2. Модуль поддерживает дистанционные команды РМО: выбор режима (RS-485 2W / RS-422 4W), настройка скорости и формата кадра, выбор профиля (А, Б, В), включение терминаторов 120 Ом и запуск тестовых петель.