| УТВЕРЖДАЮ Директор ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Директор ООО актушка ______________фио «___» __________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ООО тушкан ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение части опытно-конструкторской работы

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×STM-1 (с поддержкой STM-4) и функционального программного Функционального модуля SDH для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП»

Шифр ОКР: Развитие-ТСА

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории ООО нетушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО Начальник пупупу ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. | СОСТАВИЛ Ведущий инженер-системотехник ООО тушканчик ________________ фио «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ООО тушканчик

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО «актушкан»

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ООО ТВК река

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

# Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — синхронная цифровая иерархия (ITU-T G.707);

STM-1 (Synchronous Transport Module level 1) — первичный синхронный транспортный модуль со скоростью 155,52 Мбит/с;

STM-4 — синхронный транспортный модуль уровня 4 со скоростью 622,08 Мбит/с;

VC (Virtual Container) — виртуальный контейнер SDH (VC-4, VC-3, VC-12);

SFP (Small Form-factor Pluggable) — стандартизованный сменный оптический/электрический трансивер;

STM-1e — электрический интерфейс STM-1 155,52 Мбит/с (коаксиальный 75 Ом, ITU-T G.703);

CEP (Circuit Emulation over Packet) — режим эмуляции каналов SONET/SDH через пакетные сети (RFC 4842);

SAToP — передача неструктурированного потока TDM/SDH по пакетной сети Ethernet (RFC 4553);

CESoPSN — режим эмуляции структурированных каналов Nx64 кбит/с (RFC 5086);

Субплата 4×STM-1 — сменная плата физических интерфейсов 4×SFP, устанавливаемая на базовую плату AMC;

Базовая плата AMC — универсальная цифровая несущая плата мезонина AMC с вычислительным узлом на базе ПЛИС;

Функциональный модуль SDH (FPGA IP Core) — функциональный программный RTL-блок прошивки ПЛИС базовой платы для обработки потоков SDH;

B2B (Board-to-Board) — стандартизованный межплатный соединитель сопряжения базовой платы и субплаты;

Board ID — аппаратный идентификатор типа установленной субплаты в памяти I2C EEPROM;

CDR (Clock and Data Recovery) — узел восстановления тактовой частоты и данных из входного потока;

SSM (Synchronization Status Message) — байты статуса качества тактовой сетевой синхронизации (байт S1);

BIP (Bit Interleaved Parity) — побитовый контроль четности в секциях и трактах SDH (байты B1, B2, B3);

DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring) — цифровой телеметрический контроль параметров оптического трансивера;

РМО — рабочее место оператора (программный комплекс визуализации и диспетчеризации);

ОКР — опытно-конструкторская работа;

РКД — рабочая конструкторская документация;

ПМИ — программа и методики испытаний.

# Применимые нормативные и справочные документы

При разработке субплаты 4×STM-1 и Функционального модуля SDH применяются следующие стандарты и рекомендации:

ITU-T G.707 / Y.1322 — Network node interface for the synchronous digital hierarchy (структура циклов SDH, форматы STM-1/STM-4, контейнеры VC-4, VC-3, VC-12);

ITU-T G.703 — Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (включая параметры стыка STM-1e 75 Ом);

ITU-T G.957 — Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy;

ITU-T G.825 — The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH);

ITU-T G.783 — Characteristics of synchronous digital hierarchy (SDH) equipment functional blocks;

RFC 4842 — Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONET/SDH) Circuit Emulation over Packet (CEP);

RFC 4553 — Structure-Agnostic Time Division Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP);

RFC 5086 — Structure-Aware Time Division Multiplexed (TDM) Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN);

SFF-8472 — Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers (спецификация DDM/DOM);

PICMG AMC.0 R2.0 — Advanced Mezzanine Card Base Specification;

ГОСТ РВ 20.39.304-98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам;

ГОСТ В 25803-91 — Радиопомехи индустриальные от оборудования военного назначения. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 2.114-2016 — Единая система конструкторской документации. Технические условия;

ГОСТ РВ 15.201-2003 — Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

## 1.1. Наименование

Полное наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×STM-1 (с поддержкой STM-4) и функционального программного Функционального модуля SDH для универсального базового модуля AMC семейства устройств ДММП».

Разрабатываемое изделие далее по тексту именуется интерфейсным модулем AMC STM или субплатой 4×STM-1.

## 1.2. Шифр

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

## 1.3. Основание выполнения

Основание выполнения ОКР — приказ об открытии инициативной опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА» № _____ от __________.

## 1.4. Исполнитель

Исполнителем ОКР является ООО тушканчик.

## 1.5. Срок выполнения

Срок выполнения ОКР определяется согласно утверждённому плану-графику разработки рабочей конструкторской и программной документации, изготовления опытных образцов и проведения испытаний.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

## 2.1. Цель ОКР

Целью работы является создание сменной интерфейсной субплаты на 4 слота SFP и программного Функционального модуля ПЛИС, обеспечивающих прием и передачу потоков SDH STM-1 (155,52 Мбит/с) и STM-4 (622,08 Мбит/с), четыре стандартизованных профиля инкапсуляции SDH-over-Packet (SAToP, VC-4 CEP, VC-3 CEP, 63×VC-12/E1), демультиплексирование каналов и прецизионную тактовую синхронизацию в составе платформы ДММП.

Состав разработки по данному ТЗ включает две неразрывные части:

- Аппаратная часть: физическая печатная плата сменной мезонинной платы, устанавливаемая на базовый модуль AMC через разъем B2B, включающая входные интерфейсы, схемы защиты, трансиверы и микросхему EEPROM

- Логическая часть (ПО Функционального модуля ПЛИС): специализированное функциональное Функциональный модуль обработки сигналов, исполняемое в ПЛИС универсального базового модуля AMC, подключаемое к внутренней шине ПЛИС при автоматическом обнаружении данной мезонинной платы.

## 2.2. Назначение

Интерфейсный модуль AMC STM предназначен для установки в посадочные места плат-носителей Carrier и обеспечивает:

• подключение четырех независимых интерфейсов SDH через сменные модули SFP (оптические STM-1o LC 1310/1550 нм либо электрические STM-1e 75 Ом BNC);

• аппаратную поддержку скорости STM-4 (622,08 Мбит/с) на всех четырех портах при установке трансиверов STM-4 SFP;

• цифровой мониторинг параметров оптических трансиверов DDM/DOM (мощность Tx/Rx, ток лазера, температура);

• прозрачную инкапсуляцию неструктурированного потока STM-1 в пакеты Ethernet (Профиль 1: SAToP по RFC 4553);

• эмуляцию виртуальных контейнеров верхнего уровня VC-4 в пакетной сети (Профиль 2: VC-4 CEP по RFC 4842);

• выделение и независимую пакетную передачу контейнеров среднего уровня (Профиль 3: 3×VC-3 CEP по RFC 4842);

• полное демультиплексирование потока STM-1 до уровня элементарных контейнеров VC-12 с извлечением до 63 независимых потоков E1 (Профиль 4: 63×VC-12 / CESoPSN RFC 5086) и трансляцией во внутреннюю матрицу TDM/Ethernet;

• выделение тактовой частоты 19,44 МГц из любого входного сигнала STM с контролем качества байтов SSM (S1) и выдачу восстановленного сигнала в тактовую сеть шасси;

• непрерывный контроль аварийных состояний секций и трактов SDH (RS-LOS, RS-LOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-LOP), счетчиков четности BIP (B1, B2, B3) и коррекции указателей PTR.

## 2.3. Область применения

Модуль AMC STM применяется в аппаратуре ДММП для сопряжения с магистральными оптическими сетями SDH операторов связи, транспортными сетями электроэнергетики, ведомственными сетями передачи данных и системами сбора телеметрической информации.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектурное построение и модульное разделение

3.1.1. Модуль реализуется на базе сменной субплаты 4×STM-1, сопрягаемой с универсальной базовой платой AMC через межплатный соединитель B2B.

3.1.2. Субплата 4×STM-1 содержит: 4 экранированные корзины SFP на лицевой панели, цепи лазерной безопасности (TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS), шину телеметрии DDM I2C, микросхему Board ID EEPROM (`ID = 0x02`) и светодиодные индикаторы состояния.

3.1.3. Базовая плата AMC обеспечивает: электропитание (+12 В, +3,3 В), контроллер MMC, тактирование и загрузку из Flash-памяти специализированного битового потока Функционального модуля SDH (автоматически выбираемого по коду Board ID).

## 3.2. Порты лицевой панели и поддержка оптических и электрических SFP

3.2.1. На лицевой панели субплаты размещаются 4 независимых посадочных места для сменных модулей SFP, промаркированных от STM-1 до STM-4 (или P1–P4).

3.2.2. Посадочные места SFP должны быть универсальными и аппаратно поддерживать установку:

• оптических трансиверов STM-1 / STM-4 (дуплексный разъем LC, одномодовое волокно 1310/1550 нм по ITU-T G.957 либо многомодовое волокно 850 нм);

• электрических трансиверов STM-1e (коаксиальный кабель 75 Ом с разъемами BNC или 1.0/2.3, линейное кодирование CMI по ITU-T G.703).

3.2.3. Субплата должна непрерывно считывать телеметрические данные DDM/DOM по стандарту SFF-8472: оптическую мощность передачи и приема, ток смещения лазера, напряжение питания и температуру трансивера.

3.2.4. Передатчики SFP должны аппаратно блокироваться (сигнал TX_DISABLE в активном состоянии) при подаче питания, аппаратном сбросе, извлечении модуля или отсутствии активного сервисного профиля.

## 3.3. Четыре стандартизованных профиля инкапсуляции SDH-over-Packet в Функциональном модуле ПЛИС

3.3.1. Функциональный модуль ПЛИС должно одновременно и независимо для каждого из 4 портов поддерживать 4 профиля обработки и инкапсуляции потоков SDH:

• Профиль 1 (Линейный прозрачный SAToP по RFC 4553) — прозрачная передача полного битового потока STM-1 (155,52 Мбит/с) без разбора структуры кадра («байт-в-байт», включая все заголовки SOH/MSOH) с минимальной фиксированной задержкой инкапсуляции;

• Профиль 2 (Эмуляция трактов верхнего уровня VC-4 CEP по RFC 4842) — терминация секционных заголовков RSOH/MSOH, обработка указателя AU-4 PTR и передача виртуального контейнера VC-4 (полезная нагрузка ~140 Мбит/с) в пакетной сети MPLS/Ethernet с контролем POH;

• Профиль 3 (Эмуляция трактов среднего уровня 3×VC-3 CEP по RFC 4842) — демультиплексирование потока на 3 независимых виртуальных контейнера VC-3 (по ~45 Мбит/с / 34 Мбит/с) с их индивидуальной раздельной инкапсуляцией в независимые пакетные псевдопровода;

• Профиль 4 (Демультиплексирование 63×VC-12 / E1 CESoPSN по RFC 5086) — полная разборка структуры STM-1 до уровня элементарных контейнеров VC-12 с извлечением до 63 независимых потоков E1 (2,048 Мбит/с), передачей их во внутреннюю матрицу TDM/Ethernet платформы ДММП либо раздельной инкапсуляцией каждого E1 в пакетный поток.

3.3.2. Передача SDH-пакетов через канал Fabric 10GbE базовой платы осуществляется с наивысшим приоритетом Strict Priority QoS.

3.3.3. Приемный тракт каждого потока SDH/VC должен содержать адаптивный джиттер-буфер (Jitter Buffer) емкостью от 1 до 64 мс с контролем опустошения и переполнения.

3.3.4. При потере пакетов или аварии сети в выходной оптический тракт автоматически транслируется сигнал MS-AIS / AU-AIS («все единицы») с сохранением тактовой стабильности.

## 3.4. Тактовая сетевая синхронизация SDH и параметры джиттера

3.4.1. Для каждого передатчика STM должен поддерживаться выбор одного из следующих режимов тактирования:

• синхронизация от системной опорной частоты 19,44 МГц через базовую плату (линии TCLK);

• адаптивное восстановление частоты из пакетной сети (ACR);

• автономное тактирование от локального прецизионного генератора (Holdover / Free-run);

• сквозное тактирование от оптического приемника соответствующего порта (Loop timing).

3.4.2. Субплата должна выделять тактовую частоту 19,44 / 155,52 МГц из любого выбранного входного оптического потока STM, извлекать байт качества синхронизации SSM (S1) и передавать восстановленную частоту в линию `RX_CLK` для синхронизации всего шасси ДММП.

3.4.3. Выходной джиттер и вандер сформированного оптического сигнала STM-1/STM-4 должны строго удовлетворять требованиям стандарта ITU-T G.825.

## 3.5. Аварийная сигнализация, диагностика и контроль рабочих характеристик

3.5.1. Функциональный модуль ПЛИС должно непрерывно контролировать аварийные состояния на всех уровнях иерархии SDH:

• уровень регенераторной секции: RS-LOS (потеря оптического сигнала), RS-LOF (потеря кадра), RS-OOF, ошибки четности B1 (BIP-8);

• уровень мультиплексной секции: MS-AIS (сигнал аварии секции), MS-RDI (удаленная авария), ошибки четности B2 (BIP-24/96);

• уровень тракта: AU-LOP (потеря указателя), HP-AIS, HP-RDI, ошибки четности B3 (BIP-8 тракта VC-4);

• уровень субконтейнеров (для Профиля 4): TU-LOP, TU-AIS, ошибки четности V5 для каждого из 63 контейнеров VC-12.

3.5.2. Модуль должен вести статистику показателей качества SDH по ITU-T G.826/G.828 (ES, SES, BBE, UAS).

3.5.3. Для каждого порта должны поддерживаться следующие тестовые режимы:

• оптическая петля (внешняя оптическая заглушка);

• внутренняя цифровая петля полезной нагрузки (Payload Loopback);

• пакетная петля со стороны сети Ethernet (Packet Loopback);

• встроенный генератор и анализатор PRBS $2^{23}-1$ / $2^{31}-1$ для тестирования трактов на полной линейной скорости.

## 3.6. Механическая конструкция, сэндвич-сопряжение и охлаждение

3.6.1. Субплата 4×STM-1 устанавливается на базовую плату AMC, образуя единый модуль формата Single Full-size AMC.0 (73,5 × 180,6 × 28,95 мм).

3.6.2. Межплатная фиксация выполняется на 4–6 металлических резьбовых стойках М2,5 с жестким креплением к лонжерону-теплоотводу базовой платы.

3.6.3. Расположение 4 слотов SFP должно обеспечивать свободное извлечение трансиверов за язычки/защелки без механического воздействия на соседние модули и оптические патч-корды.

## 3.7. Электропитание, надежность и условия эксплуатации

3.7.1. Потребляемая мощность субплаты 4×STM-1 при четырех активных SFP-трансиверах не должна превышать 15 Вт (суммарная мощность модуля в сборе с базовой платой — не более 35 Вт).

3.7.2. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям модуль в сборе должен соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 (группы 1.1, 1.3, 1.4.1 «О», рабочая температура от минус 10 до плюс 50 °С, предельная от минус 40 до плюс 65 °С, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g).

3.7.3. По уровню радиопомех изделие должно удовлетворять требованиям группы 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.7.4. Наработка на отказ (MTBF) модуля AMC STM должна составлять не менее 15 000 часов, назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативно-техническое обеспечение

Разработка субплаты и Функционального модуля SDH должна выполняться в соответствии со стандартами ITU-T G.707, G.703, G.957, G.825, G.783, RFC 4842, RFC 4553, RFC 5086, SFF-8472, ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

В составе документации должны быть определены методики измерений оптической мощности, уровня джиттера/вандера по G.825, коэффициента битовых ошибок BER и частоты проскальзывания указателей.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Система встроенной диагностики должна непрерывно контролировать телеметрию DDM SFP, аварии SDH всех уровней, счетчики ошибок четности B1/B2/B3 и формировать аварийные сообщения для РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

В составе изделия поставляются: битовый поток прошивки Функционального модуля SDH для Flash-памяти базовой платы AMC, драйверы интеграции с ОС Linux и структуры MIB для SNMP/РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

При разработке схемотехники субплаты приоритет должен отдаваться комплектующим и материалам отечественного производства с приемкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Каждая субплата должна иметь маркировку с указанием децимального номера, серийного номера, ревизии и обозначений портов STM-1…STM-4. Индивидуальная тара должна обеспечивать защиту от электростатических разрядов (ESD). Срок хранения в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Интеграция с программным комплексом РМО

8.1.1. Модуль AMC STM передает в РМО (C++/Qt) данные телеметрии: мнемосхему 4 портов SFP, уровни оптической мощности Tx/Rx (DDM), аварийные статусы секций и трактов (LOS/LOF/AIS/RDI/LOP), счетчики ошибок BIP B1/B2/B3 и статус качества SSM (S1).

8.1.2. Модуль должен обеспечивать обработку дистанционных команд РМО: включение/отключение лазера (TX_DISABLE), выбор сервисного профиля (1–4), настройка параметров джиттер-буфера, включение диагностических петель и запуск PRBS-тестирования.