| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] __________ [уточнить] «___» ________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» __________ [уточнить] «___» ________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] __________ [уточнить] «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР [уточнить] __________ [уточнить] «___» ________ 20__ г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1
и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления — уточнить]
[год — уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация | Должность | Ф.И.О. | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ «___» ______ 20__ г. |
| Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ «___» ______ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | __________ «___» ______ 20__ г. |
| Иные согласующие организации [уточнить при необходимости] | [уточнить] | [уточнить] | __________ «___» ______ 20__ г. |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Обозначение | Расшифровка и значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — формат мезонинного модуля; в настоящем ТЗ — универсальный базовый модуль AMC семейства ДММП. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board — межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор платы, хранящийся в EEPROM и используемый базовой платой для автоматического выбора bitstream E1. |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем, предоставляемый базовой платой через B2B. |
| РМО | [уточнить расшифровку]. В настоящем ТЗ — программное средство на C++/Qt для телеметрии и управления изделием. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| LIU | Line Interface Unit — восьмиканальный узел линейных интерфейсов E1. |
| SAToP | Structure-Agnostic Time Division Multiplexing over Packet — профиль передачи полного неструктурированного TDM-потока по RFC 4553. |
| CESoPSN | Circuit Emulation Service over Packet Switched Network — профиль передачи структурированного TDM по RFC 5086. |
| TDM | Time Division Multiplexing — временное разделение каналов. |
| PDV | Packet Delay Variation — вариация задержки пакетов. |
| ACR | Adaptive Clock Recovery — адаптивное восстановление тактовой частоты из пакетной сети. |
| LOS; LOF; AIS; RAI | Сигналы и состояния контроля E1: потеря сигнала; потеря кадра; аварийный сигнал «все единицы»; удалённая аварийная индикация. |
| CRC-4; CAS; CCS | Циклический контроль избыточности CRC-4; сигнализация по выделенному каналу; общеканальная сигнализация. |
| ES; SES; UAS | Показатели статистики G.826: секунды с ошибками; секунды с большим количеством ошибок; секунды неготовности. |
| PRBS; BER | Псевдослучайная двоичная последовательность; коэффициент битовых ошибок. |
| ESD | Электростатический разряд; в требованиях к защите и упаковке. |
| MTBF | Средняя наработка между отказами. |
| ЭКБ; ОТК | Электронная компонентная база; отдел технического контроля. |

# ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке составной части ОКР применяются следующие документы в части требований, относящихся к изделию:

- ГОСТ 15.016-2016;

- ITU-T G.703, G.704, G.823, G.826;

- RFC 4553 (SAToP); RFC 5086 (CESoPSN);

- PICMG AMC.0 R2.0;

- ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150.

Примечание — Наименования и редакции документов, кроме прямо указанных в исходных данных, не реконструируются. Статус, полные наименования, актуальность и применимые пункты перечисленных документов подлежат уточнению до утверждения ТЗ.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР: «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик».

1.5 Головной исполнитель ОКР: [уточнить]. Заказчик: [уточнить].

1.6 Сроки выполнения должны соответствовать утверждённому плану-графику разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и сроки: [уточнить по утверждённому плану-графику].

Проверка: инспекцией утверждённого плана-графика установить наличие сроков разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и испытаний, а также их согласование со сроками ОКР. План-график и даты для проверки не представлены.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью работы является создание сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1, обеспечивающих подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП, передачу TDM через Ethernet, компенсацию сетевого джиттера и восстановление частоты.

2.2 Изделие предназначено для применения в TDM/SDH/PDH, телефонных станциях, системах диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату, линейные интерфейсы, средства защиты, импульсные трансформаторы, трансиверы/LIU, EEPROM Board ID и средства индикации.

2.4 Логическая часть изделия должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы. Базовая плата должна автоматически активировать функциональный модуль E1 путём выбора соответствующего bitstream из Flash по Board ID.

2.5 Базовый модуль AMC с установленной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

Проверка: инспекцией состава изделия и демонстрацией на Carrier платформы ДММП подтвердить наличие аппаратной и логической частей, установку AMC и автоматическую активацию bitstream E1 по Board ID. Числовой Board ID и конфигурация проверочного стенда — [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Состав, архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Числовое значение Board ID: [уточнить].

3.1.3 Через B2B базовая плата должна предоставлять субплате электропитание +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование и должна выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

3.1.4 Каждый из восьми портов должен иметь симметричный двухпарный интерфейс сопротивлением 120 Ом и обеспечивать скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) с отклонением ±50 ppm, линейное кодирование HDB3 или AMI и соответствие маски импульса требованиям G.703.

3.1.5 Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS при частоте 50 Гц в течение 1 мин.

3.1.6 Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.7 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка 3.1: инспекцией проверить состав, разъёмы, маркировку и B2B; измерением — сопротивление интерфейса, скорость и отклонение частоты, маску импульса и изоляцию; тестом на каждом порту — HDB3 и AMI, а также КЗ, обрыв и перепутывание пар при наблюдении остальных портов и модуля. Параметры испытаний перенапряжением/ESD, пределы погрешности измерений, конфигурация нагрузки и критерий «не влиять» — [уточнить в ПМИ].

## 3.2 Обработка TDM и пакетная передача

3.2.1 Независимо для каждого порта изделие должно поддерживать одновременно предусмотренные профили А и Б с независимым выбором профиля для каждого порта.

3.2.2 Профиль А — SAToP по RFC 4553: передача полного неструктурированного потока с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.3 Профиль Б — CESoPSN по RFC 5086: передача N×64 кбит/с, временных интервалов TS1–TS31, поддержка G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.4 Обмен с пакетной сетью должен выполняться через Fabric 10GbE с обслуживанием Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.5 Для каждого канала должен быть предусмотрен независимо настраиваемый джиттер-буфер в диапазоне от 1 до 64 мс включительно для компенсации PDV.

3.2.6 При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать в линию E1 AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

Проверка 3.2: тестом каждого порта во всех профилях подтвердить передачу SAToP и CESoPSN, режимы TS1–TS31/CRC-4/CAS/CCS, настройку граничных значений джиттер-буфера 1 и 64 мс, Strict Priority QoS, отсутствие потерь и выдачу AIS с сохранением тактирования при потере пакетов и аварии сети. Размеры полезной нагрузки, количественные критерии «минимальной» задержки и «без потерь», профиль нагрузки сети, длительность наблюдения и погрешности — [уточнить в ПМИ].

## 3.3 Тактирование, синхронизация, контроль и диагностика

3.3.1 Для каждого порта должны поддерживаться режимы передатчика: системный TCLK; ACR от пакетной сети; Free-run/Holdover; Loop timing.

3.3.2 Восстановленный сигнал частотой 2,048 МГц любого выбранного входного порта должен передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси.

3.3.3 Джиттер и вандер должны соответствовать G.823.

3.3.4 Изделие должно непрерывно и независимо по каждому порту контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips.

3.3.5 Изделие должно вести по каждому порту статистику G.826: ES, SES и UAS.

3.3.6 Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.3.7 Для BER-тестов изделие должно содержать встроенные генератор и анализатор PRBS 215−1 и 223−1.

Проверка 3.3: тестом каждого порта подтвердить все четыре режима тактирования, выбор любого входного порта как кандидата 2,048 МГц на B2B, переходы между предусмотренными режимами, непрерывный контроль всех аварий и ошибок, накопление ES/SES/UAS, три вида петель и обе PRBS. Джиттер и вандер измерить по G.823. Условия и логика переключения режимов, поведение после устранения аварии, допустимые переходные процессы, пороги/время обнаружения событий и пределы погрешности — [уточнить в ПМИ].

## 3.4 Конструктивные и эксплуатационные требования

3.4.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны быть размещены так, чтобы сохранялись доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляция.

3.4.2 Потребляемая мощность при всех активных портах должна составлять: для субплаты — не более 12 Вт; для сборки — не более 35 Вт.

3.4.3 Конструкция сборки должна соответствовать исполнению Single Full-size AMC.0 и иметь габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.4.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.4.5 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.4.6 Рабочая температура должна находиться в диапазоне от −10 до +50 °C; предельная температура — от −40 до +65 °C.

3.4.7 Изделие должно быть стойким к синусоидальной вибрации 5g и ударам 15g.

3.4.8 Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.4.9 MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка 3.4: инспекцией и измерением подтвердить исполнение, крепление, доступность, вентиляцию и габариты; измерением при восьми активных портах — мощность субплаты и сборки; испытаниями — работу в диапазоне рабочих температур, стойкость к указанным вибрации и ударам и радиопомехи; анализом/испытаниями — MTBF и срок службы. Режим измерения мощности, погрешности, профили и длительности воздействий, критерии работоспособности, правила проверки предельной температуры и метод подтверждения надёжности — [уточнить в ПМИ].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативному обеспечению

5.1.1 Разработка должна выполняться с применением документов, перечисленных в разделе «Применимые нормативные и справочные документы», в части, относящейся к изделию.

Открытый вопрос: до утверждения ТЗ уточнить полные наименования, редакции, статус и применимые положения документов, для которых эти сведения отсутствуют в исходных данных.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации.

5.2.2 ПМИ должна установить применяемые средства измерений, условия, последовательность действий, пределы погрешности и наблюдаемые результаты без изменения требований настоящего ТЗ.

Открытый вопрос: допуски, пределы погрешности, состав средств измерений и условия измерений, не заданные исходными данными, подлежат уточнению в ПМИ.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, LOF, AIS, RAI и счётчики ошибок, а также формировать сообщения и отчёты для РМО.

Проверка: тестом ввести каждое указанное состояние и ошибку и инспекцией РМО подтвердить регистрацию соответствующего события/счётчика и формирование сообщения и отчёта. Форматы, сроки хранения, точность временных отметок и пороги — [уточнить].

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 В составе результатов разработки должны быть созданы bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка: инспекцией состава программных результатов и демонстрацией на базовой плате подтвердить загрузку bitstream, работу драйверов Linux и доступность объектов MIB через РМО / SNMP. Версии Linux, SNMP, состав и идентификаторы MIB — [уточнить].

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализом перечней элементов, спецификаций и документов ОТК подтвердить приоритет отечественных позиций и приёмку; для импортной ЭКБ — отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон. Порядок документирования отсутствия аналога — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны наноситься децимальный номер, серийный номер и обозначение ревизии.

7.2 Порты должны иметь маркировку E1-1…E1-8.

7.3 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения изделия в заводской таре должен составлять не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Проверка: инспекцией подтвердить наличие и читаемость маркировки, индивидуальную тару и ESD-защиту; анализом документации и/или испытанием подтвердить срок хранения. Условия консервации, категория условий хранения, способы нанесения маркировки и метод подтверждения срока хранения — [уточнить]; до уточнения дополнительные условия не устанавливаются.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО должна быть реализована на C++/Qt.

8.2 РМО должно отображать мнемосхему восьми портов, состояния LOS, LOF, AIS и RAI, счётчики G.826, выбранный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.3 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

Проверка: демонстрацией на восьми портах подтвердить отображение всех перечисленных состояний и параметров; для каждой команды выполнить действие и наблюдать соответствующее изменение состояния изделия. Требования к ролям доступа, реакции на недопустимые команды, протоколу подтверждения и безопасному состоянию при потере управления — [уточнить].

| РАЗРАБОТАЛ Должность: [уточнить] ООО «тушканчик» | __________ подпись | [уточнить] инициалы, фамилия «___» ______ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Организация: [уточнить] Должность: [уточнить] | __________ подпись | [уточнить] инициалы, фамилия «___» ______ 20__ г. |