| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить]Подпись: ____________ Инициалы, фамилия: [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик»Подпись: ____________ Инициалы, фамилия: [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить]Подпись: ____________ Инициалы, фамилия: [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления: уточнить]
2026 г.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Наименование организации | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить] | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |

Примечание — реквизиты, подписи и даты в настоящем проекте ТЗ не являются подтверждёнными сведениями.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение (термин) | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; модуль форм-фактора AMC по PICMG AMC.0 R2.0. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Межплатное соединение (board-to-board) субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM и используемый базовой платой для выбора bitstream. |
| MMC | Контроллер управления модулем (Module Management Controller). |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР; СЧ ОКР | Опытно-конструкторская работа; составная часть опытно-конструкторской работы. |
| РКД; ПМИ | Рабочая конструкторская документация; программа и методика испытаний. |
| E1; TDM; SDH; PDH | Цифровой тракт E1; мультиплексирование с разделением по времени; синхронная цифровая иерархия; плезиохронная цифровая иерархия. |
| LIU; EEPROM; ESD | Линейный интерфейсный блок; электрически стираемая перепрограммируемая постоянная память; электростатический разряд. |
| SAToP; CESoPSN | Профили передачи соответственно неструктурированного и структурированного TDM по пакетной сети согласно указанным RFC. |
| AIS; LOS; LOF; RAI | Сигнал индикации аварии; потеря сигнала; потеря кадровой синхронизации; удалённая индикация аварии. |
| ACR; TCLK; PDV | Адаптивное восстановление тактовой частоты; системная тактовая частота; вариация задержки пакетов. |
| CRC-4; CAS; CCS; TS | Циклический контроль с избыточностью; канально-ассоциированная сигнализация; общеканальная сигнализация; временной интервал. |
| PRBS; BER; ES; SES; UAS | Псевдослучайная двоичная последовательность; коэффициент битовых ошибок; секунды с ошибками; секунды с большим числом ошибок; секунды недоступности. |
| SNMP; MIB; QoS; MTBF; ОТК; ЭКБ | Протокол сетевого управления; база управляющей информации; качество обслуживания; средняя наработка на отказ; отдел технического контроля; электронная компонентная база. |

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При разработке применяют следующие документы в части, применимой к настоящей СЧ ОКР: ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.823; ITU-T G.826; RFC 4553 (SAToP); RFC 5086 (CESoPSN); PICMG AMC.0 R2.0; ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150; ГОСТ 15.016-2016.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР: [уточнить].

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик: [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР увязывают с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала, окончания и план-график: [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью является подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие включает аппаратную часть — сменную субплату 8×E1 с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM — и логическую часть: функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3 AMC устанавливают на Carrier платформы ДММП. Области применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.4 Обозначение изделия: [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

### 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать 8 экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. Числовое значение Board ID: [уточнить].

3.1.3 Каждый порт должен реализовывать симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, кодирование HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

3.1.4 Каждый порт должен иметь трансформаторную изоляцию не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин, а также супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

3.1.6 Проверка. Требования 3.1.1–3.1.2 проверяют инспекцией состава и Board ID; 3.1.3 — измерением сопротивления, скорости, точности частоты и маски импульса по ITU-T G.703; 3.1.4 — испытанием изоляции и защит; 3.1.5 — испытанием каждого указанного повреждения одного порта при наблюдении остальных портов и модуля. Погрешности измерений, средства и условия проверки маски импульса, изоляции и защит: [уточнить].

### 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Независимо для каждого порта должны поддерживаться: профиль А SAToP по RFC 4553 — полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой; профиль Б CESoPSN по RFC 5086 — N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.2 Fabric 10GbE должен применять Strict Priority QoS, работать без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.3 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон 1–64 мс для компенсации PDV. При потере пакетов или аварии сети должно выдаваться AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.4 Передатчик должен поддерживать режимы системного TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing. Восстановленная частота 2,048 МГц любого выбранного входного порта должна передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.5 Должен выполняться непрерывный контроль LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушений HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES, UAS.

3.2.6 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

3.2.7 Проверка. Требования 3.2.1–3.2.2 проверяют демонстрацией передачи в каждом профиле и инспекцией конфигурации QoS; 3.2.3 — испытанием диапазона буфера и имитацией потери пакетов/аварии сети с наблюдением AIS и тактирования; 3.2.4 — испытанием всех режимов и выбранного входного порта с измерением частоты кандидата B2B и джиттера/вандера; 3.2.5 — имитацией каждого контролируемого состояния и наблюдением индикации/счётчиков; 3.2.6 — испытанием всех петель и обеих PRBS с анализом BER. Незаданные критерии «минимальной» задержки, «без потерь», «минимальной» задержки коммутации, метод выбора порта, условия сети и критерии BER: [уточнить].

### 3.3 Конструкция, эксплуатация, стойкость и надёжность

3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели; разъёмы должны сохранять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 При всех активных портах мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, сборки — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0: 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»; рабочая температура — от −10 до +50 °C, предельная — от −40 до +65 °C; синусоидальная вибрация — 5g; удары — 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.5 MTBF должен быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

3.3.6 Проверка. Требования 3.3.1 и 3.3.3 проверяют инспекцией и измерением; 3.3.2 — измерением при всех активных портах; 3.3.4 — испытаниями по указанным группам, температурам, вибрации, ударам и радиопомехам; 3.3.5 — анализом и/или испытанием по ПМИ. Методика расчёта/подтверждения MTBF, критерии сохранения функций после воздействий, погрешности измерения мощности и конкретные ПМИ: [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение. Должны применяться документы, перечисленные в разделе «Перечень применимых нормативных и справочных документов», в применимой части.

5.2 Метрологическое обеспечение. Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Допуски, погрешности, состав средств и методик: [уточнить].

5.3 Диагностическое обеспечение. Должны обеспечиваться регистрация LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение. Должны быть предусмотрены bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО/SNMP.

5.5 Проверка. Нормативное, метрологическое и программное обеспечение проверяют инспекцией состава и демонстрацией предусмотренных средств; диагностическое — имитацией состояний из 5.3 и наблюдением сообщений и отчётов РМО. Формат сообщений, отчётов, MIB и интерфейс РМО: [уточнить].

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Приоритет должен отдаваться отечественным материалам и комплектующим изделиям с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Проверка. Выполнение 6.1–6.2 проверяют инспекцией перечней применённых материалов и комплектующих, документов приёмки ОТК и обоснований отсутствия отечественных аналогов. Перечень допустимой импортной ЭКБ: [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка портов E1-1…E1-8.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре должно обеспечиваться не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия и методы консервации: [уточнить].

7.5 Проверка. Требования 7.1–7.2 проверяют инспекцией маркировки и индивидуальной тары; 7.3 — анализом требований к хранению по ГОСТ 15150. Незаданные условия хранения и консервации не являются установленными настоящим ТЗ.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна содержать мнемосхему 8 портов, LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.2 Должны поддерживаться команды включения/отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

8.3 Проверка. Требование 8.1 проверяют демонстрацией РМО при состояниях и режимах, указанных в 8.1; требование 8.2 — подачей каждой команды и наблюдением соответствующего состояния порта, буфера, петли или PRBS. Протокол обмена, права доступа и формат команд: [уточнить].

## ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ

| Роль | Должность, организация | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ | [уточнить], ООО «тушканчик» | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Согласование | Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |
| Согласование | Другая согласующая организация — [уточнить] | ____________ / [уточнить] | «___» ______ 20__ г. |