СОГЛАСОВАНО
Заказчик / НИО заказчика: [уточнить]
Должность: [уточнить]
__________ / [уточнить] /   «___» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Головной исполнитель ОКР: [уточнить]
Должность: [уточнить]
__________ / [уточнить] /   «___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы
«Развитие-ТСА»
Сменная интерфейсная субплата E2/E3 и функциональный модуль PDH
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП
Обозначение: [уточнить]   Регистрационный номер: [уточнить]   Дата: [уточнить]
Исполнитель: ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных)

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект ТЗ подлежит согласованию и утверждению в порядке ГОСТ 15.016-2016 для ТЗ на составную часть ОКР. Незаданные реквизиты подлежат уточнению.

| Организация / подразделение | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик либо НИО заказчика | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР: ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Иная организация / предприятие | [при необходимости] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Раскрытие / значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; формат и интерфейс сменной платы. |
| PDH | Плезиохронная цифровая иерархия. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board; межплатное соединение. |
| Board ID | Идентификатор платы; для данной субплаты — 0x03. |
| MMC | Management Module Controller; интерфейс управления базовой платы. |
| РМО | Рабочее место оператора / система мониторинга и управления. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| TDM-over-Packet | Передача потоков с временным разделением каналов по пакетной сети. |
| E2oP, SAToP | Передача потоков E2/E3 по пакетной сети; SAToP — согласно RFC 4553. |
| TCLK, RX_CLK, ACR/DCR | Тактовые сигналы и режимы восстановления частоты, указанные в ТЗ. |
| LOS, AIS, BPV/CV | Признаки контроля потери сигнала, аварийной индикации и нарушений HDB3. |
| BER, PRBS, QoS, DPLL, MIB, ESD | Контроль ошибок, псевдослучайная последовательность, качество обслуживания, цифровая ФАПЧ, база управления, защита от статики. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• ITU-T G.703

• ITU-T G.704

• ITU-T G.751

• ITU-T G.823

• RFC 4553

• PICMG AMC.0 R2.0

• ГОСТ 15.016-2016

• ГОСТ РВ 20.39.304-98

• ГОСТ В 25803-91

• ГОСТ 2.114-2016

• ГОСТ РВ 15.201-2003

• ГОСТ 15150

Издания и даты документов, кроме указанных в исходных данных, не установлены.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: сменная интерфейсная субплата E2/E3 и функциональный модуль PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР — [уточнить].

1.3 Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.5 Сроки связать с утверждённым планом-графиком РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний; даты — [уточнить].

Проверка: Инспекция утверждённого плана-графика; конкретные даты подлежат уточнению.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Разработать субплату и функциональный модуль PDH для подключения двух независимых потоков E2 и одного E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, обеспечения TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Область применения — PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с в энергетике, на железнодорожном транспорте и у магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть: субплата, интерфейсы, защита, трансиверы, EEPROM. Логическая часть: функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.4 Установка — AMC-разъём Carrier платформы ДММП. Базовая плата предоставляет +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование; bitstream PDH автоматически загружается из Flash.

2.5 Состав: субплата E2/E3; функциональный модуль PDH; экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX; программные компоненты раздела 5.

Проверка: Осмотр состава и сверка с РКД/спецификацией поставки.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Соединение через B2B: три экранированных вибростойких HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией.

3.1.2 Тракты 75 Ом; предусмотреть ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.3 E2-1, E2-2 и E3-1 имеют отдельные TX/RX коаксиальные цепи 75 Ом. BNC 50 Ом запрещены по импедансу и габаритам.

Проверка: Осмотр РКД и измерение импеданса; оборудование и методика — [уточнить].

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Предусмотреть трансформаторную гальваноразвязку и импульсную защиту каждого порта. Структура E2 — G.704, E3 — G.751, электрические параметры — G.703.

Проверка: Измерение по применимым документам; средства и допуски — [уточнить].

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1 E3: SAToP по RFC 4553, полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 E2: E2oP на архитектуре SAToP, полный поток с минимальной фиксированной задержкой. Величина задержки — [уточнить].

3.3.3 Fabric 10GbE, Strict Priority QoS; джиттер-буфер каждого сервиса 1–64 мс.

3.3.4 Потеря пакетов или авария сети вызывают непрерывный AIS на выходе.

Проверка: Тестовая потеря пакетов/авария сети; длительность и восстановление — [уточнить].

3.3.5 Пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц; ACR/DCR, Holdover, Loop timing. Частоту любого входного порта выдавать в RX_CLK; ПЛИС/DPLL преобразует её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер/вандер — по G.823.

Проверка: Проверка режимов и переходов; пределы удержания — [уточнить].

3.3.6 Контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3 и переполнения/опустошения буфера для каждого порта.

3.3.7 Для каждого порта: Local Line, Payload и Packet Loopback; генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

Проверка: Демонстрация петель и PRBS; условия и критерий BER — [уточнить].

3.3.8 Мощность субплаты ≤15 Вт, сборки ≤35 Вт.

Проверка: Измерение в рабочих режимах; режимы — [уточнить].

## 3.4 Конструктивные требования

3.4.1 Single Full-size AMC, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.4.2 Межплатное крепление на 4–6 металлических стойках М2,5.

Проверка: Измерение габаритов и осмотр крепления по РКД.

## 3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.5.2 Рабочая температура −10…+50 °C; предельная −40…+65 °C.

3.5.3 Синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка: Профили, длительности и критерии испытаний — [уточнить].

## 3.6 Требования надёжности

3.6.1 MTBF — не менее 15 000 ч.

3.6.2 Назначенный срок службы — не менее 5 лет.

Проверка: Метод расчёта и исходные условия — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Требования к стоимости ОКР, годовой потребности, цене изделия и иные технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 Применять документы перечня в относящейся к изделию и испытаниям части.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Предусмотреть средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER; незаданные допуски и процедуры — [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Регистрация LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

Проверка: Форматы и состав полей — [уточнить].

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.4.2 Программные компоненты обеспечивают функции 3.3 и 8.1–8.2; версии, интерфейсы и состав MIB — [уточнить].

Проверка: Анализ документов и демонстрация загрузки/работы.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: Анализ ведомости и документов поставки; критерии отсутствия аналога — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Незаданные условия консервации — [уточнить].

Проверка: Осмотр маркировки/упаковки и анализ документации по хранению.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt): мнемосхема портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования.

8.2 Команды: включение/отключение передатчиков, настройка джиттер-буфера, петли и PRBS.

Проверка: Форматы команд и время реакции — [уточнить].

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ

| Роль / организация | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Проверил | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Заказчик / НИО заказчика | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |