| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Развитие-ТСА»

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3
и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Обозначение составной части изделия: [уточнить]
Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением __________

Место составления: [уточнить]
Год: [уточнить]

# Лист согласования

| Сторона / организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — Состав согласующих организаций и должностных лиц подлежит уточнению головным исполнителем ОКР с учетом порядка согласования ТЗ на составную часть ОКР.

# Перечень обозначений и сокращений

| Обозначение | Значение |
| --- | --- |
| AMC | сменный модуль, соответствующий PICMG AMC.0 R2.0; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема |
| B2B | межплатное соединение субплаты с базовой платой; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| Board ID | идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM |
| MMC | средство управления базовой платы; официальная расшифровка и состав функций в исходных данных не заданы |
| РМО | средство отображения телеметрии и выдачи команд; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| ПМИ | документ по проведению испытаний; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| PDH | функциональный модуль для трактов E2 и E3; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| E2oP | режим пакетной передачи полного потока E2 на архитектуре SAToP |
| SAToP | режим пакетной передачи полного потока E3 по RFC 4553 |
| LIU | узел линейного интерфейса; официальная расшифровка обозначения в исходных данных не задана |
| TCLK | тактирующий сигнал 19,44 МГц |
| RX_CLK | выход частоты выбранного входного порта |
| ACR, DCR | режимы восстановления тактовой частоты; официальные расшифровки в исходных данных не заданы |
| Holdover | режим удержания частоты |
| Loop timing | режим петлевой синхронизации |
| LOS | диагностический признак потери сигнала |
| AIS | аварийный сигнал индикации |
| BPV/CV | контролируемые нарушения HDB3; официальные расшифровки в исходных данных не заданы |
| PRBS | псевдослучайная последовательность |
| BER | показатель ошибок передачи; официальная расшифровка в исходных данных не задана |
| QoS | механизм приоритизации трафика |
| ESD | защита от электростатического разряда |
| ОТК | отдел технического контроля |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

1. ГОСТ 15.016—2016

2. ITU-T G.703

3. ITU-T G.704

4. ITU-T G.751

5. ITU-T G.823

6. RFC 4553

7. PICMG AMC.0 R2.0

8. ГОСТ РВ 20.39.304-98

9. ГОСТ В 25803-91

10. ГОСТ 2.114-2016

11. ГОСТ РВ 15.201-2003

12. ГОСТ 15150

Примечание — Наименования документов, кроме ГОСТ 15.016—2016, и сведения об их редакциях в исходных данных отсутствуют; их точные наименования, действующий статус и применимость редакций подлежат уточнению до утверждения ТЗ. Обозначения сохранены в виде, заданном исходными требованиями.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр составной части ОКР — [уточнить].

1.3 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик». Головной исполнитель ОКР — [уточнить]. Заказчик — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения составной части ОКР должны быть увязаны с утвержденным планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — разработать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH для подключения к платформе ДММП по коаксиальным линиям двух независимых потоков E2 и одного потока E3 с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Изделие предназначено для работы с PDH-трактами 8 и 34 Мбит/с в системах энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть должна включать субплату, линейные интерфейсы, средства защиты, трансиверы и EEPROM Board ID.

2.4 Логическая часть должна быть выполнена как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID субплаты.

2.5 AMC с установленной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

Примечание — Обозначение изделия и обозначение Carrier платформы ДММП не заданы: [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Состав изделия

3.1.1 В состав разрабатываемого изделия должны входить: сменная интерфейсная субплата E2/E3; функциональный модуль PDH для ПЛИС базовой платы; bitstream для Flash базовой платы; драйверы Linux; MIB для РМО; три экранированных кабельных адаптера согласно 3.2.5.

3.1.2 РКД должна включать документацию на кабельные адаптеры согласно 3.2.5.

Примечание — Состав и комплектность РКД и программной документации, кроме прямо указанных позиций, не заданы: [уточнить].

## 3.2 Архитектура, разъемы и кабели

3.2.1 Субплата должна подключаться к базовой плате через B2B.

3.2.2 На субплате должны быть установлены три экранированных вибростойких разъема HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.2.3 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash при обнаружении Board ID 0x03.

3.2.4 Разъемы E2-1, E2-2 и E3-1 должны каждый обслуживать отдельные передающую TX и приемную RX коаксиальные цепи с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.2.5 В комплект изделия и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull на две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX и RX. Применение BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

Примечание — Знак «/» между BNC 75 Ом и DIN 1.0/2.3 сохранен по исходным требованиям; требуется уточнить, являются ли исполнения альтернативными или оба исполнения входят в комплект.

Проверка требований 3.2.1–3.2.5 — осмотр состава, маркировки и РКД; анализ схемы соединений; демонстрация распознавания Board ID 0x03 и автоматической загрузки bitstream PDH. Точный порядок проверки, контрольные точки и критерии завершения загрузки — [уточнить].

## 3.3 Электрические параметры и линейные функции

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3; 75 Ом | HDB3; 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | не менее 18 дБ в диапазоне 422–8448 кГц | не менее 18 дБ в диапазоне 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на частоте 4224 кГц | до 12 дБ на частоте 17 184 кГц |
| Структура потока | ITU-T G.704 | ITU-T G.751 |
| Электрические параметры | ITU-T G.703 | ITU-T G.703 |

3.3.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

Проверка — измерение скорости, формы, пикового напряжения и длительности импульсов, возвратных потерь и работы при заданном затухании кабеля; анализ соответствия структуры потоков. Пределы допускаемой погрешности измерений для граничных значений, состав испытательного оборудования, условия и точки измерения — [уточнить].

## 3.4 Пакетная передача и аварийное поведение

3.4.1 Для E3 должна обеспечиваться передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.4.2 Для E2 должна обеспечиваться передача E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.4.3 Пакетная передача должна выполняться через Fabric 10GbE с QoS Strict Priority.

3.4.4 Для каждого сервиса должен быть предусмотрен настраиваемый джиттер-буфер в диапазоне от 1 до 64 мс включительно.

3.4.5 При потере пакетов или аварии сети на соответствующем выходе должен непрерывно формироваться AIS.

Проверка — демонстрация передачи полного потока E2/E3, наличия управляющего слова и контроля последовательности для E3, работы Strict Priority, установки граничных значений джиттер-буфера 1 и 64 мс, а также непрерывного AIS при потере пакетов и аварии сети. Количественное значение «минимальной фиксированной задержки», профиль трафика, определение аварии сети и порог потери пакетов — [уточнить].

## 3.5 Синхронизация

3.5.1 Должен обеспечиваться пересчет TCLK 19,44 МГц в частоты 8,448 МГц и 34,368 МГц.

3.5.2 Должны поддерживаться ACR, DCR, Holdover и Loop timing как отдельные режимы синхронизации.

3.5.3 Частота любого выбранного входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

3.5.4 Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

Проверка — измерение выходных частот при TCLK 19,44 МГц; последовательная демонстрация ACR, DCR, Holdover и Loop timing; выбор каждого входного порта источником RX_CLK; измерение джиттера и вандера. Правила переключения источников, условия входа/выхода Holdover, допустимое время переключения и применимые маски/пределы ITU-T G.823 — [уточнить].

## 3.6 Диагностика и контроль

3.6.1 Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение джиттер-буфера.

3.6.2 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.6.3 Для каждого порта должны быть предусмотрены генератор и анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

Проверка — поочередное внесение соответствующего диагностического события и наблюдение его регистрации; демонстрация каждой петли на каждом порту; генерация и анализ PRBS 2^23−1. Пороговые значения BPV/CV, правила подсчета BER и длительность проверки — [уточнить].

## 3.7 Конструктивные требования и энергопотребление

3.7.1 Конструкция сборки должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.7.2 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.7.3 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт; потребляемая мощность сборки — не более 35 Вт.

Проверка — осмотр исполнения и крепления, измерение габаритов и мощности субплаты и сборки. Режим максимального энергопотребления, условия измерения и пределы погрешности — [уточнить].

## 3.8 Стойкость к внешним воздействиям и электромагнитные помехи

3.8.1 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.8.2 Рабочий диапазон температуры должен быть от −10 до +50 °C включительно; предельный диапазон температуры — от −40 до +65 °C включительно.

3.8.3 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

3.8.4 По радиопомехам изделие должно соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка — испытания в применимых режимах указанных нормативных документов с контролем выполнения функций по разделу 3. Точные диапазоны частот, направления, длительности и иные режимы вибрации и ударов, условия предельных температур, а также критерии сохранения/восстановления работоспособности — [уточнить].

## 3.9 Надежность

3.9.1 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч.

3.9.2 Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

Проверка — расчетно-аналитическая оценка и/или испытание по согласованной методике. Критерии отказа и предельного состояния, режим эксплуатации, доверительная вероятность, объем выборки и допустимое совмещение испытаний — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 При разработке изделия должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в части требований, относящихся к изделию, его РКД, программной документации и испытаниям.

Примечание — Точные наименования и редакции документов подлежат уточнению до утверждения ТЗ; изменение обозначения документа без установленного основания не допускается.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь в тракте 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

Примечание — Требуемые погрешности, диапазоны средств измерений, порядок их поверки и аттестации методик не заданы: [уточнить].

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Должна обеспечиваться регистрация LOS/AIS и BPV с формированием сообщений и отчетов для РМО.

Примечание — Формат, состав полей, периодичность, хранение и передача сообщений и отчетов не заданы: [уточнить].

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля PDH для размещения во Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.4.2 Bitstream PDH должен автоматически загружаться в соответствии с 3.2.3.

Примечание — Версии Linux, интерфейсы драйверов, структура MIB, протокол управления, требования к кибербезопасности и состав программной документации не заданы: [уточнить].

Проверка требований раздела 5 — анализ документации, осмотр примененных средств и демонстрация измерений, регистрации диагностических событий, формирования сообщений/отчетов и работы программных компонентов. Полные критерии приемки подлежат заданию в ПМИ.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен отдаваться приоритет отечественным материалам и комплектующим с приемкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Примечание — Критерии подтверждения отсутствия аналога, конкретный промышленный температурный диапазон и порядок разрешения применения импортной ЭКБ не заданы: [уточнить].

Проверка — анализ перечней элементов, документов о приемке ОТК и материалов обоснования применения импортной ЭКБ.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия.

7.2 Разъемы должны иметь маркировку E2-1, E2-2 и E3-1; кабельные адаптеры — маркировку TX и RX.

7.3 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Примечание — Условия хранения по ГОСТ 15150, методы консервации, материал тары, требования к маркировке тары и восстановлению после хранения не заданы: [уточнить].

Проверка — осмотр маркировки и упаковки, анализ документации на ESD-защиту и подтверждение срока хранения. Условия испытания хранения — [уточнить].

# 8 Специальные требования

8.1 РМО, реализованное на C++/Qt, должно отображать мнемосхему портов, состояния LOS/AIS и BPV, режим SAToP/E2oP и выбранный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, включения и отключения петель и PRBS.

8.3 Команды управления не должны отменять требование о непрерывном формировании AIS при потере пакетов или аварии сети по 3.4.5.

Проверка — демонстрация отображения каждого указанного состояния и выполнения каждой команды для портов E2-1, E2-2 и E3-1, включая граничные настройки джиттер-буфера. Распределение прав доступа, подтверждение команд, действия при потере связи с РМО и безопасное состояние передатчиков — [уточнить].

РАЗРАБОТАНО

| Организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |