| СОГЛАСОВАНО Заказчик [уточнить] ____________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» ____________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] ____________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: —

# Лист согласования

| Организация / роль | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |

Примечание — Необходимость и состав дополнительных согласований определяются в соответствии с ГОСТ 15.016-2016, 7.2; незаданные реквизиты подлежат уточнению.

# Перечень обозначений и сокращений

| Сокращение, термин | Значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор модуля, применяемый для субплаты и базовой платы. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board; межплатное соединение. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM. |
| MMC | Контроллер управления модулем. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy; плезиохронная цифровая иерархия. |
| E2 / E3 | Потоки PDH номинальной скоростью 8,448 Мбит/с / 34,368 Мбит/с. |
| LIU | Линейный интерфейсный блок. |
| EEPROM | Электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. |
| HDB3 | Код High Density Bipolar of order 3. |
| SAToP / E2oP | Передача синхронной TDM-линии по пакетной сети / передача E2 по пакетной сети на архитектуре SAToP. |
| AIS, LOS, BPV, CV | Сигнал индикации аварии; потеря сигнала; нарушение биполярности; нарушение кода. |
| ACR / DCR | Адаптивное / дифференциальное восстановление тактовой частоты. |
| DPLL | Цифровая фазовая автоподстройка частоты. |
| TCLK, RX_CLK | Тактовый сигнал системы / восстановленная частота приёма. |
| QoS | Качество обслуживания. |
| PRBS, BER | Псевдослучайная двоичная последовательность; коэффициент битовых ошибок. |
| ESD, ОТК, ЭКБ | Защита от электростатического разряда; отдел технического контроля; электронная компонентная база. |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

— ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

— ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.751; ITU-T G.823.

— RFC 4553.

— PICMG AMC.0 R2.0.

— ГОСТ РВ 20.39.304-98.

— ГОСТ В 25803-91.

— ГОСТ 2.114-2016.

— ГОСТ РВ 15.201-2003.

— ГОСТ 15150.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование работ: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты — [уточнить].

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — создать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH, обеспечивающие подключение двух независимых потоков E2 и одного потока E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2 Изделие устанавливается в формате AMC на Carrier платформы ДММП. Область применения: PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, средства защиты, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна подключаться через B2B и содержать три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3 Каждый разъём E2-1, E2-2 и E3-1 должен обслуживать отдельные TX/RX коаксиальные цепи 75 Ом.

3.1.4 В комплект и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX. Применение BNC 50 Ом запрещается по импедансу и габаритам.

3.1.5 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0; габаритные размеры — 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.1.6 Проверка требований 3.1.1–3.1.5: осмотр, измерение и проверка РКД; подлежат подтверждению состав, идентификатор, типы и количество интерфейсов, маркировка, импеданс, запрет BNC 50 Ом, габариты и крепление. Средства, погрешности измерений и условия контроля — [уточнить].

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

3.2.2 Структура E2 должна соответствовать G.704, структура E3 — G.751; электрические параметры должны соответствовать G.703.

3.2.3 Проверка требований 3.2: измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, скорости, кода и допустимого затухания. Необходимые средства измерений, погрешности, условия и методики — [уточнить].

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация, диагностика, стойкость и надёжность

3.3.1 Для E3 должна применяться SAToP по RFC 4553: передача полного потока с управляющим словом и контролем последовательности. Для E2 должна применяться E2oP на архитектуре SAToP: передача полного потока с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.2 Fabric — 10GbE; QoS — Strict Priority. Джиттер-буфер каждого сервиса должен иметь диапазон 1–64 мс. Потеря пакетов или авария сети должна вызывать непрерывный AIS на выходе.

3.3.3 Должны быть обеспечены пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing. Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер/вандер — G.823.

3.3.4 Должен выполняться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения буфера. Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

3.3.5 Мощность субплаты — не более 15 Вт; мощность сборки — не более 35 Вт.

3.3.6 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.7 MTBF — не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы — не менее 5 лет.

3.3.8 Проверка требований 3.3.1–3.3.4: демонстрация и испытание потоков E2/E3, пакетной передачи, диапазона джиттер-буфера, источников и переключений тактирования, диагностик, петель и PRBS. При имитации потери пакетов или аварии сети наблюдаемым результатом должен быть непрерывный AIS на выходе. Условия, стимулы, оборудование и критерий подтверждения «минимальной фиксированной задержки» — [уточнить].

3.3.9 Проверка требований 3.3.5–3.3.7: измерение мощности, испытания по указанным внешним воздействиям и оценка показателей надёжности. Метод подтверждения MTBF, назначенного срока службы, условия измерений мощности и программа испытаний — [уточнить].

# 4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.2.2 Проверка: инспекция состава средств и методик; подтверждается наличие средств и методик для указанных измерений. Перечень средств, методики и условия — [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны быть предусмотрены регистрация LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.3.2 Проверка: демонстрация регистрации диагностических событий и формирования сообщений и отчётов для РМО. Форматы сообщений и отчётов — [уточнить].

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.4.2 Проверка: инспекция программной документации и демонстрация загрузки bitstream, работы драйверов Linux и MIB для РМО. Версии Linux, состав MIB и состав программной документации — [уточнить].

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК. При отсутствии аналогов разрешается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.2 Проверка: инспекция ведомостей материалов и комплектующих, документов ОТК и обоснований отсутствия отечественных аналогов при применении импортной ЭКБ. Порядок подтверждения отсутствия аналогов — [уточнить].

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации — [уточнить].

7.3 Проверка: осмотр маркировки и упаковки, анализ требований к хранению. Конкретные условия хранения по ГОСТ 15150 и методы консервации — [уточнить].

# 8. Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна обеспечивать мнемосхему портов, отображение LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источника тактирования.

8.2 Должны быть предусмотрены команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 Проверка: демонстрация телеметрии и команд РМО. Подлежат наблюдению мнемосхема портов, указанные диагностические признаки, статусы SAToP/E2oP и источника тактирования, а также выполнение команд. Интерфейс взаимодействия РМО с изделием, права доступа и формат команд — [уточнить].

РАЗРАБОТАЛ ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] Подпись: ____________ ФИО: [уточнить] Дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО Должность: [уточнить] Подпись: ____________ ФИО: [уточнить] Дата: [уточнить]