УТВЕРЖДАЮ

| Организация, должность | [уточнить] |
| --- | --- |
| ФИО | [уточнить] |
| Подпись | [уточнить] |
| Дата | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация, должность | [уточнить] |
| --- | --- |
| ФИО | [уточнить] |
| Подпись | [уточнить] |
| Дата | [уточнить] |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на опытно-конструкторскую работу
«Развитие-ТСА»

Универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП

| Шифр ОКР | «Развитие-ТСА» |
| --- | --- |
| Основание | Приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить] |
| Исполнитель | [организация-исполнитель] |
| Срок выполнения | По утверждённому плану-графику РКД, ПО, изготовления образцов и испытаний; даты не определены |

Документ подготовлен по исходным требованиям. Поля, для которых исходные данные отсутствуют, помечены [уточнить].

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

| Реквизит | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование разработки | Универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП. |
| Шифр ОКР | «Развитие-ТСА». |
| Основание | Приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. |
| Исполнитель | [организация-исполнитель]. |
| Сроки | По утверждённому плану-графику РКД, ПО, изготовления образцов и испытаний; календарные даты не определены. |

# 2. Назначение и область применения

Разработка предназначена для создания универсальной базовой цифровой платы AMC семейства ДММП для субплат E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3.

Плата должна обеспечивать обработку сигналов, их инкапсуляцию в Ethernet и сопряжение с Carrier в шасси 3U, 6U и 14U.

Конструкция должна быть двухплатной: «универсальная цифровая базовая плата + Front-End Daughterboard через B2B». На субплате размещаются специализированные PHY/LIU/RS-485, изоляция, защита, лицевые разъёмы и Board ID EEPROM. На базовой плате размещаются вычислительные, сетевые, тактовые и служебные узлы. Базовая плата вместе с субплатой образует законченный AMC-модуль.

# 3. Технические требования

## 3.1. Состав и B2B

1. В составе платы предусмотреть ПЛИС/SoC. Допустимы Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог; обязательный выбор семейства не задан.

2. Предусмотреть DDR3/DDR4 объёмом не менее 1 Гбайт.

3. Предусмотреть Flash объёмом не менее 128 Мбайт с Multi-Boot и защищённым Golden Image.

4. MMC питать от дежурных +3,3 В; основную часть платы — от +12 В через DC/DC.

5. Предусмотреть AMC Card Edge и B2B.

6. B2B должен содержать экранированные дифференциальные пары с импедансом 100 Ом; не менее 6 LVDS/SerDes пар со скоростью до 3,125–6,25 Гбит/с; не менее 32 GPIO/TDM; дифференциальные TX_CLK/RX_CLK; независимый I2C для EEPROM и термодатчиков; защищённые +12 В, +3,3 В и +1,8 В.

7. VCCO банков ПЛИС задаётся субплатой (1,8/3,3 В) либо применяются двунаправленные согласователи уровней.

## 3.2. Загрузка, управление и сеть

1. I2C EEPROM субплаты должен хранить Board ID, ревизию и калибровки.

2. При дежурном питании MMC либо первичный загрузчик должен считывать Board ID и автоматически выбирать bitstream нужного интерфейса.

3. Должны быть реализованы Multi-Boot и защищённый от перезаписи Golden Image. При сбое загрузки, CRC32 или ошибке прошивки должен выполняться автоматический fallback, запуск Base 1GbE и диагностика в РМО.

4. MMC должна работать независимо от ПЛИС и +12 В; сбой или обновление ПЛИС не должны нарушать управление.

5. Предусмотреть состояния M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU по типу субплаты, E-Keying и индикатор Hot-Swap.

6. Интерфейс Fabric должен обеспечивать пользовательский 10GbE 10GBASE-KR/XFI со Strict Priority QoS.

7. Интерфейс Base должен обеспечивать управление, мониторинг и обновление по 1GbE 1000BASE-BX/SGMII.

8. Передатчики обоих каналов должны включаться только после успешного E-Keying.

## 3.3. Питание и синхронизация

1. От Carrier должны поступать дежурные +3,3 В и силовые +12 В.

2. Потребляемая мощность базовой платы должна быть не более 40 Вт; сборки с субплатой — не более 60 Вт штатно и не более 80 Вт пиково.

3. При размыкании ручки Hot-Swap (PS1#) аппаратно снимать +12 В не позднее 100 мкс.

4. Принимать TCLKA/TCLKC от Carrier и распределять их на ПЛИС и субплату.

5. Восстановленную частоту от субплаты выдавать через управляемый буфер в выделенный TCLK Carrier.

6. Генератор SerDes 10GbE должен иметь частоту 156,25 МГц и RMS фазовый джиттер не более 300 фс в полосе 12 кГц…20 МГц.

## 3.4. Конструкция, стойкость и надёжность

1. Исполнение — Single Full-size AMC.0: 73,5 × 180,6 мм; высота не более 28,95 мм.

2. Предусмотреть 4–6 металлических стоек М2,5.

3. Предусмотреть фрезерованный алюминиевый лонжерон-теплоотвод с оребрением под принудительный обдув. Лонжерон должен отводить тепло ПЛИС/DC/DC и обеспечивать жёсткость.

4. Лицевая панель должна крепиться к обеим платам и лонжерону.

5. Предусмотреть дополнительную винтовую фиксацию к Carrier, предотвращающую микроперемещения Card Edge и ложное размыкание PS1#.

6. По ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

7. Рабочая температура: −10…+50 °C; предельная температура: −40…+65 °C.

8. Вибрация: 5–500 Гц до 50 м/с² (5g).

9. Многократные удары: 150 м/с² (15g), 5–15 мс.

10. Радиопомехи: группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

11. Средняя наработка на отказ (MTBF) — не менее 15 000 ч.

12. Назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Конструкторская документация, программное обеспечение, диагностика и контроль

1. Разработка включает РКД, базовое микропрограммное обеспечение и опытные образцы.

2. В КД определить допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС, а также методики калибровки. Значения погрешностей в исходных требованиях не заданы.

3. Обеспечить непрерывную диагностику SDR, Ethernet CRC/drops и целостности прошивки с аварийными сообщениями.

4. Предусмотреть пассивную технологическую B2B-плату для автоматизированного 100% входного/выходного производственного контроля SerDes, GPIO, Clock, Power, I2C.

5. Система РМО должна через MMC и ShMC получать тип субплаты, M0–M7, ток, температуру ПЛИС и статусы «Норма»/«Предавария»/«Авария».

6. Система РМО должна поддерживать команды: безопасная подготовка к извлечению, Reset и обновление Flash.

## 5.2. Нормативные документы

При разработке учесть следующие документы и обозначения (наименования документов в исходных требованиях не приведены и не дополняются):

| Обозначение | Область учёта по исходным требованиям |
| --- | --- |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Архитектура и конструкция AMC. |
| AMC.2 R1.0 | Интерфейсы AMC. |
| IPMI v2.0 revision 1.1 | Управление и мониторинг. |
| IEEE 802.3 | Ethernet. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Группы исполнения и стойкость. |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи. |
| ГОСТ 2.114-2016 | КД. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | ОКР. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |

## 5.3. Сокращения и термины

Исходные требования предписывают раскрыть следующие обозначения: AMC, Carrier, FPGA, MMC, B2B, FRU, IPMB-L, Fabric/Base, E-Keying, Multi-Boot, Golden Image, Board ID, AXI, TDM, РМО, ЭМС, ОКР, РКД, ПМИ. Раскрытия и/или определения этих обозначений в исходном документе не приведены; их точные формулировки необходимо уточнить до выпуска окончательной редакции ТЗ. Иные обозначения сохранены в исходной форме в составе требований.

| Обозначение | Раскрытие/определение |
| --- | --- |
| AMC; Carrier; FPGA; MMC; B2B; FRU; IPMB-L | Не приведено в исходных требованиях; [уточнить]. |
| Fabric/Base; E-Keying; Multi-Boot; Golden Image; Board ID | Не приведено в исходных требованиях; [уточнить]. |
| AXI; TDM; РМО; ЭМС; ОКР; РКД; ПМИ | Не приведено в исходных требованиях; [уточнить]. |

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим

Предусмотреть приоритет отечественных материалов и компонентов. При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Упаковка и маркировка

1. Наносить децимальный и серийный номера, а также ревизию.

2. Применять индивидуальную тару с ESD-защитой.

3. Обеспечить хранение в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150.

4. Дополнительные условия хранения и упаковки исходными требованиями не заданы.

# 8. Специальные требования

РМО (C++/Qt) через MMC и ShMC должно получать тип субплаты, состояния M0–M7, ток, температуру ПЛИС и статусы «Норма»/«Предавария»/«Авария».

РМО (C++/Qt) должно обеспечивать команды безопасной подготовки к извлечению, Reset и обновления Flash.

# 9. Критерии приёмки

Приёмку выполнять по проверкам ниже. Если в исходных требованиях задан количественный или качественный критерий, он приведён без замены. Не заданные длительности, допуски и дополнительные условия испытаний не вводятся.

| Идентификатор | Условие, действие и объект проверки | Метод | Ожидаемый результат / критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР-01 | Проверить состав платы, двухплатную конструкцию, AMC Card Edge, B2B и размещение узлов на базовой плате и субплате. | Инспекция КД, демонстрация образца | Состав и границы соответствуют требованиям 2 и 3.1; базовая плата вместе с субплатой образует законченный AMC-модуль. |
| ПР-02 | Для каждого типа субплаты E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3 подать дежурное питание и выполнить загрузку. | Испытание, наблюдение загрузки | Board ID считывается, автоматически выбирается bitstream нужного интерфейса, запускается соответствующий интерфейс. |
| ПР-03 | Смоделировать сбой загрузки, ошибку CRC32 и ошибку прошивки. | Испытание, наблюдение | Для каждого случая выполняются автоматический fallback, запуск Base 1GbE и диагностика в РМО; Golden Image защищён от перезаписи. |
| ПР-04 | Нарушить работу или выполнить обновление ПЛИС при сохранённом управлении MMC. | Испытание, наблюдение | MMC работает независимо от ПЛИС и +12 В; управление не нарушается. |
| ПР-05 | Проверить состояния M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU по типу субплаты, E-Keying и индикатор Hot-Swap. | Инспекция, демонстрация, испытание | Все перечисленные функции присутствуют и работают; передатчики Fabric и Base включаются только после успешного E-Keying. |
| ПР-06 | Разомкнуть ручку Hot-Swap (PS1#) и измерить время аппаратного снятия +12 В. | Измерение, испытание | +12 В аппаратно снято не позднее 100 мкс. |
| ПР-07 | Измерить потребляемую мощность базовой платы и сборки с субплатой в штатном и пиковом режимах. | Измерение | Базовая плата — не более 40 Вт; сборка — не более 60 Вт штатно и не более 80 Вт пиково. |
| ПР-08 | Измерить частоту генератора SerDes 10GbE и RMS фазовый джиттер в полосе 12 кГц…20 МГц. | Измерение | Частота — 156,25 МГц; RMS фазовый джиттер — не более 300 фс. |
| ПР-09 | Проверить габариты, высоту, стойки, лонжерон-теплоотвод, крепление лицевой панели и дополнительную фиксацию к Carrier. | Инспекция КД, измерение, демонстрация | 73,5 × 180,6 мм; высота не более 28,95 мм; 4–6 стоек М2,5; требования к лонжерону и фиксации выполнены. |
| ПР-10 | Проверить стойкость по группе исполнения и заданным воздействиям, включая температуру, вибрацию, многократные удары и радиопомехи. | Испытание по применимым документам | Соответствие группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О» ГОСТ РВ 20.39.304-98; рабочей температуре −10…+50 °C, предельной −40…+65 °C; вибрации 5–500 Гц до 50 м/с² (5g); ударам 150 м/с² (15g), 5–15 мс; группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. |
| ПР-11 | Проверить производственный контроль через пассивную технологическую B2B-плату для SerDes, GPIO, Clock, Power и I2C. | Демонстрация, испытание | Автоматизированный входной/выходной контроль охватывает 100% перечисленных интерфейсов и сигналов. |
| ПР-12 | Проверить непрерывную диагностику SDR, Ethernet CRC/drops и целостности прошивки с аварийными сообщениями, а также выдачу в РМО типа субплаты, M0–M7, тока, температуры ПЛИС и статусов. | Демонстрация, испытание | Перечисленные диагностические данные и аварийные сообщения доступны; РМО принимает команды безопасной подготовки к извлечению, Reset и обновления Flash. |
| ПР-13 | Проверить MTBF и назначенный срок службы по подтверждающим расчётным/документальным материалам. | Анализ документации | MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет. |

# 10. Открытые вопросы

1. Выбрать конкретное семейство ПЛИС/SoC из допустимых вариантов Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог; обязательный выбор исходными требованиями не задан.

2. Определить карту B2B и состав/формат Board ID.

3. Задать допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС и методики калибровки.

4. Утвердить календарные сроки ОКР, включая РКД, ПО, изготовление образцов и испытания.

5. Заполнить отсутствующие административные реквизиты: номер и дату приказа, организацию-исполнителя, организации согласования, ФИО, подписи и даты.

6. Предоставить точные раскрытия/определения AMC, Carrier, FPGA, MMC, B2B, FRU, IPMB-L, Fabric/Base, E-Keying, Multi-Boot, Golden Image, Board ID, AXI, TDM, РМО, ЭМС, ОКР, РКД и ПМИ.