СОГЛАСОВАНО

[уточнить — организация, должность, ФИО]

Подпись: [уточнить]    Дата: [уточнить]

УТВЕРЖДАЮ

[уточнить — организация, должность, ФИО]

Подпись: [уточнить]    Дата: [уточнить]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКР «Развитие-ТСА»

«Универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП»

Исполнитель: [организация-исполнитель]

Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]

# Перечень сокращений и терминов

| Сокращение / термин | Раскрытие / определение |
| --- | --- |
| AMC | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| Carrier | [уточнить: определение термина в исходных данных отсутствует] |
| FPGA | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| MMC | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| B2B | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| FRU | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| IPMB-L | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| Fabric / Base | [уточнить: определения терминов в исходных данных отсутствуют] |
| E-Keying | [уточнить: определение термина в исходных данных отсутствует] |
| Multi-Boot | [уточнить: определение термина в исходных данных отсутствует] |
| Golden Image | [уточнить: определение термина в исходных данных отсутствует] |
| Board ID | [уточнить: определение термина в исходных данных отсутствует] |
| AXI | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| TDM | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| РМО | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| ЭМС | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| ОКР | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| РКД | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| ПМИ | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| ПЛИС | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |
| ЭКБ | [уточнить: раскрытие в исходных данных отсутствует] |

Примечание — Раскрытия, отсутствующие в исходных данных, не восстановлены по внешним источникам и подлежат уточнению.

# Перечень нормативных документов

| Обозначение | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| AMC.2 R1.0 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| IPMI v2.0 revision 1.1 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| IEEE 802.3 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| ГОСТ В 25803-91 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |
| ГОСТ 15150 | Учесть при разработке в пределах применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ. |

Примечание — Тексты перечисленных документов не предоставлены; их наименования, редакции сверх указанных обозначений и дополнительные положения в настоящее ТЗ не внесены.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование разработки — универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — [организация-исполнитель].

1.5 Срок выполнения — по утверждённому плану-графику РКД, ПО, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты [уточнить].

1.6 В состав разработки должны входить РКД, базовое микропрограммное обеспечение и опытные образцы.

# 2. Назначение и область применения

2.1 Изделие предназначено для обработки сигналов субплат E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3, их инкапсуляции в Ethernet и сопряжения с Carrier в шасси 3U, 6U и 14U.

2.2 Изделие должно иметь двухплатную конструкцию «универсальная цифровая базовая плата + Front-End Daughterboard через B2B».

2.3 На субплате должны размещаться специализированные PHY/LIU/RS-485, изоляция, защита, лицевые разъёмы и Board ID EEPROM.

2.4 На базовой плате должны размещаться вычислительные, сетевые, тактовые и служебные узлы.

2.5 Базовая плата совместно с субплатой должна образовывать законченный AMC-модуль.

# 3. Технические требования

## 3.1 Состав и интерфейс B2B

ТР-3.1.1 В качестве ПЛИС/SoC допускается применять Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог. Обязательный выбор семейства не устанавливается.

ТР-3.1.2 Объём DDR3/DDR4 должен быть не менее 1 Гбайт.

ТР-3.1.3 Объём Flash должен быть не менее 128 Мбайт; Flash должна поддерживать Multi-Boot и защищённый Golden Image.

ТР-3.1.4 MMC должен получать питание от дежурных +3,3 В.

ТР-3.1.5 DC/DC основной части должен получать питание от +12 В.

ТР-3.1.6 Базовая плата должна иметь AMC Card Edge и B2B.

ТР-3.1.7 B2B должен содержать экранированные дифференциальные пары с импедансом 100 Ом.

ТР-3.1.8 B2B должен содержать не менее 6 пар LVDS/SerDes со скоростью до 3,125–6,25 Гбит/с.

ТР-3.1.9 B2B должен содержать не менее 32 линий GPIO/TDM.

ТР-3.1.10 B2B должен содержать дифференциальные линии TX_CLK и RX_CLK.

ТР-3.1.11 B2B должен содержать независимый I2C для EEPROM и термодатчиков.

ТР-3.1.12 Через B2B должны передаваться защищённые +12 В, +3,3 В и +1,8 В.

ТР-3.1.13 VCCO банков ПЛИС должно задаваться субплатой и составлять 1,8 В или 3,3 В либо должны использоваться двунаправленные согласователи уровней.

## 3.2 Загрузка, управление и сеть

ТР-3.2.1 I2C EEPROM субплаты должна хранить Board ID, ревизию и калибровки.

ТР-3.2.2 При дежурном питании MMC либо первичный загрузчик должен считывать Board ID и автоматически выбирать bitstream соответствующего интерфейса.

ТР-3.2.3 При сбое загрузки, ошибке CRC32 или ошибке прошивки Multi-Boot и защищённый от перезаписи Golden Image должны обеспечивать автоматический fallback, запуск Base 1GbE и диагностику в РМО.

ТР-3.2.4 MMC должен работать независимо от ПЛИС и +12 В; сбой или обновление ПЛИС не должны нарушать управление.

ТР-3.2.5 MMC должен поддерживать состояния M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU по типу субплаты, E-Keying и индикатор Hot-Swap.

ТР-3.2.6 Канал Fabric должен обеспечивать пользовательский 10GbE 10GBASE-KR/XFI со Strict Priority QoS.

ТР-3.2.7 Канал Base должен обеспечивать управление, мониторинг и обновление по 1GbE 1000BASE-BX/SGMII.

ТР-3.2.8 Передатчики Fabric и Base должны включаться только после успешного E-Keying.

## 3.3 Питание и синхронизация

ТР-3.3.1 От Carrier должны поступать дежурные +3,3 В и силовые +12 В.

ТР-3.3.2 Потребляемая мощность базовой платы должна быть не более 40 Вт.

ТР-3.3.3 Потребляемая мощность сборки с субплатой должна быть не более 60 Вт в штатном режиме и не более 80 Вт в пиковом режиме.

ТР-3.3.4 При размыкании ручки Hot-Swap (PS1#) +12 В должны быть сняты аппаратно не позднее чем через 100 мкс.

ТР-3.3.5 Базовая плата должна принимать TCLKA и TCLKC от Carrier и распределять их на ПЛИС и субплату.

ТР-3.3.6 Восстановленная частота от субплаты должна выдаваться через управляемый буфер в выделенный TCLK Carrier.

ТР-3.3.7 Частота генератора SerDes 10GbE должна составлять 156,25 МГц; RMS фазовый джиттер должен быть не более 300 фс в полосе 12 кГц…20 МГц.

## 3.4 Конструкция, стойкость и надёжность

ТР-3.4.1 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, размеры 73,5 × 180,6 мм, высота не более 28,95 мм.

ТР-3.4.2 В конструкции должны применяться 4–6 металлических стоек М2,5.

ТР-3.4.3 Фрезерованный алюминиевый лонжерон-теплоотвод с оребрением под принудительный обдув должен отводить тепло ПЛИС/DC/DC и обеспечивать жёсткость.

ТР-3.4.4 Лицевая панель должна крепиться к обеим платам и лонжерону.

ТР-3.4.5 Дополнительная винтовая фиксация к Carrier должна предотвращать микроперемещения Card Edge и ложное размыкание PS1#.

ТР-3.4.6 Изделие должно соответствовать группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О» по ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ТР-3.4.7 Рабочая температура должна составлять от −10 до +50 °C; предельная температура — от −40 до +65 °C.

ТР-3.4.8 Изделие должно выдерживать вибрацию от 5 до 500 Гц до 50 м/с² (5g).

ТР-3.4.9 Изделие должно выдерживать многократные удары 150 м/с² (15g) длительностью 5–15 мс.

ТР-3.4.10 Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

ТР-3.4.11 MTBF должен быть не менее 15 000 ч.

ТР-3.4.12 Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

ТР-5.1 При разработке должны быть учтены нормативные документы, перечисленные перед разделом 1, в пределах их применимости к изделию и требованиям настоящего ТЗ.

ТР-5.2 В КД должны быть определены допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС, а также методики калибровки. Значения допустимых погрешностей [уточнить].

ТР-5.3 Должна выполняться непрерывная диагностика SDR, Ethernet CRC/drops и целостности прошивки с формированием аварийных сообщений.

ТР-5.4 Должна быть предусмотрена пассивная технологическая B2B-плата для автоматизированного 100% входного/выходного производственного контроля SerDes, GPIO, Clock, Power и I2C.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим

ТР-6.1 При выборе материалов и компонентов должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и компонентов.

ТР-6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Упаковка и маркировка

ТР-7.1 Маркировка должна содержать децимальный номер, серийный номер и ревизию.

ТР-7.2 Изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

ТР-7.3 Хранение изделия в заводской таре должно быть возможно не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

ТР-8.1 РМО, реализованное на C++/Qt, должно через MMC и ShMC получать тип субплаты, состояние M0–M7, ток, температуру ПЛИС и статусы «Норма», «Предавария», «Авария».

ТР-8.2 РМО должно обеспечивать команды безопасной подготовки к извлечению, Reset и обновления Flash.

# 9. Критерии приёмки

| Код | Требования | Способ проверки | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| КП-01 | ТР-3.1.1–ТР-3.1.13 | Инспекция КД, осмотр и измерение | Подтверждены состав и B2B: допустимая ПЛИС/SoC; заданные объёмы памяти; AMC Card Edge; количество, типы, направления и электрические параметры линий B2B; варианты VCCO. |
| КП-02 | ТР-3.2.1, ТР-3.2.2 | Испытание для субплат E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3 | При дежурном питании считываются Board ID, ревизия и калибровки; для каждого типа субплаты автоматически выбирается bitstream соответствующего интерфейса. |
| КП-03 | ТР-3.2.3 | Испытание внесением каждого из отказов: сбой загрузки, ошибка CRC32, ошибка прошивки | Для каждого отказа выполняется автоматический fallback с защищённого от перезаписи Golden Image, запускается Base 1GbE, диагностика доступна в РМО. |
| КП-04 | ТР-3.2.4 | Испытание при отсутствии +12 В, сбое и обновлении ПЛИС | MMC сохраняет работоспособность от дежурных +3,3 В; управление не нарушается. |
| КП-05 | ТР-3.2.5, ТР-3.2.8 | Испытание состояний и E-Keying | Подтверждены M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU по типу субплаты, индикатор Hot-Swap; передатчики Fabric и Base не включаются до успешного E-Keying и включаются после него. |
| КП-06 | ТР-3.2.6, ТР-3.2.7 | Испытание сетевых каналов | Fabric обеспечивает пользовательский 10GbE 10GBASE-KR/XFI со Strict Priority QoS; Base обеспечивает управление, мониторинг и обновление по 1GbE 1000BASE-BX/SGMII. |
| КП-07 | ТР-3.3.2, ТР-3.3.3 | Измерение мощности | Базовая плата потребляет не более 40 Вт; сборка с субплатой — не более 60 Вт штатно и не более 80 Вт пиково. |
| КП-08 | ТР-3.3.4 | Измерение времени при размыкании PS1# | Аппаратное снятие +12 В происходит не позднее чем через 100 мкс после размыкания ручки Hot-Swap (PS1#). |
| КП-09 | ТР-3.3.5, ТР-3.3.6 | Испытание трактов синхронизации | TCLKA и TCLKC принимаются от Carrier и распределяются на ПЛИС и субплату; восстановленная частота от субплаты проходит через управляемый буфер в выделенный TCLK Carrier. |
| КП-10 | ТР-3.3.7 | Измерение частоты и фазового джиттера | Частота генератора SerDes 10GbE составляет 156,25 МГц; RMS фазовый джиттер не более 300 фс в полосе 12 кГц…20 МГц. |
| КП-11 | ТР-3.4.1–ТР-3.4.5 | Инспекция КД, осмотр и измерение | Подтверждены конструктив Single Full-size AMC.0, размеры 73,5 × 180,6 мм, высота не более 28,95 мм, 4–6 стоек М2,5, лонжерон-теплоотвод и заданные крепления. |
| КП-12 | ТР-3.4.6–ТР-3.4.10 | Испытание и измерение | Подтверждены группы и исполнение по ГОСТ РВ 20.39.304-98, рабочая и предельная температуры, вибрация 5–500 Гц до 50 м/с² (5g), многократные удары 150 м/с² (15g), 5–15 мс, и группа радиопомех 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. Длительности и последовательности испытаний определяются применимой документацией; в исходных данных не заданы. |
| КП-13 | ТР-3.4.11, ТР-3.4.12 | Расчёт и анализ | Расчётно подтверждены MTBF не менее 15 000 ч и назначенный срок службы не менее 20 лет. Методика расчёта в исходных данных не задана. |
| КП-14 | ТР-5.3 | Испытание диагностируемых событий | Непрерывно диагностируются SDR, Ethernet CRC/drops и целостность прошивки; при выявленных нарушениях формируются аварийные сообщения. |
| КП-15 | ТР-5.4 | Производственное испытание с технологической B2B-платой | Автоматизированным 100% входным/выходным контролем охвачены SerDes, GPIO, Clock, Power и I2C. |
| КП-16 | ТР-8.1, ТР-8.2 | Демонстрация и испытание РМО | Через MMC и ShMC в РМО отображаются все заданные данные и статусы; выполняются команды безопасной подготовки к извлечению, Reset и обновления Flash. |

# 10. Открытые вопросы

| Код | Вопрос | Состояние и зависимость |
| --- | --- | --- |
| ОВ-01 | Конкретное семейство ПЛИС/SoC | [уточнить]; до решения сохраняются альтернативы Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог. Затрагивает ТР-3.1.1. |
| ОВ-02 | Карта B2B и структура Board ID | [уточнить]. Затрагивает ТР-3.1.7–ТР-3.1.13, ТР-3.2.1, ТР-3.2.2, КП-01 и КП-02. |
| ОВ-03 | Допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС | [уточнить] в КД вместе с методиками калибровки. Затрагивает ТР-5.2 и полноту проверки измерительных функций. |
| ОВ-04 | Календарные сроки | [уточнить] в утверждённом плане-графике РКД, ПО, изготовления образцов и испытаний. Затрагивает пункт 1.5. |
| ОВ-05 | Номер и дата приказа об открытии инициативной ОКР | № [уточнить] от [уточнить]. Затрагивает титульные реквизиты и пункт 1.3. |
| ОВ-06 | Организация-исполнитель | [организация-исполнитель]. Затрагивает титульные реквизиты и пункт 1.4. |
| ОВ-07 | Организации согласования, ФИО, подписи и даты | [уточнить]. Затрагивает титульные реквизиты. |
| ОВ-08 | Раскрытия и определения AMC, Carrier, FPGA, MMC, B2B, FRU, IPMB-L, Fabric/Base, E-Keying, Multi-Boot, Golden Image, Board ID, AXI, TDM, РМО, ЭМС, ОКР, РКД, ПМИ, ПЛИС и ЭКБ | [уточнить] по утверждённому источнику; исходные данные требуют раскрытия, но не содержат формулировок. Затрагивает перечень сокращений и терминов. |