| СОГЛАСОВАНО Организация: [уточнить] Должность, ФИО: [уточнить] Подпись: [уточнить] Дата: [уточнить] | УТВЕРЖДАЮ Организация: [уточнить] Должность, ФИО: [уточнить] Подпись: [уточнить] Дата: [уточнить] |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу

«Универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

[уточнить] — [уточнить]

Реквизиты согласования, утверждения, место и дата составления не предоставлены. Их заполнение требуется до утверждения документа.

# Техническое задание

# Перечень сокращений и терминов

| Сокращение / термин | Расшифровка или употребление в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; интерфейсный мезонинный модуль. |
| Carrier | несущая плата шасси, с которой взаимодействует AMC-модуль. |
| FPGA | Field-Programmable Gate Array; ПЛИС. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| MMC | Module Management Controller; контроллер управления модулем. |
| B2B | Board-to-Board; межплатное соединение базовой платы и субплаты. |
| FRU | Field Replaceable Unit; сведения о заменяемом в полевых условиях модуле. |
| IPMB-L | Intelligent Platform Management Bus — Local; локальная шина управления IPMI. |
| Fabric | пользовательский сетевой канал 10GbE. |
| Base | сетевой канал управления, мониторинга и обновления 1GbE. |
| E-Keying | электронное согласование разрешённых соединений. |
| Multi-Boot | загрузка из нескольких образов. |
| Golden Image | защищённый от перезаписи образ загрузки. |
| Board ID | идентификатор субплаты. |
| AXI | Advanced eXtensible Interface. |
| TDM | Time Division Multiplexing; мультиплексирование с разделением по времени. |
| РМО | рабочее место оператора. |
| ЭМС | электромагнитная совместимость. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |

# Нормативные документы, подлежащие учёту

PICMG AMC.0 R2.0; PICMG AMC.2 R1.0; IPMI v2.0 revision 1.1; IEEE 802.3; ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150.

Тексты перечисленных документов не предоставлены. В настоящем ТЗ приведены только требования, непосредственно заданные исходными материалами; соответствие конкретным положениям перечисленных документов подлежит установлению при разработке РКД и ПМИ.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Наименование ОКР: «Универсальная базовая цифровая плата интерфейсных мезонинных модулей AMC для ДММП».

1.2. Шифр ОКР: «Развитие-ТСА».

1.3. Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель: [организация-исполнитель].

1.5. Срок выполнения: по утверждённому плану-графику разработки РКД, базового микропрограммного обеспечения, изготовления опытных образцов и испытаний. Календарные даты не определены.

# 2. Назначение и область применения

2.1. Разрабатываемая плата предназначена для универсальной базовой цифровой платы AMC семейства ДММП для субплат E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3.

2.2. Базовая плата должна обеспечивать обработку сигналов, инкапсуляцию в Ethernet и сопряжение с Carrier в шасси 3U, 6U и 14U.

2.3. Конструкция должна быть двухплатной: универсальная цифровая базовая плата и Front-End Daughterboard, соединённые через B2B. На субплате должны размещаться специализированные PHY/LIU/RS-485, изоляция, защита, лицевые разъёмы и EEPROM Board ID. На базовой плате должны размещаться вычислительные, сетевые, тактовые и служебные узлы. Базовая плата совместно с субплатой должна образовывать законченный AMC-модуль.

# 3. Технические требования

## 3.1. Состав и межплатное соединение B2B

3.1.1. В качестве ПЛИС/SoC допускается применять Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог; обязательный выбор семейства не устанавливается.

3.1.2. Базовая плата должна иметь DDR3 или DDR4 ёмкостью не менее 1 Гбайт и Flash ёмкостью не менее 128 Мбайт с Multi-Boot и защищённым Golden Image.

3.1.3. MMC должен питаться от дежурных +3,3 В; DC/DC основной части — от +12 В. Базовая плата должна иметь AMC Card Edge и B2B.

3.1.4. B2B должен обеспечивать экранированные дифференциальные пары с импедансом 100 Ом; не менее 6 пар LVDS/SerDes со скоростью до 3,125–6,25 Гбит/с; не менее 32 GPIO/TDM; дифференциальные TX_CLK/RX_CLK; независимый I2C для EEPROM и термодатчиков; защищённые линии +12 В, +3,3 В и +1,8 В.

3.1.5. VCCO банков ПЛИС должен задаваться субплатой (1,8/3,3 В) либо должны применяться двунаправленные согласователи уровней.

## 3.2. Загрузка, управление и сеть

3.2.1. EEPROM субплаты по I2C должна хранить Board ID, ревизию и калибровки.

3.2.2. При дежурном питании MMC либо первичный загрузчик должен считывать Board ID и автоматически выбирать bitstream требуемого интерфейса.

3.2.3. При сбое загрузки, CRC32 или ошибке прошивки Multi-Boot и защищённый от перезаписи Golden Image должны обеспечивать автоматический fallback, запуск Base 1GbE и диагностику в РМО.

3.2.4. MMC должен работать независимо от ПЛИС и +12 В. Сбой или обновление ПЛИС не должны нарушать управление. MMC должен обеспечивать состояния M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU по типу субплаты, E-Keying и индикатор Hot-Swap.

3.2.5. Fabric должен обеспечивать пользовательский 10GbE 10GBASE-KR/XFI со Strict Priority QoS. Base должен обеспечивать управление, мониторинг и обновление по 1GbE 1000BASE-BX/SGMII. Передатчики обоих каналов должны включаться только после успешного E-Keying.

## 3.3. Питание и синхронизация

3.3.1. От Carrier должны поступать дежурные +3,3 В и силовые +12 В. Потребляемая мощность базовой платы должна быть не более 40 Вт; сборки с субплатой — не более 60 Вт в штатном режиме и не более 80 Вт пиково.

3.3.2. При размыкании ручки Hot-Swap (PS1#) +12 В должны аппаратно сниматься не позднее 100 мкс.

3.3.3. Базовая плата должна принимать TCLKA/TCLKC от Carrier и распределять их на ПЛИС и субплату. Восстановленная частота от субплаты должна выдаваться через управляемый буфер в выделенный TCLK Carrier.

3.3.4. Генератор SerDes 10GbE должен иметь частоту 156,25 МГц и RMS фазовый джиттер не более 300 фс в полосе 12 кГц…20 МГц.

## 3.4. Конструкция, стойкость и надёжность

3.4.1. Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0: 73,5 × 180,6 мм, высота не более 28,95 мм; 4–6 металлических стоек М2,5.

3.4.2. Фрезерованный алюминиевый лонжерон-теплоотвод с оребрением под принудительный обдув должен отводить тепло от ПЛИС/DC/DC и обеспечивать жёсткость.

3.4.3. Лицевая панель должна крепиться к обеим платам и лонжерону. Дополнительная винтовая фиксация к Carrier должна предотвращать микроперемещения Card Edge и ложное размыкание PS1#.

3.4.4. По ГОСТ РВ 20.39.304-98 должны быть обеспечены группы 1.1, 1.3, 1.4.1 и исполнение «О»; рабочая температура от −10 до +50 °C; предельная температура от −40 до +65 °C; вибрация 5–500 Гц до 50 м/с² (5g); многократные удары 150 м/с² (15g), 5–15 мс.

3.4.5. Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

4.1. Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

5.1. При разработке должны учитываться документы, приведённые в разделе «Нормативные документы, подлежащие учёту».

5.2. В КД должны быть определены допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС, а также методики калибровки. Численные значения допустимых погрешностей не заданы.

5.3. Должна быть предусмотрена непрерывная диагностика SDR, Ethernet CRC/drops и целостности прошивки с аварийными сообщениями.

5.4. Должна быть предусмотрена пассивная технологическая B2B-плата для автоматизированного 100% входного/выходного производственного контроля SerDes, GPIO, Clock, Power и I2C.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим

6.1. Следует предусмотреть приоритет отечественных материалов и компонентов. При отсутствии аналогов допускается импортная ЭКБ промышленного температурного диапазона.

# 7. Упаковка и маркировка

7.1. Маркировка должна содержать децимальный номер, серийный номер и ревизию.

7.2. Должна применяться индивидуальная тара с ESD-защитой. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Незаданные условия не устанавливаются.

# 8. Специальные требования

8.1. РМО (C++/Qt) через MMC и ShMC должно получать тип субплаты, состояние M0–M7, ток, температуру ПЛИС и статусы «Норма», «Предавария», «Авария».

8.2. РМО должно обеспечивать команды безопасной подготовки к извлечению, Reset и обновления Flash.

# 9. Критерии приёмки

| № | Требования | Способ проверки и условие | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 3.1.1–3.1.5 | Инспекция РКД, состава образца и B2B; измерение/контроль параметров B2B. | Подтверждены допустимый вариант ПЛИС/SoC, DDR3/DDR4 не менее 1 Гбайт, Flash не менее 128 Мбайт, Multi-Boot, Golden Image, питание MMC и основной части, AMC Card Edge, B2B и все перечисленные в 3.1.4–3.1.5 линии и параметры. |
| 9.2 | 3.2.1–3.2.2 | Функциональное испытание с каждым типом субплаты E1, STM-1, C37.94, RS-485 и E2/E3 при дежурном питании. | MMC либо первичный загрузчик считывает Board ID; автоматически выбирается bitstream нужного интерфейса. EEPROM содержит Board ID, ревизию и калибровки. |
| 9.3 | 3.2.3 | Функциональное испытание с имитацией сбоя загрузки, CRC32 и ошибки прошивки. | В каждом случае выполняются автоматический fallback, запуск Base 1GbE и диагностика в РМО. |
| 9.4 | 3.2.4–3.2.5 | Функциональное испытание MMC при отсутствии +12 В и при сбое/обновлении ПЛИС; проверка E-Keying и состояния передатчиков. | Управление сохраняется; обеспечены M0–M7, IPMB-L к IPMC Carrier, динамический FRU, E-Keying и Hot-Swap. Передатчики Fabric и Base включаются только после успешного E-Keying; Fabric и Base имеют указанные интерфейсы и назначения. |
| 9.5 | 3.3.1–3.3.2 | Измерение мощности базовой платы и сборки; измерение момента снятия +12 В при размыкании PS1#. | Не более 40 Вт для базовой платы, не более 60 Вт штатно и не более 80 Вт пиково для сборки; +12 В аппаратно снято не позднее 100 мкс. |
| 9.6 | 3.3.3–3.3.4 | Функциональная проверка путей TCLKA/TCLKC и восстановленной частоты; измерение генератора SerDes 10GbE. | TCLKA/TCLKC распределены на ПЛИС и субплату; восстановленная частота поступает через управляемый буфер в выделенный TCLK Carrier; частота 156,25 МГц, RMS фазовый джиттер не более 300 фс в полосе 12 кГц…20 МГц. |
| 9.7 | 3.4.1–3.4.5 | Контроль габаритов и конструкции; испытания/расчётные подтверждения стойкости, радиопомех, надёжности согласно указанным требованиям. | Подтверждены конструкция Single Full-size AMC.0, размеры, высота, стойки, теплоотвод, крепление и параметры среды/механических воздействий/радиопомех по 3.4.4–3.4.5; MTBF не менее 15 000 ч, срок службы не менее 20 лет. |
| 9.8 | 5.3–5.4 | Функциональная проверка непрерывной диагностики и производственного контроля с технологической B2B-платой. | Формируются аварийные сообщения по SDR, Ethernet CRC/drops и целостности прошивки; обеспечен автоматизированный 100% входной/выходной контроль SerDes, GPIO, Clock, Power и I2C. |

Параметры испытательного оборудования, длительности испытаний, методики измерений и численные допустимые погрешности не заданы; они должны быть определены в КД и ПМИ. Это не отменяет приведённых наблюдаемых критериев.

# 10. Открытые вопросы

| Вопрос / отсутствующая информация | Зависимость и источник разрешения |
| --- | --- |
| Конкретное семейство ПЛИС/SoC. | Необходимо для выбора компонента в РКД; исходные требования допускают Zynq-7000, Kintex-7, Ultrascale+ либо аналог и не устанавливают обязательный выбор. |
| Карта B2B и соответствия Board ID типам субплат. | Необходимы для выпуска РКД и реализации автоматического выбора bitstream; должны быть определены разработчиком/заказчиком при детализации РКД. |
| Допустимые погрешности измерений питания, тока и температуры ПЛИС. | Необходимы для методик калибровки и полного количественного критерия 5.2; значения должны быть определены в КД. |
| Календарные сроки. | Необходимы для планирования ОКР; должны быть установлены утверждённым планом-графиком. |
| Реквизиты приказа, исполнителя, согласования, утверждения, подписи, даты, место составления. | Необходимы для административного оформления и утверждения ТЗ; должны быть предоставлены заказчиком/организациями-участниками. |