СОГЛАСОВАНО                                      СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ

Заказчик / НИО заказчика [уточнить]       Исполнитель составной части ОКР             Головной исполнитель ОКР [уточнить]

должность, организация [уточнить]          должность, организация [уточнить]          должность, организация [уточнить]

Подпись __________  Ф.И.О. [уточнить]     Подпись __________  Ф.И.О. [уточнить]     Подпись __________  Ф.И.О. [уточнить]

«___» __________ 20__ г.                  «___» __________ 20__ г.                  «___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель составной части ОКР [организация-исполнитель]; должность [уточнить]; подпись __________; Ф.И.О. [уточнить]; «___» __________ 20__ г.

ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / роль | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик / НИО заказчика [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР: [организация-исполнитель] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

Примечание — Согласование и утверждение выполняются в порядке, установленном для ТЗ на составную часть ОКР. Незаданные реквизиты подлежат уточнению.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Расшифровка / значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; формат модуля по PICMG AMC.0. |
| B2B | board-to-board; межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | идентификатор субплаты, используемый для автоматического выбора и загрузки bitstream. |
| CDR | clock and data recovery; восстановление тактовой частоты и данных. |
| Carrier | несущая плата платформы ДММП для установки AMC. |
| DDM/DOM | цифровой диагностический мониторинг / цифровой оптический мониторинг трансивера. |
| ДММП | обозначение семейства платформ; расшифровка [уточнить]. |
| ДЗЛ | дифференциальная защита линий. |
| ДФЗ | дифференциально-фазная защита. |
| ОТК | отдел технического контроля. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| РЗА | релейная защита и автоматика. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| РМО | система (средство) мониторинга, в которую передаётся телеметрия; расшифровка [уточнить]. |
| ЭКБ | электронная компонентная база. |
| EEPROM | электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. |
| Fabric 10GbE | коммутируемая Ethernet-фабрика 10 Gigabit Ethernet. |
| FPGA | Field-Programmable Gate Array; ПЛИС. |
| I2C | двухпроводная последовательная шина Inter-Integrated Circuit. |
| IP | Internet Protocol; сетевой протокол. |
| L2/L3 | второй / третий уровень модели взаимодействия сетевых протоколов. |
| LC | тип малогабаритного оптического разъёма. |
| LOF | Loss of Frame; потеря кадровой синхронизации. |
| LOS | Loss of Signal; потеря сигнала. |
| MMC | контроллер управления модулем (Module Management Controller). |
| MIB | Management Information Base; база управляющей информации. |
| MTBF | средняя наработка на отказ. |
| P2 | Hitless 1+1; режим резервирования двумя идентичными копиями по независимым трактам. |
| PDV | Packet Delay Variation; вариация задержки пакетов. |
| PRBS | псевдослучайная двоичная последовательность. |
| PTPv2 | вторая версия Precision Time Protocol. |
| QoS | качество обслуживания. |
| RX_CLK | выход восстановленной тактовой частоты приёма. |
| SoC | System on Chip; система на кристалле. |
| SFP | Small Form-factor Pluggable; сменный оптический трансивер. |
| TCLK | тактовый сигнал 19,44 МГц. |
| TX/RX | передача / приём. |
| UDP | User Datagram Protocol; протокол пользовательских дейтаграмм. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

2. IEEE C37.94-2017; совместимость с IEEE C37.94-2002.

3. ITU-T G.823.

4. SFF-8472.

5. IEEE 802.1p/Q.

6. PICMG AMC.0 R2.0.

7. ГОСТ РВ 20.39.304-98.

8. ГОСТ В 25803-91.

9. ГОСТ 2.114-2016.

10. ГОСТ РВ 15.201-2003.

11. ГОСТ 15150.

Примечание — Документы применяются в пределах требований, прямо установленных настоящим ТЗ. Реквизиты документов, не приведённые в исходных требованиях, не конкретизированы.

1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР — [уточнить].

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР и ОКР в целом устанавливаются утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания — [уточнить].

2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — обеспечить оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП для прозрачной передачи N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2 Аппаратная часть изделия включает сменную субплату, оптические интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM.

2.3 Логическая часть изделия включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.4 Изделие устанавливается как AMC на Carrier платформы ДММП.

3. Технические требования к изделию

3.1. Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна содержать четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Окончательное исполнение альтернативы LC/SFP — [уточнить].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны поддерживаться многомодовые волокна MM 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм должны поддерживаться одномодовые волокна SM 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км.

3.1.5 Должны быть предусмотрены линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS. Должен выполняться опрос DDM/DOM по I2C согласно SFF-8472, контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.6 Каждый порт должен независимо поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с, полезную скорость 64–768 кбит/с и кадровый поток 2048 кбит/с.

3.1.7 Передача должна соответствовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью IEEE C37.94-2002, без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка. Состав, интерфейсы, Board ID, параметры волокон, скорости, DDM/DOM и сохранение пользовательских битов проверяют осмотром, анализом и испытанием. Условия и методика измерений — [уточнить].

3.2. Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q.

3.2.2 Использование L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.3 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки.

3.2.4 Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.5 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка — [уточнить].

3.2.6 Должен быть реализован P2 (Hitless 1+1): две идентичные копии по независимым трактам, поштучная дедупликация и отсутствие потери битов при отказе одного пути.

3.2.7 При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА не допускаются.

3.2.8 Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

Проверка. Пакетизацию, QoS, асимметрию, компенсацию PDV, отсутствие ретрансляции, реакции на потери/LOS/LOF и P2 проверяют испытанием и измерением; наблюдаемыми результатами являются состояние Yellow Alarm либо Laser Off, отсутствие потери битов при отказе одного пути и отсутствие недостоверных, случайных и повторно воспроизведённых устаревших данных. Абсолютная задержка, порог потерь, условия безопасного состояния и методика — [уточнить].

3.3. Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Для каждого порта должны быть предусмотрены режимы: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover.

3.3.2 Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK. Джиттер/вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.3 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть предусмотрены Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.4 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.5 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0; габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.6 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»: рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.7 MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка. Режимы тактирования, RX_CLK, соответствие G.823, диагностику, петли, PRBS, мощность, габаритные размеры, крепление, стойкость, радиопомехи, MTBF и назначенный срок службы проверяют измерением, испытанием, анализом и осмотром. Погрешности измерений, условия испытаний и методика подтверждения показателей надёжности — [уточнить].

4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

5. Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение должно включать документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение должно предусматривать средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.3 Диагностическое обеспечение должно предусматривать регистрацию DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение должно включать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка. Наличие и работу средств, методик, регистрации, сообщений, отчётов, bitstream, драйверов Linux и MIB проверяют анализом и испытанием. Состав средств измерений, методики и форматы сообщений/отчётов — [уточнить].

6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Для материалов и комплектующих изделий должен устанавливаться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Происхождение материалов и комплектующих, наличие приёмки ОТК, а при применении импортной ЭКБ — отсутствие отечественного аналога и промышленный температурный диапазон проверяют анализом сопроводительной документации. Перечень материалов и ЭКБ — [уточнить].

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Маркировка должна содержать децимальный и серийный номера, ревизию и обозначения портов C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Хранение в заводской таре должно быть не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации — [уточнить].

Проверка. Маркировку, наличие колпачков и срок хранения в заводской таре проверяют осмотром и анализом документации. Условия консервации — [уточнить].

8. Специальные требования

8.1 РМО (C++/Qt) должна отображать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 Должны быть предусмотрены команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка. Отображение РМО и выполнение команд проверяют испытанием; наблюдаемыми результатами являются отображение указанных состояний и параметров, а также выполнение настроек N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS. Формат интерфейса РМО и порядок выполнения команд — [уточнить].

РАЗРАБОТЧИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

| Должность, организация | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Должность, организация | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |