| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] __________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» __________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] __________ [уточнить] «___» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: —

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации (при наличии) — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — мезонинная плата по PICMG AMC.0 |
| B2B | Board-to-Board — межплатный интерфейс/соединение |
| Board ID | Идентификатор типа сменной субплаты, хранимый в EEPROM |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем AMC |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема |
| РМО | Рабочее место оператора |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа |
| СЧ ОКР | Составная часть опытно-конструкторской работы |
| РКД | Рабочая конструкторская документация |
| ПМИ | Программа и методики испытаний |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| TDM | Time Division Multiplexing — временное разделение каналов |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy — синхронная цифровая иерархия |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy — плезиохронная цифровая иерархия |
| E1 | Цифровой тракт со скоростью 2048 кбит/с |
| LIU | Line Interface Unit — устройство линейного интерфейса |
| EEPROM | Электрически стираемая перепрограммируемая постоянная память |
| SAToP | Structure-Agnostic TDM over Packet |
| CESoPSN | Circuit Emulation Service over Packet Switched Network |
| PDV | Packet Delay Variation — вариация задержки пакетов |
| ACR | Adaptive Clock Recovery — адаптивное восстановление тактовой частоты |
| AIS | Alarm Indication Signal — сигнал индикации аварии («все единицы») |
| LOS | Loss of Signal — потеря сигнала |
| LOF | Loss of Frame — потеря кадровой синхронизации |
| RAI | Remote Alarm Indication — удалённая индикация аварии |
| CAS | Channel Associated Signaling — поканальная сигнализация |
| CCS | Common Channel Signaling — общеканальная сигнализация |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence — псевдослучайная двоичная последовательность |
| BER | Bit Error Ratio — коэффициент битовых ошибок |
| ES / SES / UAS | Errored Seconds / Severely Errored Seconds / Unavailable Seconds |
| MIB | Management Information Base — база управляющей информации |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| ЭКБ | Электронная компонентная база |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| ESD | Electrostatic Discharge — электростатический разряд |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование / область применения в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению |
| ГОСТ 2.114-2016 | Единая система конструкторской документации. Технические условия |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение ОКР |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Комплексная система общих технических требований. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ В 25803-91 | Средства вычислительной техники. Требования по радиопомехам |
| ГОСТ 15150 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов; условия эксплуатации, хранения и транспортирования |
| ITU-T G.703 | Физические и электрические характеристики интерфейса E1 |
| ITU-T G.704 | Синхронные структуры циклов, применяемые в тракте E1 |
| ITU-T G.823 | Нормы джиттера и вандера для цифровых сетей |
| ITU-T G.826 | Параметры и нормы ошибок цифровых трактов |
| RFC 4553 | Structure-Agnostic Time Division Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP) |
| RFC 5086 | Structure-Aware TDM Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN) |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Спецификация Advanced Mezzanine Card |

Примечание — Год издания документов, для которых он не указан в исходных данных, и применимость конкретных редакций подлежат уточнению. Настоящее ТЗ не устанавливает редакцию таких документов без исходных данных.

# 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП». Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.2 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.3 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР — [уточнить]. Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.4 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные сроки и реквизиты плана-графика — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель выполнения СЧ ОКР — разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для подключения восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие предназначено для применения в системах TDM/SDH/PDH, телефонных станциях, системах диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату с линейными интерфейсами, средствами защиты, трансиверами и EEPROM Board ID. Логическая часть должна представлять собой функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.4 AMC с установленной сменной интерфейсной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.5 Обозначение изделия и числовое значение Board ID — [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и средства индикации портов.

3.1.2 Числовое значение Board ID — [уточнить]. Базовая плата через B2B должна предоставлять субплате напряжения питания +12 В и +3,3 В, функции MMC и тактирования, а также выбирать из Flash bitstream E1 по Board ID.

3.1.3 Каждый из восьми портов должен обеспечивать симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) и отклонением частоты ±50 ppm, линейное кодирование HDB3 или AMI и соответствие маски импульса ITU-T G.703.

3.1.4 Трансформаторная изоляция каждого порта должна выдерживать не менее 1500 В RMS при частоте 50 Гц в течение 1 мин. Должна быть предусмотрена супрессорная защита от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должны поддерживаться оба профиля: а) SAToP по RFC 4553 — полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой; б) CESoPSN по RFC 5086 — N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.2 Передача должна выполняться через Fabric 10GbE с Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.3 Для каждого канала должен быть предусмотрен джиттер-буфер с диапазоном настройки от 1 до 64 мс для компенсации PDV.

3.2.4 При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.5 Должны поддерживаться режимы тактирования передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.6 Восстановленный сигнал частотой 2,048 МГц любого выбранного входного порта должен передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.7 Изделие должно непрерывно контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips, а также вести статистику ITU-T G.826: ES, SES и UAS.

3.2.8 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 2¹⁵−1 и 2²³−1 для BER-тестов.

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Размещение разъёмов должно обеспечивать доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 При всех активных портах потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, а сборки — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструкция должна соответствовать форм-фактору Single Full-size AMC.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3 и 1.4.1, исполнения «О»; рабочая температура должна составлять от −10 до +50 °C, предельная температура — от −40 до +65 °C, стойкость к синусоидальной вибрации — 5g, к ударам — 15g.

3.3.5 Требования по радиопомехам должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

## 3.4 Проверка технических требований

| Требования | Метод и условие | Действие | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.2, 3.3.1, 3.3.3 | Осмотр изделия и анализ РКД | Проверить состав, соединение B2B, крепление, доступность элементов, габариты и стойки | Соответствие указанному составу, границам ответственности, размерам и количеству стоек |
| 3.1.3–3.1.4 | Измерение на каждом порту в заданных режимах | Измерить сопротивление интерфейса, скорость и отклонение частоты, маску импульса и электрическую прочность изоляции; проверить HDB3 и AMI и защиту | Получены значения и режимы, установленные 3.1.3–3.1.4; методика и допускаемая погрешность измерений — [уточнить в ПМИ] |
| 3.1.5 | Испытание каждого порта | Последовательно создать КЗ, обрыв и перепутывание пар одного порта | Другие порты и модуль продолжают функционировать; критерии штатного функционирования — по проверяемым требованиям |
| 3.2.1–3.2.3 | Функциональное испытание каждого порта | Передать TDM в профилях SAToP и CESoPSN, проверить перечисленные режимы и изменить джиттер-буфер во всём диапазоне | Оба профиля и все перечисленные функции доступны независимо для каждого порта; настройка 1–64 мс выполняется |
| 3.2.2 | Испытание через Fabric 10GbE | Передать поток с Strict Priority QoS | Потери отсутствуют; задержка коммутации минимальна. Количественный критерий «минимальной» задержки — [уточнить в ПМИ] |
| 3.2.4 | Испытание аварийного режима | Инициировать потерю пакетов и аварию сети | На выходе формируется AIS («все единицы»), тактирование сохраняется |
| 3.2.5–3.2.6 | Функциональное испытание и измерение | Последовательно включить все режимы передатчика; выбрать каждый входной порт как источник | Все режимы доступны; через B2B передаётся восстановленный сигнал 2,048 МГц выбранного порта; джиттер/вандер соответствуют ITU-T G.823 |
| 3.2.7–3.2.8 | Функциональное испытание | Создать контролируемые аварии/ошибки, включить петли и PRBS | Регистрируются все перечисленные события и показатели; работают три вида петель и обе последовательности PRBS |
| 3.3.2 | Измерение при всех активных портах | Измерить мощность субплаты и сборки | Не более 12 Вт и не более 35 Вт соответственно; погрешность измерения — [уточнить в ПМИ] |
| 3.3.4–3.3.5 | Испытания по указанным нормативным документам | Воздействовать заданными температурой, вибрацией, ударами и проверить радиопомехи | Соответствие значениям и группам по 3.3.4–3.3.5; режимы, длительности и методики — по применимым документам и [уточнить в ПМИ] |
| 3.3.6 | Расчёт/анализ и испытания согласно ПМИ | Подтвердить показатели надёжности и срока службы | MTBF не менее 15 000 ч; назначенный срок службы не менее 20 лет. Метод подтверждения — [уточнить в ПМИ] |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 При разработке изделия должны применяться нормативные и справочные документы, перечисленные в настоящем ТЗ.

5.1.2 РКД, программная документация и ПМИ должны учитывать применимые требования перечисленных документов в пределах предмета настоящего ТЗ.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации.

5.2.2 Допуски, погрешности, состав средств измерений и детальные методики, не заданные исходными данными, — [уточнить в ПМИ]; дополнительные числовые нормы настоящим ТЗ не устанавливаются.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, LOF, AIS, RAI и счётчики ошибок, а также формировать сообщения и отчёты для РМО.

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 Программное обеспечение должно включать bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО/SNMP.

5.4.2 Функциональный модуль ПЛИС должен автоматически активироваться по Board ID в соответствии с 2.3 и 3.1.2.

## 5.5 Проверка требований к видам обеспечения

| Требования | Метод и условие | Действие | Наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1–5.1.2 | Анализ документации | Проверить ссылки и учёт применимых документов | Перечень соответствует настоящему ТЗ; неподтверждённые редакции не представлены как заданные |
| 5.2.1–5.2.2 | Осмотр и анализ средств и методик | Проверить возможность измерения четырёх заданных групп параметров | Предусмотрены средства и методики для маски E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации; незаданные данные отмечены для уточнения |
| 5.3.1 | Функциональное испытание | Сформировать перечисленные аварии и ошибки | События и счётчики регистрируются, сообщения и отчёты доступны РМО |
| 5.4.1–5.4.2 | Функциональное испытание | Установить субплату, считать Board ID и проверить загрузку; проверить Linux и SNMP | Выбран bitstream E1; драйверы Linux и MIB обеспечивают заданные функции |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих изделий должен отдаваться приоритет отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Проверка требований 6.1–6.2 должна выполняться анализом РКД, перечней элементов, документов о происхождении, температурном диапазоне и приёмке: применённые позиции должны соответствовать приоритету 6.1, а импортные позиции — условию 6.2. Перечень допустимых подтверждающих документов — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия. Порты должны иметь маркировку E1-1…E1-8.

7.2 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Дополнительные условия консервации исходными данными не установлены — [уточнить при необходимости].

7.5 Проверка требований 7.1–7.3 должна выполняться осмотром маркировки и упаковки и подтверждением хранения в заданных условиях: должны присутствовать все обозначения и ESD-защита, а срок хранения в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150. Категория условий хранения и метод подтверждения срока — [уточнить в ПМИ].

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО, реализуемая на C++/Qt, должна отображать мнемосхему восьми портов, состояния LOS, LOF, AIS и RAI, счётчики ITU-T G.826, активный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения значения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

8.3 Проверка требований 8.1–8.2 должна выполняться функциональным испытанием РМО: при работе восьми портов и формировании соответствующих состояний проверить отображение всех перечисленных данных, затем передать каждую команду и наблюдать соответствующее изменение режима или параметра. Формат сообщений, отчётов и протокол взаимодействия РМО — [уточнить].

РАЗРАБОТАНО

| Должность, организация | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ, ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация, должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Другие организации (при наличии) — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |