| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) Должность: [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР Должность: [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1
и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления — уточнить]

20__ г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика), [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР, ООО «тушканчик», [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР, [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

| Обозначение (термин) | Расшифровка (значение) |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — модуль стандарта PICMG AMC. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Межплатное соединение (board-to-board) субплаты и базовой платы. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM и используемый базовой платой для выбора bitstream. |
| MMC | Контроллер управления модулем (Module Management Controller). |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| E1 | Цифровая линия со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с). |
| LIU | Line Interface Unit — линейный интерфейсный узел. |
| EEPROM | Электрически стираемая перепрограммируемая постоянная память. |
| TDM | Мультиплексирование с временным разделением каналов. |
| PDV | Изменение задержки передачи пакетов (packet delay variation). |
| AIS, RAI, LOS, LOF | Сигнал индикации аварии; удалённая индикация аварии; потеря сигнала; потеря синхронизации кадра. |
| ACR | Восстановление адаптивной тактовой частоты от пакетной сети. |
| CRC-4, CAS, CCS | Циклический контроль по 4 битам; канально-ассоциированная сигнализация; общеканальная сигнализация. |
| ES, SES, UAS | Секунды с ошибками; секунды с тяжёлыми ошибками; секунды недоступности. |
| PRBS, BER | Псевдослучайная битовая последовательность; коэффициент битовых ошибок. |
| ESD | Электростатический разряд. |
| ОТК | Отдел технического контроля. |
| SNMP, MIB | Протокол простого сетевого управления; база управляющей информации. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.823; ITU-T G.826; RFC 4553 (SAToP); RFC 5086 (CESoPSN); PICMG AMC.0 R2.0; ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150; ГОСТ 15.016-2016.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование).

1.5 Сроки выполнения должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания работ — [уточнить].

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие состоит из аппаратной части: сменной субплаты с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM; и логической части: функционального модуля ПЛИС базовой платы, автоматически активируемого по Board ID.

2.3 Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП.

2.4 Область применения: системы TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать 8 экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Через B2B базовая плата должна предоставлять субплате +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. Числовое значение Board ID — [уточнить].

3.1.3 Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, кодирование HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

3.1.4 Каждый порт должен иметь трансформаторную изоляцию не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин и супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка 3.1: осмотром, измерением и испытанием подтверждают состав субплаты, параметры каждого E1-порта, изоляцию и независимость остальных портов и модуля при указанных неисправностях одного порта; наблюдаемый результат — выполнение требований 3.1.1–3.1.5. Средства измерения и методика — [уточнить].

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должны поддерживаться: профиль А SAToP по RFC 4553 — полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой; и профиль Б CESoPSN по RFC 5086 — N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.2 Fabric 10GbE должна обеспечивать Strict Priority QoS, передачу без потерь и минимальную задержку коммутации.

3.2.3 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон 1–64 мс для компенсации PDV.

3.2.4 При потере пакетов или аварии сети должен выдаваться AIS («все единицы») при сохранении тактирования.

3.2.5 Передатчик должен поддерживать режимы: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing. Восстановленная частота 2,048 МГц любого выбранного входного порта должна передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.6 Должен осуществляться непрерывный контроль LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушений HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES, UAS.

3.2.7 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 215−1 и 223−1 для BER-тестов.

Проверка 3.2: тестом каждого порта в профилях SAToP и CESoPSN, с указанными режимами тактирования, авариями сети и петлями, подтверждают передаваемый поток, состояние AIS с сохранением тактирования, сигналы аварий, статистику и PRBS; наблюдаемый результат — выполнение требований 3.2.1–3.2.7. Методика оценки «минимальной» задержки, отсутствия потерь и допустимого джиттера/вандера — [уточнить].

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Конструкция должна обеспечивать крепление к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны сохранять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 Мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0, габаритам 73,5 × 180,6 × 28,95 мм и предусматривать межплатное крепление на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура от −10 до +50 °C, предельная — от −40 до +65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.5 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка 3.3: осмотром, измерением, расчётом и испытаниями подтверждают конструктивное исполнение, мощность, стойкость, радиопомехи и показатели надёжности; наблюдаемый результат — выполнение требований 3.3.1–3.3.5. Погрешности измерений, методики испытаний и методы оценки надёжности — [уточнить].

# 4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1 При разработке должны применяться документы, перечисленные в разделе «Перечень применимых нормативных и справочных документов» настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Незаданные допуски не устанавливаются.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны быть обеспечены регистрация LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, а также формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка раздела 5: анализом документации и функциональным тестом подтверждают наличие предусмотренных средств, методик, регистрируемых событий, сообщений, отчётов, bitstream, драйверов и MIB; наблюдаемый результат — выполнение требований 5.1–5.4.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Должен быть предусмотрен приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка раздела 6: анализом перечней применяемых материалов и комплектующих, а также документов приёмки подтверждают выполнение требований 6.1 и 6.2; наблюдаемый результат — приоритет отечественных позиций и обоснованность применения импортной ЭКБ при отсутствии аналогов.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Маркировка должна содержать децимальный и серийный номера, ревизию и обозначения портов E1-1…E1-8.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре должно обеспечиваться не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации — [уточнить].

Проверка раздела 7: осмотром маркировки и тары, а также анализом требований к хранению подтверждают выполнение требований 7.1–7.3; наблюдаемый результат — наличие требуемых обозначений, ESD-защиты и установленного срока хранения.

# 8. Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему 8 портов, индикацию LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, отображение SAToP/CESoPSN и источника тактирования.

8.2 Должны быть предусмотрены команды включения/отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

Проверка раздела 8: функциональным тестом РМО подтверждают отображение для восьми портов и выполнение каждой предусмотренной команды; наблюдаемый результат — изменение доступных состояний и отображение фактических данных согласно требованиям 8.1 и 8.2.

# ЛИСТ ПОДПИСЕЙ

| Разработчик ТЗ ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] | __________ | [уточнить] «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано Головной исполнитель ОКР Должность: [уточнить] | __________ | [уточнить] «___» ________ 20__ г. |
| Согласовано Другая организация: [уточнить] Должность: [уточнить] | __________ | [уточнить] «___» ________ 20__ г. |