[Наименование организации заказчика — уточнить]

[Регистрационный номер — уточнить]

УТВЕРЖДЕНО______________________________[должность, ФИО, подпись — уточнить]«___» __________ 20__ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение составной части ОКР

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3и функционального модуля PDHдля универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Срок действия: в соответствии с утверждённым планом-графиком [уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР / исполнитель | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |
| Заказчик | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |
| Другие согласующие организации (при необходимости) | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |

Примечание — Настоящие поля не являются подтверждёнными сведениями и подлежат заполнению при согласовании.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; стандартная конструкция сменной платы. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | межплатный соединитель (Board-to-Board). |
| Board ID | идентификатор платы; значение для изделия — 0x03. |
| MMC | Module Management Controller, контроллер управления модулем. |
| РМО | рабочее место оператора. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| PDH | плезиохронная цифровая иерархия. |
| TDM-over-Packet | передача потоков с временным разделением по пакетной сети. |
| LIU | Line Interface Unit, линейный интерфейсный узел. |
| Flash | энергонезависимая память базовой платы. |
| QoS | качество обслуживания. |
| AIS, LOS | сигналы аварийной индикации и потери сигнала. |
| BPV/CV | нарушение биполярности / кодовые нарушения HDB3. |
| ACR/DCR | восстановление тактовой частоты / цифровое восстановление тактовой частоты. |
| DPLL | цифровая фазовая автоподстройка частоты. |
| TCLK, RX_CLK | тактовая частота передачи; тактовая частота входного порта. |
| SAToP, E2oP | передача E1/E3 по пакетам; передача E2 по пакетам. |
| BER | коэффициент ошибок по битам. |
| PRBS | псевдослучайная двоичная последовательность. |
| MTBF | средняя наработка на отказ. |
| ESD | электростатический разряд. |
| HDB3 | линейный код высокой плотности с заменой третьего нуля. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При разработке и проверке изделия применять следующие документы в части, относящейся к предмету настоящего ТЗ:

ГОСТ 15.016-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ITU-T G.703 — электрические характеристики иерархических цифровых интерфейсов.

ITU-T G.704 — структуры синхронных кадров, используемые на первичных иерархических уровнях.

ITU-T G.751 — характеристики цифровых трактов третьего порядка.

ITU-T G.823 — контроль джиттера и вандера в цифровых сетях.

RFC 4553 — SAToP.

PICMG AMC.0 R2.0.

ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ГОСТ В 25803-91.

ГОСТ 2.114-2016.

ГОСТ РВ 15.201-2003.

ГОСТ 15150.

Обозначения редакций и даты введения документов, если они необходимы для выпуска РКД и ПМИ, — [уточнить].

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Сменная интерфейсная субплата E2/E3 и функциональный модуль PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

1.5 Сроки выполнения устанавливаются утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний; календарные даты — [уточнить].

1.6 Проверка: по документам — наличие основания, исполнителя и утверждённого плана-графика с указанными датами и этапами.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — разработать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

2.2 Изделие предназначено для подключения двух независимых потоков E2 и одного потока E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии 75 Ом, реализации TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.3 Применение — PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.4 Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП.

2.5 Проверка: осмотр состава и установка на Carrier; при Board ID 0x03 наблюдать автоматическую активацию функционального модуля ПЛИС. Конкретный порядок загрузки и критерии индикации — [уточнить].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна подключаться через B2B и иметь три экранированных вибростойких соединителя HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией. Тракты — 75 Ом. Предусмотреть ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2 Базовая плата предоставляет +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружает bitstream PDH из Flash.

3.1.3 Порты E2-1, E2-2 и E3-1 должны обслуживать отдельные TX/RX коаксиальные цепи 75 Ом; каждый разъём обслуживает свой порт.

3.1.4 В комплект и РКД включить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX. Применение BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

3.1.5 Проверка: осмотр, проверка маркировки и прозвонка/измерение цепей: наличие трёх соединителей, раздельных TX/RX, адаптеров и Board ID; измерением подтвердить 75 Ом. Результат — соответствие перечисленному составу без BNC 50 Ом.

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Для каждого порта предусмотреть трансформаторную гальваноразвязку и импульсную защиту.

3.2.2 Структура E2 — по G.704, E3 — по G.751; электрические параметры — по G.703.

3.2.3 Проверка: для каждого порта в режимах E2 и E3 измерить скорость, код, сопротивление, пиковое напряжение, длительность импульса, возвратные потери и затухание кабеля; сопоставить результаты с таблицей и указанными документами. Средства измерений и методики — по 5.2 настоящего ТЗ; незаданные допуски и режимы измерения — [уточнить].

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1 E3 должен передаваться по SAToP согласно RFC 4553 как полный поток с управляющим словом и контролем последовательности. E2 должен передаваться как E2oP на архитектуре SAToP как полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.2 Пакетная передача должна использовать Fabric 10GbE и Strict Priority QoS. Для каждого сервиса предусмотреть джиттер-буфер 1–64 мс.

3.3.3 Потеря пакетов или авария сети должна вызывать непрерывный AIS на выходе.

3.3.4 Тактирование должно обеспечивать пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing. Частоту любого входного порта выдавать в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы преобразует её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер — по G.823.

3.3.5 Для каждого порта предусмотреть контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3 и переполнения/опустошения буфера.

3.3.6 Для каждого порта предусмотреть Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 223−1 для измерения BER.

3.3.7 Мощность субплаты — не более 15 Вт; мощность сборки — не более 35 Вт.

3.3.8 Конструкция — Single Full-size AMC.0, габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.9 Стойкость: ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.10 MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 5 лет.

3.3.11 Проверка: в режимах передачи E2/E3, при нормальном входном потоке, при потере пакетов/аварии сети и при включённых Loopback/PRBS проверить формат потока, управляющее слово, последовательность, AIS, LOS/AIS/BPV/CV, состояние буферов, BER, источники тактирования, RX_CLK/TCLK, джиттер/ванде́р, мощность и габариты. Наблюдаемый результат — функции работают согласно 3.3.1–3.3.10; конкретные тестовые воздействия и критерии, не заданные ТЗ, — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

Применять документы, перечисленные в перечне нормативных и справочных документов, в относящейся к изделию части.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

Предусмотреть средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER. Допуски, состав средств измерений и детальные методики, не заданные исходными требованиями, — [уточнить].

Проверка: анализом РКД и ПМИ подтвердить наличие указанных средств и методик; измерениями получить наблюдаемые значения параметров 3.2 и 3.3.6 без введения дополнительных допусков.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

Обеспечить регистрацию LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

Проверка: вызвать состояния потери сигнала, AIS и BPV; наблюдать регистрацию, сообщения и отчёты для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: анализом комплекта программной документации и запуском на базовой плате подтвердить наличие bitstream, драйверов Linux и MIB; порядок загрузки и перечень объектов MIB — [уточнить].

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Проверка: анализом ведомости применяемых материалов и комплектующих установить происхождение, наличие отечественных аналогов и приёмки ОТК; для импортной ЭКБ подтвердить отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон. Метод установления отсутствия аналога — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Применять индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Иные условия консервации не устанавливаются настоящим ТЗ.

7.5 Проверка: осмотром маркировки и упаковки подтвердить наличие всех обозначений и ESD-защиты; документами на хранение подтвердить срок не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

8.1 Предусмотреть телеметрию РМО (C++/Qt) с мнемосхемой портов, отображением LOS/AIS и BPV, режимов SAToP/E2oP и источника тактирования.

8.2 Предусмотреть команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 Проверка: на РМО открыть мнемосхему и проверить отображение портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источника тактирования; подать команды включения/отключения передатчиков, настройки буфера, петлей и PRBS и наблюдать соответствующее изменение состояния. Формат команд, протокол взаимодействия и состав MIB — [уточнить].

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИЕ ПОДПИСИ

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |
| Проверил | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |
| Согласовал | [уточнить] | ____________ | «___» ______ 20__ г. |