| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик (НИО заказчика)] __________ [ФИО] «___» ________ [год] г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель СЧ ОКР] __________ [ФИО] «___» ________ [год] г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР] __________ [ФИО] «___» ________ [год] г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3
и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления — уточнить]

[год — уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации (при наличии): [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ACR | Adaptive Clock Recovery — адаптивное восстановление тактовой частоты |
| AIS | Alarm Indication Signal — сигнал индикации аварии |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — модуль формата AdvancedMC, устанавливаемый на Carrier |
| B2B | Board-to-Board — межплатный интерфейс/соединение |
| BER | Bit Error Rate — коэффициент битовых ошибок |
| BNC | тип коаксиального радиочастотного соединителя |
| Board ID | идентификатор установленной субплаты, хранимый в EEPROM |
| BPV/CV | Bipolar Violation / Code Violation — нарушение биполярности / нарушение кода |
| DCR | Differential Clock Recovery — дифференциальное восстановление тактовой частоты |
| DPLL | цифровая система фазовой автоподстройки частоты |
| EEPROM | электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство |
| ESD | Electrostatic Discharge — электростатический разряд |
| Fabric 10GbE | коммутационный интерфейс Ethernet со скоростью 10 Гбит/с |
| HDB3 | High Density Bipolar of order 3 — линейный код с высокой плотностью единиц |
| Holdover | режим удержания частоты при утрате опорного сигнала |
| LIU | Line Interface Unit — устройство линейного интерфейса |
| Loop timing | режим синхронизации от принимаемого линейного сигнала |
| LOS | Loss of Signal — потеря сигнала |
| MIB | Management Information Base — база управляющей информации |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем AMC |
| MTBF | Mean Time Between Failures — средняя наработка между отказами |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy — плезиохронная цифровая иерархия |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence — псевдослучайная двоичная последовательность |
| QoS | Quality of Service — качество обслуживания трафика |
| RX_CLK | сигнал тактовой частоты выбранного входного порта |
| SAToP | Structure-Agnostic TDM over Packet — передача полного TDM-потока поверх пакетной сети без учёта структуры |
| Strict Priority | строгая приоритетная дисциплина обслуживания очередей |
| TCLK | системный сигнал синхронизации AMC частотой 19,44 МГц |
| TDM-over-Packet | передача сигналов временного разделения каналов через пакетную сеть |
| E2oP | передача полного потока E2 через пакетную сеть на архитектуре SAToP |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| ОТК | отдел технического контроля |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема |
| ПМИ | программа и методика испытаний |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| РМО | рабочее место оператора |
| СЧ ОКР | составная часть опытно-конструкторской работы |
| ТЗ | техническое задание |
| ЭКБ | электронная компонентная база |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Документ и применимость |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» — построение и оформление настоящего ТЗ в применимой части разделов 6.1, 6.2 и 7.1. |
| 2 | ITU-T G.703 — электрические параметры цифровых интерфейсов E2 и E3. |
| 3 | ITU-T G.704 — структура потока E2. |
| 4 | ITU-T G.751 — структура потока E3. |
| 5 | ITU-T G.823 — требования к джиттеру и вандеру. |
| 6 | RFC 4553 — передача E3 в режиме SAToP. |
| 7 | PICMG AMC.0 R2.0 — конструктивное исполнение Single Full-size AMC. |
| 8 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 — требования стойкости к внешним воздействующим факторам. |
| 9 | ГОСТ В 25803-91 — требования по радиопомехам. |
| 10 | ГОСТ 2.114-2016 — требования к техническим условиям. |
| 11 | ГОСТ РВ 15.201-2003 — порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 12 | ГОСТ 15150 — условия хранения в части, указанной настоящим ТЗ. |

Примечание. Редакции документов ITU-T G.703, G.704, G.751, G.823 и RFC 4553, а также условия применения ГОСТ 15150 в исходных данных не заданы и подлежат уточнению без изменения установленных настоящим ТЗ параметров.

# 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР — [уточнить].

1.3 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик (при наличии) — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и реквизиты утверждённого плана-графика — [уточнить].

Подтверждение 1-П. Инспекцией реквизитов ТЗ и утверждённого плана-графика подтверждают наличие единого шифра ОКР, основания, исполнителя и взаимосвязанных сроков; до получения исходных данных поля со значением [уточнить] не считаются утверждёнными сведениями.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью СЧ ОКР является создание сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и автоматически активируемого функционального модуля PDH для подключения к платформе ДММП двух независимых потоков E2 и одного потока E3 по коаксиальным линиям с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Изделие предназначено для работы в составе универсального базового модуля AMC семейства ДММП, устанавливаемого на Carrier платформы ДММП. Область применения — PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с объектов энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату, линейные интерфейсы, импульсную защиту, трансиверы и EEPROM Board ID.

2.4 Логическая часть изделия должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID субплаты.

Подтверждение 2-П. При установленной субплате анализом конфигурации и функциональной проверкой подтверждают распознавание Board ID, автоматическую активацию функционального модуля и независимую работу двух потоков E2 и одного потока E3; наблюдаемый результат — наличие трёх соответствующих трактов и функций, установленных разделом 3.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

ТТ-3.1-01. Субплата должна подключаться к базовой плате через B2B и содержать три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты с волновым сопротивлением 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM со значением Board ID 0x03 и светодиодную индикацию.

ТТ-3.1-02. Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения питания +12 В и +3,3 В, функции MMC и тактирование, а также при обнаружении Board ID 0x03 автоматически загружать из Flash bitstream функционального модуля PDH.

ТТ-3.1-03. Разъёмы E2-1, E2-2 и E3-1 должны каждый обслуживать отдельные передающую TX и приёмную RX коаксиальные цепи с волновым сопротивлением 75 Ом.

ТТ-3.1-04. В комплект изделия и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX и RX. Применение BNC 50 Ом запрещается по импедансу и габаритам. Конкретная трактовка варианта соединителей «BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3» для комплектации — [уточнить].

Подтверждение 3.1-П. Инспекцией образца, комплекта и РКД подтверждают тип и количество разъёмов, замковую фиксацию, маркировку, состав цепей, элементы интерфейса, Board ID 0x03 и отсутствие BNC 50 Ом. Подачей питания и установкой субплаты подтверждают предоставление +12 В/+3,3 В, функций MMC и тактирования, а также автоматическую загрузку bitstream PDH из Flash.

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

ТТ-3.2-01. Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

ТТ-3.2-02. Структура потока E2 должна соответствовать ITU-T G.704, структура потока E3 — ITU-T G.751, электрические параметры интерфейсов — ITU-T G.703.

Примечание. Пределы допускаемых погрешностей измерения пикового напряжения, длительности импульса, возвратных потерь, затухания и мощности, требуемые для однозначной оценки предельных значений, в исходных данных не заданы — [уточнить] при разработке ПМИ. Это отсутствие не изменяет приведённые номиналы, допуски и пределы.

Подтверждение 3.2-П. Для каждого порта в соответствующем рабочем режиме измерениями подтверждают скорость, пиковое напряжение, длительность импульса, возвратные потери и работу при указанном затухании кабеля; анализом кодирования и структуры — HDB3 и соответствие G.704/G.751; инспекцией и электрической проверкой — сопротивление 75 Ом, гальваническую развязку и импульсную защиту. Методики и пределы погрешности средств измерений — [уточнить] в ПМИ.

## 3.3 Пакетная передача и безопасное поведение при отказах

ТТ-3.3-01. Для E3 должна быть обеспечена передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

ТТ-3.3-02. Для каждого E2 должна быть обеспечена передача E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой. Численное значение минимальной фиксированной задержки в исходных данных не задано — [уточнить].

ТТ-3.3-03. Пакетная передача должна использовать Fabric 10GbE и Strict Priority QoS. Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в диапазоне от 1 до 64 мс включительно.

ТТ-3.3-04. При потере пакетов или аварии сети на соответствующем линейном выходе должен непрерывно формироваться AIS. Возврат из этого состояния и критерии фиксации аварии сети — [уточнить].

Подтверждение 3.3-П. В режимах E3 SAToP и E2oP тестом с передачей полного потока подтверждают наличие управляющего слова и контроля последовательности для E3, сохранение полного потока E2, работу через Fabric 10GbE с Strict Priority и установку граничных значений джиттер-буфера 1 и 64 мс. Прерыванием пакетного потока/имитацией аварии сети подтверждают непрерывный AIS на соответствующем выходе. Метод определения «минимальной» задержки — [уточнить] в ПМИ.

## 3.4 Синхронизация

ТТ-3.4-01. Должен обеспечиваться пересчёт TCLK 19,44 МГц в частоты 8,448 МГц и 34,368 МГц.

ТТ-3.4-02. Должны поддерживаться все режимы ACR, DCR, Holdover и Loop timing.

ТТ-3.4-03. Частота любого входного порта должна по команде выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

ТТ-3.4-04. Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

Подтверждение 3.4-П. Для каждого режима ACR, DCR, Holdover и Loop timing измерениями подтверждают формирование требуемых частот. Последовательным выбором каждого из трёх входных портов подтверждают выдачу его частоты в RX_CLK и преобразование ПЛИС/DPLL в TCLK 19,44 МГц. Джиттер и вандер измеряют по ITU-T G.823; конкретная редакция рекомендации и методика — [уточнить] в ПМИ.

## 3.5 Диагностика и тестовые режимы

ТТ-3.5-01. Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение джиттер-буфера.

ТТ-3.5-02. Для каждого порта должны независимо поддерживаться режимы Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

ТТ-3.5-03. Для каждого порта должны быть предусмотрены генератор и анализатор PRBS 223−1 для измерения BER.

Подтверждение 3.5-П. На каждом порте поочерёдно создают соответствующие состояния и включают каждый вид петли; наблюдаемый результат — фиксация LOS/AIS, BPV/CV, переполнения/опустошения и замыкание заданного тракта без подмены другими видами петель. Генератором и анализатором PRBS 223−1 подтверждают возможность измерения BER; незаданные длительность и критерий BER — [уточнить] в ПМИ.

## 3.6 Мощность и конструктивное исполнение

ТТ-3.6-01. Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт. Потребляемая мощность сборки должна быть не более 35 Вт. Состав сборки для измерения — [уточнить].

ТТ-3.6-02. Конструкция должна соответствовать исполнению Single Full-size AMC.0 с габаритами 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

ТТ-3.6-03. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5. Конкретное число стоек в допустимом диапазоне определяется РКД.

Подтверждение 3.6-П. В рабочем режиме измеряют мощность субплаты и сборки; результаты должны быть соответственно ≤15 Вт и ≤35 Вт. Инспекцией и измерением образца подтверждают исполнение, габариты и крепление на 4–6 металлических стойках М2,5. Погрешности измерений — [уточнить] в ПМИ.

## 3.7 Стойкость к внешним воздействиям и радиопомехи

ТТ-3.7-01. Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3 и 1.4.1, исполнение «О».

ТТ-3.7-02. Рабочая температура должна составлять от −10 до +50 °C включительно; предельная температура — от −40 до +65 °C включительно.

ТТ-3.7-03. Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g. Частотный диапазон, длительность и прочие режимы воздействий исходными данными не заданы — применять только условия соответствующих указанных групп стандарта после уточнения их применимости в ПМИ.

ТТ-3.7-04. Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Подтверждение 3.7-П. Испытаниями в режимах, заданных указанными группами ГОСТ РВ 20.39.304-98, подтверждают работоспособность в рабочем диапазоне температур и стойкость к предельным температурам, вибрации 5g и ударам 15g. Измерениями подтверждают соответствие радиопомех группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. Полные режимы, длительности и погрешности — [уточнить] в ПМИ без введения новых требований.

## 3.8 Надёжность

ТТ-3.8-01. MTBF изделия должно быть не менее 15 000 ч.

ТТ-3.8-02. Назначенный срок службы изделия должен быть не менее 5 лет.

Подтверждение 3.8-П. Соответствие MTBF ≥15 000 ч и назначенному сроку службы ≥5 лет подтверждают расчётом и/или испытаниями согласно согласованной ПМИ. Метод оценки, исходные данные, доверительная вероятность и погрешность в исходных данных не установлены — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 При разработке, изготовлении и проверке изделия должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в пределах указанной для них применимости.

Подтверждение 5.1-П. Анализом РКД, программной документации и ПМИ подтверждают наличие ссылок на применимые документы и отсутствие требований, основанных на неуказанных редакциях.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь в трактах 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

5.2.2 Типы средств измерений, их характеристики, погрешности, длительность измерения BER и подробные методики в исходных данных не заданы — [уточнить] в ПМИ. Незаданные допуски вводить не допускается.

Подтверждение 5.2-П. Инспекцией ПМИ подтверждают наличие методик и предусмотренных средств для всех четырёх видов измерений без изменения параметров раздела 3.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, AIS и BPV, а также формировать соответствующие сообщения и отчёты для РМО.

Подтверждение 5.3-П. При поочерёдном возникновении LOS, AIS и BPV проверяют регистрацию каждого события и формирование соответствующих сообщения и отчёта для РМО.

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 В составе программного обеспечения должны быть разработаны bitstream функционального модуля PDH для размещения во Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Подтверждение 5.4-П. Инспекцией комплекта программного обеспечения подтверждают наличие bitstream, драйверов Linux и MIB; функциональной проверкой — загрузку bitstream из Flash и обмен средствами управления с РМО.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественной продукции с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона. Факт отсутствия аналогов и конкретный температурный диапазон применяемой ЭКБ должны быть подтверждены в РКД; численные границы промышленного диапазона исходными данными не заданы — [уточнить].

Подтверждение 6-П. Анализом перечней элементов, спецификаций и документов ОТК подтверждают приоритет отечественных позиций и приёмку ОТК; для каждой импортной позиции — отсутствие отечественного аналога и принадлежность к промышленному температурному диапазону.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия, а порты должны иметь маркировку E2-1, E2-2 и E3-1.

7.2 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150. Конкретные условия хранения по ГОСТ 15150 и требования к консервации исходными данными не заданы — [уточнить]; дополнительные условия консервации не устанавливаются.

Подтверждение 7-П. Инспекцией изделия и упаковки подтверждают наличие всех маркировок, индивидуальной тары и ESD-защиты. Возможность хранения не менее 1 года подтверждают анализом упаковочной документации и/или испытанием после хранения в уточнённых условиях ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

8.1 Средства телеметрии РМО, реализованные на C++/Qt, должны отображать мнемосхему портов, состояния LOS/AIS и BPV, режимы SAToP/E2oP и выбранный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

Подтверждение 8-П. Для каждого порта создают отображаемые состояния и выбирают режимы/источники; на РМО должны быть видимы соответствующие мнемосхема, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования. Поочерёдной выдачей каждой команды подтверждают включение/отключение передатчика, изменение настройки джиттер-буфера, включение требуемой петли и управление PRBS.

| Роль, организация, должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ, ООО «тушканчик»: [должность — уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Разработчик ТЗ: [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Согласующая организация/служба: [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |