| СОГЛАСОВАНО Заказчик [уточнить] ____________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» ____________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] ____________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления — уточнить]
20__ г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | «___» ________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | «___» ________ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | «___» ________ 20__ г. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение (сокращение) | Расшифровка |
| --- | --- |
| ACR/DCR | механизмы адаптивного восстановления тактовой частоты / дифференциального восстановления тактовой частоты. |
| AIS | Alarm Indication Signal — сигнал индикации аварии. |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — усовершенствованная мезонинная карта; в настоящем ТЗ — форм-фактор модуля по PICMG AMC.0 R2.0. |
| B2B | Board-to-Board — межплатное соединение. |
| BER | Bit Error Ratio — коэффициент битовых ошибок. |
| Board ID | идентификатор платы, хранимый в EEPROM и используемый для автоматической активации функционального модуля. |
| BPV/CV | Bipolar Violation / Code Violation — нарушения биполярности / кодовые нарушения HDB3. |
| DPLL | цифровая система фазовой автоподстройки частоты. |
| E2, E3 | первичный цифровой плезиохронный тракт со скоростью соответственно 8,448 Мбит/с и 34,368 Мбит/с. |
| E2oP | E2 over Packet — передача E2 в пакетной сети на архитектуре SAToP. |
| EEPROM | электрически стираемое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. |
| ESD | Electrostatic Discharge — электростатический разряд. |
| HDB3 | High Density Bipolar of order 3 — биполярный код высокой плотности третьего порядка. |
| LIU | Line Interface Unit — устройство линейного интерфейса. |
| LOS | Loss Of Signal — потеря входного сигнала. |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| РМО | рабочее место оператора. |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy — плезиохронная цифровая иерархия. |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence — псевдослучайная двоичная последовательность. |
| SAToP | Synchronous Access over Packet — передача синхронного доступа через пакетную сеть. |
| TCLK, RX_CLK | тактовая частота системы / тактовая частота, восстановленная из принимаемого линейного сигнала. |
| TDM-over-Packet | передача временно́го мультиплексирования через пакетную сеть. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование / применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. |
| ITU-T G.703 | Физические/электрические характеристики и параметры интерфейсов PDH. |
| ITU-T G.704 | Структура тракта E2. |
| ITU-T G.751 | Структура тракта E3. |
| ITU-T G.823 | Контроль джиттера и вандера. |
| RFC 4553 | SAToP. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Требования к форм-фактору AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость к внешним воздействующим факторам. |
| ГОСТ В 25803-91 | Требования по радиопомехам. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Технические условия. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение ОКР. |
| ГОСТ 15150 | Условия хранения в заводской таре. |

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Добавочный шифр составной части ОКР — [уточнить].

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения составной части ОКР устанавливают в соответствии с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью выполнения составной части ОКР является создание сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для подключения к платформе ДММП через коаксиальные линии двух независимых потоков E2 и одного потока E3 с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Изделие предназначено для установки модуля AMC на Carrier платформы ДММП и работы с PDH-трактами 8 и 34 Мбит/с в энергетике, железнодорожном транспорте и у магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть изделия включает субплату, интерфейсы, средства защиты, трансиверы и EEPROM.

2.4 Логическая часть изделия представляет собой функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна подключаться к базовой плате через B2B и содержать три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, интерфейс MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3 Разъёмы E2-1, E2-2 и E3-1 должны каждый обслуживать отдельные коаксиальные цепи TX и RX с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.1.4 В комплект и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

3.1.5 Применение вилок BNC 50 Ом не допускается по импедансу и габаритам.

Проверка 3.1: осмотром РКД и изделия подтвердить состав, обозначение Board ID, типы разъёмов, наличие маркировки и отсутствие BNC 50 Ом; проверкой включения подтвердить автоматическую загрузку bitstream PDH из Flash базовой платы.

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

3.2.2 Структура E2 должна соответствовать ITU-T G.704, структура E3 — ITU-T G.751, электрические параметры — ITU-T G.703.

Проверка 3.2: измерением подтвердить скорость, код, сопротивление, пиковое напряжение, длительность импульса, возвратные потери и допустимое затухание кабеля по таблице; методики и средства измерений — по 5.2.

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация, диагностика, конструкция, стойкость и надёжность

3.3.1 Для E3 должна быть реализована передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна быть реализована передача E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.3 Должны поддерживаться Fabric 10GbE и Strict Priority QoS. Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в диапазоне 1–64 мс.

3.3.4 Потеря пакетов или авария сети должна вызывать непрерывный AIS на выходе.

3.3.5 Должен выполняться пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448 МГц и 34,368 МГц с применением ACR/DCR, Holdover и Loop timing.

3.3.6 Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.7 Должен осуществляться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения буфера. Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 223−1 для измерения BER.

3.3.8 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт, сборки — не более 35 Вт.

3.3.9 Конструкция должна соответствовать исполнению Single Full-size AMC.0 габаритами 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.10 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура от −10 до +50 °C, предельная температура от −40 до +65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.11 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 5 лет.

Проверка 3.3: функциональной проверкой подтвердить SAToP/E2oP, управляющее слово, контроль последовательности, настройку буфера, ACR/DCR, Holdover, Loop timing, RX_CLK, диагностику, петли и PRBS; при потере пакетов и аварии сети наблюдаемым результатом должен быть непрерывный AIS на выходе. Измерением подтвердить мощность и габариты; соответствие внешним воздействиям, радиопомехам и надёжности подтвердить по применимым документам. Погрешности измерений, состав испытаний и методики для подтверждения предельных значений — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1 При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

Уточнение: незаданные допуски средств измерений, оборудование, длительности и подробные методы не установлены и подлежат уточнению при разработке ПМИ.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны быть обеспечены регистрация LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка 5: анализом состава поставляемых программных и метрологических средств подтвердить наличие указанных результатов; при возникновении LOS/AIS и BPV проверить регистрацию и формирование сообщений и отчётов для РМО.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При создании изделия должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка 6: анализом перечней материалов, комплектующих и документов приёмки ОТК подтвердить выполнение требований 6.1 и 6.2.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения в заводской таре должен составлять не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Уточнение: условия и методы консервации не заданы.

Проверка 7: осмотром изделия и тары подтвердить маркировку, индивидуальную тару и ESD-защиту; анализом документации подтвердить срок хранения.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна отображать мнемосхему портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования.

8.2 Должны быть предусмотрены команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

Проверка 8: при работе каждого порта проверить отображение мнемосхемы, LOS/AIS, BPV, используемого режима SAToP/E2oP и источника тактирования; подачей команд подтвердить включение/отключение передатчиков, изменение настройки джиттер-буфера, управление петлями и PRBS.

# ЛИСТ ПОДПИСЕЙ

| Разработчик ТЗ ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] ____________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |  | СОГЛАСОВАНО Головной исполнитель ОКР Должность: [уточнить] ____________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |