СОГЛАСОВАНО должность, заказчик ______________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО должность, исполнитель СЧ ОКР ______________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ должность, головной исполнитель ОКР ______________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: ____________________

Регистрационный номер: [уточнить]

Москва, 20__ г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Настоящее техническое задание на составную часть ОКР подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном ГОСТ 15.016—2016, раздел 7.

Организация / должностное лицо

Статус

Подпись

Дата

[уточнить]

Заказчик либо НИО заказчика

[организация-исполнитель]

Исполнитель составной части ОКР

[уточнить]

Головной исполнитель ОКР

[уточнить]

Другие согласующие организации — по решению заказчика или головного исполнителя

Срок рассмотрения и согласования проекта ТЗ — не более 15 рабочих дней с момента получения; разногласия разрешаются совместным решением не позднее 10 рабочих дней после получения. Конкретные лица, организации и даты: [уточнить].

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Обозначение

Раскрытие / значение в настоящем ТЗ

AMC

Форм-фактор сменного модуля, устанавливаемого на Carrier платформы ДММП; официальная расшифровка обозначения: [уточнить].

ПЛИС

Программируемая логическая интегральная схема; в настоящем ТЗ — логическая часть базовой платы и функциональный модуль.

B2B

Межплатное соединение субплаты с базовой платой; официальная расшифровка: [уточнить].

Board ID

Идентификатор платы; для субплаты задано значение 0x05.

MMC

Средство управления модулем на базовой плате; официальная расшифровка: [уточнить].

РМО

Рабочее место оператора; официальный вариант раскрытия сокращения: [уточнить].

ОКР

Опытно-конструкторская работа.

РКД

Рабочая конструкторская документация.

ПМИ

Программа и методика испытаний.

CDR

Функция трансивера восстановления тактовой частоты; официальное раскрытие: [уточнить].

DDM/DOM

Средства цифрового мониторинга параметров оптического модуля; официальный вариант раскрытия: [уточнить].

LOS, LOF

Сигналы потери оптического сигнала и потери кадровой синхронизации соответственно; официальные раскрытия: [уточнить].

PDV

Вариация задержки пакетов; официальное раскрытие: [уточнить].

P2, PTPv2, PRBS, QoS, SoC FPGA, SFP, LC, TX/RX

Обозначения режимов, интерфейсов и функций изделия согласно исходным требованиям; официальные раскрытия и профили: [уточнить], если это требуется комплектом РКД.

ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке составной части применяются в указанной исходными требованиями части:

IEEE C37.94-2017 и совместимость с IEEE C37.94-2002.

ITU-T G.823.

SFF-8472.

IEEE 802.1p/Q.

PICMG AMC.0 R2.0.

ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ГОСТ В 25803-91.

ГОСТ 2.114-2016.

ГОСТ РВ 15.201-2003.

ГОСТ 15150.

ГОСТ 15.016—2016 — в применимой части требований к ТЗ на составную часть ОКР.

Обозначения, наименования и редакции документов приведены по исходным требованиям. Проверка действующей редакции и конкретных применимых пунктов: [уточнить] в установленном порядке.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Наименование составной части ОКР: сменная интерфейсная субплата 4×IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2. Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3. Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.5. Сроки выполнения связываются с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты — [уточнить].

Проверка: инспекция приказа, сведений об исполнителях и утверждённого плана-графика; сопоставление шифра и состава работ с настоящим ТЗ.

2 Цель выполнения ОКР, наименование, назначение и область применения изделия

2.1. Цель — разработать субплату с четырьмя оптическими каналами IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для базового модуля AMC семейства ДММП, обеспечивающие терминалам РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторам аварийных событий подстанций ДММП прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2. Аппаратная часть включает субплату, четыре оптических интерфейса, защитные цепи, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. Субплата устанавливается на Carrier платформы ДММП.

2.3. Изделие предназначено для оптического сопряжения указанных устройств РЗА и автоматики с универсальным базовым модулем AMC.

Проверка: анализ назначения и состава, инспекция установки AMC на Carrier, проверка автоматической активации модуля по Board ID; результаты должны подтверждать назначение и границы аппаратной/логической частей.

3 Технические требования к изделию

3.1 Состав изделия

3.1.1. В состав входят: сменная субплата 4×IEEE C37.94; четыре независимых оптических порта; трансиверы; защитные цепи; EEPROM с Board ID; индикация; B2B-соединение с базовой платой; функциональный модуль ПЛИС базовой платы; bitstream для Flash базовой платы; драйверы Linux и MIB для РМО.

3.1.2. Базовая плата предоставляет субплате +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

Проверка: инспекция состава и РКД; измерение наличия заданных питающих напряжений и сигналов на B2B; тест загрузки bitstream по Board ID 0x05.

3.2 Архитектура и оптические интерфейсы

3.2.1. Субплата должна иметь четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX и RX. Альтернативы LC/SFP сохраняются; окончательное исполнение — [уточнить].

3.2.2. Трансиверы должны поддерживать 850/1310 нм и CDR, DDM/DOM и линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS.

3.2.3. Для 850 нм применяются MM 50/125 или 62,5/125 мкм, дальность до 2 км. Для 1310 нм применяются SM 9/125 мкм, дальность 20–40 км.

3.2.4. Опрос DDM/DOM выполняется по I2C согласно SFF-8472; контролируются мощность TX/RX, температура и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

Проверка: инспекция конструкции и маркировки; измерение оптических параметров на заданных длинах волн и типах волокна; тест TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS; анализ обмена I2C и телеметрии. Конкретные допуски измерений: [уточнить].

3.3 Требования назначения и передача данных

3.3.1. На каждом порту независимо должно поддерживаться N = 1…12 каналов по 64 кбит/с. Полезная скорость — 64–768 кбит/с; кадровый поток — 2048 кбит/с.

3.3.2. Передача должна соответствовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью с IEEE C37.94-2002, без изменения или инверсии пользовательских битов.

3.3.3. C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.3.4. Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.3.5. Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск фиксируется как ошибка и обозначается Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь вызывает Laser Off. Число потерь, абсолютная задержка и значение порога — [уточнить].

Проверка: тестирование при N=1 и N=12 и промежуточных значениях; подача и приём потоков 64–768 кбит/с; анализ кадрового потока, битов, задержки и асимметрии; создание потери пакета и последовательных потерь; проверка Yellow Alarm/LOF, запрета ретрансляции и Laser Off. Температурные точки, профиль нагрузки и критерии для незаданных параметров: [уточнить].

3.4 Резервирование P2 и безопасные состояния

3.4.1. P2 (Hitless 1+1) должен передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и не допускать потери битов при отказе одного пути.

3.4.2. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта формируется Yellow Alarm или выполняется немедленный Laser Off. Недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА запрещены.

3.4.3. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

Проверка: поочерёдное отключение каждого из двух трактов, подача LOS/LOF и потери сетевого тракта; наблюдение за дедупликацией, непрерывностью битов, Yellow Alarm/Laser Off и исключением устаревших данных. Правило выбора безопасного состояния — [уточнить] до утверждения ПМИ.

3.5 Тактирование, диагностика и испытательные функции

3.5.1. Для каждого порта должны поддерживаться режимы: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK. Джиттер и вандер — по ITU-T G.823.

3.5.2. Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM.

3.5.3. На каждом порту должны быть доступны Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

Проверка: выбор каждого режима тактирования и выбранного порта; измерение RX_CLK, джиттера и вандера по ITU-T G.823; создание диагностических событий; запуск каждой петли и PRBS-последовательности; фиксация наблюдаемых результатов. Незаданные допуски и длительности тестов: [уточнить].

3.6 Конструктивные требования, стойкость и надёжность

3.6.1. Исполнение — Single Full-size AMC.0, габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.6.2. Мощность субплаты — не более 12 Вт; сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.6.3. Стойкость — по ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.6.4. MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: измерение габаритов, крепления и потребляемой мощности; испытания и анализ по указанным группам, температурам, вибрации, ударам и радиопомехам; расчёт или испытание MTBF и срока службы по согласованной методике. Конкретные программы испытаний, критерии и средства: [уточнить] в ПМИ.

4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

Проверка: инспекция настоящего раздела; дополнительные технико-экономические показатели в состав требований не включаются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение

Применять документы, перечисленные в разделе «Применимые нормативные и справочные документы».

5.2 Метрологическое обеспечение

Предусмотреть средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливать; [уточнить].

5.3 Диагностическое обеспечение

Обеспечить регистрацию DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: инспекция комплекта средств и методик; измерения оптической мощности, джиттера, задержки и асимметрии; анализ журналов, сообщений и отчётов; проверка загрузки bitstream, драйверов Linux и MIB. Незаданные точности, форматы и состав отчётов: [уточнить].

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1. Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2. При отсутствии аналогов разрешается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализ ведомостей покупных изделий и материалов, документов о происхождении и приёмке ОТК; для импортной ЭКБ — документированное подтверждение отсутствия аналогов и промышленного температурного диапазона.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. На изделии предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку C37-1…C37-4.

7.2. Оптические разъёмы защищать колпачками.

7.3. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Иные условия консервации — [уточнить]; неподтверждённые условия не устанавливаются.

Проверка: визуальный контроль маркировки и защитных колпачков; инспекция упаковки и документов на хранение; срок хранения сопоставить с ГОСТ 15150.

8 Специальные требования

8.1. Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2. Должны поддерживаться команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка: инспекция интерфейса РМО; тестирование отображения каждого заданного параметра и статуса; выполнение команд при заданных режимах и наблюдение за изменением состояния; параметры интерфейса, роли пользователей и протокол обмена — [уточнить].

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ТЗ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОКР

Должность, организация разработчика ТЗ ____________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заказчик / НИО заказчика ____________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

Исполнитель составной части ОКР ____________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

Другие согласующие организации ____________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

Подписи, ФИО, должности, организации и даты являются незаданными реквизитами и подлежат уточнению.