УТВЕРЖДАЮ

Головной исполнитель ОКР

[уточнить]

______________ [уточнить]

«___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заказчик / НИО заказчика

[уточнить]

______________ [уточнить]

«___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составную часть опытно-конструкторской работы

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94
и функционального модуля релейной защиты
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение документа: [уточнить]

[место составления — уточнить]
20__ г.

# Лист согласования

ТЗ на составную часть ОКР «Развитие-ТСА». Реквизиты согласования приведены в соответствии с назначением данного листа; сведения, отсутствующие в исходных данных, не подтверждены.

| Организация / роль | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик либо НИО заказчика | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |
| Исполнитель СЧ ОКР | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |
| Другая организация (при решении заказчика или головного исполнителя ОКР, согласованном с заказчиком) | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |

Примечание — ТЗ на СЧ ОКР согласовывают и утверждают в порядке ГОСТ 15.016—2016, 7.2; для инициативной разработки применим установленный разработчиком порядок (5.2).

# Перечень обозначений, терминов и сокращений

| Обозначение (термин) | Раскрытие / значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор модуля по PICMG AMC.0 R2.0. |
| B2B | Межплатное соединение (board-to-board) субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор платы, записываемый в EEPROM; для субплаты — 0x05. |
| CDR | Восстановление тактовой частоты и данных (clock and data recovery) трансивером. |
| DDM/DOM | Цифровой диагностический мониторинг / цифровой оптический мониторинг параметров трансивера. |
| EEPROM | Электрически стираемая программируемая постоянная память. |
| Flash | Энергонезависимая память базовой платы для автоматической загрузки bitstream. |
| I2C | Последовательная шина опроса DDM/DOM согласно SFF-8472. |
| MMC | Контроллер управления модулем (Module Management Controller), предоставляемый базовой платой. |
| MTBF | Средняя наработка на отказ. |
| N | Количество каналов 64 кбит/с на одном оптическом порту; N = 1…12. |
| P2 | Hitless 1+1: передача двух идентичных копий по независимым трактам с поштучной дедупликацией. |
| PDV | Вариация задержки пакетов (packet delay variation). |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| PTPv2 | Версия 2 Precision Time Protocol; режим тактирования порта. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность. |
| РЗА | Релейная защита и автоматика. |
| ДЗЛ | Дифференциальная защита линии. |
| ДФЗ | Дифференциально-фазная защита. |
| РМО | Рабочее место оператора; потребитель телеметрии и отчётов. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| SoC FPGA | ПЛИС с процессорным ядром (system-on-chip FPGA). |
| SFP | Малогабаритный подключаемый оптический трансивер. |
| TCLK | Тактовый сигнал 19,44 МГц. |
| TX/RX | Передача / приём оптического сигнала. |
| TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS | Линии управления передачей, индикации неисправности передатчика и потери оптического сигнала. |
| LOS / LOF | Потеря оптического сигнала / потеря кадрирования. |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

| Документ | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на составную часть ОКР: 6.1, 6.2.1–6.2.3, 7.1. |
| IEEE C37.94-2017 | Оптический интерфейс и передача каналов; требуется совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| IEEE C37.94-2002 | Требование совместимости. |
| ITU-T G.823 | Требования к джиттеру/вандеру. |
| SFF-8472 | Опрос DDM/DOM по I2C. |
| IEEE 802.1p/Q | Strict Priority QoS для Ethernet L2. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Форм-фактор Single Full-size AMC.0. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость: группы 1.1, 1.3, 1.4.1; исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый документ по исходным требованиям. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый документ по исходным требованиям. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |
| ГОСТ 2.105 | Оформление текстового документа согласно ГОСТ 15.016—2016, 6.2.1. |

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП». Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.2 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.3 Исполнитель СЧ ОКР — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.4 Сроки разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком. Даты и сроки — [уточнить].

Проверка. Инспекцией приказа, план-графика и комплектов РКД/программной документации подтверждают наличие основания, исполнителя и увязку сроков. Номер приказа, даты и состав утверждённого плана-графика отсутствуют.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

2.2 Изделие должно обеспечивать для терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП оптические каналы прозрачной передачи N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.3 Аппаратная часть должна включать субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.4 AMC должна устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

Проверка. Инспекцией состава изделия, установки AMC на Carrier и идентификации Board ID подтверждают требования 2.1–2.4. Количественный критерий «низкой задержки» установлен в 3.2.2; абсолютная задержка не задана.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM с Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Исполнение LC/SFP является альтернативным; окончательное исполнение — [уточнить].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны поддерживаться многомодовые волокна 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм должно поддерживаться одномодовое волокно 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км.

3.1.5 Должны быть предусмотрены линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS; опрос DDM/DOM по I2C согласно SFF-8472; контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.6 На каждом порту независимо должна поддерживаться передача N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с, кадровый поток — 2048 кбит/с.

3.1.7 Должно обеспечиваться соответствие IEEE C37.94-2017 и совместимость с IEEE C37.94-2002. Пользовательские биты не должны изменяться или инвертироваться.

Проверка. Инспекцией субплаты и документации, чтением EEPROM, проверкой B2B и автоматической загрузки bitstream, а также испытаниями каждого из четырёх портов подтверждают 3.1.1–3.1.7. Для 850 нм проверяют указанные типы MM-волокна и расстояние до 2 км; для 1310 нм — SM 9/125 мкм и диапазон 20–40 км. Проверяют N = 1 и N = 12, скорости 64 и 768 кбит/с, кадровый поток 2048 кбит/с, сохранность пользовательских битов, DDM/DOM и телеметрию. Методика совместимости и измерительные погрешности — [уточнить].

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должна использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. Применение L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений не должна превышать ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки.

3.2.3 Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.4 Ретрансляция потерянных пакетов запрещается. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь, значение порога и абсолютная задержка — [уточнить].

3.2.5 P2 (Hitless 1+1) должна передавать две идентичные копии по независимым трактам с поштучной дедупликацией и без потери битов при отказе одного пути.

3.2.6 При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должно формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленное Laser Off. Не допускаются недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

Проверка. Испытаниями Ethernet L2 с фиксированным периодом пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS подтверждают 3.2.1. Измерением в прямом и обратном направлениях во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки подтверждают асимметрию не более ±10 мкс; значение абсолютной задержки и погрешность измерения — [уточнить]. Вводом PDV, единичного пропуска, потерь сверх настраиваемого порога, LOS, LOF, потери сетевого тракта и отказа одного P2-пути проверяют соответственно отсутствие выпадения кадров, Yellow Alarm/LOF, Laser Off, отсутствие потери битов и отсутствие недостоверных, случайных либо устаревших данных. Параметры PDV, порог последовательных потерь и правило выбора Yellow Alarm/Laser Off при сохранении второго пути — [уточнить].

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Для каждого порта должны быть предусмотрены режимы тактирования: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover.

3.3.2 Восстановленный сигнал 2048 кГц выбранного порта должен выдаваться в RX_CLK. Джиттер/вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.3 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть предусмотрены Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 215−1 и 223−1.

3.3.4 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; потребляемая мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.5 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.6 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C; предельная температура −40…+65 °C; синусоидальная вибрация 5g; удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.7 MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка. Испытаниями каждого порта в режимах Loop timing, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локального Holdover подтверждают выдачу 2048 кГц выбранного порта в RX_CLK и соответствие джиттера/вандера ITU-T G.823. Инспекцией и испытаниями подтверждают контроль диагностических признаков, три вида петель и PRBS 215−1/223−1. Измерением проверяют мощность не более 12 Вт и не более 35 Вт, габариты, 4–6 стоек М2,5, а также стойкость, температуры, вибрацию, удары и радиопомехи по указанным документам. Оценкой показателей надёжности подтверждают MTBF и назначенный срок службы. Методики, погрешности измерений и условия оценки MTBF/срока службы — [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 Нормативное обеспечение должно учитывать документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливаются.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны обеспечиваться регистрация DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка. Инспекцией состава средств, методик и программной документации подтверждают 5.1–5.4. Функциональными испытаниями проверяют регистрацию, сообщения и отчёты РМО, загрузку bitstream, драйверы Linux и MIB. Состав измерительных средств, содержание методик и критерии их аттестации — [уточнить].

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При создании изделия должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Инспекцией перечня материалов, комплектующих и документов приёмки ОТК подтверждают приоритет отечественных материалов и комплектующих. Для импортной ЭКБ проверяют документированное отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон. Номенклатура материалов и порядок подтверждения отсутствия аналогов — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Хранение в заводской таре должно обеспечиваться не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Незаданные условия консервации не устанавливаются.

Проверка. Инспекцией маркировки, защитных колпачков и документов на тару подтверждают 7.1–7.3. Условия консервации, кроме указанного срока хранения в заводской таре, — [уточнить].

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна содержать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 Должны быть предусмотрены команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка. Функциональными испытаниями РМО проверяют отображение мнемосхемы четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержки, асимметрии и статуса P2. Испытаниями команд проверяют настройку N, режимов тактирования и P2, управление петлями и запуск PRBS. Форматы сообщений, права доступа, диапазоны настройки и условия испытаний — [уточнить].

# Лист подписей разработчиков

Подписи разработчиков ТЗ и согласующие подписи размещаются после основного текста в соответствии с ГОСТ 15.016—2016, 7.1.3. Неуказанные реквизиты оставлены незаполненными.

| Роль | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |
| Проверил | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |
| Нормоконтроль | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |
| Согласовано: исполнитель СЧ ОКР | [уточнить] | [уточнить] | ______________ | «___» ______ 20__ г. |