# ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЗ НА СЧ ОКР

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) ________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | Исполнитель составной части ОКР ________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | Головной исполнитель ОКР ________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» ________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Дата: [уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласование ТЗ на СЧ ОКР выполняется в соответствии с ГОСТ 15.016—2016, 7.2. Сведения, не заданные исходными данными, обозначены [уточнить] и не являются подтверждёнными реквизитами.

| Организация / должностное лицо | Основание согласования | Подпись и дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | ГОСТ 15.016—2016, 7.2.2 | ________________________ |
| Исполнитель СЧ ОКР: ООО «тушканчик» | ГОСТ 15.016—2016, 7.2.2 | ________________________ |
| Другие организации: [уточнить] | По решению заказчика или головного исполнителя ОКР | ________________________ |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | Утверждение ТЗ СЧ ОКР, ГОСТ 15.016—2016, 7.2.1 | ________________________ |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Раскрытие / значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — [уточнить официальное раскрытие, применяемое в изделии]. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board — [уточнить официальное раскрытие, применяемое в изделии]. |
| Board ID | идентификатор платы; числовое значение: [уточнить]. |
| MMC | [уточнить раскрытие сокращения]. |
| РМО | рабочее место оператора. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| E1 | специальное сокращение изделия/интерфейса; официальное раскрытие: [уточнить]. |
| LIU | специальное сокращение изделия; официальное раскрытие: [уточнить]. |
| TDM | специальное сокращение изделия; официальное раскрытие: [уточнить]. |
| PDV | специальное сокращение изделия; официальное раскрытие: [уточнить]. |
| AIS, RAI, LOS, LOF | специальные сокращения аварий и состояний; официальные раскрытия: [уточнить]. |
| ES, SES, UAS | показатели статистики G.826; официальные раскрытия: [уточнить]. |
| SAToP, CESoPSN | профили передачи TDM через пакетную сеть согласно RFC 4553 и RFC 5086. |
| QoS | специальное сокращение изделия; официальное раскрытие: [уточнить]. |
| PRBS, BER | специальные сокращения встроенного тестирования; официальные раскрытия: [уточнить]. |

Примечание — Нераскрытые в исходных данных специальные сокращения сохранены и отмечены [уточнить]; их расшифровка не выводилась из внешних источников.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение документа |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 15.016—2016 (применён в части требований к ТЗ на СЧ ОКР, 6.1, 6.2 и 7.1). |
| 2 | ITU-T G.703 |
| 3 | ITU-T G.704 |
| 4 | ITU-T G.823 |
| 5 | ITU-T G.826 |
| 6 | RFC 4553 (SAToP) |
| 7 | RFC 5086 (CESoPSN) |
| 8 | PICMG AMC.0 R2.0 |
| 9 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 |
| 10 | ГОСТ В 25803-91 |
| 11 | ГОСТ 2.114-2016 |
| 12 | ГОСТ РВ 15.201-2003 |
| 13 | ГОСТ 15150 |

Примечание — Наименования и редакции документов, кроме обозначений, непосредственно заданных исходными данными, не дополнялись. Применимость каждого документа к конкретной проверке уточняется в ПМИ [уточнить].

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Разрабатываются сменная интерфейсная субплата 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП. Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». | Проверка документацией ОКР: наименование и шифр должны совпадать с настоящим пунктом. |
| 1.2 | Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. | Проверка реквизитов приказа после их предоставления; отсутствующие номер и дата не подтверждены. |
| 1.3 | Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). | Проверка организационными реквизитами; условный статус наименования сохраняется. |
| 1.4 | Сроки выполнения связать с утверждённым планом-графиком РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания — [уточнить]. | Анализ утверждённого плана-графика; конкретные даты и ответственные лица должны быть предоставлены. |

# 2 Цель выполнения ОКР, наименование, назначение и область применения изделия

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Цель — разработать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1, подключить восемь независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты. | Анализ архитектуры и испытание восьми независимых линий в заданных профилях; наблюдаемый результат — передача TDM, компенсация джиттера и восстановление частоты в пределах требований раздела 3. |
| 2.2 | Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий. | Проверка по эксплуатационной и проектной документации; перечень областей применения должен совпадать с настоящим пунктом. |
| 2.3 | Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП. | Осмотр изделия и анализ bitstream/конфигурации: подтверждаются раздельные аппаратная и логическая части, автоматическая активация по Board ID и установка на Carrier. |

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Субплата должна иметь 8 экранированных RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, Board ID EEPROM и индикацию портов. Числовой Board ID — [уточнить]. | Осмотр и анализ схем/РКД; проверяются количество и тип разъёмов, наличие защиты, трансформаторов, LIU, EEPROM и индикации. |
| 3.1.2 | Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В/+3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. | Анализ интерфейсной документации и испытание конфигурации; проверяется наличие указанных ресурсов и выбор bitstream по Board ID. |
| 3.1.3 | Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, HDB3 или AMI, маску импульса по G.703. | Измерение сопротивления, скорости и отклонения частоты; анализ кодирования; измерение маски импульса по G.703. Допуски измерений маски — [уточнить]. |
| 3.1.4 | Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин; должна быть супрессорная защита от перенапряжений и ESD. | Испытание электрической прочности в указанном режиме и осмотр схем защиты; критерий — изоляция не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин, наличие защиты. |
| 3.1.5 | КЗ, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль. | Испытание каждого вида неисправности на одном порту с контролем остальных портов и модуля; критерий — отсутствие влияния на другие порты и модуль. |

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Для каждого порта независимо должны поддерживаться профиль А SAToP (RFC 4553): полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой; и профиль Б CESoPSN (RFC 5086): N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS. | Испытание каждого порта отдельно в профилях А и Б; проверяются указанные варианты, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16), CCS. Значение N и критерий минимальной задержки — [уточнить]. |
| 3.2.2 | Fabric 10GbE должен работать со Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации. | Испытание через Fabric 10GbE с контролем потерь и задержки; точные условия трафика и критерий минимальной задержки — [уточнить]. |
| 3.2.3 | Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон 1–64 мс для компенсации PDV. | Измерение/испытание на крайних значениях 1 и 64 мс и внутри диапазона; критерий — доступность заданного диапазона и компенсация PDV. Метод формирования PDV — [уточнить]. |
| 3.2.4 | При потере пакетов или аварии сети должно выдаваться AIS («все единицы») с сохранением тактирования. | Испытание потерей пакетов и аварией сети; наблюдение AIS и тактирования; критерий — AIS «все единицы» и сохранение тактирования. |
| 3.2.5 | Режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover, Loop timing. | Функциональное испытание каждого режима; проверяется выбор и работа каждого режима. Условия переходов и критерии Holdover — [уточнить]. |
| 3.2.6 | Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер — G.823. | Испытание выбора любого входного порта и передача частоты через B2B; измерение джиттера и вандера по G.823. Допуски измерения — [уточнить]. |
| 3.2.7 | Непрерывно контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. | Испытание штатными и аварийными воздействиями с наблюдением диагностик; проверяется непрерывная регистрация каждого состояния/нарушения. |
| 3.2.8 | Статистика G.826 должна включать ES, SES, UAS. | Испытание накопления статистики при соответствующих событиях; проверяется наличие ES, SES и UAS. Условия формирования счётчиков — [уточнить]. |
| 3.2.9 | Для каждого порта должны быть Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback; встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов. | Испытание каждого порта в трёх петлях и с обеими последовательностями PRBS; наблюдение результата BER-теста. Критерий BER и режимы запуска — [уточнить]. |

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Крепление — к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели; разъёмы должны оставлять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию. | Осмотр конструкции и сборки; проверяются крепление, доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляционные зазоры. Численные размеры зазоров — [уточнить]. |
| 3.3.2 | Мощность при всех активных портах: субплата ≤12 Вт, сборка ≤35 Вт. | Измерение потребляемой мощности при всех активных портах; критерии — субплата не более 12 Вт, сборка не более 35 Вт. Допуски измерения — [уточнить]. |
| 3.3.3 | Конструкция: Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление на 4–6 металлических стойках М2,5. | Осмотр и измерение габаритов, типа исполнения и количества стоек; критерии — указанные размеры и 4–6 стоек М2,5. |
| 3.3.4 | Стойкость: ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. | Испытания/анализ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 в указанных группах и исполнении; климатические и механические воздействия — по заданным диапазонам и уровням. |
| 3.3.5 | Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. | Испытание/анализ ЭМС по ГОСТ В 25803-91; критерий — соответствие группе 1.1.1. |
| 3.3.6 | MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет. | Расчётный или испытательный контроль надёжности согласно принятой методике; критерии — MTBF не менее 15 000 ч и срок службы не менее 20 лет. Метод оценки — [уточнить]. |

# 4 Технико-экономические требования

Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

Проверка: анализ ТЗ; дополнительные технико-экономические показатели и критерии не устанавливаются.

# 5 Требования к видам обеспечения

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Нормативное | При разработке и проверке применять документы, перечисленные в настоящем ТЗ и в перечне применимых документов. | Проверка состава РКД, программной документации и ПМИ на ссылки на применимые документы; полный перечень приведён выше. |
| 5.2 Метрологическое | Предусмотреть средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации; незаданные допуски не устанавливать. | Анализ комплекта средств и методик; наличие средств и методик проверяется, численные допуски и погрешности — [уточнить]. |
| 5.3 Диагностическое | Обеспечить регистрацию LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО. | Испытание аварий и ошибок; проверяются регистрация, сообщения и отчёты в РМО. Форматы и состав отчётов — [уточнить]. |
| 5.4 Программное | Предусмотреть bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP. | Анализ комплекта программной документации и испытание загрузки/работы; проверяется наличие bitstream, драйверов Linux и MIB для РМО/SNMP. |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК. | Анализ ведомости материалов и комплектующих и документов приёмки ОТК; проверяется приоритет отечественных позиций. |
| 6.2 | При отсутствии аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона. | Анализ обоснования отсутствия аналогов и спецификации ЭКБ; промышленный температурный диапазон должен быть подтверждён документами поставщика. Конкретный диапазон — [уточнить]. |

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E1-1…E1-8. | Осмотр маркировки изделия и упаковки; проверяется наличие децимального номера, серийного номера, ревизии и обозначений E1-1…E1-8. |
| 7.2 | Предусмотреть индивидуальную тару с ESD-защитой. | Осмотр упаковки; критерий — индивидуальная тара и ESD-защита. |
| 7.3 | Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Незаданные условия консервации не дополнять. | Анализ упаковочной документации и проверка срока хранения; критерий — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Дополнительные условия не устанавливаются. |

# 8 Специальные требования

| Идентификатор | Требование | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему 8 портов, LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, SAToP/CESoPSN и источник тактирования. | Испытание РМО и анализ экранных форм; проверяется отображение восьми портов, состояний, счётчиков G.826, профилей SAToP/CESoPSN и источника тактирования. |
| 8.2 | Команды РМО должны обеспечивать включение/отключение портов, изменение джиттер-буфера, диагностические петли и PRBS. | Испытание каждой команды на выбранном порту; наблюдаемый результат — выполнение включения/отключения, изменения буфера, запуска петель и PRBS. Формат команд и права доступа — [уточнить]. |

Примечание — Настоящий проект ТЗ не устанавливает самостоятельные разделы об учебно-тренировочных средствах, этапах ОКР, порядке приёмки этапов или приложения, поскольку они исключены заданием. Сроки работ связаны с утверждённым планом-графиком в пункте 1.4.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ ТЗ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

| Должность / организация | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ: [уточнить] | ________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Исполнитель СЧ ОКР: ООО «тушканчик» | ________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | ________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | ________________________ | «___» __________ 20__ г. |