| СОГЛАСОВАНО Заказчик: [уточнить] Должность: [уточнить] __________ / [уточнить] «__» ________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] __________ / [уточнить] «__» ________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: [уточнить] Должность: [уточнить] __________ / [уточнить] «__» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

[уточнить]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, подразделение | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ACR | Источник тактирования, восстанавливаемый от пакетной сети; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| AIS | Аварийный сигнал; при потере пакетов или аварии сети формируется сигнал «все единицы». Расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| AMC | Форм-фактор изделия согласно PICMG AMC.0 R2.0; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| B2B | Межплатный интерфейс субплаты и базовой платы; через него предоставляются питание, MMC, тактирование и выбор bitstream, а также передаётся кандидат синхронизации. Расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| BER | Показатель, контролируемый встроенными генератором и анализатором PRBS; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| Board ID | Идентификатор субплаты в EEPROM, используемый базовой платой для автоматического выбора bitstream E1. Числовое значение — [уточнить]. |
| CAS, CCS | Поддерживаемые режимы сигнализации профиля CESoPSN; CAS использует TS16. Расшифровки сокращений в исходных данных не приведены. |
| CESoPSN | Профиль Б по RFC 5086 для N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS. |
| E1 | Цифровая линия с симметричным двухпарным интерфейсом 120 Ом и скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm. |
| ES, SES, UAS | Показатели статистики G.826; расшифровки сокращений в исходных данных не приведены. |
| LIU | Восьмиканальный узел линейных интерфейсов; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| LOS, LOF, RAI | Контролируемые аварийные состояния/сигналы; LOF контролируется в кадровом режиме. Расшифровки сокращений в исходных данных не приведены. |
| MIB | Программное обеспечение для РМО / SNMP; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| MMC | Функция/интерфейс базовой платы, предоставляемый через B2B; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| PRBS | Псевдослучайная последовательность 2^15−1 или 2^23−1 для BER-тестов; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация (ГОСТ 15.016-2016, пункт 3.10 и раздел 4). |
| РМО | Средство телеметрии на C++/Qt с мнемосхемой восьми портов, индикацией состояний и счётчиков, а также командами управления; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| SAToP | Профиль А по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой. |
| SNMP | Интерфейс, для которого требуется MIB; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| TCLK | Системный источник тактирования передатчика; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| TDM | Поток, передаваемый через Ethernet; расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа (ГОСТ 15.016-2016, раздел 4). |
| ПЛИС | Программируемая логика базовой платы, в которой реализуется функциональный модуль E1; точная расшифровка сокращения в исходных данных не приведена. |
| ПМИ | Расшифровка и состав документа в исходных данных не заданы — [уточнить]. |
| СЧ ОКР | Составная часть опытно-конструкторской работы. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на СЧ ОКР — разделы 6.1, 6.2 и 7.1. |
| ITU-T G.703 | Интерфейс E1 и маска импульса. |
| ITU-T G.704 | Кадровая обработка профиля CESoPSN. |
| ITU-T G.823 | Джиттер и вандер. |
| ITU-T G.826 | Статистика ES, SES, UAS. |
| RFC 4553 (SAToP) | Профиль А передачи TDM через пакетную сеть. |
| RFC 5086 (CESoPSN) | Профиль Б передачи N×64 кбит/с. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктивное исполнение Single Full-size AMC.0. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость к внешним воздействиям: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ; конкретная область применения — [уточнить]. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ; конкретная область применения — [уточнить]. |
| ГОСТ 15150 | Хранение изделия в заводской таре. |

Примечание — Редакции и официальные наименования документов, кроме обозначения ГОСТ 15.016-2016, в исходных данных не приведены; они подлежат уточнению без изменения обозначений, заданных заказчиком.

1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР — разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР — [уточнить].

1.3 Основание для выполнения инициативной ОКР — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. Полное наименование приказа и дата его утверждения — [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик».

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные сроки и реквизиты плана-графика — [уточнить].

Примечание — В соответствии с пунктом 7.1.2 ГОСТ 15.016-2016 сроки СЧ ОКР должны быть установлены применительно к срокам ОКР; сроки ОКР в исходных данных отсутствуют — [уточнить].

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель СЧ ОКР — разработать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП, обеспечивающие подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП, передачу TDM через Ethernet, компенсацию сетевого джиттера и восстановление частоты.

2.2 Изделие должно включать аппаратную часть — сменную субплату с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM — и логическую часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3 AMC с установленной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.4 Область применения изделия: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.5 Полное обозначение изделия — [уточнить].

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Числовое значение Board ID — [уточнить]. Значение должно однозначно обеспечивать выбор базовой платой bitstream E1 из Flash.

3.1.3 Базовая плата должна предоставлять субплате через B2B питание +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

3.1.4 Каждый из восьми портов E1 должен иметь симметричный двухпарный интерфейс сопротивлением 120 Ом и обеспечивать скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) с допустимым отклонением ±50 ppm.

3.1.5 Каждый порт должен поддерживать линейное кодирование HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

3.1.6 Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS при частоте 50 Гц в течение 1 мин.

3.1.7 Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.8 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

3.1.9 Проверка требований

3.1.9.1 Состав субплаты, число и тип разъёмов, наличие защиты, трансформаторов, LIU, EEPROM и индикации проверяют осмотром и анализом РКД; результат должен соответствовать 3.1.1.

3.1.9.2 При установленной субплате проверяют чтение Board ID и автоматический выбор bitstream E1. Критерий — выбран bitstream E1; числовое значение Board ID должно быть задано до разработки ПМИ.

3.1.9.3 На каждом порту измеряют сопротивление интерфейса, скорость и её отклонение, маску импульса и электрическую прочность изоляции при условиях 3.1.4–3.1.6; критерии — значения и режимы 3.1.4–3.1.6. Пределы допускаемой погрешности средств измерений — [уточнить].

3.1.9.4 Для каждого порта поочерёдно воспроизводят короткое замыкание, обрыв и перепутывание пар и наблюдают остальные порты и модуль. Критерий — отсутствие влияния согласно 3.1.8; конкретные наблюдаемые показатели работоспособности — [уточнить] до разработки ПМИ.

3.1.9.5 Наличие супрессорной защиты проверяют осмотром и анализом РКД. Испытательные уровни перенапряжений и ESD и пределы погрешности — [уточнить]; без них проверка эффективности защиты не является полностью определённой.

3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.2 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.3 Передача должна выполняться через Fabric 10GbE со Strict Priority QoS без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.4 Джиттер-буфер каждого канала должен настраиваться в диапазоне от 1 до 64 мс и компенсировать PDV.

3.2.5 При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.6 Передатчик должен поддерживать режимы тактирования: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.7 Восстановленный сигнал 2,048 МГц любого выбранного входного порта должен передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси.

3.2.8 Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.9 Изделие должно непрерывно и независимо по портам контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips.

3.2.10 Изделие должно вести по каждому порту статистику G.826: ES, SES и UAS.

3.2.11 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.2.12 Для каждого порта должны быть предусмотрены встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

3.2.13 Проверка требований

3.2.13.1 На каждом порту в профилях SAToP и CESoPSN подают соответствующие потоки и проверяют обработку, независимость портов и поддерживаемые функции. Критерии — состав функций по 3.2.1 и 3.2.2; значения настраиваемой полезной нагрузки и N — [уточнить] до разработки ПМИ.

3.2.13.2 При передаче через Fabric 10GbE проверяют применение Strict Priority QoS, отсутствие потерь и задержку коммутации. Числовые критерии потерь и «минимальной задержки» в исходных данных не заданы — [уточнить] до разработки ПМИ.

3.2.13.3 Для каждого канала задают граничные значения джиттер-буфера 1 и 64 мс и промежуточное значение, воздействуют PDV и наблюдают передачу. Критерий — доступность всего диапазона 1–64 мс и компенсация PDV; профиль PDV и пределы погрешности — [уточнить].

3.2.13.4 Имитируют потерю пакетов и аварию сети. Критерий — на выходе формируется AIS «все единицы», тактирование сохраняется.

3.2.13.5 Последовательно выбирают TCLK, ACR, Free-run/Holdover и Loop timing и наблюдают тактирование передатчика; критерий — работа в каждом режиме. Условия переходов и количественные характеристики удержания — [уточнить].

3.2.13.6 Поочерёдно выбирают каждый входной порт и измеряют сигнал-кандидат на B2B. Критерий — передача восстановленных 2,048 МГц выбранного порта; предел допускаемой погрешности измерения — [уточнить].

3.2.13.7 Джиттер и вандер измеряют в предусмотренных режимах тактирования; критерии — применимые нормы ITU-T G.823. Конкретные профили испытаний и пределы погрешности — [уточнить] по применимой редакции документа.

3.2.13.8 На каждом порту создают LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, ошибку CRC-4, нарушение HDB3 и Frame slip. Критерий — непрерывное обнаружение и индикация соответствующего события на затронутом порту.

3.2.13.9 При потоках с событиями, относимыми к ES, SES и UAS, наблюдают статистику каждого порта. Критерий — формирование счётчиков G.826; параметры потоков и точные правила оценки определяют по применимой редакции ITU-T G.826.

3.2.13.10 На каждом порту последовательно включают Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback и проверяют возврат соответствующего сигнала/полезной нагрузки/пакетов. Критерий — работоспособность каждой петли независимо по портам.

3.2.13.11 На каждом порту выполняют BER-тесты с PRBS 2^15−1 и 2^23−1 встроенными генератором и анализатором. Критерий — генерация и анализ обеих последовательностей; требуемое значение BER и длительность испытания — [уточнить].

3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели.

3.3.2 Размещение разъёмов должно сохранять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.3 Потребляемая мощность при всех активных портах должна быть: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт.

3.3.4 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0 по PICMG AMC.0 R2.0; габаритные размеры — 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.3.5 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.6 Изделие должно соответствовать требованиям стойкости ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.3.7 Рабочий диапазон температуры должен составлять от −10 до +50 °C; предельный диапазон — от −40 до +65 °C.

3.3.8 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

3.3.9 Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.10 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч.

3.3.11 Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

3.3.12 Проверка требований

3.3.12.1 Крепление, доступ к защёлкам, обзор светодиодов, вентиляцию, исполнение, габариты, число и тип стоек проверяют осмотром и измерением. Критерии — 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 и 3.3.5; пределы допускаемой погрешности измерения габаритов — [уточнить].

3.3.12.2 При всех активных портах измеряют мощность субплаты и сборки. Критерии — не более 12 и 35 Вт соответственно; режим трафика и пределы допускаемой погрешности — [уточнить].

3.3.12.3 Стойкость к температуре, синусоидальной вибрации и ударам проверяют испытаниями в условиях 3.3.6–3.3.8. Критерий работоспособности после и/или во время воздействий, направления, длительности и пределы погрешностей — [уточнить] по применимым положениям ГОСТ РВ 20.39.304-98.

3.3.12.4 Радиопомехи измеряют в режимах, установленных применимыми положениями ГОСТ В 25803-91. Критерий — соответствие группе 1.1.1; конкретные режимы и пределы погрешности — [уточнить].

3.3.12.5 MTBF и назначенный срок службы подтверждают расчётом и анализом РКД. Критерии — не менее 15 000 ч и 20 лет соответственно; исходные данные и методики расчёта — [уточнить].

4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в части, относящейся к изделию и выполняемой работе.

5.1.2 Форма подтверждения соответствия обязательным требованиям стандартов и технических регламентов — [уточнить].

5.1.3 Редакции документов, конкретная применимость их положений, порядок обеспечения участников ОКР документами и необходимость нормативной экспертизы — [уточнить] до начала разработки РКД и ПМИ.

5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации.

5.2.2 Диапазоны, допускаемые погрешности, применяемые средства измерений и методики метрологического обеспечения — [уточнить] до разработки ПМИ; незаданные допуски не устанавливаются настоящим ТЗ.

5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должна обеспечиваться регистрация LOS, LOF, AIS, RAI и счётчиков ошибок.

5.3.2 Должно обеспечиваться формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

5.4.1 В состав программного обеспечения должны входить bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

5.5 Проверка требований

5.5.1 Нормативное обеспечение проверяют анализом перечня применённых документов и РКД; критерий — учёт документов из перечня в применимой части.

5.5.2 Метрологическое обеспечение проверяют анализом средств и методик и проведением измерений по 5.2.1; окончательные критерии зависят от параметров, перечисленных в 5.2.2.

5.5.3 Создают LOS, LOF, AIS, RAI и события ошибок и проверяют регистрацию, сообщения и отчёты РМО. Критерий — наличие соответствующих записей, сообщений и отчётов.

5.5.4 Наличие и работоспособность bitstream, драйверов Linux и MIB проверяют анализом комплектности и функциональным испытанием с базовой платой и РМО / SNMP; версии программных сред и набор операций — [уточнить].

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Выполнение 6.1 и 6.2 проверяют анализом перечня материалов и комплектующих, документов о приёмке ОТК и обоснований отсутствия отечественных аналогов. Конкретные границы промышленного температурного диапазона в исходных данных не заданы — [уточнить].

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Маркировка изделия должна содержать децимальный номер, серийный номер и ревизию.

7.2 Порты должны иметь маркировку E1-1…E1-8.

7.3 Изделие должно упаковываться в индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.5 Условия консервации и незаданные условия хранения и транспортирования — [уточнить]; настоящим ТЗ дополнительные условия не устанавливаются.

7.6 Маркировку, комплектность и ESD-защиту упаковки проверяют осмотром; критерии — 7.1–7.3. Срок и условия хранения подтверждают анализом документации и, при необходимости, испытанием по ГОСТ 15150; конкретная категория условий хранения и метод подтверждения — [уточнить].

8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО должна быть реализована на C++/Qt и содержать мнемосхему восьми портов.

8.2 РМО должно отображать по портам LOS, LOF, AIS, RAI, счётчики G.826, выбранный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.3 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, включения диагностических петель и PRBS.

8.4 Телеметрию проверяют поочерёдным созданием состояний и переключением профилей и источников тактирования. Критерий — мнемосхема восьми портов отображает все данные по 8.2 для соответствующего порта.

8.5 Команды проверяют их поочерёдной выдачей из РМО и наблюдением состояния портов, значений джиттер-буфера, диагностических петель и PRBS. Критерий — выполнение каждой команды; права доступа, протокол обмена и реакция на недопустимые команды — [уточнить].

РАЗРАБОТАНО

| Организация-разработчик ТЗ | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] |