| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик (НИО заказчика) — уточнить] __________ [ФИО — уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель составной части ОКР — уточнить] ООО «тушканчик» __________ [ФИО — уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР — уточнить] __________ [ФИО — уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

2026

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, подразделение | Должность | Подпись, ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | [уточнить] | __________ [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | __________ [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить] | [уточнить] | __________ [уточнить] | [уточнить] |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

ACR — Adaptive Clock Recovery; восстановление тактовой частоты адаптивным методом.

AIS — Alarm Indication Signal; сигнал индикации аварии.

AMC — Advanced Mezzanine Card; модуль форм-фактора, регламентированного PICMG AMC.0 R2.0.

B2B — Board-to-Board; межплатное соединение.

BER — Bit Error Rate; коэффициент ошибок по битам.

Board ID — Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM.

BNC — Тип коаксиального соединителя.

BPV/CV — Bipolar Violation / Code Violation; нарушения биполярности / кода.

DCR — Differential Clock Recovery; дифференциальное восстановление тактовой частоты.

DPLL — Цифровая система фазовой автоподстройки частоты.

EEPROM — Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство.

ESD — Electrostatic Discharge; электростатический разряд.

HDB3 — High Density Bipolar of order 3; линейный код.

LIU — Line Interface Unit; устройство линейного интерфейса.

LOS — Loss of Signal; потеря сигнала.

MIB — Management Information Base; база управляющей информации.

MMC — Module Management Controller; контроллер управления модулем.

PDH — Plesiochronous Digital Hierarchy; плезиохронная цифровая иерархия.

PRBS — Pseudo-Random Binary Sequence; псевдослучайная двоичная последовательность.

QoS — Quality of Service; качество обслуживания.

RX — Приём.

SAToP — Structure-Agnostic TDM over Packet; передача полного TDM-потока через пакетную сеть без учёта структуры.

TCLK — Тактовый сигнал 19,44 МГц базовой платы.

TDM-over-Packet — Передача потоков с временным разделением каналов через пакетную сеть.

TX — Передача.

ДММП — Семейство платформы и универсального базового модуля; расширение в исходных данных не задано.

КИМП — Комплектующие изделия межотраслевого применения.

ОКР — Опытно-конструкторская работа.

ОТК — Отдел технического контроля.

ПЛИС — Программируемая логическая интегральная схема.

ПМИ — Программа и методика испытаний.

РКД — Рабочая конструкторская документация.

РМО — Рабочее место оператора.

ЭКБ — Электронная компонентная база.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

— ГОСТ 15.016-2016

— ГОСТ 2.114-2016

— ГОСТ РВ 15.201-2003

— ГОСТ РВ 20.39.304-98

— ГОСТ В 25803-91

— ГОСТ 15150

— ITU-T G.703

— ITU-T G.704

— ITU-T G.751

— ITU-T G.823

— RFC 4553

— PICMG AMC.0 R2.0

Примечание — Наименования документов, их редакции и сведения об изменениях в исходных данных не приведены; применимость конкретных положений, кроме ГОСТ 15.016-2016, подлежит подтверждению при разработке РКД и ПМИ.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик». Головной исполнитель ОКР — [уточнить]. Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.5 Сроки разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний должны соответствовать утверждённому плану-графику. Календарные даты утверждения и выполнения — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — подключение двух независимых потоков E2 и одного потока E3 к платформе ДММП по коаксиальным линиям с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Изделие предназначено для применения на PDH-трактах 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату, линейные интерфейсы и защиту, трансиверы и EEPROM Board ID. Логическая часть должна быть реализована функциональным модулем ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID.

2.4 AMC с установленной субплатой должна устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна соединяться с базовой платой через B2B и содержать три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, функции MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash при распознавании Board ID 0x03.

3.1.3 Разъёмы E2-1, E2-2 и E3-1 должны обслуживать отдельные коаксиальные цепи TX и RX с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.1.4 Комплект поставки и РКД должны включать экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX и RX.

3.1.5 Применение BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

3.2.2 Структура потока E2 должна соответствовать ITU-T G.704; структура потока E3 — ITU-T G.751; электрические параметры — ITU-T G.703.

Примечание — Допускаемые погрешности измерений пикового напряжения, длительности импульса, возвратных потерь и затухания в исходных данных не установлены; их значения для ПМИ — [уточнить].

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1 Для E3 должна быть реализована SAToP по RFC 4553: передача полного потока с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна быть реализована E2oP на архитектуре SAToP: передача полного потока с минимальной фиксированной задержкой. Численное значение задержки — [уточнить].

3.3.3 Передача должна выполняться через Fabric 10GbE с обслуживанием Strict Priority QoS.

3.3.4 Диапазон настройки джиттер-буфера каждого сервиса должен составлять от 1 до 64 мс.

3.3.5 При потере пакетов или аварии сети на соответствующем выходе должен непрерывно формироваться AIS.

3.3.6 Должно обеспечиваться преобразование TCLK 19,44 МГц в частоты 8,448 и 34,368 МГц, а также режимы ACR/DCR, Holdover и Loop timing.

3.3.7 Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

3.3.8 Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.9 Для каждого порта должен выполняться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения джиттер-буфера.

3.3.10 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.3.11 Для каждого порта должны быть предусмотрены генератор и анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

## 3.4 Энергопотребление, конструкция, стойкость и надёжность

3.4.1 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт; потребляемая мощность сборки должна быть не более 35 Вт.

3.4.2 Конструкция должна соответствовать исполнению Single Full-size AMC.0 с габаритами 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.4.3 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.4.4 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О», при рабочей температуре от −10 до +50 °C, предельной температуре от −40 до +65 °C, синусоидальной вибрации 5g и ударах 15g.

3.4.5 По радиопомехам изделие должно соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.4.6 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

## 3.5 Проверка технических требований

| Требования | Условие и воздействие | Наблюдаемый результат / критерий | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.5 | Осмотр субплаты, разъёмов, цепей и комплекта адаптеров; чтение Board ID. | Состав, маркировка, 75-омные цепи, тип разъёмов и Board ID 0x03 соответствуют требованиям; BNC 50 Ом отсутствуют. | Осмотр, анализ РКД, измерение. |
| 3.2.1–3.2.2 | Каждый порт E2 и E3 в штатном режиме и при заданном затухании кабеля. | Параметры соответствуют таблице 3.2 и указанным рекомендациям ITU-T; подтверждены развязка и защита. Погрешности измерений — [уточнить]. | Осмотр, измерение, испытание. |
| 3.3.1–3.3.4 | Передача E2/E3 через Fabric 10GbE; настройка границ джиттер-буфера. | Полные потоки передаются в заданных режимах; управляющее слово и последовательность E3 контролируются; доступны 1 и 64 мс; Strict Priority QoS подтверждён. | Испытание, анализ. |
| 3.3.5 | Имитировать потерю пакетов и аварию сети поочерёдно. | На соответствующем выходе непрерывно присутствует AIS. | Испытание. |
| 3.3.6–3.3.8 | Последовательно выбрать TCLK, каждый входной порт и режимы ACR/DCR, Holdover, Loop timing. | Формируются 8,448/34,368 МГц; RX_CLK выбранного порта преобразуется в TCLK 19,44 МГц; джиттер/вандер соответствуют G.823. | Измерение, испытание. |
| 3.3.9–3.3.11 | Ввести LOS, AIS, BPV/CV, переполнение/опустошение; включить каждую петлю и PRBS. | Каждое состояние обнаружено; каждая петля работает на каждом порте; PRBS 2^23−1 генерируется и анализируется с измерением BER. | Испытание. |
| 3.4.1–3.4.3 | Штатная работа сборки; контроль конструкции. | Субплата ≤15 Вт, сборка ≤35 Вт; исполнение, габариты и крепление соответствуют требованиям. | Измерение, осмотр. |
| 3.4.4–3.4.6 | Воздействия и оценка надёжности по указанным НД. | Подтверждены заданные группы, температуры, 5g, 15g, радиопомехи, MTBF ≥15 000 ч и срок службы ≥5 лет. Недостающие режимы и погрешности ПМИ — [уточнить]. | Испытание, расчёт, анализ. |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 При разработке должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь в трактах 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

5.2.2 Состав средств измерений, методики и допускаемые погрешности, не заданные исходными данными, должны быть определены в ПМИ: [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должна обеспечиваться регистрация LOS, AIS и BPV, а также формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 В составе программного обеспечения должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

## 5.5 Проверка требований к видам обеспечения

5.5.1 Проверку 5.1.1 выполнять анализом РКД, программной документации и ПМИ на наличие ссылок на применимые документы.

5.5.2 Проверку 5.2.1 выполнять осмотром средств и анализом методик, затем измерениями формы и амплитуды импульсов, возвратных потерь, джиттера и BER; критерии — соответствие 3.2, 3.3.8 и 3.3.11 с учётом данных, подлежащих уточнению по 5.2.2.

5.5.3 Проверку 5.3.1 выполнять поочерёдным вводом LOS, AIS и BPV; критерием является регистрация каждого события и наличие соответствующих сообщений и отчётов РМО.

5.5.4 Проверку 5.4.1 выполнять осмотром состава поставки и испытанием загрузки bitstream из Flash, работы драйверов Linux и доступа РМО через MIB.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен отдаваться приоритет отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Соответствие требованиям 6.1 и 6.2 проверяют анализом перечней элементов, спецификаций и документов о приёмке ОТК; отсутствие отечественных аналогов должно быть подтверждено в РКД: форма подтверждения — [уточнить].

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения в заводской таре должен составлять не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия и способы консервации в исходных данных не заданы и подлежат уточнению: [уточнить].

7.5 Проверку 7.1 и 7.2 выполнять осмотром изделия и упаковки; критерием является наличие всей заданной маркировки, индивидуальной тары и ESD-защиты. Требование 7.3 проверять анализом документации и испытанием хранения по ГОСТ 15150; конкретные условия и методика — [уточнить].

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО, реализованная на C++/Qt, должна отображать мнемосхему портов, состояния LOS/AIS и BPV, режимы SAToP/E2oP и выбранный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 Проверку 8.1 выполнять поочерёдным изменением состояний портов, режимов и источника тактирования; критерием является соответствующее отображение каждого состояния на мнемосхеме РМО.

8.4 Проверку 8.2 выполнять выдачей каждой команды для каждого применимого порта; критерием является наблюдаемое включение/отключение передатчика, установка заданного значения джиттер-буфера в диапазоне 1–64 мс, включение выбранной петли и запуск/останов PRBS.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Разработчик ТЗ на составную часть ОКР

[должность — уточнить]    __________    [ФИО — уточнить]    «___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

[должность, организация — уточнить]    __________    [ФИО — уточнить]    «___» __________ 20__ г.