СОГЛАСОВАНО

Заказчик (НИО заказчика): [уточнить]

Подпись: —   Инициалы, фамилия: [уточнить]   Дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик»

Подпись: —   Инициалы, фамилия: [уточнить]   Дата: [уточнить]

УТВЕРЖДАЮ

Головной исполнитель ОКР: [уточнить]

Подпись: —   Инициалы, фамилия: [уточнить]   Дата: [уточнить]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: [уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / роль | Должность, инициалы, фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | — | [уточнить] |

Примечание — Полномочия согласующих организаций и должностных лиц подлежат уточнению.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение (термин) | Значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; форм-фактор мезонинного модуля. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | board-to-board; межплатное соединение. |
| Board ID | идентификатор платы. |
| MMC | модуль управления модулем (Module Management Controller). |
| РМО | рабочее место оператора. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| PDH | плезиохронная цифровая иерархия. |
| LIU | линейное интерфейсное устройство. |
| EEPROM | электрически стираемая перепрограммируемая постоянная память. |
| HDB3 | линейный код HDB3. |
| SAToP / E2oP | передача синхронного потока по пакетной сети / E2 по пакетной сети. |
| AIS, LOS, BPV, CV, BER | сигнал индикации аварии; потеря сигнала; нарушение биполярности; нарушение кода; коэффициент битовых ошибок. |
| ACR / DCR | восстановление тактовой частоты / дифференциальное восстановление тактовой частоты. |
| DPLL | цифровая фазовая автоподстройка частоты. |
| TCLK, RX_CLK | тактовый сигнал; тактовый сигнал приема. |
| ESD | защита от электростатического разряда. |
| ОТК | отдел технического контроля. |
| MIB | база управляющей информации. |

Примечание — Раскрытия сокращений приведены для использования в настоящем ТЗ; обозначения протоколов и интерфейсов сохранены в исходном виде.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

ITU-T G.703.

ITU-T G.704.

ITU-T G.751.

ITU-T G.823.

RFC 4553.

PICMG AMC.0 R2.0.

ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ГОСТ В 25803-91.

ГОСТ 2.114-2016.

ГОСТ РВ 15.201-2003.

ГОСТ 15150.

Примечание — Применимость и актуальность документов, кроме ГОСТ 15.016-2016, в исходных данных заданы только их обозначениями; их конкретные положения в настоящем ТЗ не воспроизводятся.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик». Головной исполнитель ОКР, заказчик и соисполнители — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения составной части ОКР должны быть увязаны с утвержденным планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания работ — [уточнить].

1.6 Проверка: наличие основания, шифра, исполнителя и утвержденного план-графика с указанными видами работ проверяют документальным контролем. Номер приказа, дата и сроки требуют уточнения.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — разработать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH для подключения к платформе ДММП через коаксиальные линии двух независимых потоков E2 и одного потока E3 с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3 Изделие устанавливают как AMC на Carrier платформы ДММП. Область применения: PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.4 Проверка: состав аппаратной и логической частей, установка на Carrier и автоматическая активация по Board ID подлежат проверке осмотром, анализом РКД и функциональным испытанием.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна подключаться через B2B и содержать 3 экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3 Каждый из разъёмов E2-1, E2-2 и E3-1 должен обслуживать отдельные TX/RX коаксиальные цепи 75 Ом.

3.1.4 В комплект и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX. Применение BNC 50 Ом не допускается по импедансу и габаритам.

3.1.5 Проверка: осмотром и анализом РКД проверяют количество, тип и фиксацию разъёмов, состав адаптеров, маркировку TX/RX и отсутствие BNC 50 Ом; измерением проверяют сопротивление трактов 75 Ом. Загрузку bitstream и Board ID 0x03 проверяют функциональным испытанием.

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваноразвязку и импульсную защиту. Структура E2 должна соответствовать G.704, структура E3 — G.751, электрические параметры — G.703.

3.2.2 Проверка: для каждого порта измеряют скорость, код, сопротивление, пиковое напряжение, длительность, возвратные потери и работу при указанном затухании кабеля; критерии — значения таблицы. Осмотром и анализом РКД подтверждают гальваноразвязку и импульсную защиту.

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1 Для E3 должна обеспечиваться передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна обеспечиваться E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой. Численное значение задержки не задано и подлежит уточнению.

3.3.3 Fabric — 10GbE; применяется Strict Priority QoS. Для каждого сервиса должен быть предусмотрен джиттер-буфер 1–64 мс. При потере пакетов или аварии сети на выходе должен непрерывно формироваться AIS.

3.3.4 Должны обеспечиваться пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing. Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер — по G.823.

3.3.5 Должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение буфера. Для каждого порта должны обеспечиваться Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

3.3.6 Мощность субплаты — не более 15 Вт; мощность сборки — не более 35 Вт.

3.3.7 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0; габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.8 Стойкость: ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.9 Средняя наработка на отказ — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 5 лет.

3.3.10 Проверка: испытаниями подтверждают SAToP/E2oP, передачу полного потока, управляющее слово и контроль последовательности, диапазон джиттер-буфера 1–64 мс, режимы синхронизации, петли, PRBS 2^23−1 и контроль диагностических состояний. При имитации потери пакетов и аварии сети проверяют непрерывное формирование AIS на выходе. Измерением проверяют мощность, размеры, количество стоек и параметры внешних воздействий. Методика проверки джиттера/вандера, BER и надежности должна быть установлена в ПМИ без введения незаданных допусков, длительностей и объёмов выборки.

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение: применяют документы, приведенные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение: должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.3 Диагностическое обеспечение: должны обеспечиваться регистрация LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение: должны быть предусмотрены bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.5 Проверка: анализом состава РКД, программной документации и ПМИ проверяют наличие перечисленных средств, методик, bitstream, драйверов и MIB; функциональным испытанием проверяют регистрацию состояний и формирование сообщений и отчётов для РМО.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При создании и изготовлении изделия должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Проверка: документальным контролем закупочной и приемочной документации проверяют приоритет отечественных материалов и комплектующих, приемку ОТК и, при применении импортной ЭКБ, отсутствие аналогов и промышленный температурный диапазон.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Маркировка изделия должна содержать децимальный номер, серийный номер, ревизию и обозначения E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации, не заданные исходными данными, — [уточнить].

7.4 Проверка: осмотром маркировки и тары подтверждают состав маркировочных данных и ESD-защиту; документальным контролем подтверждают срок хранения не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна отображать мнемосхему портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования.

8.2 Должны поддерживаться команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 Проверка: функциональным испытанием РМО проверяют отображение всех перечисленных данных и выполнение каждой перечисленной команды с наблюдаемым изменением соответствующего состояния изделия. Конкретные параметры интерфейса РМО, не заданные исходными данными, — [уточнить].

## Разработчик ТЗ

| Организация | Должность, инициалы, фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «тушканчик» | [уточнить] | — | [уточнить] |

## СОГЛАСОВАНО

| Организация / роль | Должность, инициалы, фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР | [уточнить] | — | [уточнить] |
| Другие организации, согласующие ТЗ | [уточнить] | — | [уточнить] |