УТВЕРЖДЕНО

[уточнить должность]
[уточнить подпись, инициалы, фамилия]
«___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

[уточнить должность]
[уточнить подпись, инициалы, фамилия]
«___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составную часть опытно-конструкторской работы
«Развитие-ТСА»

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Обозначение документа: [уточнить]
Регистрационный номер: [уточнить]
Версия: [уточнить]
Разработчик: ООО «тушканчик»
Москва, 20__ г.

Примечание: Номер и дата приказа, календарные даты, должности, ФИО, подписи, регистрационный номер и иные незаданные реквизиты подлежат уточнению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / подразделение | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие организации | [при необходимости уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание: Состав согласующих организаций и уровни должностных лиц не заданы. Лист предусмотрен по запросу задания и заполняется при согласовании ТЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Обозначение | Расшифровка / значение |
| --- | --- |
| AMC | [уточнить полную расшифровку; обозначение платформы] |
| ПЛИС | [уточнить полную расшифровку] |
| B2B | [уточнить полную расшифровку; межплатный интерфейс] |
| Board ID | идентификатор платы; числовое значение: [уточнить] |
| MMC | [уточнить полную расшифровку] |
| РМО | [уточнить полную расшифровку; рабочее место оператора] |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| ПМИ | программа и методика испытаний |
| E1 | цифровой поток 2048 кбит/с; точное расширение не задано |
| TDM | передача с временным разделением каналов; полная расшифровка [уточнить] |
| SAToP | профиль передачи неструктурированного E1 по RFC 4553 |
| CESoPSN | профиль передачи структурированного E1 по RFC 5086 |
| LIU, EEPROM, Flash, MIB, SNMP, QoS, PDV, BER, PRBS, LOS, LOF, AIS, RAI, CRC-4, HDB3, AMI, ACR, TCLK, MTBF, ESD, CAS, CCS, TS | [уточнить полные расшифровки; значения и функции приведены в требованиях ТЗ] |

Примечание: Термины «субплата», «функциональный модуль», «базовая плата», «Carrier», «Fabric 10GbE», «джиттер», «вандер», «Holdover», «Free-run» и «Loop timing» используются в значениях исходных требований; отдельные определения источниками не приведены.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НД-01 ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» (разделы 6.1, 6.2, 7.1 — в применимой части);

НД-02 ITU-T G.703;

НД-03 ITU-T G.704;

НД-04 ITU-T G.823;

НД-05 ITU-T G.826;

НД-06 RFC 4553 (SAToP);

НД-07 RFC 5086 (CESoPSN);

НД-08 PICMG AMC.0 R2.0;

НД-09 ГОСТ РВ 20.39.304-98;

НД-10 ГОСТ В 25803-91;

НД-11 ГОСТ 2.114-2016;

НД-12 ГОСТ РВ 15.201-2003;

НД-13 ГОСТ 15150.

Примечание: Наименования и редакции документов, кроме ГОСТ 15.016-2016, в исходных требованиях приведены в сокращённом виде; дополнительные сведения не добавлялись.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

ТЗ-1.1 Разработать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

ТЗ-1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Для составной части сохраняется этот шифр; дополнительный шифр составной части: [уточнить].

ТЗ-1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

ТЗ-1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

ТЗ-1.5 Сроки выполнения установить по утверждённому плану-графику разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний; календарные даты: [уточнить].

Проверка: Инспекция реквизитов приказа, шифра и исполнителя; анализ утверждённого плана-графика. Даты и ответственные лица блокируют окончательное заполнение пункта.

2 Цель выполнения ОКР, наименование, назначение и область применения изделия

ТЗ-2.1 Цель — подключить восемь независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

ТЗ-2.2 Объект разработки — сменная интерфейсная субплата 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

ТЗ-2.3 Субплата должна обеспечивать аппаратную часть: восемь интерфейсов E1, защиту, трансиверы, Board ID EEPROM и индикацию портов.

ТЗ-2.4 Функциональный модуль ПЛИС базовой платы должен автоматически активироваться по Board ID. Базовая плата через B2B предоставляет +12 В/+3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирает bitstream E1 из Flash по Board ID.

ТЗ-2.5 AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

ТЗ-2.6 Область применения — TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

Проверка: Инспекция состава изделия и Board ID; анализ взаимодействия с базовой платой и Carrier; функциональное испытание автоматической активации и выбора bitstream. Числовой Board ID — [уточнить].

3 Технические требования к изделию

3.1 Состав, архитектура и линии E1

ТЗ-3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, Board ID EEPROM и индикацию портов.

ТЗ-3.1.2 Числовой Board ID — [уточнить].

ТЗ-3.1.3 Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, кодирование HDB3 или AMI и маску импульса по G.703.

ТЗ-3.1.4 Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин; предусмотреть супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

ТЗ-3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и функциональный модуль.

Проверка: Инспекция состава и схемных решений; измерение сопротивления интерфейса, скорости, маски импульса и трансформаторной изоляции; испытание каждого вида неисправности при работающих остальных портах. Пределы допускаемой погрешности измерений маски, изоляции и скорости не заданы — [уточнить].

3.2 Обработка, профили передачи, тактирование и аварии

ТЗ-3.2.1 Для каждого порта независимо реализовать профиль А SAToP (RFC 4553): полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

ТЗ-3.2.2 Для каждого порта независимо реализовать профиль Б CESoPSN (RFC 5086): N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

ТЗ-3.2.3 Использовать Fabric 10GbE со Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

ТЗ-3.2.4 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон настройки 1–64 мс для компенсации PDV.

ТЗ-3.2.5 При потере пакетов или аварии сети выдавать AIS («все единицы»), сохраняя тактирование.

ТЗ-3.2.6 Предусмотреть режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

ТЗ-3.2.7 Восстановленную частоту 2,048 МГц любого выбранного входного порта передавать через B2B как кандидата синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать G.823.

ТЗ-3.2.8 Непрерывно контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Вести статистику G.826: ES, SES, UAS.

ТЗ-3.2.9 Для каждого порта реализовать Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback; предусмотреть встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

Проверка: Функциональный тест профилей, режимов тактирования, буфера 1–64 мс, AIS при потере пакетов/аварии сети, аварий и статистики; измерение джиттера/вандера по G.823 и BER на PRBS. Точные критерии «минимальной» задержки, без потерь, а также методика G.823/G.826 — [уточнить].

3.3 Конструктивные требования

ТЗ-3.3.1 Закрепить субплату на общем лонжероне-теплоотводе и лицевой панели. Разъёмы должны обеспечивать доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

ТЗ-3.3.2 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0; габариты — 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

ТЗ-3.3.3 Предусмотреть межплатное крепление на 4–6 металлических стойках М2,5.

ТЗ-3.3.4 Мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт, сборка — не более 35 Вт.

Проверка: Инспекция РКД, контроль габаритов и крепления, измерение мощности при всех активных портах, проверка доступа к защёлкам, обзора индикации и вентиляции.

3.4 ЭМС, живучесть и стойкость к внешним воздействиям

ТЗ-3.4.1 Стойкость изделия установить по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

ТЗ-3.4.2 Рабочая температура — −10…+50 °C; предельная температура — −40…+65 °C.

ТЗ-3.4.3 Синусоидальная вибрация — 5g; удары — 15g.

ТЗ-3.4.4 Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

ТЗ-3.4.5 Защита портов от перенапряжений и ESD должна быть реализована согласно ТЗ-3.1.4; отказ одного порта не должен распространяться на другие порты согласно ТЗ-3.1.5.

Проверка: Испытания/анализ по указанным группам, температурам, вибрации, ударам и радиопомехам с контролем сохранения функций; состав воздействий и критерии подтверждения по применяемым документам должны быть уточнены в ПМИ.

3.5 Требования надёжности

ТЗ-3.5.1 Средняя наработка на отказ (MTBF) — не менее 15 000 ч.

ТЗ-3.5.2 Назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: Расчётная и/или экспериментальная оценка надёжности по согласованной методике. Метод оценки, критерии отказа, количество образцов и продолжительность испытаний не заданы — [уточнить].

3.6 Эксплуатация, хранение, обслуживание, ремонт и безопасность

ТЗ-3.6.1 При эксплуатации обеспечить независимость портов при коротком замыкании, обрыве или перепутывании пар одного порта; аварийный порт должен сохранять безопасное состояние, не влияющее на другие порты и модуль.

ТЗ-3.6.2 При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы») и сохранять тактирование.

ТЗ-3.6.3 Предусмотреть диагностику LOS/LOF/AIS/RAI, CRC-4, нарушений HDB3 и Frame slips, а также счётчики ES/SES/UAS.

Проверка: Функциональная проверка отказов, аварийной индикации, AIS и сохранения тактирования; инспекция доступности диагностических средств. Порядок технического обслуживания и ремонта, состав персонала и периодичность не заданы — [уточнить].

3.7 Стандартизация, унификация и технологичность

ТЗ-3.7.1 Конструктивное исполнение должно соответствовать Single Full-size AMC.0 с заданными габаритами и креплением; интерфейс E1 — 120 Ом, RJ-48C (8P8C), с параметрами ТЗ-3.1.3.

ТЗ-3.7.2 Board ID EEPROM должна обеспечивать идентификацию субплаты, автоматическую активацию функционального модуля и выбор bitstream E1 из Flash по Board ID.

ТЗ-3.7.3 При разработке предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК; импортную ЭКБ применять при отсутствии аналогов согласно разделу 6.

Проверка: Инспекция РКД, спецификаций, идентификации платы и применённых комплектующих.

4 Технико-экономические требования

ТЗ-4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

Проверка: Инспекция ТЗ: отсутствие дополнительных технико-экономических показателей.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение

ТЗ-5.1.1 При разработке, изготовлении и испытаниях применять документы, перечисленные в перечне нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в применимой части.

5.2 Метрологическое обеспечение

ТЗ-5.2.1 Предусмотреть средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации.

ТЗ-5.2.2 Допуски, пределы погрешности, состав средств и методики измерений, не заданные исходными требованиями, определить при разработке ПМИ и согласовании; [уточнить].

Проверка: Инспекция состава средств и методик; измерения параметров по ТЗ-3.1.3, ТЗ-3.2.7 и ТЗ-3.2.9. Параметры точности и достоверности измерений блокируют окончательный метод.

5.3 Диагностическое обеспечение

ТЗ-5.3.1 Обеспечить регистрацию LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

Проверка: Функциональное испытание регистрации событий, счётчиков, сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

ТЗ-5.4.1 Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка: Инспекция поставляемых программных компонентов, загрузка bitstream из Flash, функциональная проверка драйверов Linux и MIB для РМО / SNMP. Версии и состав интерфейсов не заданы — [уточнить].

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

ТЗ-6.1 Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

ТЗ-6.2 При отсутствии отечественных аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: Инспекция ведомости покупных изделий, подтверждения происхождения/аналогов и документов приёмки ОТК; контроль температурного диапазона импортной ЭКБ.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

ТЗ-7.1 На изделии предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E1-1…E1-8.

ТЗ-7.2 Предусмотреть индивидуальную тару с ESD-защитой.

ТЗ-7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

ТЗ-7.4 Условия консервации, не заданные исходными требованиями, не дополнять; [уточнить при необходимости].

Проверка: Инспекция маркировки изделия и тары, ESD-защиты и документов на хранение; проверка срока хранения по ГОСТ 15150.

8 Специальные требования

ТЗ-8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна обеспечивать мнемосхему 8 портов, отображение LOS/LOF/AIS/RAI, счётчиков G.826, профилей SAToP/CESoPSN и источника тактирования.

ТЗ-8.2 РМО должно поддерживать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, диагностических петель и PRBS.

Проверка: Функциональная проверка мнемосхемы, телеметрии, команд, диагностических петель и PRBS на всех восьми портах; проверка отображения аварий, статистики, профиля и источника тактирования. Формат сообщений, права доступа и детальные критерии не заданы — [уточнить].

ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ ТЗ И СОГЛАСУЮЩИЕ ПОДПИСИ

| Роль / организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Заказчик | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание: Для ТЗ на составную часть согласование и утверждение выполняются в порядке, установленном ГОСТ 15.016—2016 для составной части ОКР. Конкретные реквизиты не заданы.