| СОГЛАСОВАНО должность, заказчик (НИО заказчика): [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. | СОГЛАСОВАНО должность, исполнитель составной части ОКР: [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ должность, головной исполнитель ОКР: [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

[уточнить: место выпуска документа]

[уточнить: год]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к техническому заданию на составную часть ОКР «Развитие-ТСА»

| Организация, подразделение | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [уточнить: заказчик или НИО заказчика] | [уточнить] | [уточнить] | — | — |
| ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | — | — |
| [уточнить: головной исполнитель ОКР] | [уточнить] | [уточнить] | — | — |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| ACR | Adaptive Clock Recovery; восстановление тактовой частоты по пакетной сети. |
| --- | --- |
| AIS | Alarm Indication Signal; сигнал индикации аварии («все единицы»). |
| AMC | Advanced Mezzanine Card; формат модуля по PICMG AMC.0 R2.0. |
| AMI | Alternate Mark Inversion; линейное кодирование E1. |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом. |
| B2B | Board-to-Board; межплатный интерфейс субплаты и базовой платы. |
| BER | Bit Error Rate; коэффициент битовых ошибок. |
| Board ID | идентификатор субплаты, хранящийся в EEPROM и используемый базовой платой для выбора bitstream E1 из Flash. |
| CAS | Channel Associated Signaling; сигнализация по TS16. |
| CCS | Common Channel Signaling; общеканальная сигнализация. |
| CESoPSN | Circuit Emulation Service over Packet Switched Network; профиль по RFC 5086. |
| CRC-4 | циклический контроль по четырём битам в цикловой структуре E1. |
| EEPROM | электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство. |
| ES | Errored Second; секунда с ошибками по G.826. |
| ESD | Electrostatic Discharge; электростатический разряд. |
| HDB3 | High Density Bipolar of order 3; линейное кодирование E1. |
| LIU | Line Interface Unit; линейный интерфейсный модуль. |
| LOF | Loss of Frame; потеря цикловой синхронизации. |
| LOS | Loss of Signal; потеря сигнала. |
| MIB | Management Information Base; база управляющей информации для SNMP. |
| MMC | Module Management Controller; контроллер управления модулем AMC. |
| MTBF | Mean Time Between Failures; средняя наработка между отказами. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | отдел технического контроля. |
| PDV | Packet Delay Variation; вариация задержки пакетов. |
| PDH | плезиохронная цифровая иерархия. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | программа и методики испытаний. |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence; псевдослучайная двоичная последовательность. |
| RAI | Remote Alarm Indication; индикация удалённой аварии. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| РМО | рабочее место оператора. |
| SAToP | Structure-Agnostic TDM over Packet; профиль по RFC 4553. |
| SDH | синхронная цифровая иерархия. |
| SES | Severely Errored Second; секунда, поражённая ошибками, по G.826. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol. |
| TCLK | системный тактовый сигнал передатчика. |
| TDM | Time Division Multiplexing; временное разделение каналов. |
| TS | Time Slot; канальный интервал. |
| UAS | Unavailable Second; секунда неготовности по G.826. |
| ЭКБ | электронная компонентная база. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15.016—2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 2.114-2016;

ГОСТ РВ 15.201-2003;

ГОСТ РВ 20.39.304-98;

ГОСТ В 25803-91;

ГОСТ 15150;

ITU-T G.703;

ITU-T G.704;

ITU-T G.823;

ITU-T G.826;

RFC 4553 (SAToP);

RFC 5086 (CESoPSN);

PICMG AMC.0 R2.0.

Примечание — Наименования и редакции документов, кроме ГОСТ 15.016—2016, в исходных данных не приведены. При применении необходимо использовать обозначения и редакции, установленные заказчиком; соответствующее решение — [уточнить].

# 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнители и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование работы: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить: номер приказа] от [уточнить: дата приказа].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик».

1.5 Сроки разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний должны соответствовать утверждённому плану-графику. Номер, дата утверждения и календарные сроки плана-графика — [уточнить: головной исполнитель ОКР].

Проверка: анализ утверждённого плана-графика и сопоставление установленных в нём сроков с фактическими датами выполнения работ; до получения плана-графика проверка заблокирована.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — разработать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1, обеспечивающие подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие предназначено для применения в системах TDM/SDH/PDH, телефонных станциях, системах диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную субплату с интерфейсами E1, средствами защиты, трансиверами и EEPROM Board ID.

2.4 Логическая часть изделия должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID субплаты.

Проверка: испытание: установить субплату, считать Board ID и подтвердить автоматический выбор и запуск bitstream E1 из Flash без ручного выбора.

2.5 AMC с установленной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.6 Обозначение составной части изделия — [уточнить: головной исполнитель ОКР].

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и средства индикации портов.

Проверка: осмотр и сопоставление с РКД; подтвердить наличие и количество перечисленных элементов.

3.1.2 Числовое значение Board ID — [уточнить: головной исполнитель ОКР до выпуска РКД]; от этого значения зависят программирование EEPROM и автоматический выбор bitstream E1.

Проверка: считывание EEPROM и проверка соответствия утверждённому значению; до утверждения значения проверка заблокирована.

3.1.3 Через B2B базовая плата должна предоставлять субплате питание +12 В и +3,3 В, интерфейс MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

Проверка: измерение наличия двух напряжений питания на B2B, анализ обмена с MMC и тактирования, испытание выбора bitstream по Board ID. Допустимые отклонения напряжений в исходных данных отсутствуют и должны быть установлены в ПМИ на основании утверждённой документации базовой платы.

3.1.4 Каждый из восьми портов должен иметь симметричный двухпарный интерфейс сопротивлением 120 Ом со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) и допустимым отклонением ±50 ppm, линейным кодированием HDB3 или AMI и маской импульса по ITU-T G.703.

Проверка: измерение параметров каждого порта: сопротивление интерфейса, скорость и отклонение; испытание обоих вариантов линейного кодирования; измерение маски импульса по ITU-T G.703.

3.1.5 Трансформаторная изоляция каждого порта должна выдерживать не менее 1500 В RMS частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Проверка: испытание электрической прочности каждого порта напряжением 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин; отсутствие пробоя является наблюдаемым результатом.

3.1.6 Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD. Конкретные уровни воздействия в исходных данных отсутствуют — [уточнить: заказчик совместно с головным исполнителем ОКР до утверждения ПМИ].

Проверка: осмотр схемы и испытание защиты; значения воздействий и критерии сохранения работоспособности заблокированы до их утверждения.

3.1.7 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на работу других портов и модуля.

Проверка: поочерёдно создать на каждом порту КЗ, обрыв и перепутывание пар; подтвердить сохранение работы остальных семи портов и модуля.

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Независимо для каждого порта должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой. Значения диапазона полезной нагрузки и предельной задержки не заданы — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

Проверка: функциональное испытание каждого порта с SAToP и изменением полезной нагрузки; количественная оценка задержки заблокирована до задания предела.

3.2.2 Независимо для каждого порта должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS по TS16 и CCS.

Проверка: функциональное испытание каждого порта во всех перечисленных режимах и с выбором канальных интервалов TS1–TS31.

3.2.3 Профили SAToP и CESoPSN должны настраиваться независимо для каждого порта.

Проверка: испытание одновременной работы портов с различными выбранными профилями и настройками.

3.2.4 Передача пакетного трафика должна выполняться через Fabric 10GbE с Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации. Количественный предел задержки, длительность и профиль нагрузки для подтверждения отсутствия потерь не заданы — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

Проверка: анализ конфигурации QoS и испытание трафиком; критерии длительности, нагрузки и задержки заблокированы до их задания.

3.2.5 Джиттер-буфер каждого канала должен независимо настраиваться в диапазоне от 1 до 64 мс и компенсировать PDV.

Проверка: установить граничные значения 1 и 64 мс и промежуточное значение на каждом канале; подать поток с PDV и подтвердить выдачу E1. Допустимая величина PDV не задана — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

3.2.6 При потере пакетов или аварии сети модуль должен выдавать AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

Проверка: внести потерю пакетов и отдельно имитировать аварию сети; подтвердить AIS и непрерывность тактирования для каждого случая.

3.2.7 Для передатчика должны поддерживаться режимы тактирования: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

Проверка: поочерёдно выбрать каждый режим и подтвердить формирование выходного потока E1 от соответствующего источника.

3.2.8 Восстановленный сигнал 2,048 МГц любого выбранного входного порта должен передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси.

Проверка: поочерёдно выбрать каждый из восьми входных портов и измерением подтвердить наличие восстановленного сигнала 2,048 МГц на B2B.

3.2.9 Параметры джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

Проверка: измерение джиттера и вандера во всех поддерживаемых режимах тактирования по ITU-T G.823.

3.2.10 Для каждого порта должен выполняться непрерывный контроль LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушений HDB3 и Frame slips.

Проверка: поочерёдно сформировать каждое контролируемое событие на каждом порту и подтвердить его обнаружение без остановки контроля остальных событий.

3.2.11 Для каждого порта должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES и UAS.

Проверка: внести ошибки и состояния неготовности, подтвердить изменение соответствующих счётчиков ES, SES и UAS по ITU-T G.826.

3.2.12 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

Проверка: активировать каждую петлю отдельно на каждом порту и подтвердить возврат данных в соответствующей точке тракта.

3.2.13 Для каждого порта должны быть предусмотрены встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

Проверка: для каждой последовательности включить генератор и анализатор на каждом порту, подтвердить синхронизацию и регистрацию внесённых ошибок.

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны сохранять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

Проверка: осмотр сборки и проверка доступности защёлок, видимости светодиодов и отсутствия перекрытия предусмотренных вентиляционных проходов.

3.3.2 Потребляемая мощность при всех активных портах должна быть не более 12 Вт для субплаты и не более 35 Вт для сборки.

Проверка: измерение мощности субплаты и сборки при восьми активных портах; результаты должны быть соответственно ≤12 Вт и ≤35 Вт. Погрешность измерения не задана — [уточнить: разработчик ПМИ].

3.3.3 Конструкция сборки должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

Проверка: осмотр на соответствие PICMG AMC.0 R2.0 и измерение трёх габаритных размеров. Допуски измерений не заданы — [уточнить: разработчик РКД и ПМИ].

3.3.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

Проверка: осмотр: подтвердить 4, 5 или 6 металлических стоек с резьбой М2,5.

3.3.5 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнения «О».

Проверка: испытания по применимым методам ГОСТ РВ 20.39.304-98 для всех указанных групп и исполнения.

3.3.6 Рабочий диапазон температуры должен составлять от −10 до +50 °C; предельный диапазон — от −40 до +65 °C.

Проверка: климатические испытания на нижней и верхней границах каждого диапазона. Требуемое состояние изделия и длительности выдержки не заданы — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

3.3.7 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

Проверка: механические испытания при 5g и 15g. Частотный диапазон, длительность, форма и число ударов, направления воздействия и критерии состояния не заданы — [уточнить: заказчик с учётом ГОСТ РВ 20.39.304-98 до утверждения ПМИ].

3.3.8 По радиопомехам изделие должно соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка: испытания радиопомех по ГОСТ В 25803-91 для группы 1.1.1.

3.3.9 MTBF должен быть не менее 15 000 ч.

Проверка: расчёт и/или испытания надёжности по утверждённой методике; результат MTBF ≥15 000 ч. Метод оценки и объём выборки не заданы — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

3.3.10 Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка: подтверждение расчётом и анализом применённых комплектующих и материалов; метод подтверждения и режимы эксплуатации — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ].

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 При разработке и проверке изделия должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в части, относящейся к изделию и выполняемым работам.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации.

Проверка: анализ ПМИ и состава средств измерений на наличие методик и средств для всех четырёх групп измерений. Незаданные допуски и характеристики средств измерений должны быть установлены на основании утверждённых критериев соответствующих требований; до этого полнота проверки заблокирована.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, LOF, AIS и RAI, а также счётчики ошибок, и формировать сообщения и отчёты для РМО.

Проверка: сформировать каждое событие и ошибки; подтвердить регистрацию, изменение счётчиков и наличие соответствующих сообщений и отчётов в РМО.

## 5.4 Требования к программному обеспечению

5.4.1 В составе результатов разработки должны быть созданы bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка: проверка комплектности и функциональные испытания загрузки bitstream, работы драйверов Linux и доступа к объектам MIB по SNMP.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих приоритет должен отдаваться отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

Проверка: анализ ведомостей покупных изделий, материалов и документов о приёмке ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализ обоснования отсутствия отечественного аналога и документации изготовителя, подтверждающей промышленный температурный диапазон импортной ЭКБ.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия; порты должны быть маркированы E1-1…E1-8.

Проверка: осмотр маркировки изделия и всех восьми портов.

7.2 Изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

Проверка: осмотр упаковки и подтверждающих характеристик ESD-защиты.

7.3 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Проверка: анализ документации на тару и условия хранения, испытание или иное подтверждение по ГОСТ 15150; конкретные условия хранения не заданы — [уточнить: заказчик до утверждения ПМИ и эксплуатационной документации].

7.4 Дополнительные условия консервации настоящим ТЗ не устанавливаются.

# 8 Специальные требования

8.1 РМО на C++/Qt должно отображать мнемосхему восьми портов, состояния LOS, LOF, AIS и RAI, счётчики G.826, выбранный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

Проверка: функциональное испытание РМО: сформировать состояния и изменить настройки для каждого порта; подтвердить корректное отображение всех перечисленных данных.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

Проверка: поочерёдно выполнить каждую команду для каждого порта и подтвердить соответствующее изменение состояния изделия.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ

| РАЗРАБОТАЛ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| должность, ООО «тушканчик»: [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. | должность, головной исполнитель ОКР: [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. |
| РАЗРАБОТАЛ | СОГЛАСОВАНО |
| должность: [уточнить] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. | должность, другая организация: [уточнить при необходимости] __________ / [уточнить] / «___» __________ 20___ г. |