| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить] | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить] | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить] |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

# «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Проект

Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

Действует с дополнением: —

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Лист оформлен для согласования проекта ТЗ. Реквизиты, не заданные исходными данными, приведены как поля для заполнения.

| Организация / роль | Должность, ФИО | Подпись | Дата | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (либо НИО заказчика) | [уточнить] | — | [уточнить] | СОГЛАСОВАНО |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | — | [уточнить] | УТВЕРЖДАЮ |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | — | [уточнить] | СОГЛАСОВАНО |
| Иные согласующие организации (при решении заказчика или головного исполнителя ОКР, согласованном с заказчиком) | [уточнить] | — | [уточнить] | СОГЛАСОВАНО |

Согласование может быть оформлено отдельным документом; в этом случае в ТЗ приводят ссылку на такой документ. Реквизиты отдельного документа: [уточнить].

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение / термин | Раскрытие и применяемое значение |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание — исходный технический документ для проведения работы, устанавливающий требования к создаваемому изделию (его составной части) и документации на него, а также требования к объёму, срокам работы и форме представления результатов. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| СЧ ОКР | Составная часть опытно-конструкторской работы. |
| AMC | Формат/интерфейс AMC, указанный в PICMG AMC.0 R2.0; в настоящем ТЗ — Single Full-size AMC.0. Полное словесное раскрытие аббревиатуры в исходных данных не приведено. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема; в настоящем ТЗ — базовой платы. |
| B2B | Межплатное соединение субплаты с базовой платой; через него базовая плата предоставляет питание, MMC и тактирование, выбирает bitstream E1 и принимает кандидата синхронизации шасси. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM; используется для автоматической активации функционального модуля и выбора bitstream E1 из Flash. Числовое значение: [уточнить]. |
| MMC | MMC, предоставляемый базовой платой через B2B. Полное словесное раскрытие аббревиатуры в исходных данных не приведено. |
| РМО | Рабочее место оператора; в настоящем ТЗ — получатель сообщений и отчётов диагностики и пользователь телеметрии. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| TDM | Передача с временным разделением каналов; передаётся через Ethernet. |
| E1 | Линия с номинальной скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с), предусмотренная настоящим ТЗ. |
| LIU | Восьмиканальный LIU субплаты; полное словесное раскрытие аббревиатуры в исходных данных не приведено. |
| EEPROM | Энергонезависимая память субплаты для хранения Board ID. |
| SAToP | Профиль А передачи полного неструктурированного потока по RFC 4553. |
| CESoPSN | Профиль Б передачи N×64 кбит/с по RFC 5086. |
| PDV | Вариация задержки пакетов; компенсируется джиттер-буфером. |
| QoS | Приоритизация обслуживания; для Fabric 10GbE задан Strict Priority QoS. |
| AIS | Аварийная индикация: «все единицы». |
| LOS | Состояние, подлежащее непрерывному контролю. Полное словесное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| LOF | Состояние, подлежащее непрерывному контролю в кадровом режиме. Полное словесное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| RAI | Состояние, подлежащее непрерывному контролю. Полное словесное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| CRC-4 | Режим контроля, требуемый для CESoPSN. |
| CAS / CCS | CAS (TS16) и CCS — режимы, требуемые для CESoPSN. Полные словесные раскрытия в исходных данных не приведены. |
| TS | Временной интервал; для CESoPSN предусмотрены TS1–TS31 и CAS (TS16). |
| ACR | Режим восстановления тактирования от пакетной сети. |
| TCLK | Системный TCLK — один из режимов передатчика. Полное словесное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность для BER-тестов. |
| BER | Показатель ошибок, для проверки которого предусмотрены генератор/анализатор PRBS. |
| ES, SES, UAS | Показатели статистики G.826. Полные словесные раскрытия в исходных данных не приведены. |
| ESD | Электростатический разряд; от него предусматривается супрессорная защита. |
| SNMP | Протокол, для которого предусматривается MIB для РМО. Полное словесное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| MIB | Информационная база управления для РМО / SNMP. |
| ОТК | Приёмка отдела технического контроля. |

# ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ниже перечислены документы, заданные исходными требованиями. Их применимость к конкретной проверке устанавливают по указанному в ТЗ предмету требования.

| Обозначение | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на составную часть ОКР (разделы 6.1, 6.2 и 7.1). |
| ITU-T G.703 | Маска импульса E1. |
| ITU-T G.704 | Кадровый режим, TS1–TS31, CRC-4, CAS (TS16), CCS. |
| ITU-T G.823 | Джиттер и вандер. |
| ITU-T G.826 | Статистика ES, SES, UAS. |
| RFC 4553 (SAToP) | Профиль А. |
| RFC 5086 (CESoPSN) | Профиль Б. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструкция Single Full-size AMC.0. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость: группы 1.1, 1.3, 1.4.1; исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ, заданный исходными требованиями. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ, заданный исходными требованиями. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Дополнительный шифр СЧ ОКР не задан: [уточнить].

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик: [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР устанавливают применительно к утверждённому плану-графику разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты начала, окончания и промежуточные сроки: [уточнить].

Проверка. Инспекцией титульного листа, листа согласования и утверждённого план-графика подтверждают наличие и соответствие реквизитов 1.1–1.5. Проверка календарных сроков невозможна до утверждения план-графика.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель СЧ ОКР — подключить восемь независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие состоит из аппаратной части и логической части. Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3 AMC устанавливают на Carrier платформы ДММП.

2.4 Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

Проверка. Инспекцией состава и тестированием в составе Carrier платформы ДММП подтверждают наличие восьми независимых E1 и автоматическую активацию функционального модуля по Board ID. Условия и критерии испытаний Carrier, не заданные исходными данными, определяют в ПМИ.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. Числовой Board ID: [уточнить].

3.1.3 Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, код HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

3.1.4 Каждый порт должен иметь трансформаторную изоляцию не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин, а также супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка требований 3.1. Осмотром подтверждают состав субплаты, разъёмы, индикацию и наличие EEPROM. Измерением подтверждают сопротивление 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, маску по ITU-T G.703 и изоляцию ≥1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин. Испытанием каждого из трёх воздействий по 3.1.5 на одном порте подтверждают отсутствие влияния на остальные порты и модуль. Методика воздействия, не заданная исходными данными, подлежит установлению в ПМИ.

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.2 Для каждого порта должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.3 Fabric 10GbE должен обеспечивать Strict Priority QoS, работу без потерь и минимальную задержку коммутации.

3.2.4 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь настраиваемое значение от 1 до 64 мс для компенсации PDV.

3.2.5 При потере пакетов или аварии сети модуль должен выдавать AIS («все единицы») и сохранять тактирование.

3.2.6 Должны поддерживаться режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.7 Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.8 Должен непрерывно контролироваться LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES, UAS.

3.2.9 Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 215−1 и 223−1 для BER-тестов.

Проверка требований 3.2. Тестированием каждого порта подтверждают оба профиля с перечисленными режимами/полями, диапазон джиттер-буфера 1–64 мс, все четыре режима передатчика, передачу кандидата 2,048 МГц через B2B, все контролируемые аварийные состояния, статистику ES/SES/UAS, три петли и обе PRBS. При моделировании потери пакетов и аварии сети наблюдают AIS («все единицы») при сохранении тактирования. Джиттер и вандер измеряют по ITU-T G.823. Численные критерии «минимальной» задержки, «без потерь» и метод моделирования сети исходными данными не установлены; они должны быть заданы в ПМИ без изменения требований 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.5.

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Конструкция должна обеспечивать крепление к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели; разъёмы должны оставлять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 Потребляемая мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.5 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка требований 3.3. Осмотром и измерением подтверждают конструкцию, доступ/обзор/вентиляцию, размеры и 4–6 стоек М2,5. При всех активных портах измеряют мощность субплаты и сборки. Испытаниями по указанным группам и воздействующим факторам подтверждают 3.3.4. Оценку показателей 3.3.5 выполняют методом, который должен быть установлен в ПМИ; исходные данные не задают критерии отказа, объём выборки и метод оценки.

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

Проверка. Не требуется, поскольку требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение должно включать документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение должно предусматривать средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.3 Диагностическое обеспечение должно обеспечивать регистрацию LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение должно включать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка. Инспекцией состава документации, средств, методик и программных поставочных единиц подтверждают 5.1–5.4. Измерения выполняют предусмотренными средствами и методиками. Допуски для BER и задержки пакетизации исходными данными не установлены; их установление относится к соответствующей ПМИ.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих изделий должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Инспекцией ведомости материалов и комплектующих, документов приёмки ОТК и документов об отсутствии отечественных аналогов подтверждают соблюдение 6.1 и условие применения 6.2.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть предусмотрены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов E1-1…E1-8.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре должно обеспечиваться не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия и средства консервации, не заданные исходными данными, настоящим ТЗ не устанавливаются.

Проверка. Осмотром маркировки и индивидуальной тары подтверждают 7.1 и 7.2. Инспекцией документации по хранению подтверждают срок не менее 1 года по ГОСТ 15150. Проверка условий консервации не формируется, поскольку они не заданы.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО на C++/Qt должна предоставлять мнемосхему восьми портов, LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, выбранный SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.2 РМО должно предоставлять команды включения/отключения портов, изменения джиттер-буфера, включения диагностических петель и PRBS.

Проверка. Функциональным тестированием РМО на C++/Qt проверяют отображение каждого из восьми портов, всех перечисленных состояний и параметров, а также выполнение всех команд 8.2. Результаты команд проверяют на изделии по соответствующим требованиям 3.2.4 и 3.2.9. Порядок доступа и иные параметры РМО, не заданные исходными данными, в настоящем ТЗ не устанавливаются.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСОВАНИЕ

Последний лист ТЗ на составную часть ОКР оформлен в соответствии с применимой частью ГОСТ 15.016-2016 (7.1.3; аналогично форме 2 приложения А).

ООО «тушканчик» Должность разработчика ТЗ: [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО Головной исполнитель ОКР: [уточнить] Должность: [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО Другие согласующие организации и службы: [уточнить] Должность: [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] Дата: [уточнить]