| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3
и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: —

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» __________ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик», должность [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» __________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» __________ 20__ г. |
| Другие согласующие организации (при наличии): [уточнить] | [уточнить] | __________ | «___» __________ 20__ г. |

Примечание. Перечень иных согласующих организаций и служб определяется решениями заказчика и головного исполнителя ОКР.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Обозначение | Определение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ACR | обозначение способа восстановления тактовой частоты в пакетной сети; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| AIS | сигнал индикации аварии, непрерывно формируемый на выходе при потере пакетов или аварии сети. |
| AMC | обозначение форм-фактора универсального базового модуля семейства ДММП; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| B2B | обозначение межплатного соединения сменной субплаты с базовой платой; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| BER | показатель битовых ошибок, измеряемый генератором/анализатором PRBS. |
| Board ID | идентификатор сменной субплаты, хранимый в EEPROM; для изделия имеет значение 0x03. |
| BPV/CV HDB3 | контролируемые нарушения биполярности/кода HDB3; точные раскрытия BPV и CV в исходных данных отсутствуют. |
| DCR | обозначение способа восстановления тактовой частоты в пакетной сети; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| ДММП | обозначение семейства платформы; полное наименование в исходных данных отсутствует. |
| E2, E3 | иерархические цифровые потоки со скоростями соответственно 8448 кбит/с и 34 368 кбит/с. |
| E2oP | передача полного потока E2 по пакетной сети на архитектуре SAToP. |
| EEPROM | энергонезависимая память для хранения Board ID. |
| HDB3 | линейный код, установленный для трактов E2 и E3. |
| LIU | узел линейного интерфейса; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| MMC | контроллер управления модулем, предоставляемый базовой платой; точное англоязычное раскрытие в исходных данных отсутствует. |
| MTBF | средняя наработка между отказами; нормируемое значение — не менее 15 000 ч. |
| PDH | обозначение функционального модуля и цифровой иерархии для трактов 8 и 34 Мбит/с; точное раскрытие аббревиатуры в исходных данных отсутствует. |
| PRBS 223−1 | псевдослучайная двоичная последовательность для измерения BER. |
| QoS | управление приоритетом трафика; для Fabric 10GbE применяется Strict Priority. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| РМО | обозначение системы/рабочего места, для которого формируются сообщения, отчёты и телеметрия; полное наименование в исходных данных отсутствует. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | программа и методики испытаний. |
| SAToP | режим передачи полного потока по пакетной сети по RFC 4553. |
| TCLK | тактовый сигнал базовой платы частотой 19,44 МГц. |
| TDM-over-Packet | передача потоков с временным разделением каналов через пакетную сеть. |
| TX/RX | направления передачи/приёма. |
| ОТК | отдел технического контроля. |

Примечание. Полные наименования ДММП и РМО, а также точные раскрытия ACR, DCR, BPV, CV, LIU, MMC и PDH должны быть предоставлены головным исполнителем ОКР. До получения этих сведений используются только приведённые функциональные значения обозначений.

# ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Документ | Область применения в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. |
| ITU-T G.703 | Электрические параметры трактов E2 и E3; форма и амплитуда импульсов. |
| ITU-T G.704 | Структура потока E2. |
| ITU-T G.751 | Структура потока E3. |
| ITU-T G.823 | Джиттер и вандер. |
| RFC 4553 | SAToP для полного потока E3. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктивное исполнение Single Full-size AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость к внешним воздействующим факторам: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Разработка и оформление РКД в применимой части. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Выполнение ОКР в применимой части. |
| ГОСТ 15150 | Условия хранения изделия в заводской таре. |

Проверка применимости. При разработке РКД и ПМИ исполнитель должен применять указанные документы в областях, приведённых в таблице. Конкретные редакции документов, для которых год издания не указан в исходных данных, подлежат уточнению головным исполнителем ОКР; это уточнение не должно изменять установленные настоящим ТЗ числовые требования.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». ОКР и составная часть ОКР должны иметь одинаковый шифр.

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. Номер и дата должны быть предоставлены ООО «тушканчик» в установленном у него порядке.

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик».

1.5 Начало и окончание работ должны соответствовать утверждённому плану-графику разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и реквизиты утверждения плана-графика: [уточнить; предоставляет головной исполнитель ОКР].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — создать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH, обеспечивающие подключение к платформе ДММП через коаксиальные линии двух независимых потоков E2 и одного потока E3, передачу TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2 Изделие предназначено для применения на PDH-трактах 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 AMC с установленной сменной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.4 Аппаратная часть должна включать сменную субплату, линейные интерфейсы, импульсную защиту, трансформаторную гальваническую развязку, трансиверы/LIU, EEPROM с Board ID и средства светодиодной индикации.

2.5 Логическая часть должна быть выполнена как функциональный модуль ПЛИС базовой платы. Базовая плата должна автоматически активировать его по Board ID 0x03 и загружать bitstream PDH из Flash.

2.6 Проверка назначения должна включать осмотр состава и функциональное испытание подключения двух независимых E2 и одного E3, их одновременной передачи через пакетную сеть, джиттер-буферизации и синхронизации. Критерий — выполнение требований раздела 3 для всех трёх портов.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Сменная субплата должна подключаться к базовой плате через B2B.

3.1.2 На субплате должны быть установлены три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией.

3.1.3 Разъёмы E2-1, E2-2 и E3-1 должны обслуживать каждый отдельные коаксиальные цепи TX и RX с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.1.4 Каждый порт должен содержать ВЧ-трансформатор, LIU и импульсную защиту.

3.1.5 Субплата должна содержать EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.6 Базовая плата должна предоставлять субплате питание +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование и должна автоматически загружать bitstream PDH из Flash при определении Board ID 0x03.

3.1.7 В комплект изделия и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX и RX.

3.1.8 Применение вилок BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

3.1.9 Проверка требований 3.1.1–3.1.8 должна выполняться осмотром РКД и образца, проверкой маркировки, прозвонкой направления TX/RX и функциональной проверкой автоматической загрузки bitstream при Board ID 0x03. Волновое сопротивление адаптеров должно быть подтверждено РКД и измерением возвратных потерь по 3.2.4.

## 3.2 Электрические параметры

| Идентификатор | Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| 3.2.2 | Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| 3.2.3 | Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| 3.2.4 | Возвратные потери входа/выхода | не менее 18 дБ в диапазоне 422–8448 кГц | не менее 18 дБ в диапазоне 1720–34 368 кГц |
| 3.2.5 | Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на частоте 4224 кГц | до 12 дБ на частоте 17 184 кГц |

3.2.6 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

3.2.7 Структура потока E2 должна соответствовать ITU-T G.704, структура потока E3 — ITU-T G.751, электрические параметры E2 и E3 — ITU-T G.703.

3.2.8 Проверка требований 3.2.1–3.2.7 должна выполняться измерением скорости, формы, пикового напряжения и длительности импульсов, возвратных потерь, работоспособности при указанном затухании кабеля и осмотром гальванической развязки/защиты. Критерии — значения и диапазоны 3.2.1–3.2.5 и соответствие документам 3.2.7.

3.2.9 Требуется уточнение: пределы допускаемых погрешностей измерения скоростей, пикового напряжения, длительности импульса, возвратных потерь и затухания в исходных данных отсутствуют. Их должен установить головной исполнитель ОКР в ПМИ с учётом применимых нормативных документов. До установления этих пределов окончательное подтверждение требований 3.2.1–3.2.5 заблокировано; заданные номиналы, допуски и граничные значения изменению не подлежат.

## 3.3 Пакетная передача

3.3.1 Для E3 должна быть реализована SAToP по RFC 4553: передача полного потока с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна быть реализована E2oP на архитектуре SAToP: передача полного потока с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.3 Пакетная передача должна осуществляться через Fabric 10GbE с обслуживанием Strict Priority QoS.

3.3.4 Для каждого сервиса должен быть предусмотрен джиттер-буфер с регулируемым диапазоном 1–64 мс.

3.3.5 При потере пакетов или аварии сети на соответствующем выходе должен непрерывно формироваться AIS.

3.3.6 Проверка должна включать передачу E3 SAToP и двух E2 E2oP через Fabric 10GbE, контроль управляющего слова и последовательности для E3, перебор границ джиттер-буфера 1 и 64 мс, а также имитацию потери пакетов и аварии сети. Критерии — сохранение полного потока, применение Strict Priority QoS, доступность обеих границ настройки и непрерывный AIS на соответствующем выходе при каждом аварийном воздействии.

3.3.7 Требуется уточнение: числовое значение «минимальной фиксированной задержки», допустимая потеря пакетов и длительность до формирования AIS не заданы. Эти параметры должен определить головной исполнитель ОКР в ПМИ; без них проверка соответствующих временных характеристик 3.3.2 и 3.3.5 ограничивается подтверждением фиксированности задержки и факта непрерывного AIS.

## 3.4 Синхронизация

3.4.1 Должен выполняться пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448 МГц и 34,368 МГц.

3.4.2 Должны поддерживаться ACR, DCR, Holdover и Loop timing.

3.4.3 Частота любого выбранного входного порта должна выдаваться в RX_CLK. ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

3.4.4 Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

3.4.5 Проверка должна включать измерение выходных частот при TCLK 19,44 МГц, поочерёдный выбор каждого входного порта как источника RX_CLK, переключение ACR, DCR, Holdover и Loop timing и измерение джиттера/вандера по ITU-T G.823. Критерии — получение 8,448/34,368 МГц, выдача частоты каждого выбранного входа в RX_CLK, преобразование в TCLK 19,44 МГц и соответствие ITU-T G.823.

3.4.6 Требуется уточнение: условия переключения источников, продолжительность и точность Holdover, а также допустимое переходное поведение не заданы. Их должен определить головной исполнитель ОКР; до этого полная проверка переходных режимов заблокирована.

## 3.5 Диагностика и режимы контроля

3.5.1 Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение джиттер-буфера.

3.5.2 Для каждого порта должны поддерживаться режимы Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.5.3 Должен быть предусмотрен генератор/анализатор PRBS 223−1 для измерения BER.

3.5.4 Проверка должна включать поочерёдное внесение контролируемых аварий и ошибок на каждом порте, переполнение/опустошение буфера, активацию каждого вида петли и передачу PRBS 223−1. Критерий — регистрация соответствующего состояния, замыкание выбранной петли без активации другой и работоспособность генератора/анализатора BER.

3.5.5 Требуется уточнение: допустимое значение BER, длительность измерения, пороги регистрации BPV/CV и правила фиксации переполнения/опустошения не заданы. Их должен определить головной исполнитель ОКР в ПМИ. До этого количественная приёмка BER и диагностических порогов заблокирована.

## 3.6 Энергопотребление, конструкция и крепление

3.6.1 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт.

3.6.2 Потребляемая мощность сборки должна быть не более 35 Вт.

3.6.3 Конструкция сборки должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.6.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.6.5 Проверка должна выполняться измерением мощности субплаты и сборки в рабочих режимах, измерением габаритов, осмотром форм-фактора и подсчётом стоек. Критерии — требования 3.6.1–3.6.4.

3.6.6 Требуется уточнение: рабочий режим максимального потребления и пределы допускаемых погрешностей измерения мощности и габаритов не заданы. Их должен определить головной исполнитель ОКР в ПМИ; до этого окончательное подтверждение предельных значений 3.6.1–3.6.3 заблокировано.

## 3.7 Стойкость к внешним воздействиям и электромагнитная совместимость

3.7.1 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.7.2 Рабочий диапазон температуры должен составлять от −10 до +50 °C.

3.7.3 Предельный диапазон температуры должен составлять от −40 до +65 °C.

3.7.4 Изделие должно быть стойким к синусоидальной вибрации 5g и ударам 15g.

3.7.5 Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.7.6 Проверка должна выполняться испытаниями по применимым методам ГОСТ РВ 20.39.304-98 и ГОСТ В 25803-91 с контролем функций 3.2–3.5. Критерии — сохранение работоспособности в рабочем температурном диапазоне, выполнение требований применимых групп при вибрации 5g и ударах 15g и соответствие радиопомех группе 1.1.1.

3.7.7 Требуется уточнение: длительности, направления и профили механических воздействий, скорости изменения температуры, выдержки и состояние изделия при предельных температурах в исходных данных не заданы. Они должны быть определены в ПМИ из непосредственно применимых положений указанных ГОСТ; до этого полная программа испытаний не является исполнимой.

## 3.8 Надёжность

3.8.1 MTBF изделия должен быть не менее 15 000 ч.

3.8.2 Назначенный срок службы изделия должен быть не менее 5 лет.

3.8.3 Соответствие требованию 3.8.1 должно подтверждаться методом [уточнить: расчётным, расчётно-экспериментальным или экспериментальным; определяет головной исполнитель ОКР]. Соответствие 3.8.2 должно подтверждаться анализом РКД и обоснованием срока службы.

3.8.4 Требуется уточнение: условия, критерии отказа, доверительная вероятность и режимы, к которым относится MTBF, а также условия исчисления назначенного срока службы не заданы. Без этих сведений количественная проверка 3.8.1 и 3.8.2 заблокирована.

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1 РКД, программная документация и ПМИ должны разрабатываться с применением документов, перечисленных в разделе «Применимые нормативные и справочные документы», в указанных там областях.

5.1.2 Проверка — экспертиза комплектов документации на наличие ссылок и подтверждение реализации требований настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь трактов 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

5.2.2 Методики не должны вводить допуски, отсутствующие в настоящем ТЗ или прямо применимых нормативных документах.

5.2.3 Проверка — экспертиза ПМИ и состава средств измерений. До задания погрешностей, перечисленных в 3.2.9 и 3.6.6, метрологическое подтверждение соответствующих граничных требований заблокировано.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS/AIS и BPV и формировать для РМО сообщения и отчёты.

5.3.2 Проверка — поочерёдное формирование LOS, AIS и BPV на каждом порте и контроль регистрации события, сообщения и включения события в отчёт РМО.

5.3.3 Требуется уточнение: формат сообщений и отчётов, интерфейс передачи в РМО и правила хранения событий не заданы. Их должен предоставить головной исполнитель ОКР; до этого проверка интеграции с РМО заблокирована.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 В состав программного обеспечения должны входить bitstream функционального модуля PDH для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

5.4.2 Проверка — осмотр комплектности программных средств, загрузка bitstream из Flash и функциональная проверка драйверов Linux и MIB при выполнении команд и телеметрии раздела 8.

5.4.3 Требуется уточнение: версии Linux, интерфейсы драйверов, структура MIB и протокол взаимодействия с РМО не заданы. Их должен предоставить головной исполнитель ОКР; до этого полная проверка 5.4.1 заблокирована.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной электронной компонентной базы промышленного температурного диапазона.

6.3 Проверка — анализ перечня элементов, документов о приёмке ОТК и обоснований отсутствия отечественных аналогов для каждой импортной позиции; для импортной электронной компонентной базы должно быть подтверждено промышленное температурное исполнение.

6.4 Требуется уточнение: процедура подтверждения отсутствия отечественного аналога и границы промышленного температурного диапазона в исходных данных не заданы. Их должен установить головной исполнитель ОКР до утверждения перечня элементов.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия.

7.2 Порты должны иметь маркировку E2-1, E2-2 и E3-1; адаптеры должны иметь маркировку TX и RX.

7.3 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.5 Проверка — визуальный контроль состава и читаемости маркировки, осмотр индивидуальной тары и подтверждение ESD-защиты, анализ документации на хранение по ГОСТ 15150.

7.6 Требуется уточнение: конкретные условия хранения по ГОСТ 15150, методы консервации и содержание маркировки тары сверх требований 7.1–7.3 не заданы. Их должен определить головной исполнитель ОКР; до этого проверка хранения 7.4 ограничивается документальным подтверждением срока 1 год и ссылки на ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО, реализуемая на C++/Qt, должна содержать мнемосхему портов и отображать LOS/AIS, BPV, состояние SAToP/E2oP и выбранный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 При потере пакетов или аварии сети безопасным режимом интерфейса является непрерывное формирование AIS на соответствующем выходе согласно 3.3.5.

8.4 Проверка должна включать отображение состояний всех трёх портов, поочерёдное формирование LOS/AIS и BPV, запуск SAToP/E2oP, переключение источника тактирования и выполнение каждой команды 8.2. Критерии — соответствие отображаемого состояния фактическому, выполнение адресованной команды только для выбранного порта/сервиса и непрерывный AIS в аварийном режиме.

8.5 Требуется уточнение: макеты экранов, перечень полей сообщений, права доступа, подтверждение команд и реакция при потере связи с РМО не заданы. Их должен предоставить головной исполнитель ОКР; до этого полная проверка интерфейса и отказоустойчивого поведения управления заблокирована.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | Должность, организация | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | [уточнить], ООО «тушканчик» | __________ [уточнить] | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано | Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | __________ [уточнить] | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано | Другие организации/службы: [уточнить] | __________ [уточнить] | «___» __________ 20__ г. |