| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] «[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] «[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] Подпись: — Инициалы, фамилия: [уточнить] «[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

# Перечень обозначений, сокращений и терминов

| Обозначение / термин | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Форм-фактор модуля AMC.0; в настоящем ТЗ — модуль, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП. |
| AIS | Сигнал аварийной индикации, непрерывно выдаваемый на выходе при потере пакетов или аварии сети. |
| ACR/DCR | Механизмы восстановления/распределения тактовой частоты, применяемые для синхронизации. |
| B2B | Межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| BER | Коэффициент битовых ошибок; измеряется генератором/анализатором PRBS 223−1. |
| Board ID | Идентификатор субплаты, хранимый в EEPROM; для данной субплаты — 0x03. |
| BPV/CV | Контролируемые нарушения биполярности/кодовые нарушения HDB3. |
| Carrier | Плата-носитель платформы ДММП, на которую устанавливается AMC. |
| DPLL | Цифровая система фазовой автоподстройки частоты базовой платы, преобразующая частоту RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK. |
| EEPROM | Энергонезависимая память субплаты для Board ID. |
| ESD | Защита от электростатического разряда; применяется для индивидуальной тары. |
| E2oP | Передача E2 по пакетной сети на архитектуре SAToP. |
| HDB3 | Код линейного сигнала E2 и E3 по настоящему ТЗ. |
| LIU | Линейный интерфейсный узел субплаты. |
| LOS | Потеря входного сигнала линии. |
| MMC | Средства управления базовой платы, предоставляемые субплате. |
| MIB | Информационная база управления для РМО. |
| PDH | Функциональный модуль для интерфейсов E2 и E3. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема базовой платы. |
| ПМИ | Программа и методики испытаний. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| PRBS | Псевдослучайная битовая последовательность. |
| QoS | Приоритет обслуживания трафика; в настоящем ТЗ — Strict Priority QoS. |
| SAToP | Передача синхронного потока по пакетной сети согласно RFC 4553. |
| TCLK | Тактовая частота 19,44 МГц базовой платы. |
| TDM-over-Packet | Передача временно-мультиплексированного потока по пакетной сети. |
| TX/RX | Цепи передачи/приёма соответствующего порта. |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

• ГОСТ 15.016-2016 — «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» (применяется для построения и оформления ТЗ на СЧ ОКР).

• ITU-T G.703.

• ITU-T G.704.

• ITU-T G.751.

• ITU-T G.823.

• RFC 4553.

• PICMG AMC.0 R2.0.

• ГОСТ РВ 20.39.304-98.

• ГОСТ В 25803-91.

• ГОСТ 2.114-2016.

• ГОСТ РВ 15.201-2003.

• ГОСТ 15150.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик: [уточнить].

Сроки выполнения СЧ ОКР определяются утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний; календарные даты: [уточнить].

Примечание. Проверка: соответствие наименования, шифра, основания, исполнителя и сроков утверждённому приказу и плану-графику. Номер и дата приказа, календарные сроки, заказчик и головной исполнитель отсутствуют в исходных данных; их вносит источник, утвердивший приказ и план-график.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

Цель выполнения СЧ ОКР — подключение двух независимых потоков E2 и одного E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

Изделие включает аппаратную и логическую части. Аппаратная часть — сменная субплата E2/E3 с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

Субплата выполнена для установки AMC на Carrier платформы ДММП. Область применения: PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

Примечание. Проверка: осмотр состава и установки AMC на Carrier; проверка автоматической активации функционального модуля по Board ID.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектура, разъёмы и кабели

• Субплата должна подключаться к базовой плате через B2B.

• На субплате должны быть установлены три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией: E2-1, E2-2 и E3-1.

• Тракты должны иметь волновое сопротивление 75 Ом. Субплата должна содержать ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

• Базовая плата предоставляет субплате +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружает bitstream PDH из Flash.

• Каждый разъём E2-1, E2-2 и E3-1 должен обслуживать отдельные коаксиальные цепи TX и RX с сопротивлением 75 Ом.

• В комплект поставки и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

• Применение BNC 50 Ом не допускается по импедансу и габаритам.

Примечание. Проверка: осмотр состава субплаты, маркировки и комплектности РКД; измерение/контроль сопротивления трактов 75 Ом; проверка трёх отдельных цепей TX/RX; контроль отсутствия BNC 50 Ом; считывание Board ID 0x03; проверка питания, MMC, тактирования и автоматической загрузки bitstream из Flash.

## 3.2. Электрические параметры интерфейсов

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

Для каждого порта должна быть предусмотрена трансформаторная гальваническая развязка и импульсная защита. Структура E2 — по ITU-T G.704; E3 — по ITU-T G.751; электрические параметры — по ITU-T G.703.

Примечание. Проверка: измерение формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703; измерение скорости с указанными допусками; измерение возвратных потерь в указанных диапазонах; проверка работы при указанном затухании кабеля; осмотр трансформаторной развязки и импульсной защиты каждого порта. Допускаемая погрешность средств измерения в исходных данных не задана: [уточнить]; она требуется для завершения методики ПМИ.

## 3.3. Пакетная передача, синхронизация и диагностика

• Для E3 должна применяться SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

• Для E2 должна применяться E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

• Fabric должна быть 10GbE со Strict Priority QoS. Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в диапазоне 1–64 мс.

• При потере пакетов или аварии сети на выходе должен непрерывно формироваться AIS.

• Должны поддерживаться пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing.

• Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK.

• Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

• Должен выполняться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения буфера.

• Для каждого порта должны быть Local Line, Payload и Packet Loopback.

• Должен быть предусмотрен генератор/анализатор PRBS 223−1 для измерения BER.

Примечание. Проверка: испытания E3 SAToP с управляющим словом и контролем последовательности, E2oP полного потока, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS; настройка джиттер-буфера на границах 1 и 64 мс; имитация потери пакетов и аварии сети с наблюдением непрерывного AIS на выходе (безопасный режим); проверка TCLK, ACR/DCR, Holdover, Loop timing и цепи RX_CLK; измерение джиттера и вандера по ITU-T G.823; имитация/регистрация LOS, AIS, BPV/CV, переполнения и опустошения буфера; проверка трёх типов петли на каждом порту и PRBS 223−1 для BER. Численные пределы для джиттера, вандера, BER и «минимальной фиксированной задержки» в исходных данных не заданы: [уточнить]; они требуются для количественных критериев ПМИ.

## 3.4. Мощность и конструкция

• Потребляемая мощность субплаты — не более 15 Вт.

• Потребляемая мощность сборки — не более 35 Вт.

• Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

• Межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

Примечание. Проверка: измерение потребляемой мощности субплаты и сборки; контроль габаритов; осмотр исполнения Single Full-size AMC.0 и межплатного крепления на 4–6 металлических стойках М2,5.

## 3.5. Стойкость к внешним воздействиям и электромагнитные требования

• Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

• Рабочая температура: от −10 до +50 °C; предельная температура: от −40 до +65 °C.

• Стойкость к синусоидальной вибрации — 5g; стойкость к ударам — 15g.

• Требования по радиопомехам: группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Примечание. Проверка: испытания на соответствие указанным группам ГОСТ РВ 20.39.304-98, температурам, синусоидальной вибрации 5g, ударам 15g и группе радиопомех 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. Режимы и критерии, кроме приведённых значений, определяются применимыми документами и ПМИ.

## 3.6. Надёжность

• Средняя наработка на отказ — не менее 15 000 ч.

• Назначенный срок службы — не менее 5 лет.

Примечание. Проверка: оценка средней наработки на отказ и назначенного срока службы по документации и методам, установленным ПМИ. Метод оценки, состав исходных данных и критерии выборки в исходных данных не заданы: [уточнить].

# 4. Технико-экономические требования

Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1. Нормативное обеспечение

При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2. Метрологическое обеспечение

Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER. Незаданные допуски не устанавливаются.

## 5.3. Диагностическое обеспечение

Должны обеспечиваться регистрация LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4. Программное обеспечение

Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Примечание. Проверка: анализ состава нормативного, метрологического, диагностического и программного обеспечения; проверка средств/методик измерений, регистрации, сообщений, отчётов, bitstream, драйверов Linux и MIB. Состав сообщений, отчётов и MIB не задан: [уточнить]; требуется для детальной проверки РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК. При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Примечание. Проверка: анализ перечня материалов и комплектующих, документов приёмки ОТК и обоснований отсутствия отечественных аналогов для применённой импортной ЭКБ.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

• На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия.

• Должна быть выполнена маркировка E2-1, E2-2, E3-1.

• Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

• Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Условия и методы консервации в исходных данных не заданы: [уточнить]. Данное ТЗ не устанавливает их дополнительно.

Примечание. Проверка: осмотр маркировки и индивидуальной ESD-тары; проверка документации хранения в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации подлежат уточнению источником исходных данных.

# 8. Специальные требования

## 8.1. Телеметрия РМО

В РМО C++/Qt должна быть предусмотрена мнемосхема портов с отображением LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источника тактирования.

## 8.2. Команды управления

Должны поддерживаться команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

Примечание. Проверка: функциональная проверка мнемосхемы РМО C++/Qt при событиях LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и изменении источника тактирования; выполнение всех команд. Безопасное поведение при отключении передатчика исходными данными не определено: [уточнить].

# Лист согласования

Разработчик ТЗ: ООО «тушканчик»

Должность: [уточнить]

Подпись: —      Инициалы, фамилия: [уточнить]

«[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г.

СОГЛАСОВАНО

Головной исполнитель ОКР: [уточнить]

Должность: [уточнить]

Подпись: —      Инициалы, фамилия: [уточнить]

«[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г.

СОГЛАСОВАНО

Другие организации, согласующие ТЗ: [уточнить]

Должность: [уточнить]

Подпись: —      Инициалы, фамилия: [уточнить]

«[уточнить]» [уточнить] 20[уточнить] г.