| СОГЛАСОВАНОЗаказчик / НИО заказчикадолжность, организация__________ / [уточнить ФИО]«___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДЕНОГоловной исполнитель ОКРдолжность, организация__________ / [уточнить ФИО]«___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОКР

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

[уточнить место] — 20__

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Настоящее ТЗ на составную часть ОКР подлежит согласованию с заказчиком либо НИО заказчика, исполнителем составной части ОКР и другими организациями (предприятиями) по решению заказчика или головного исполнителя ОКР, согласованному с заказчиком.

| Организация / должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / НИО заказчика | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Исполнитель СЧ ОКР | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Другие согласующие организации (при необходимости) | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР — утверждение | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |

Примечание. Конкретные организации, должности, ФИО, подписи и даты в исходных данных не заданы и подлежат уточнению.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Обозначение | Расшифровка / пояснение |
| --- | --- |
| AMC | В исходных данных расшифровка не приведена; официальную расшифровку [уточнить]. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | В исходных данных расшифровка не приведена; официальную расшифровку [уточнить]. |
| Board ID | Идентификатор платы; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| MMC | В исходных данных расшифровка не приведена; официальную расшифровку [уточнить]. |
| РМО | В исходных данных расшифровка не приведена; официальную расшифровку [уточнить]. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | В исходных данных расшифровка не приведена; официальную расшифровку [уточнить]. |
| РЗА | Релейная защита и автоматика. |
| ДЗЛ | Дифференциальная защита линий. |
| ДФЗ | Дифференциально-фазная защита. |
| DDM/DOM | Контроль и цифровой мониторинг диагностических параметров оптического трансивера; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| CDR | Восстановление тактового сигнала; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| LOF | Потеря кадра; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| LOS | Потеря оптического сигнала; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| P2 | Режим hitless 1+1 резервирования. |
| PDV | Вариация задержки пакетов; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| PTPv2 | Precision Time Protocol версии 2; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| QoS | Качество обслуживания; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| SoC FPGA | Система на кристалле на базе ПЛИС; официальное расширение обозначения [уточнить]. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность; официальное расширение обозначения [уточнить]. |

# НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. IEEE C37.94-2017; совместимость с IEEE C37.94-2002.

1. ITU-T G.823.

1. SFF-8472.

1. IEEE 802.1p/Q.

1. PICMG AMC.0 R2.0.

1. ГОСТ РВ 20.39.304-98.

1. ГОСТ В 25803-91.

1. ГОСТ 2.114-2016.

1. ГОСТ РВ 15.201-2003.

1. ГОСТ 15150.

1. ГОСТ 15.016-2016 — в применимой части для ТЗ на составную часть ОКР.

При разработке, изготовлении и испытаниях применяются указанные документы в части требований, относящихся к изделию. Обозначения и редакции, не заданные исходными данными, не дополняются.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Разработать сменную интерфейсную субплату 4×IEEE C37.94 и функциональный модуль релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

Проверка: Проверить наличие субплаты и функционального модуля в комплекте проектных результатов и соответствие их наименованию.

1.2. Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3. Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель — [организация-исполнитель].

1.5. Сроки выполнения установить в увязке с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Конкретные даты в исходных данных не заданы: [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1. Цель — обеспечить для подстанций ДММП оптические каналы терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий: прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

Проверка: Проверить по результатам испытаний передачу заданных потоков, задержку/асимметрию, работу P2 и безопасное поведение в аварийных режимах.

2.2. Аппаратная часть изделия включает сменную субплату, четыре оптических интерфейса, защитные цепи, трансиверы и EEPROM Board ID. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3. AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП.

2.4. Изделие предназначено для применения в составе универсального базового модуля AMC семейства ДММП для обеспечения указанных оптических каналов подстанций ДММП.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Состав изделия

3.1.1. В состав изделия входят: сменная субплата 4×IEEE C37.94; четыре независимых оптических порта; функциональный модуль ПЛИС базовой платы; программный bitstream для Flash базовой платы; драйверы Linux; MIB для РМО.

Проверка: Проверить комплектность РКД и программной документации, а также наличие перечисленных составных частей и файлов.

## 3.2 Архитектура и оптические интерфейсы

3.2.1. Субплата должна иметь четыре независимых оптических порта LC/SFP. Трансиверы должны работать на длинах волн 850/1310 нм, иметь CDR, защитные цепи, DDM/DOM и EEPROM Board ID 0x05 с индикацией.

3.2.2. Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В/+3,3 В, MMC, тактирование и автоматически загружать bitstream из Flash по Board ID.

3.2.3. Должны применяться четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Для оптики 850 нм должны поддерживаться MM 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км. Для оптики 1310 нм должна поддерживаться SM 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км. Альтернативы LC/SFP сохранить; окончательное исполнение [уточнить].

3.2.4. Для каждого порта предусмотреть линии TX_DISABLE, TX_FAULT и RX_LOS. Опрос DDM/DOM выполнять по I2C согласно SFF-8472; контролировать мощность TX/RX, температуру и ток лазера с передачей телеметрии в РМО.

Проверка: Инспекция линий и I2C; измерение/тест чтения DDM/DOM и передача значений в РМО.

3.2.5. На каждом порту независимо поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость должна составлять 64–768 кбит/с, кадровый поток — 2048 кбит/с. Реализовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью с IEEE C37.94-2002 без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка: Измерение потоков для N = 1 и N = 12 и проверка всех заданных скоростей; сравнение переданных и принятых пользовательских битов.

## 3.3 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.3.1. Реализовать C37.94-over-Packet по Ethernet L2 с фиксированным периодом пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. L3/UDP/IP применять при необходимости — с процессорным ядром SoC FPGA либо со статической аппаратной подстановкой заголовка.

Проверка: Инспекция архитектуры и тест передачи на L2; для варианта L3/UDP/IP — проверка выбранного способа формирования заголовка.

3.3.2. Задержка передачи должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

Проверка: Измерение прямой и обратной задержки и асимметрии во всём заданном диапазоне температур и сетевой нагрузки; проверка отсутствия выпадения кадров при компенсации PDV.

3.3.3. Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка не заданы: [уточнить].

Проверка: Тест единичного и последовательного пропуска пакетов; проверить фиксацию ошибки, Yellow Alarm / LOF и Laser Off после заданного порога. Порог и абсолютная задержка блокируют завершение количественной проверки до уточнения.

3.3.4. P2 (Hitless 1+1) должен передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и не допускать потери битов при отказе одного пути. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта формировать Yellow Alarm или немедленный Laser Off. Не допускать недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути [уточнить].

Проверка: Отключение каждого пути поочерёдно; проверка дедупликации, отсутствия потери битов, сигнализации и отсутствия устаревших данных. Выбор безопасного состояния блокирует окончательную проверку до уточнения.

## 3.4 Тактирование, диагностика и конструкция

3.4.1. Для каждого порта предусмотреть режимы тактирования: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта выдавать в RX_CLK. Джиттер/вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

Проверка: Проверка каждого режима тактирования, измерение выхода RX_CLK и измерение джиттера/вандера по ITU-T G.823.

3.4.2. Контролировать LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту предусмотреть Optical Loopback, Payload Loopback и Ethernet Packet Loopback; генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

Проверка: Функциональный тест формирования и регистрации каждого состояния/ошибки, каждой петли и обеих последовательностей PRBS.

3.4.3. Мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

Проверка: Измерение потребляемой мощности субплаты и сборки в предусмотренных режимах.

3.4.4. Конструкция — Single Full-size AMC.0, габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

Проверка: Инспекция конструкторской документации и измерение габаритов; проверка количества, материала и типоразмера стоек.

3.4.5. Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». Рабочая температура — −10…+50 °C; предельная — −40…+65 °C; синусоидальная вибрация — 5g; удары — 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка: Испытания/анализ по применимым методикам на заданных воздействиях и проверка групп/исполнения по документации.

3.4.6. Средняя наработка до отказа (MTBF) — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: Расчёт/анализ надёжности и проверка заданных показателей по РКД и отчётным материалам.

## 3.5 Эксплуатация, хранение, обслуживание и ремонт

3.5.1. Эксплуатацию, хранение, обслуживание и ремонт выполнять с учётом требований разделов 3.4.5, 3.4.6 и 7 настоящего ТЗ. Дополнительные режимы и параметры, не заданные исходными данными, [уточнить].

# 4 Технико-экономические требования

4.1. Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1. Разработку РКД, программной документации, изготовление образцов и испытания выполнять с применением документов, перечисленных в разделе «Нормативные и справочные документы», в части, применимой к изделию. В состав документации включить bitstream функционального модуля, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: Инспекция состава документации и соответствия ссылок применимым документам.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1. Предусмотреть средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не дополнять; [уточнить] при разработке методик.

Проверка: Инспекция средств и методик; измерения по параметрам, заданным в 3.3.2, 3.4.1 и 3.2.3.

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1. Обеспечить регистрацию DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистик задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

Проверка: Подача диагностических событий и проверка регистрации, сообщений и отчётов в РМО.

## 5.4 Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению

5.4.1. Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: Инспекция файлов и функциональный тест загрузки bitstream, работы драйверов и обмена по MIB.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1. Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2. При отсутствии отечественных аналогов разрешить применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: Инспекция ведомости комплектующих, документов о происхождении/аналогах и приёмке ОТК.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. На изделии предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку C37-1…C37-4.

7.2. Оптические разъёмы защитить колпачками.

7.3. Хранение в заводской таре обеспечить не менее 1 года по ГОСТ 15150. Незаданные условия консервации не дополнять.

Проверка: Инспекция маркировки, защитных колпачков, упаковки и документов на хранение; проверка срока и ссылки на ГОСТ 15150.

# 8 Специальные требования

## 8.1 Телеметрия РМО

8.1.1. Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

Проверка: Инспекция интерфейса и функциональный тест отображения всех перечисленных параметров.

## 8.2 Команды управления

8.2.1. Реализовать команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка: Функциональный тест каждой команды с проверкой соответствующего изменения режима/состояния.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ

| Роль / организация | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ — [уточнить организацию] | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано: головной исполнитель ОКР | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано: заказчик / НИО заказчика | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано: исполнитель СЧ ОКР | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовано: другие организации (при необходимости) | ____________________________ | «___» __________ 20__ г. |

Статус документа: проект ТЗ на составную часть ОКР. Регистрационный номер, конкретные организации, должности, ФИО, подписи и даты подлежат заполнению после уточнения.