СОГЛАСОВАНО

должность, заказчик (НИО заказчика): [уточнить]

подпись: —     инициалы, фамилия: [уточнить]     дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО

должность, исполнитель составной части ОКР: [уточнить]

подпись: —     инициалы, фамилия: [уточнить]     дата: [уточнить]

УТВЕРЖДАЮ

должность, головной исполнитель ОКР: [уточнить]

подпись: —     инициалы, фамилия: [уточнить]     дата: [уточнить]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: —

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Техническое задание на составную часть опытно-конструкторской работы «Развитие-ТСА»

| Организация / роль | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | [уточнить] | —, [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР: [организация-исполнитель] | [уточнить] | —, [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | —, [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить] | [уточнить] | —, [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — состав согласующих организаций и должностных лиц подлежит уточнению заказчиком/головным исполнителем ОКР.

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин / сокращение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | обозначение универсального базового модуля AMC семейства ДММП; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| ПЛИС | программируемая логическая часть базовой платы, для которой разрабатывается функциональный модуль; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| B2B | связь субплаты с базовой платой; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| Board ID | идентификатор субплаты в EEPROM; установленное значение — 0x05. |
| MMC | сигнал/интерфейс, предоставляемый базовой платой; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| РМО | система, в которую передают телеметрию и для которой формируют сообщения и отчёты; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| РЗА/ДЗЛ | обозначения терминалов, для которых обеспечиваются оптические каналы; полные раскрытия в исходных данных не приведены. |
| ДФЗ | обозначение терминалов, для которых обеспечиваются оптические каналы; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| DDM/DOM | диагностика трансивера, включающая контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера. |
| LOS / LOF | состояния, используемые для безопасной реакции: LOS, LOF; полные раскрытия в исходных данных не приведены. |
| P2 (Hitless 1+1) | резервирование с двумя идентичными копиями по независимым трактам и поштучной дедупликацией. |
| PRBS | генератор/анализатор последовательностей 2^15−1 и 2^23−1; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| CDR | функция трансиверов 850/1310 нм; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| LC/SFP | альтернативные исполнения оптических портов; окончательное исполнение требует уточнения. |
| TX/RX | обозначения направлений отдельных волокон и контролируемой мощности; полные раскрытия в исходных данных не приведены. |
| I2C | интерфейс опроса DDM/DOM согласно SFF-8472; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| L2; L3/UDP/IP | варианты уровня/протоколов пакетной передачи: Ethernet L2; L3/UDP/IP — при необходимости. |
| QoS | Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| SoC FPGA | процессорное ядро, допускаемое при необходимости для L3/UDP/IP; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| PDV | параметр, компенсируемый независимым джиттер-буфером без выпадения кадров; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| TCLK; PTPv2; RX_CLK | обозначения режимов/сигнала тактирования: TCLK 19,44 МГц, PTPv2, RX_CLK с восстановленными 2048 кГц; полные раскрытия не приведены. |
| MTBF | показатель надёжности: не менее 15 000 ч; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| ОТК | приёмка, требуемая для отечественных материалов и комплектующих; полное раскрытие сокращения в исходных данных не приведено. |
| ЭКБ | импортная ЭКБ промышленного температурного диапазона допускается при отсутствии аналогов; полное раскрытие не приведено. |
| MIB | элемент программного обеспечения для РМО; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |
| N | число каналов по 64 кбит/с на каждом порту независимо: N = 1…12. |
| MM; SM | типы волокна, заданные как MM 50/125 или 62,5/125 мкм и SM 9/125 мкм; полные раскрытия не приведены. |
| 10GbE | производительность Fabric: 10GbE; полное раскрытие в исходных данных не приведено. |

Примечание — для сокращений, чьё полное раскрытие отсутствует в исходных данных, приведено только установленное источником значение и контекст; их официальные расшифровки требуют уточнения.

ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. IEEE C37.94-2017; совместимость с IEEE C37.94-2002.

2. ITU-T G.823.

3. SFF-8472.

4. IEEE 802.1p/Q.

5. PICMG AMC.0 R2.0.

6. ГОСТ РВ 20.39.304-98.

7. ГОСТ В 25803-91.

8. ГОСТ 2.114-2016.

9. ГОСТ РВ 15.201-2003.

10. ГОСТ 15150.

11. ГОСТ 15.016-2016 — в применимой части для ТЗ на составную часть ОКР: разделы 6.1, 6.2 и 7.1.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — [организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения связать с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала и окончания работ не заданы: [уточнить].

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — обеспечить для терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП оптические каналы прозрачной передачи N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2 Аппаратная часть включает сменную субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3 Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1 Субплата должна содержать четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM Board ID 0x05 и индикацию.

3.1.2 Связь субплаты с базовой платой должна выполняться по B2B. Базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.3 Должны быть предусмотрены четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Альтернативы LC/SFP должны быть сохранены; окончательное исполнение — [уточнить].

3.1.4 Для оптики 850 нм должны поддерживаться MM 50/125 или 62,5/125 мкм на расстояние до 2 км. Для оптики 1310 нм должны поддерживаться SM 9/125 мкм на расстояние 20–40 км.

3.1.5 Должны быть предусмотрены линии TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS; опрос DDM/DOM по I2C согласно SFF-8472; контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.6 На каждом порту независимо должно поддерживаться N = 1…12 каналов по 64 кбит/с; полезная скорость — 64–768 кбит/с; кадровый поток — 2048 кбит/с. Передача должна соответствовать IEEE C37.94-2017 с совместимостью IEEE C37.94-2002, без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка. Инспекцией и испытанием подтвердить состав четырёх портов, Board ID 0x05, B2B и ресурсы базовой платы; измерением/испытанием — режимы N, скорости, 2048 кбит/с, сохранение пользовательских битов, альтернативы волокна, телеметрию DDM/DOM. Допуски измерений и методика проверки незаданных параметров — [уточнить].

3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1 C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS (IEEE 802.1p/Q). L3/UDP/IP — при необходимости, с процессорным ядром SoC FPGA либо статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2 Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.3 Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF; превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка — [уточнить].

3.2.4 P2 (Hitless 1+1) должен передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и обеспечивать отсутствие потери битов при отказе одного пути.

3.2.5 При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должно формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА запрещены. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути — [уточнить].

Проверка. Испытанием с имитацией единичного и последовательных пропусков, LOS, LOF, потери сетевого тракта и отказа одного пути подтвердить запрет ретрансляции, Yellow Alarm / LOF либо Laser Off, P2-дедупликацию и отсутствие потери битов при отказе одного пути. Измерением во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки подтвердить асимметрию не более ±10 мкс. Абсолютная задержка, порог последовательных потерь и выбор безопасного состояния при сохранном втором пути — [уточнить]; эти сведения блокируют полные критерии соответствующих проверок.

3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1 Для каждого порта должны поддерживаться режимы: Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленные 2048 кГц выбранного порта должны выдаваться в RX_CLK; джиттер/вандер — по ITU-T G.823.

3.3.2 Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, генератор/анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

3.3.3 Мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0: 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 Средняя наработка на отказ (MTBF) — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка. Измерением и испытанием подтвердить режимы тактирования, 2048 кГц в RX_CLK, джиттер/вандер по ITU-T G.823, диагностику, петли и PRBS; измерением — ограничения мощности; инспекцией — габариты и 4–6 стоек М2,5; испытанием — заданные воздействия и радиопомехи. Метод оценки MTBF и срок службы в исходных данных не определён: [уточнить].

4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативно-техническое обеспечение должно учитывать перечень применимых нормативных и справочных документов, приведённый в настоящем ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение должно предусматривать средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.3 Диагностическое обеспечение должно предусматривать регистрацию DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистики задержки, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение должно включать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка. Инспекцией РКД, программной документации и демонстрацией функций подтвердить наличие предусмотренных средств/методик, состав диагностики, сообщения и отчёты РМО, bitstream, драйверы Linux и MIB. Точностные показатели средств измерений не заданы: [уточнить].

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Следует обеспечивать приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается импортная ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Инспекцией перечня материалов, комплектующих и документов приёмки подтвердить приоритет отечественных материалов/комплектующих и приёмку ОТК; применение импортной ЭКБ допускается только при отсутствии аналогов и в промышленном температурном диапазоне.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Маркировка должна включать децимальный и серийный номера, ревизию и обозначения C37-1…C37-4.

7.2 Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3 Хранение в заводской таре должно быть обеспечено не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации, не заданные исходными данными, не устанавливаются.

Проверка. Инспекцией маркировки, колпачков и заводской тары подтвердить требования 7.1–7.3. Иные условия консервации не определены и не являются критериями настоящего ТЗ.

8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2 Должны быть предусмотрены команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка. Демонстрацией РМО подтвердить мнемосхему четырёх портов и весь заданный состав телеметрии; испытанием команд — настройку N, режима тактирования, P2, управление петлями и запуск PRBS.

ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Разработчик ТЗ

Должность, организация: [уточнить]

Подпись: —     Инициалы, фамилия: [уточнить]     Дата: [уточнить]

СОГЛАСОВАНО

Головной исполнитель ОКР: должность [уточнить]; подпись —; инициалы, фамилия [уточнить]; дата [уточнить].

СОГЛАСОВАНО

Другие согласующие организации: должность, организация, подпись, инициалы, фамилия, дата — [уточнить].