| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика): должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Регистрационный номер: [уточнить]

Обозначение изделия: [уточнить]

Действует с дополнением: [уточнить]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — Состав иных согласующих организаций, должности, ФИО, подписи и даты не заданы исходными данными и подлежат уточнению.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Обозначение | Раскрытие или значение |
| --- | --- |
| AMC | Обозначение форм-фактора и интерфейсной платформы изделия; полное раскрытие в исходных данных не задано [уточнить]. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Межплатное соединение; полное раскрытие в исходных данных не задано [уточнить]. |
| Board ID | Идентификатор платы; числовое значение не задано [уточнить]. |
| MMC | Обозначение интерфейса/функции, предоставляемой базовой платой; раскрытие в исходных данных не задано [уточнить]. |
| РМО | Рабочее место оператора; полное раскрытие в исходных данных не задано [уточнить]. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний; полное раскрытие в исходных данных не задано [уточнить]. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| СЧ | Составная часть. |
| КД | Конструкторские документы (документация). |
| ЭРИ | Электрорадиоизделия. |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации. |
| ЕСПД | Единая система программной документации. |
| НД | Нормативные документы. |
| СИ | Средства измерений. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| ТД | Техническая документация. |
| ЭД | Эксплуатационная документация. |

Техническое задание (ТЗ) — исходный технический документ для проведения работы, устанавливающий требования к создаваемому изделию (его СЧ или КИМП) и технической документации на него, а также требования к объёму, срокам проведения работы и форме представления результатов.

Головной исполнитель — предприятие (организация, объединение), выполняющее работу по созданию изделия (комплекса, системы), координирующее деятельность исполнителей составных частей этой работы и отвечающее за выполнение работы в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование/область применения по исходным данным |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. |
| ITU-T G.703 | Нормы для импульсного интерфейса E1. |
| ITU-T G.704 | Структура кадров E1 и временные интервалы. |
| ITU-T G.823 | Требования к джиттеру и вандеру. |
| ITU-T G.826 | Статистика ошибок и показатели качества. |
| RFC 4553 (SAToP) | Передача неструктурированного TDM через пакетную сеть. |
| RFC 5086 (CESoPSN) | Передача структурированного TDM через пакетную сеть. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Требования к AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость по группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи, группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114—2016 | Документация изделия. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Документация и работы в системе разработки и постановки продукции на производство. |
| ГОСТ 15150 | Исполнение для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования. |

Примечание — Применение каждого документа ограничено требованиями, прямо заданными настоящим ТЗ и исходными данными. Издание документов отдельно не задано.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Наименование составной части ОКР: сменная интерфейсная субплата 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2. Шифр ОКР: «Развитие-ТСА». Для составной части ОКР сохраняется шифр «Развитие-ТСА»; дополнительный шифр СЧ не задан [уточнить].

1.3. Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель: ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

1.5. Сроки выполнения: установить в соответствии с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Конкретные календарные даты не заданы [уточнить].

Проверка: инспекция приказа, реквизитов исполнителя и утверждённого плана-графика; подтверждение наличия сроков разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний.

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1. Цель выполнения ОКР — разработать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1, обеспечивающие подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2. Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3. Изделие устанавливается на AMC Carrier платформы ДММП. Аппаратная часть включает субплату с интерфейсами линий E1, защитой, трансиверами и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

Проверка: инспекция состава изделия и установка на AMC Carrier; тестовая передача восьми независимых потоков E1 через Ethernet с компенсацией джиттера и восстановлением частоты.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и линии E1

Субплата должна иметь 8 экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), цепи защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, Board ID EEPROM и индикацию портов.

Числовой Board ID: [уточнить]. Базовая плата через B2B должна предоставлять субплате +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, кодирование HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин. Должна быть предусмотрена супрессорная защита от перенапряжений и ESD.

Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка: осмотр и измерение состава субплаты, электрических параметров, маски импульса и изоляции; поочерёдное создание КЗ, обрыва и перепутывания пар на одном порту при контроле работоспособности остальных портов и модуля.

3.2 Обработка, тактирование и аварии

Для каждого порта независимо должны поддерживаться профиль А SAToP (RFC 4553) — полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN (RFC 5086), N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

Обмен с платформой должен выполняться через Fabric 10GbE со Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

Джиттер-буфер каждого канала должен иметь настройку от 1 до 64 мс для компенсации PDV.

При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

Режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover, Loop timing.

Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

Непрерывно должны контролироваться LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES, UAS.

Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

Проверка: тестирование каждого профиля, режима тактирования, границ настройки буфера 1 и 64 мс, выдачи AIS при потере пакетов/аварии сети, передачи кандидата синхронизации, регистрации LOS/LOF/AIS/RAI/CRC-4/HDB3/Frame slips, счётчиков ES/SES/UAS, трёх видов loopback и PRBS 2^15−1 и 2^23−1. Приёмочные критерии — перечисленные в настоящем подразделе режимы, сигналы, значения и соответствие ITU-T G.823; дополнительные допуски и длительности не заданы [уточнить в ПМИ].

3.3 Конструкция и эксплуатация

Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны обеспечивать доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

Мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт, сборка — не более 35 Вт.

Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». Рабочая температура: −10…+50 °C; предельная: −40…+65 °C; синусоидальная вибрация: 5g; удары: 15g.

Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: измерение габаритов, количества стоек, мощности в заданном режиме и температурных/механических параметров; испытания по заданным группам стойкости и радиопомехам; расчётная или экспериментальная оценка MTBF и срока службы по методике, подлежащей заданию в ПМИ [уточнить].

4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативно-техническое обеспечение

Применять документы, перечисленные в перечне нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в части заданных требований.

5.2 Метрологическое обеспечение

Предусмотреть средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации. Допуски измерений, состав средств измерений и методики, не заданные исходными данными, определить в ПМИ [уточнить].

5.3 Диагностическое обеспечение

Обеспечить регистрацию LOS, LOF, AIS, RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка: инспекция комплекта обеспечения; измерения по указанным методикам; проверка регистрации событий, формирования сообщений/отчётов, загрузки bitstream, работы драйверов Linux и MIB для РМО / SNMP.

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК. При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализ ведомости применённых материалов и комплектующих, документов поставки и отметок приёмки ОТК; для импортной ЭКБ — наличие обоснования отсутствия аналогов и подтверждение промышленного температурного диапазона.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E1-1…E1-8.

7.2. Предусмотреть индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.3. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Дополнительные незаданные условия консервации не устанавливаются.

Проверка: осмотр маркировки и тары, проверка ESD-защиты и документов, подтверждающих срок хранения не менее 1 года по ГОСТ 15150.

8 Специальные требования

8.1. Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему 8 портов, отображение LOS, LOF, AIS, RAI, счётчиков ITU-T G.826, профилей SAToP/CESoPSN и источника тактирования.

8.2. Должны быть реализованы команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, запуска диагностических петель и PRBS.

Проверка: демонстрация мнемосхемы, телеметрии и каждой команды на каждом из 8 портов; проверка отображения заданных состояний и счётчиков, изменения буфера, диагностических петель и PRBS.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ТЗ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОКР

Разработчик ТЗ на СЧ ОКР: ООО «тушканчик»

Должность: [уточнить] Подпись, инициалы, фамилия: [уточнить]

«___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заказчик (НИО заказчика): [уточнить]

Должность: [уточнить] Подпись, инициалы, фамилия: [уточнить]

«___» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Другие организации, согласующие ТЗ: [уточнить]

Должность: [уточнить] Подпись, инициалы, фамилия: [уточнить]

«___» __________ 20__ г.