| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | Головной исполнитель ОКР [уточнить] ____________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик»; должность: [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Другие согласующие организации (при наличии): [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |

Примечание — Состав и реквизиты согласующих лиц подлежат уточнению уполномоченными участниками ОКР.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение / сокращение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| 10GbE | обозначение интерфейса Fabric, приведённое в исходных требованиях; расшифровка в исходных данных не приведена |
| ACR | режим восстановления тактирования от пакетной сети; расшифровка в исходных данных не приведена |
| AIS | аварийный сигнал «все единицы» |
| AMC | универсальный базовый модуль семейства ДММП; изделие выполняется в конструктиве Single Full-size AMC.0; расшифровка в исходных данных не приведена |
| AMI | тип линейного кодирования; расшифровка в исходных данных не приведена |
| АСУ ТП | область применения, указанная в исходных требованиях; расшифровка в исходных данных не приведена |
| B2B | межплатный интерфейс между субплатой и базовой платой; расшифровка в исходных данных не приведена |
| BER | показатель, используемый при тестах с PRBS; расшифровка в исходных данных не приведена |
| Board ID | идентификатор платы, хранимый в EEPROM и используемый для автоматического выбора bitstream E1 |
| CAS | режим сигнализации с использованием TS16; расшифровка в исходных данных не приведена |
| CCS | режим сигнализации; расшифровка в исходных данных не приведена |
| CESoPSN | профиль Б пакетной передачи структурированного потока по RFC 5086; расшифровка в исходных данных не приведена |
| CRC-4 | контроль, применяемый в кадровом режиме G.704 |
| E1 | цифровая линия со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) |
| EEPROM | память Board ID; расшифровка в исходных данных не приведена |
| ES, SES, UAS | показатели статистики G.826; расшифровки в исходных данных не приведены |
| ESD | вид воздействия, от которого предусматривается супрессорная защита, и вид защиты индивидуальной тары; расшифровка в исходных данных не приведена |
| HDB3 | тип линейного кодирования и контролируемых нарушений; расшифровка в исходных данных не приведена |
| LIU | восьмиканальный узел линейных интерфейсов; расшифровка в исходных данных не приведена |
| LOF | контролируемая авария потери кадра в кадровом режиме; расшифровка в исходных данных не приведена |
| LOS | контролируемая авария потери сигнала; расшифровка в исходных данных не приведена |
| MIB | программное обеспечение для РМО / SNMP; расшифровка в исходных данных не приведена |
| MMC | функция, предоставляемая базовой платой через B2B; расшифровка в исходных данных не приведена |
| MTBF | показатель надёжности со значением не менее 15 000 ч; расшифровка в исходных данных не приведена |
| PDH, SDH, TDM | технологии области применения; расшифровки в исходных данных не приведены |
| PDV | изменение задержки пакетов, компенсируемое джиттер-буфером; расшифровка в исходных данных не приведена |
| PRBS | испытательная псевдослучайная последовательность 2^15−1 или 2^23−1; расшифровка в исходных данных не приведена |
| QoS | механизм обслуживания Strict Priority; расшифровка в исходных данных не приведена |
| RAI | контролируемая удалённая аварийная индикация; расшифровка в исходных данных не приведена |
| RJ-48C (8P8C) | тип восьми экранированных разъёмов линий E1 |
| SAToP | профиль А пакетной передачи полного неструктурированного потока по RFC 4553; расшифровка в исходных данных не приведена |
| SNMP | интерфейс использования MIB для РМО; расшифровка в исходных данных не приведена |
| TCLK | системный источник тактирования передатчика; расшифровка в исходных данных не приведена |
| TS1–TS31; TS16 | временные интервалы профиля Б; расшифровка TS в исходных данных не приведена |
| КИМП | комплектующие изделия межотраслевого применения |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| ОТК | приёмка применяемых материалов и комплектующих; расшифровка в исходных данных не приведена |
| ПЛИС | программируемая логика базовой платы, в которой реализуется функциональный модуль; официальная расшифровка в исходных данных не приведена |
| ПМИ | документ, упомянутый в требованиях к раскрытию терминов; расшифровка и требования к нему в исходных данных не приведены |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| РМО | средство телеметрии и управления на C++/Qt; расшифровка в исходных данных не приведена |
| СЧ | составная часть |
| ТЗ | техническое задание |
| ЭКБ | комплектующие, для которых допускается импортное исполнение промышленного температурного диапазона; расшифровка в исходных данных не приведена |

Примечание — Официальные расширения сокращений, прямо не приведённые в исходных данных, подлежат уточнению до утверждения ТЗ; приведённое функциональное значение не заменяет отсутствующую расшифровку.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение документа | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ITU-T G.703 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 2 | ITU-T G.704 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 3 | ITU-T G.823 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 4 | ITU-T G.826 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 5 | RFC 4553 (SAToP) | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 6 | RFC 5086 (CESoPSN) | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 7 | PICMG AMC.0 R2.0 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 8 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 9 | ГОСТ В 25803-91 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 10 | ГОСТ 2.114-2016 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 11 | ГОСТ РВ 15.201-2003 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 12 | ГОСТ 15150 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |
| 13 | ГОСТ 15.016-2016 | В применимой части согласно требованиям соответствующих пунктов настоящего ТЗ |

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР — разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. Номер и дата приказа должны быть установлены разработчиком до утверждения ТЗ.

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения работ должны соответствовать утверждённому плану-графику разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и реквизиты плана-графика — [уточнить]; без этих сведений календарная проверка выполнения требования не определена.

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью выполнения составной части ОКР является создание сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1, обеспечивающих подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП, передачу TDM через Ethernet, компенсацию сетевого джиттера и восстановление частоты.

2.2 Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП и применения в системах TDM/SDH/PDH, телефонных станциях, системах диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать субплату, линейные интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM Board ID. Логическая часть должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура и линии E1

| Идентификатор | Требование |
| --- | --- |
| ТР-3.1.1 | Субплата должна иметь восемь экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов. |
| ТР-3.1.2 | Числовое значение Board ID — [уточнить]. Значение должно быть установлено головным исполнителем ОКР до фиксации bitstream в Flash; до этого автоматический выбор bitstream E1 не может быть полностью проверен. |
| ТР-3.1.3 | Через B2B базовая плата должна предоставлять субплате +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. |
| ТР-3.1.4 | Каждый из восьми портов должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm и поддерживать HDB3 или AMI; импульс должен соответствовать маске ITU-T G.703. |
| ТР-3.1.5 | Трансформаторная изоляция каждого порта должна выдерживать не менее 1500 В RMS, 50 Гц, в течение 1 мин. |
| ТР-3.1.6 | Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD. |
| ТР-3.1.7 | Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль. |

3.2 Обработка, тактирование и аварии

| Идентификатор | Требование |
| --- | --- |
| ТР-3.2.1 | Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой. |
| ТР-3.2.2 | Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS. |
| ТР-3.2.3 | Передача должна выполняться через Fabric 10GbE с Strict Priority QoS без потерь и с минимальной задержкой коммутации. |
| ТР-3.2.4 | Джиттер-буфер каждого канала должен настраиваться в пределах от 1 до 64 мс для компенсации PDV. |
| ТР-3.2.5 | При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы»), сохраняя тактирование. |
| ТР-3.2.6 | Передатчик должен поддерживать режимы системного TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing. |
| ТР-3.2.7 | Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. |
| ТР-3.2.8 | Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823. |
| ТР-3.2.9 | Изделие должно непрерывно и раздельно по портам контролировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. |
| ТР-3.2.10 | По каждому порту должна вестись статистика G.826: ES, SES и UAS. |
| ТР-3.2.11 | Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback. |
| ТР-3.2.12 | Для каждого порта должны быть предусмотрены встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов. |

3.3 Конструкция и эксплуатация

| Идентификатор | Требование |
| --- | --- |
| ТР-3.3.1 | Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. |
| ТР-3.3.2 | Размещение разъёмов должно сохранять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию. |
| ТР-3.3.3 | При всех активных портах потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, сборки — не более 35 Вт. |
| ТР-3.3.4 | Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габаритные размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. |
| ТР-3.3.5 | Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5. |
| ТР-3.3.6 | Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О». |
| ТР-3.3.7 | Рабочая температура должна составлять от −10 до +50 °C; предельная температура — от −40 до +65 °C. |
| ТР-3.3.8 | Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g. |
| ТР-3.3.9 | Требования по радиопомехам должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. |
| ТР-3.3.10 | MTBF должен быть не менее 15 000 ч. |
| ТР-3.3.11 | Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет. |

3.4 Проверка технических требований

| Код проверки | Требования | Метод | Условия и критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР-3.1 | ТР-3.1.1–ТР-3.1.3 | Осмотр и функциональное испытание | Проверить состав субплаты, восемь портов, B2B-питание +12 В/+3,3 В, MMC, тактирование и выбор bitstream по установленному Board ID. Полная проверка выбора bitstream заблокирована до задания числового Board ID. |
| ПР-3.2 | ТР-3.1.4 | Измерение и испытание | Для каждого порта проверить двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, HDB3 и AMI и маску импульса по G.703. Допустимая погрешность средств измерений — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.3 | ТР-3.1.5–ТР-3.1.6 | Испытание | Подать 1500 В RMS, 50 Гц, на 1 мин и подтвердить сохранение изоляции; наличие и действие защиты от перенапряжений и ESD проверить по методике с параметрами воздействия [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.4 | ТР-3.1.7 | Испытание | Поочерёдно создать КЗ, обрыв и перепутывание пар одного порта; остальные порты и модуль должны продолжать работу без влияния от созданного состояния. |
| ПР-3.5 | ТР-3.2.1–ТР-3.2.4 | Испытание | Независимо на каждом порту проверить оба профиля, все заявленные режимы профиля Б, Strict Priority QoS и настройку джиттер-буфера на границах 1 и 64 мс. Численное значение допустимой потери и задержки сверх формулировки «без потерь» и «минимальная» в исходных данных отсутствует; измерительная процедура — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.6 | ТР-3.2.5 | Испытание отказа | Инициировать потерю пакетов и отдельно аварию сети; на выходе должен формироваться AIS («все единицы») при сохранении тактирования. |
| ПР-3.7 | ТР-3.2.6–ТР-3.2.8 | Испытание и измерение | Последовательно включить системный TCLK, ACR, Free-run/Holdover и Loop timing; для каждого выбранного входного порта подтвердить передачу восстановленных 2,048 МГц через B2B. Джиттер и вандер проверить по G.823; конкретная процедура и погрешность — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.8 | ТР-3.2.9–ТР-3.2.10 | Испытание | Последовательно сформировать LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, ошибку CRC-4, нарушение HDB3 и Frame slip; подтвердить непрерывную регистрацию по нужному порту и ведение ES, SES, UAS по G.826. |
| ПР-3.9 | ТР-3.2.11–ТР-3.2.12 | Испытание | На каждом порту включить три вида петли и провести BER-тесты встроенными генератором и анализатором для PRBS 2^15−1 и 2^23−1. Допустимый BER и длительность теста — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.10 | ТР-3.3.1–ТР-3.3.5 | Осмотр и измерение | Проверить крепление, доступ к защёлкам, обзор светодиодов, вентиляцию, конструктив Single Full-size AMC.0, размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм и 4–6 металлических стоек М2,5. |
| ПР-3.11 | ТР-3.3.3 | Измерение | При всех активных портах измерить мощность: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт. Погрешность средства измерений — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.12 | ТР-3.3.6–ТР-3.3.9 | Испытание | Провести проверки применимых групп 1.1, 1.3, 1.4.1 исполнения «О», при рабочей температуре −10…+50 °C и предельной −40…+65 °C, синусоидальной вибрации 5g, ударах 15g и по радиопомехам группы 1.1.1. Режимы и критерии — по указанным нормативным документам; недостающие параметры конкретной методики — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-3.13 | ТР-3.3.10–ТР-3.3.11 | Анализ и испытание | Подтвердить MTBF не менее 15 000 ч и назначенный срок службы не менее 20 лет. Метод оценки, объём выборки и совмещение испытаний — [уточнить в ПМИ]. |

4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к составной части ОКР не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативно-техническое обеспечение

ТР-5.1.1 Разработка изделия, РКД, программной документации и проверок должна выполняться с применением документов, перечисленных в разделе «Перечень применимых нормативных и справочных документов», в пределах требований настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение

ТР-5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации. Не заданные исходными данными допуски не устанавливаются; точность средств, режимы и недостающие критерии должны быть определены в ПМИ без изменения подтверждённых критериев настоящего ТЗ.

5.3 Диагностическое обеспечение

ТР-5.3.1 Должны обеспечиваться регистрация LOS, LOF, AIS и RAI, регистрация счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение

ТР-5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

5.5 Проверка требований к видам обеспечения

| Код проверки | Требования | Метод и критерий |
| --- | --- | --- |
| ПР-5.1 | ТР-5.1.1 | Анализ документации: применимые нормативные документы должны быть учтены в РКД, программной документации и ПМИ без добавления неподтверждённых норм. |
| ПР-5.2 | ТР-5.2.1 | Анализ и демонстрация измерений: должны быть представлены средства и методики для маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Конкретные незаданные точности и допуски — [уточнить в ПМИ]. |
| ПР-5.3 | ТР-5.3.1 | Функциональное испытание: создать LOS/LOF/AIS/RAI и ошибки, подтвердить регистрацию, счётчики, сообщения и отчёты РМО. |
| ПР-5.4 | ТР-5.4.1 | Осмотр состава и функциональное испытание: наличие bitstream во Flash, драйверов Linux и MIB; проверка взаимодействия РМО / SNMP. |

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

ТР-6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

ТР-6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка ТР-6.1 и ТР-6.2 — анализ перечней элементов, спецификаций и документов приёмки ОТК. Для импортной ЭКБ должны быть подтверждены отсутствие отечественного аналога и промышленный температурный диапазон; форма подтверждения отсутствия аналога — [уточнить].

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

ТР-7.1 На изделие должны наноситься децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов E1-1…E1-8.

ТР-7.2 Изделие должно упаковываться в индивидуальную тару с ESD-защитой.

ТР-7.3 Хранение изделия в заводской таре должно обеспечиваться в течение не менее 1 года по ГОСТ 15150.

ТР-7.4 Условия и способы консервации — [уточнить]; исходные данные не позволяют установить их без введения нового параметра.

Проверка ТР-7.1–ТР-7.3 — осмотр изделия и упаковки и анализ документации: наличие всех обозначений и ESD-защиты, подтверждение хранения не менее 1 года по ГОСТ 15150. Проверка ТР-7.4 заблокирована до задания условий и способов консервации.

8 Специальные требования

ТР-8.1 РМО на C++/Qt должно отображать мнемосхему восьми портов, состояния LOS, LOF, AIS и RAI, счётчики G.826, выбранный профиль SAToP или CESoPSN и источник тактирования.

ТР-8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, включения диагностических петель и PRBS.

ПР-8.1 Проверить РМО осмотром и функциональным испытанием: для каждого из восьми портов должны отображаться перечисленные состояния и параметры; каждая команда по ТР-8.2 должна вызывать соответствующее изменение состояния порта, настройки джиттер-буфера, петли или PRBS.

Техническое задание разработал

| Должность, организация | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [уточнить], ООО «тушканчик» | ____________ | [уточнить] | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Организация, должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | ____________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить] | ____________ | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — ФИО, должности, подписи и даты не установлены исходными данными и подлежат заполнению уполномоченными лицами.