| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] Подпись __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» Подпись __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] Подпись __________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1
и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[место составления: уточнить]
20__ г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к техническому заданию на составную часть опытно-конструкторской работы «Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП», шифр ОКР «Развитие-ТСА».

| Организация (роль) | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | __________ | «___» ________ 20__ г. |

Примечание — состав согласующих организаций определяется в установленном порядке. Настоящий лист содержит незаданные реквизиты как поля для заполнения и не подтверждает согласование.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | модуль форм-фактора AMC.0, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема; в настоящем ТЗ — базовая плата с функциональным модулем E1. |
| B2B | межплатное соединение субплаты и базовой платы, через которое предоставляются питание, MMC, тактирование и кандидат синхронизации шасси. |
| Board ID | идентификатор платы в EEPROM, по которому базовая плата выбирает bitstream E1 из Flash. Числовое значение: [уточнить] . |
| MMC | интерфейс, предоставляемый базовой платой через B2B. |
| РМО | средство, для которого предусматриваются сообщения, отчёты, MIB и SNMP; полное наименование в исходных данных не задано. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| РКД | рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | программа и методика испытаний. |
| LIU | восьмиканальный линейный интерфейсный узел субплаты. |
| EEPROM | память Board ID субплаты. |
| AIS | аварийный сигнал «все единицы». |
| LOS; LOF; RAI | состояния, подлежащие непрерывному контролю: LOS, LOF в кадровом режиме, AIS и RAI. |
| CRC-4; CAS; CCS | режимы/признаки обработки профиля CESoPSN: CRC-4, CAS (TS16) и CCS. |
| PDV | изменение задержки пакетов, компенсируемое джиттер-буфером каждого канала. |
| TCLK; ACR | системный источник тактирования TCLK; ACR от пакетной сети. |
| ES; SES; UAS | статистика G.826: ES, SES, UAS. |
| PRBS; BER | псевдослучайная последовательность для BER-тестов; проверяются PRBS 2 15 −1 и 2 23 −1. |
| ESD | защита от электростатического разряда. |
| HDB3; AMI | линейные коды каждого порта E1. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» — в применимой части разделов 6.1, 6.2 и 7.1.

2. ITU-T G.703.

3. ITU-T G.704.

4. ITU-T G.823.

5. ITU-T G.826.

6. RFC 4553 (SAToP).

7. RFC 5086 (CESoPSN).

8. PICMG AMC.0 R2.0.

9. ГОСТ РВ 20.39.304-98.

10. ГОСТ В 25803-91.

11. ГОСТ 2.114-2016.

12. ГОСТ РВ 15.201-2003.

13. ГОСТ 15150.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик: [уточнить].

1.5 Сроки выполнения работ должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты и утверждённый план-график: [уточнить].

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Целью является подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие — сменная интерфейсная субплата 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП. Обозначение изделия: [уточнить].

2.3 Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть является функциональным модулем ПЛИС базовой платы, автоматически активируемым по Board ID.

2.4 AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.5 Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать 8 экранированных RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, Board ID EEPROM и индикацию портов.

3.1.2 Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID. Числовой Board ID: [уточнить].

3.1.3 Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, линейный код HDB3 или AMI и маску импульса по G.703.

3.1.4 Каждый порт должен иметь трансформаторную изоляцию не менее 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин, а также супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка 3.1. Осмотром и измерением подтверждают состав субплаты, наличие интерфейсов и индикации, сопротивление 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, HDB3 или AMI, маску по G.703 и изоляцию не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин. Испытанием КЗ, обрыва и перепутывания пар одного порта подтверждают отсутствие влияния на другие порты и модуль.

## 3.2. Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.2 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.3 Fabric 10GbE должен обеспечивать Strict Priority QoS без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.4 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон 1–64 мс для компенсации PDV. При потере пакетов или аварии сети должен выдаваться AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.5 Должны поддерживаться режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing. Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер — по G.823.

3.2.6 Непрерывному контролю подлежат LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика G.826: ES, SES, UAS.

3.2.7 Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 215−1 и 223−1 для BER-тестов.

Проверка 3.2. Испытаниями каждого порта подтверждают независимую обработку профилей SAToP и CESoPSN, диапазон джиттер-буфера 1–64 мс, режимы тактирования, передачу кандидата 2,048 МГц через B2B, регистрацию перечисленных аварий и счётчиков G.826, три вида петель и PRBS 215−1, 223−1. При имитации потери пакетов или аварии сети критерием является выдача AIS («все единицы») при сохранении тактирования.

## 3.3. Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Конструкция должна обеспечивать крепление к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели; разъёмы должны оставлять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 Мощность при всех активных портах должна составлять: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура — −10…+50 °C, предельная — −40…+65 °C, синусоидальная вибрация — 5g, удары — 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.5 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка 3.3. Осмотром и измерением подтверждают исполнение Single Full-size AMC.0, размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм, 4–6 металлических стоек М2,5, доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию. Измерением при всех активных портах подтверждают мощность субплаты не более 12 Вт и сборки не более 35 Вт. Испытаниями подтверждают заданные температурные, вибрационные и ударные воздействия, а также требования к радиопомехам; документацией и установленными показателями — MTBF не менее 15 000 ч и назначенный срок службы не менее 20 лет.

# 4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение. При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение. Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.3 Диагностическое обеспечение. Должны быть предусмотрены регистрация LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4 Программное обеспечение. Должны быть предусмотрены bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

Проверка 5. Анализом комплекта разработки и демонстрацией функций подтверждают наличие предусмотренных средств и методик, регистрацию указанных состояний и счётчиков, формирование сообщений и отчётов, а также наличие bitstream, драйверов Linux и MIB для РМО / SNMP.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается импортная ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка 6. Анализом перечня материалов, комплектующих изделий и документов приёмки ОТК подтверждают выполнение приоритета отечественных материалов и комплектующих; для применённой импортной ЭКБ подтверждают отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть предусмотрены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка портов E1-1…E1-8.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре должно быть обеспечено не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации в исходных данных не заданы и настоящим ТЗ не устанавливаются.

Проверка 7. Осмотром подтверждают децимальный и серийный номера, ревизию, маркировку E1-1…E1-8 и ESD-защиту индивидуальной тары. Проверка срока хранения проводится по ГОСТ 15150; конкретные незаданные условия консервации не являются критерием настоящего ТЗ.

# 8. Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна содержать мнемосхему 8 портов, индикацию LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, отображение SAToP/CESoPSN и источника тактирования.

8.2 Должны быть предусмотрены команды включения/отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

Проверка 8. Демонстрацией РМО подтверждают мнемосхему 8 портов, индикацию LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, SAToP/CESoPSN и источник тактирования. Подачей команд подтверждают включение/отключение портов, изменение джиттер-буфера, диагностические петли и PRBS.

Разработчик ТЗ

| ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] ФИО: [уточнить] | Подпись __________ | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Согласующие подписи других организаций (предприятий): [уточнить].