СОГЛАСОВАНО

| Заказчик (НИО заказчика) | Исполнитель СЧ ОКР | Головной исполнитель ОКР |
| --- | --- | --- |
| должность: [уточнить] подпись: [уточнить] «___» ________ 20__ г. | ООО «тушканчик» подпись: [уточнить] «___» ________ 20__ г. | должность: [уточнить] подпись: [уточнить] «___» ________ 20__ г. |

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» подпись, инициалы, фамилия: [уточнить] «___» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: [уточнить]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Настоящий лист является частью ТЗ на составную часть ОКР «Развитие-ТСА». Согласование выполняется по ГОСТ 15.016-2016, раздел 7.2.

| Организация / сторона | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — конкретный состав согласующих организаций и должностных лиц не задан и подлежит уточнению.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Обозначение | Расшифровка / значение |
| --- | --- |
| AMC | Обозначение платформы/форм-фактора изделия; полная расшифровка [уточнить]. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Межплатный интерфейс; полная расшифровка [уточнить]. |
| Board ID | Идентификатор платы; значение 0x03. |
| MMC | Интерфейс управления базовой платы; полная расшифровка [уточнить]. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PDH | Обозначение функционального модуля; полная расшифровка [уточнить]. |
| E2, E3 | Обозначения потоков/портов изделия. |
| E2oP | Пакетная передача потока E2 на архитектуре SAToP; расшифровка [уточнить]. |
| SAToP | Способ передачи полного потока; расшифровка [уточнить]. |
| TX/RX | Направления передачи и приема; расшифровки [уточнить]. |
| LIU | Линейный интерфейсный блок; расшифровка [уточнить]. |
| TCLK | Сигнал тактирования 19,44 МГц. |
| ACR/DCR | Режимы тактирования; расшифровки [уточнить]. |
| LOS/AIS | Аварийные состояния; расшифровки [уточнить]. |
| BPV/CV | Контролируемые нарушения/счетчики HDB3; расшифровки [уточнить]. |
| PRBS | Псевдослучайная двоичная последовательность; 2^23−1. |
| BER | Коэффициент ошибок по битам; расшифровка [уточнить]. |
| QoS | Обслуживание с заданным качеством; Strict Priority. |
| EEPROM | Энергонезависимая память; расшифровка [уточнить]. |
| Flash | Флэш-память для bitstream. |
| HDB3 | Линейный код; расшифровка [уточнить]. |
| BNC, DIN 1.0/2.3 | Типы коаксиальных соединителей. |
| ESD | Защита от электростатического разряда; расшифровка [уточнить]. |
| MTBF | Средняя наработка на отказ; не менее 15 000 ч. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

• ITU-T G.703

• ITU-T G.704

• ITU-T G.751

• ITU-T G.823

• RFC 4553

• PICMG AMC.0 R2.0

• ГОСТ РВ 20.39.304-98

• ГОСТ В 25803-91

• ГОСТ 2.114-2016

• ГОСТ РВ 15.201-2003

• ГОСТ 15150

Издание/редакция документов, кроме ГОСТ 15.016-2016, в исходных данных не задана: [уточнить].

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР — сменная интерфейсная субплата E2/E3 и функциональный модуль PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

1.5 Сроки устанавливаются утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты: [уточнить].

1.6 Сроки СЧ ОКР должны быть увязаны со сроками выполнения ОКР «Развитие-ТСА».

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — разработать субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH для подключения к платформе ДММП двух независимых потоков E2 и одного потока E3 через коаксиальные линии, с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

2.2 Область применения — PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

2.3 Субплата устанавливается в AMC базовой платы Carrier платформы ДММП. Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть включает функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

• Субплата должна подключаться через B2B и иметь 3 экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией.

• Тракты должны иметь сопротивление 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

• Базовая плата должна предоставлять +12 В/+3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

• Порты E2-1, E2-2 и E3-1 должны обслуживаться отдельными TX/RX коаксиальными цепями 75 Ом.

• В комплект и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

• Применение BNC 50 Ом запрещается по импедансу и габаритам.

3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

• Для каждого порта должна быть предусмотрена трансформаторная гальваноразвязка и импульсная защита.

• Структура E2 должна соответствовать G.704, структура E3 — G.751, электрические параметры — G.703.

3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

• E3 должен передаваться по SAToP согласно RFC 4553 как полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

• E2 должен передаваться как E2oP на архитектуре SAToP как полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

• Обмен должен выполняться по Fabric 10GbE с Strict Priority QoS. Джиттер-буфер каждого сервиса должен иметь диапазон 1–64 мс.

• Потеря пакетов или авария сети должны вызывать непрерывный AIS на выходе.

• Должен выполняться пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц с режимами ACR/DCR, Holdover и Loop timing.

• Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер должны соответствовать G.823.

• Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение буфера.

• Для каждого порта должны быть Local Line, Payload и Packet Loopback.

• Должны быть генератор и анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

3.4 Требования к мощности, конструкции, стойкости и сроку службы

• Мощность субплаты должна быть не более 15 Вт; мощность сборки — не более 35 Вт.

• Конструкция — Single Full-size AMC.0, габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

• Межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

• Стойкость — по ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

• Рабочая температура — −10…+50 °C; предельная — −40…+65 °C.

• Синусоидальная вибрация — 5g; удары — 15g.

• Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

• MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 5 лет.

3.5 Проверка раздела 3 выполняется инспекцией РКД, измерением электрических параметров, испытаниями пакетной передачи/синхронизации, проверкой диагностики и безопасных режимов. Конкретные средства, допуски измерений и последовательность ПМИ, не заданные ТЗ, подлежат уточнению: [уточнить].

4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение

Применять документы из перечня нормативных и справочных документов в относящейся к изделию части. РКД, ПМИ и программная документация должны учитывать применимые требования этих документов.

5.2 Метрологическое обеспечение

• Предусмотреть средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703.

• Предусмотреть измерение возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER.

• Допуски измерений, длительность, периодичность и состав средств измерений не заданы: [уточнить].

5.3 Диагностическое обеспечение

• Обеспечить регистрацию LOS/AIS и BPV.

• Обеспечить формирование сообщений и отчётов для РМО.

• Формат сообщений и состав полей не заданы: [уточнить].

5.4 Программное обеспечение

• Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы.

• Разработать драйверы Linux и MIB для РМО.

• Способы поставки и версии не заданы: [уточнить].

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

При отсутствии аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E2-1, E2-2, E3-1.

Предусмотреть индивидуальную тару с ESD-защитой.

Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Незаданные условия консервации не дополнять; подлежат уточнению в РКД: [уточнить].

8 Специальные требования

Предусмотреть телеметрию РМО (C++/Qt): мнемосхема портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования.

Предусмотреть команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, петель и PRBS.

Перечень кодов команд, формат телеметрии и критерии времени реакции не заданы: [уточнить].

ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ЛИЦ

| Роль / организация | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ — ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — лист предназначен для подписей после согласования ТЗ; незаданные реквизиты отмечены [уточнить].