| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик / НИО заказчика — уточнить] __________ [инициалы, фамилия — уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель составной части ОКР — уточнить] __________ [инициалы, фамилия — уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР — уточнить] __________ [инициалы, фамилия — уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Развитие-ТСА»

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

[место составления — уточнить]

20__

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация и роль | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик / НИО заказчика — [уточнить] | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации — [уточнить необходимость и состав] | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — ФИО, должности, подписи и даты в исходных данных отсутствуют и подлежат заполнению уполномоченными организациями до утверждения ТЗ.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

| Обозначение / термин | Определение в пределах настоящего ТЗ |
| --- | --- |
| ACR | механизм восстановления тактовой частоты; официальная расшифровка в исходных данных не приведена. |
| AIS | аварийный сигнал, формируемый непрерывно на выходе при потере пакетов или аварии сети; официальная расшифровка не приведена. |
| AMC | универсальный базовый модуль, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП; официальная расшифровка не приведена. |
| B2B | межплатное соединение субплаты с базовой платой; официальная расшифровка не приведена. |
| BER | показатель, измеряемый генератором/анализатором PRBS; официальная расшифровка не приведена. |
| Board ID | идентификатор субплаты в EEPROM; для изделия установлен 0x03. |
| BPV/CV HDB3 | контролируемые нарушения кода HDB3; официальные расшифровки BPV и CV не приведены. |
| DCR | механизм восстановления тактовой частоты; официальная расшифровка не приведена. |
| DPLL | узел базовой платы, преобразующий RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK; официальная расшифровка не приведена. |
| E2oP | передача полного потока E2 поверх пакетной сети на архитектуре SAToP; официальная расшифровка не приведена. |
| EEPROM | память субплаты, содержащая Board ID 0x03; официальная расшифровка не приведена. |
| ESD | защита индивидуальной тары от электростатических воздействий; официальная расшифровка не приведена. |
| HDB3 | линейный код портов E2 и E3; официальная расшифровка не приведена. |
| LIU | линейный интерфейсный узел субплаты; официальная расшифровка не приведена. |
| LOS | диагностируемое состояние потери сигнала; официальная расшифровка не приведена. |
| MIB | программное обеспечение для РМО; официальная расшифровка не приведена. |
| MMC | средство управления, предоставляемое базовой платой; официальная расшифровка не приведена. |
| MTBF | показатель надёжности, установленный не менее 15 000 ч; официальная расшифровка не приведена. |
| PDH | функциональный модуль для обработки трактов E2 и E3; официальная расшифровка не приведена. |
| PRBS 2^23−1 | испытательная последовательность генератора/анализатора для измерения BER. |
| QoS | режим Strict Priority для Fabric 10GbE; официальная расшифровка не приведена. |
| RX_CLK | выход частоты выбранного входного порта в базовую плату. |
| SAToP | режим передачи полного потока E3 по RFC 4553 с управляющим словом и контролем последовательности; официальная расшифровка не приведена. |
| TCLK | тактовая частота 19,44 МГц, предоставляемая/формируемая базовой платой. |
| КИМП | комплектующие изделия межотраслевого применения. |
| ОКР | опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | подразделение, выполняющее приёмку материалов и комплектующих; официальная расшифровка не приведена. |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | документ испытаний; официальная расшифровка в исходных данных не приведена. |
| РКД | рабочая конструкторская документация — совокупность конструкторских документов, предназначенных для изготовления, контроля, приёмки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия. |
| РМО | средство телеметрии и управления, реализуемое на C++/Qt; официальная расшифровка не приведена. |
| СЧ ОКР | составная часть опытно-конструкторской работы. |
| ТЗ | техническое задание — исходный технический документ, устанавливающий требования к создаваемому изделию (его составной части или КИМП), технической документации, объёму и срокам работы и форме представления результатов. |

Примечание — Для сокращений, официальные расшифровки которых отсутствуют в исходных данных, приведена только подтверждённая ими функция. Официальные расшифровки подлежат уточнению при согласовании ТЗ; это не изменяет установленные технические требования.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение документа | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ITU-T G.703 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 2 | ITU-T G.704 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 3 | ITU-T G.751 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 4 | ITU-T G.823 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 5 | RFC 4553 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 6 | PICMG AMC.0 R2.0 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 7 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 8 | ГОСТ В 25803-91 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 9 | ГОСТ 2.114-2016 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 10 | ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 11 | ГОСТ 15150 | Применяется в части, прямо указанной в требованиях настоящего ТЗ. |
| 12 | ГОСТ 15.016-2016 | Требования к построению и оформлению ТЗ на СЧ ОКР. |

Примечание — Наименования документов, кроме наименования ГОСТ 15.016-2016, и сведения об их редакциях в исходных данных отсутствуют; они должны быть уточнены до утверждения ТЗ. Обозначения сохранены без дополнения из внешних источников.

# 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить]. Номер и дата приказа отсутствуют в исходных данных и должны быть установлены разработчиком до утверждения ТЗ.

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть связаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные сроки и реквизиты плана-графика — [уточнить].

| Проверяемое требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1.1–1.4 | Инспекция документов | Наименование, шифр, основание и исполнитель совпадают с утверждёнными реквизитами; отсутствующие реквизиты заполнены до утверждения. |
| 1.5 | Инспекция плана-графика | Сроки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний взаимно увязаны. Проверка заблокирована до предоставления утверждённого плана-графика. |

# 2 Цель выполнения ОКР, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель СЧ ОКР — разработать субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH, обеспечивающие подключение двух независимых потоков E2 и одного потока E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2 Изделие предназначено для PDH-трактов 8 и 34 Мбит/с в энергетике, на железнодорожном транспорте и у магистральных операторов.

2.3 AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.4 Аппаратная часть должна включать сменную субплату, линейные интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM.

2.5 Логическая часть должна быть реализована как функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID субплаты.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 2.1–2.5 | Инспекция РКД, анализ архитектуры и функциональное испытание | Состав, назначение, область применения, установка на Carrier и разделение аппаратной/логической частей соответствуют 2.1–2.5; модуль PDH активируется автоматически при Board ID 0x03. |

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна соединяться с базовой платой через B2B и иметь три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией.

3.1.2 Тракты E2 и E3 должны иметь волновое сопротивление 75 Ом. Субплата должна содержать ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.3 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash при идентификации Board ID 0x03.

3.1.4 Разъёмы E2-1, E2-2 и E3-1 должны обслуживать отдельные передающие TX и приёмные RX коаксиальные цепи 75 Ом.

3.1.5 В комплект изделия и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX и RX. Использование BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.2 | Инспекция и измерение | Наличие 3 заданных разъёмов, B2B, ВЧ-трансформаторов, LIU, EEPROM 0x03, светодиодов; тракты имеют 75 Ом. |
| 3.1.3 | Измерение и функциональное испытание | На B2B присутствуют +12 В и +3,3 В; доступны MMC и тактирование; при Board ID 0x03 bitstream PDH автоматически загружается из Flash. |
| 3.1.4–3.1.5 | Инспекция и измерение | Каждый порт имеет отдельные TX/RX цепи 75 Ом; комплект содержит маркированные экранированные адаптеры; BNC 50 Ом отсутствуют. |

## 3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Электрические параметры E2 и E3 должны соответствовать значениям таблицы 3.2 и ITU-T G.703.

3.2.2 Структура потока E2 должна соответствовать ITU-T G.704, структура потока E3 — ITU-T G.751.

3.2.3 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

| Требование | Метод | Условия и критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Измерение | Для каждого из 2 портов E2 и 1 порта E3 измерить все параметры таблицы 3.2 на указанных частотах и при указанном затухании; значения должны совпадать с пределами таблицы. Пределы погрешностей измерений отсутствуют и подлежат установлению в ПМИ. |
| 3.2.2 | Анализ и испытание | Подтвердить структуру E2 по G.704 и E3 по G.751. Конкретные профили/режимы в исходных данных не заданы и должны быть определены в ПМИ без изменения требований ТЗ. |
| 3.2.3 | Инспекция и испытание | На каждом порту присутствуют трансформаторная развязка и импульсная защита. Параметры испытательного импульса не заданы; окончательная методика заблокирована до их установления. |

## 3.3 Пакетная передача

3.3.1 Поток E3 должен передаваться в режиме SAToP по RFC 4553 полностью, с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Каждый поток E2 должен передаваться в режиме E2oP на архитектуре SAToP полностью, с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.3 Пакетная передача должна использовать Fabric 10GbE и Strict Priority QoS.

3.3.4 Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в пределах 1–64 мс.

3.3.5 При потере пакетов или аварии сети на соответствующем выходе должен формироваться непрерывный AIS.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1–3.3.3 | Анализ трафика и функциональное испытание | E3 передаётся полностью по RFC 4553 с управляющим словом и контролем последовательности; оба E2 передаются полностью как E2oP на SAToP; используется Fabric 10GbE и Strict Priority QoS. |
| 3.3.4 | Функциональное испытание | Для каждого сервиса доступны и применяются настройки 1 мс и 64 мс, а также значения между ними. Шаг настройки не задан и подлежит уточнению в ПМИ. |
| 3.3.5 | Испытание отказа | При имитации потери пакетов и отдельно аварии сети соответствующий выход непрерывно формирует AIS. Порог объявления потери/аварии и время реакции не заданы и должны быть установлены в ПМИ. |

## 3.4 Синхронизация

3.4.1 Должен выполняться пересчёт TCLK 19,44 МГц в частоты 8,448 МГц и 34,368 МГц.

3.4.2 Должны поддерживаться ACR, DCR, Holdover и Loop timing.

3.4.3 Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK. ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

3.4.4 Параметры джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1–3.4.3 | Измерение и функциональное испытание | Из TCLK 19,44 МГц формируются 8,448 и 34,368 МГц; доступны все четыре режима; любой из трёх входных портов выбирается источником RX_CLK, после чего ПЛИС/DPLL формирует 19,44 МГц для TCLK. |
| 3.4.4 | Измерение | Джиттер и вандер соответствуют G.823. Применимые маски, интервалы и погрешности не конкретизированы в исходных данных и должны быть установлены в ПМИ со ссылкой на применимую редакцию G.823. |

## 3.5 Диагностика и испытательные функции

3.5.1 Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение джиттер-буфера.

3.5.2 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line, Payload и Packet Loopback.

3.5.3 Для каждого порта должны быть предусмотрены генератор и анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Внесение диагностических состояний | Для каждого из портов E2-1, E2-2 и E3-1 отдельно вызываются и регистрируются LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение буфера. |
| 3.5.2 | Функциональное испытание | На каждом порту поочерёдно включаются Local Line, Payload и Packet Loopback; факт прохождения данных через выбранную петлю наблюдаем. |
| 3.5.3 | Функциональное испытание | На каждом порту генератор создаёт, а анализатор принимает PRBS 2^23−1 и предоставляет результат BER. Порог BER не задан и не является критерием настоящего ТЗ. |

## 3.6 Энергопотребление и конструкция

3.6.1 Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт; потребляемая мощность сборки должна быть не более 35 Вт.

3.6.2 Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.6.3 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Измерение | Мощность субплаты ≤15 Вт и сборки ≤35 Вт. Режим максимального потребления и погрешность измерения не заданы и должны быть установлены в ПМИ. |
| 3.6.2–3.6.3 | Измерение и инспекция | Форм-фактор Single Full-size AMC.0; габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; установлено от 4 до 6 металлических стоек М2,5. |

## 3.7 Стойкость к внешним воздействиям и электромагнитная совместимость

3.7.1 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.7.2 Рабочая температура должна составлять −10…+50 °C; предельная температура — −40…+65 °C.

3.7.3 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

3.7.4 Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1–3.7.3 | Испытание | Подтверждено соответствие группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О», работоспособность при −10 и +50 °C, стойкость при предельных −40 и +65 °C, вибрации 5g и ударах 15g. Режимы, длительности и допустимые погрешности отсутствуют и должны быть установлены в ПМИ по применимой редакции стандарта. |
| 3.7.4 | Измерение/испытание | Радиопомехи соответствуют группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91; конкретные нормы и методика определяются ПМИ по применимой редакции стандарта. |

## 3.8 Надёжность

3.8.1 MTBF должен быть не менее 15 000 ч.

3.8.2 Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1 | Расчёт и/или испытание | Подтверждён MTBF ≥15 000 ч. Модель эксплуатации, доверительная вероятность и исходные данные не заданы и должны быть установлены в программе обеспечения надёжности или ПМИ. |
| 3.8.2 | Анализ РКД и эксплуатационной документации | В документации установлен назначенный срок службы ≥5 лет; режим эксплуатации для расчёта/подтверждения не задан и подлежит уточнению. |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативное обеспечение

5.1.1 При разработке и проверке изделия должны применяться документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов, в части, прямо относящейся к требованиям настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь трактов 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

Примечание — Типы средств измерений, их диапазоны и погрешности не заданы. Они должны быть установлены в ПМИ с обеспечением возможности проверки критериев раздела 3; неподтверждённые допуски в настоящее ТЗ не вводятся.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS/AIS и BPV и формировать сообщения и отчёты для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 В составе программного обеспечения должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Инспекция РКД, ПД и ПМИ | Ссылки и применимые проверки охватывают все документы из нормативного перечня в пределах требований ТЗ. |
| 5.2.1 | Инспекция и демонстрация измерений | Предусмотренные средства и методики позволяют измерить форму и амплитуду импульсов, возвратные потери 75 Ом, джиттер и BER с критериями раздела 3. |
| 5.3.1 | Функциональное испытание | LOS/AIS и BPV регистрируются; сообщения и отчёты доступны РМО. |
| 5.4.1 | Инспекция комплектности и функциональное испытание | Поставлены bitstream для Flash, драйверы Linux и MIB; их работоспособность с изделием продемонстрирована. |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 6.1–6.2 | Инспекция перечней элементов, документов закупки и приёмки | Для применённых материалов и комплектующих документирована приёмка ОТК; отечественные позиции имеют приоритет, а для импортной ЭКБ подтверждены отсутствие отечественного аналога и промышленный температурный диапазон. |

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделии должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер, ревизия и маркировка портов E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

Примечание — Дополнительные условия и способы консервации в исходных данных не заданы и настоящим ТЗ не устанавливаются.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Инспекция | Маркировка содержит децимальный и серийный номера, ревизию и обозначения E2-1, E2-2, E3-1; сами значения номеров и ревизии должны быть установлены в РКД. |
| 7.2 | Инспекция | Каждое изделие находится в отдельной таре, заявленной как обеспечивающая ESD-защиту. |
| 7.3 | Анализ документации и испытание, если предусмотрено ПМИ | Документация и результаты подтверждают хранение в заводской таре ≥1 года по ГОСТ 15150. Условия хранения по ГОСТ 15150 не выбраны в исходных данных и подлежат уточнению до завершения ПМИ. |

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО на C++/Qt должна содержать мнемосхему портов и отображать LOS/AIS, BPV, состояние SAToP/E2oP и выбранный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

| Требование | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Функциональное испытание | На мнемосхеме для E2-1, E2-2 и E3-1 отображаются LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования; состояния сопоставляются с внесёнными воздействиями. |
| 8.2 | Функциональное испытание | Из РМО выполняются включение/отключение каждого передатчика, установка граничных значений джиттер-буфера 1 и 64 мс, включение каждой из трёх петель и управление генератором/анализатором PRBS 2^23−1. |

ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Разработчик ТЗ

| Должность, организация | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [должность — уточнить], ООО «тушканчик» | — | [уточнить] | [уточнить] |

СОГЛАСОВАНО

| Роль / организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной исполнитель ОКР — [уточнить] | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие организации — [уточнить необходимость] | [уточнить] | — | [уточнить] | [уточнить] |