| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] ________________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» ________________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: [уточнить] ________________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик» ________________ / [уточнить] / «___» __________ 20__ г. |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Проект. Действует с дополнением: не применяется.

# ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин / сокращение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Модуль форм-фактора AMC.0, устанавливаемый на Carrier платформы ДММП. |
| ПЛИС | Логическая часть базовой платы, выполняющая преобразование частоты RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK и использующая функциональный модуль PDH. |
| B2B | Межплатное соединение субплаты с базовой платой. |
| Board ID | Идентификатор субплаты в EEPROM; для изделия — 0x03. По нему базовая плата автоматически активирует функциональный модуль PDH. |
| MMC | Интерфейс, предоставляемый базовой платой субплате. |
| РМО | Средства, для которых формируются диагностические сообщения и отчеты; телеметрия реализуется в РМО (C++/Qt). |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация — совокупность конструкторских документов, предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PDH | Обозначение функционального модуля и трактов, используемое в исходных требованиях; расшифровка обозначения: [уточнить]. |
| E2, E3 | Интерфейсные потоки изделия: два независимых E2 и один E3. |
| LIU | Обозначение элемента субплаты; расшифровка: [уточнить]. |
| HDB3 | Код линейного сигнала E2 и E3. |
| SAToP, E2oP | Обозначения пакетной передачи: SAToP применяется для E3 по RFC 4553; E2oP — для E2 на архитектуре SAToP. |
| TCLK, RX_CLK | Соответственно тактирование 19,44 МГц базовой платы и выходная частота любого входного порта. |
| ACR/DCR, DPLL, LOS, AIS, BPV, CV, PRBS, BER, QoS, MIB, ESD, ОТК, ЭКБ | Обозначения, примененные в исходных требованиях. Их полные расшифровки: [уточнить]; смысл и требования к ним установлены в соответствующих пунктах настоящего ТЗ. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При разработке применяют следующие документы: ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.751; ITU-T G.823; RFC 4553; PICMG AMC.0 R2.0; ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91; ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003; ГОСТ 15150.

Для построения и оформления настоящего ТЗ на составную часть ОКР применены ГОСТ 15.016-2016, разделы 6.1, 6.2 и 7.1; в части общего оформления текстового документа — ГОСТ 2.105-95 и формата листов — ГОСТ 2.301-68 в соответствии с ГОСТ 15.016-2016, 6.2.1.

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

Наименование работы: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА».

Основание для выполнения: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

Исполнитель составной части ОКР: ООО «тушканчик».

Сроки выполнения ОКР и ее составной части должны быть увязаны с утвержденным планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты не заданы и подлежат установлению утвержденным планом-графиком.

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

Цель — разработать сменную интерфейсную субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH для подключения двух независимых потоков E2 и одного E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, с обеспечением TDM-over-Packet, джиттер-буферизации и синхронизации.

Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП и применения на PDH-трактах 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1. Архитектура, разъемы и кабели

3.1.1. Субплата должна подключаться к базовой плате через B2B и содержать три экранированных вибростойких разъема HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2. Базовая плата должна предоставлять субплате +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3. Разъемы E2-1, E2-2 и E3-1 должны каждый обслуживать отдельные коаксиальные цепи TX/RX с сопротивлением 75 Ом.

3.1.4. В комплект и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

3.1.5. Применение BNC 50 Ом не допускается по импедансу и габаритам.

Проверка. Осмотром и контролем РКД подтвердить состав, количество, тип разъемов, маркировку адаптеров и наличие требуемых элементов; измерением подтвердить сопротивление трактов 75 Ом. Для автоматической активации проверить Board ID 0x03 и загрузку bitstream PDH из Flash. Допуски измерения сопротивления не заданы и подлежат установлению в ПМИ.

## 3.2. Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1. Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваноразвязку и импульсную защиту. Структура E2 должна соответствовать G.704, структура E3 — G.751, электрические параметры — G.703.

Проверка. Измерением формы и амплитуды импульсов по G.703, скорости, возвратных потерь и допустимого затухания при указанных частотах подтвердить значения таблицы; осмотром и анализом схемы подтвердить гальваноразвязку и импульсную защиту каждого порта. Погрешности измерений не заданы и должны быть установлены в ПМИ.

## 3.3. Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1. Для E3 должна применяться SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности. Для E2 должен применяться E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.2. Fabric — 10GbE; QoS — Strict Priority. Джиттер-буфер каждого сервиса должен находиться в диапазоне 1–64 мс. Потеря пакетов или авария сети должны вызывать непрерывный AIS на выходе.

3.3.3. Тактирование должно включать пересчет TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing. Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать ее в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер/вандер — по G.823.

3.3.4. Должен выполняться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения буфера. Для каждого порта должны быть предусмотрены Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

3.3.5. Потребляемая мощность субплаты должна быть не более 15 Вт; мощность сборки — не более 35 Вт.

3.3.6. Конструкция: Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.7. Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура −10…+50 °C, предельная температура −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.8. MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

Проверка. Испытаниями и анализом передачи проверить полный поток E3 с управляющим словом и контролем последовательности, E2oP, 10GbE Fabric, Strict Priority QoS и диапазон джиттер-буфера 1–64 мс. При потере пакетов и аварии сети на выходе должен наблюдаться непрерывный AIS. Контролем тактирования подтвердить перечисленные режимы, выдачу частоты входного порта в RX_CLK и преобразование в 19,44 МГц для TCLK; измерить джиттер/вандер по G.823. Проверить индикацию/регистрацию LOS, AIS, BPV/CV, состояний буфера, все петли и PRBS 2^23−1. Измерениями и испытаниями подтвердить мощность, габариты, крепление, стойкость, радиопомехи, MTBF и срок службы. Конкретные методики, условия испытаний и погрешности измерений, не заданные исходными требованиями, должны быть определены в ПМИ.

# 4. Технико-экономические требования

Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

5.1 Нормативное обеспечение. Применять документы, приведенные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

5.2 Метрологическое обеспечение. Предусмотреть средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER. Незаданные допуски не устанавливаются; параметры, необходимые для завершения методик измерений, должны быть определены в ПМИ.

5.3 Диагностическое обеспечение. Обеспечить регистрацию LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчетов для РМО.

5.4 Программное обеспечение. Предусмотреть bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка. Анализом комплекта документации и программных компонентов подтвердить наличие предусмотренных средств и методик, регистрации, сообщений, отчетов, bitstream, драйверов Linux и MIB. Содержание сообщений, отчетов и состав MIB не заданы.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приемкой ОТК. При отсутствии аналогов допускается применять импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Анализом ведомостей материалов и комплектующих, а также документов приемки подтвердить приоритет отечественных материалов и комплектующих, приемку ОТК и, при применении импортной ЭКБ, отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон. Критерий подтверждения отсутствия аналога не задан.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E2-1, E2-2, E3-1.

7.2. Предусмотреть индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.3. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4. Условия консервации не заданы; настоящим ТЗ не устанавливаются.

Проверка. Осмотром маркировки и тары подтвердить наличие установленных обозначений и ESD-защиты; анализом документации подтвердить хранение в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150. Условия консервации и методы их проверки требуют исходных данных.

# 8. Специальные требования

8.1. В РМО (C++/Qt) должна быть реализована телеметрия: мнемосхема портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источник тактирования.

8.2. Должны быть предусмотрены команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

Проверка. Функциональной проверкой РМО подтвердить отображение всех указанных состояний и источника тактирования; подачей каждой команды подтвердить включение/отключение передатчиков, настройку джиттер-буфера, управление петлями и PRBS. Формат команд, интерфейс и критерии представления мнемосхемы не заданы.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ПОДПИСЕЙ

Лист оформлен для ТЗ на составную часть ОКР в соответствии с ГОСТ 15.016-2016, 7.1.3. Согласующие подписи иных организаций размещают после подписей разработчиков при их определении.

| Организация / роль | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «тушканчик» — разработчик ТЗ / исполнитель составной части ОКР | [уточнить] | ________________ / [уточнить] / | «___» ________ 20__ г. |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | ________________ / [уточнить] / | «___» ________ 20__ г. |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | ________________ / [уточнить] / | «___» ________ 20__ г. |
| Другие согласующие организации (при решении заказчика или головного исполнителя ОКР, согласованном с заказчиком) | [уточнить] | ________________ / [уточнить] / | «___» ________ 20__ г. |