| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] __________ [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, роль | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Обозначение / сокращение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| 10GbE | интерфейс Ethernet, обозначенный в исходных данных как Fabric 10GbE |
| ACR | источник тактирования от пакетной сети; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| AIS | аварийный сигнал «все единицы» |
| AMC | модуль форм-фактора AMC.0; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| AMI | кодирование линии E1; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| B2B | межплатный интерфейс между субплатой и базовой платой; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| BER | показатель, используемый при тестах с PRBS; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| Board ID | идентификатор субплаты, по которому базовая плата автоматически выбирает bitstream E1 из Flash |
| CAS | режим сигнализации TS16; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| CCS | режим сигнализации; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| CESoPSN | профиль Б пакетной передачи N×64 кбит/с по RFC 5086; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| CRC-4 | режим контроля CRC-4 в кадре G.704 |
| E1 | цифровая линия 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) |
| EEPROM | память Board ID; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| ES, SES, UAS | показатели статистики G.826; официальные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют |
| ESD | электростатическое воздействие/защита; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| HDB3 | кодирование линии E1; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| LIU | восьмиканальный узел интерфейса линий E1; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| LOF, LOS | контролируемые аварийные состояния E1; официальные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют |
| MIB | средство программного обеспечения РМО/SNMP; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| MMC | функция базовой платы, предоставляемая через B2B; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| MTBF | показатель надежности со значением не менее 15 000 ч; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| ПДВ (PDV) | сетевой джиттер, компенсируемый джиттер-буфером; официальное раскрытие PDV в исходных данных отсутствует |
| ПЛИС | программируемая логическая интегральная схема |
| ПМИ | программа и методика испытаний; требования к отдельному разделу или документу ПМИ исходными данными не заданы |
| PRBS | тестовые последовательности 2^15−1 и 2^23−1; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| RAI | контролируемое аварийное состояние E1; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| РМО | средство удаленного мониторинга и управления на C++/Qt; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| SAToP | профиль А передачи полного неструктурированного потока по RFC 4553; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| SDH, PDH, TDM | области применения и вид передаваемого трафика; официальные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют |
| SNMP | протокол взаимодействия РМО с MIB; официальное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует |
| TCLK | системный источник тактирования передатчика |
| TS1–TS31 | канальные интервалы 1–31 потока E1 |
| ТЗ | техническое задание |
| СЧ | составная часть |
| ЭКБ | электронная компонентная база |

Примечание — Там, где источник не содержит официального раскрытия сокращения, приведено только подтвержденное функциональное значение; официальное раскрытие подлежит уточнению до утверждения ТЗ.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение документа |
| --- | --- |
| 1 | ITU-T G.703 |
| 2 | ITU-T G.704 |
| 3 | ITU-T G.823 |
| 4 | ITU-T G.826 |
| 5 | RFC 4553 (SAToP) |
| 6 | RFC 5086 (CESoPSN) |
| 7 | PICMG AMC.0 R2.0 |
| 8 | ГОСТ РВ 20.39.304-98 |
| 9 | ГОСТ В 25803-91 |
| 10 | ГОСТ 2.114-2016 |
| 11 | ГОСТ РВ 15.201-2003 |
| 12 | ГОСТ 15150 |
| 13 | ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» |

Примечание — Наименования документов, кроме полного наименования ГОСТ 15.016-2016, в исходных данных не приведены; они сохранены по обозначениям без неподтвержденного дополнения названий.

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР и заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.5 Сроки выполнения составной части ОКР должны быть связаны с утвержденным планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты и обозначение утвержденного плана-графика — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — создать сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП, обеспечивающие подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП, передачу TDM через Ethernet, компенсацию сетевого джиттера и восстановление частоты.

2.2 Изделие предназначено для применения в системах TDM/SDH/PDH, телефонных станциях, системах диспетчеризации и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.3 Аппаратная часть изделия должна включать сменную интерфейсную субплату, линейные интерфейсы E1, средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и средства индикации портов.

2.4 Логическая часть изделия должна представлять собой функциональный модуль ПЛИС базовой платы и автоматически активироваться по Board ID субплаты.

2.5 AMC с установленной субплатой должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

ТР-3.1.1 Субплата должна иметь восемь экранированных разъемов RJ-48C (8P8C), средства защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

ТР-3.1.2 Числовое значение Board ID — [уточнить: значение необходимо для программирования EEPROM и проверки автоматического выбора bitstream E1].

ТР-3.1.3 Через B2B базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, функции MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

ТР-3.1.4 Каждый из восьми портов должен обеспечивать симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, линейное кодирование HDB3 или AMI и соответствие маски импульса ITU-T G.703.

ТР-3.1.5 Трансформаторная изоляция каждого порта должна выдерживать не менее 1500 В RMS при частоте 50 Гц в течение 1 мин.

ТР-3.1.6 Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

ТР-3.1.7 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на работу остальных портов и модуля.

### 3.1.1 Проверка требований 3.1

| Требования | Метод и условия | Критерий |
| --- | --- | --- |
| ТР-3.1.1–ТР-3.1.3 | Осмотр и функциональная проверка восьми портов, состава субплаты, B2B и реакции на установленный Board ID. | Наличие заданных элементов; базовая плата предоставляет +12 В/+3,3 В, MMC и тактирование; bitstream E1 выбирается по Board ID. Проверка выбора заблокирована до задания числового Board ID. |
| ТР-3.1.4 | Измерение на каждом порту направления приема/передачи для HDB3 и AMI. | 120 Ом; 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm; маска импульса соответствует G.703. |
| ТР-3.1.5 | Испытание изоляции каждого порта. | Не менее 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин. |
| ТР-3.1.6 | Осмотр и испытание защиты. | Наличие и работоспособность супрессорной защиты от перенапряжений и ESD; конкретные уровни воздействий источником не заданы. |
| ТР-3.1.7 | Поочередно создать КЗ, обрыв и перепутывание пар на одном порту при контроле остальных портов и модуля. | Каждое воздействие на выбранном порту не влияет на остальные порты и модуль; длительность и точка приложения воздействий источником не заданы. |

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

ТР-3.2.1 Независимо для каждого порта должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: передача полного неструктурированного потока с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

ТР-3.2.2 Независимо для каждого порта должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

ТР-3.2.3 Передача по Fabric 10GbE должна выполняться с Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

ТР-3.2.4 Джиттер-буфер каждого канала должен настраиваться в пределах от 1 до 64 мс и компенсировать PDV.

ТР-3.2.5 При потере пакетов или аварии сети каждый затронутый канал должен выдавать в линию E1 AIS («все единицы»), сохраняя тактирование.

ТР-3.2.6 Для передатчика должны поддерживаться режимы тактирования: системный TCLK; ACR от пакетной сети; Free-run/Holdover; Loop timing.

ТР-3.2.7 Восстановленный сигнал 2,048 МГц любого выбранного входного порта должен передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси.

ТР-3.2.8 Характеристики джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

ТР-3.2.9 Изделие должно непрерывно и независимо по портам контролировать LOS; LOF в кадровом режиме; AIS; RAI; CRC-4; нарушения HDB3; Frame slips.

ТР-3.2.10 Изделие должно вести по каждому порту статистику G.826: ES, SES и UAS.

ТР-3.2.11 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

ТР-3.2.12 Для каждого порта должны быть встроены генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

### 3.2.1 Проверка требований 3.2

| Требования | Метод и условия | Критерий |
| --- | --- | --- |
| ТР-3.2.1, ТР-3.2.2 | Функциональные испытания каждого порта в обоих профилях, включая перечисленные режимы кадрирования и сигнализации. | Каждый порт независимо передает полный неструктурированный поток SAToP; в CESoPSN поддерживает N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS. Значения полезной нагрузки SAToP источником не заданы. |
| ТР-3.2.3 | Передача трафика через Fabric 10GbE с проверкой приоритета, потерь и задержки. | Strict Priority QoS; потери отсутствуют. Количественный предел минимальной задержки источником не задан. |
| ТР-3.2.4 | Установить граничные значения джиттер-буфера 1 и 64 мс и промежуточное значение; подать поток с PDV. | Настройка каждого канала действует во всем диапазоне от 1 до 64 мс; PDV компенсируется. Допустимый остаточный PDV источником не задан. |
| ТР-3.2.5 | Имитировать потерю пакетов и аварию сети при контроле линейного выхода и частоты. | Для каждого события затронутый канал выдает AIS («все единицы») и сохраняет тактирование. Время реакции, удержания и восстановления после устранения события источником не заданы. |
| ТР-3.2.6–ТР-3.2.8 | Поочередно включить каждый режим тактирования; выбрать каждый входной порт как источник; измерить выход B2B, джиттер и вандер. | Все четыре режима доступны; 2,048 МГц выбранного входного порта передается через B2B; джиттер и вандер соответствуют G.823. Переходы, приоритеты, времена захвата и восстановления источником не заданы. |
| ТР-3.2.9, ТР-3.2.10 | Поочередно сформировать каждое контролируемое состояние/ошибку на каждом порту. | Непрерывно и раздельно регистрируются LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3, Frame slips и статистика ES, SES, UAS по G.826. Условия очистки счетчиков источником не заданы. |
| ТР-3.2.11, ТР-3.2.12 | Поочередно включить три петли и обе PRBS на каждом порту; выполнить BER-тест. | Каждая петля действует на выбранном порту; генератор и анализатор поддерживают PRBS 2^15−1 и 2^23−1. Порог BER источником не задан. |

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

ТР-3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели; размещение разъемов должно сохранять доступ к защелкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

ТР-3.3.2 Потребляемая мощность при всех активных портах не должна превышать 12 Вт для субплаты и 35 Вт для сборки.

ТР-3.3.3 Конструктивное исполнение сборки — Single Full-size AMC.0 с габаритами 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

ТР-3.3.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

ТР-3.3.5 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3 и 1.4.1, исполнение «О».

ТР-3.3.6 Рабочая температура изделия должна составлять от −10 до +50 °C; предельная температура — от −40 до +65 °C.

ТР-3.3.7 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

ТР-3.3.8 Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

ТР-3.3.9 MTBF изделия должен быть не менее 15 000 ч.

ТР-3.3.10 Назначенный срок службы изделия должен быть не менее 20 лет.

### 3.3.1 Проверка требований 3.3

| Требования | Метод и условия | Критерий |
| --- | --- | --- |
| ТР-3.3.1, ТР-3.3.3, ТР-3.3.4 | Осмотр и измерение конструкции в сборе. | Крепление к общему лонжерону-теплоотводу и панели; доступ к защелкам, обзор светодиодов и вентиляция; Single Full-size AMC.0; 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; 4–6 металлических стоек М2,5. |
| ТР-3.3.2 | Измерение мощности при всех активных портах. | Субплата ≤12 Вт; сборка ≤35 Вт. Погрешность измерения источником не задана. |
| ТР-3.3.5–ТР-3.3.8 | Испытания по указанным стандартам, группам и климатическим/механическим значениям. | Соответствие ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; работоспособность при −10…+50 °C; стойкость при предельных −40…+65 °C, вибрации 5g и ударах 15g; радиопомехи по группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91. Конкретные методики и продолжительности источником не заданы. |
| ТР-3.3.9, ТР-3.3.10 | Расчет/анализ надежности и подтверждающие испытания в доступном объеме. | MTBF ≥15 000 ч; назначенный срок службы ≥20 лет. Расчетная модель, доверительная вероятность и объем испытаний источником не заданы. |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

ОБ-5.1.1 При разработке изделия должны применяться документы, приведенные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в части, относящейся к установленным требованиям.

## 5.2 Требования к метрологическому обеспечению

ОБ-5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации. Незаданные допуски не устанавливаются настоящим ТЗ.

ОБ-5.2.2 Средства и методики должны обеспечивать проверку критериев, приведенных в подразделах 3.1.1–3.3.1. Погрешности измерений и конкретный состав средств измерений — [уточнить в методиках испытаний до проведения соответствующих проверок].

## 5.3 Требования к диагностическому обеспечению

ОБ-5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, LOF, AIS и RAI, а также счетчики ошибок, формировать сообщения и отчеты для РМО.

ОБ-5.3.2 Проверку диагностического обеспечения выполняют поочередным формированием каждого состояния и ошибки на каждом порту; результатом должны быть соответствующая регистрация, изменение счетчиков и формирование сообщения/отчета для РМО. Форматы сообщений и отчетов, условия очистки и сохранения данных источником не заданы.

## 5.4 Требования к программному обеспечению

ОБ-5.4.1 В состав программного обеспечения должны входить bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО/SNMP.

ОБ-5.4.2 При функциональной проверке базовая плата должна выбирать из Flash bitstream E1 по Board ID; драйверы Linux и MIB должны обеспечивать управление и получение данных, заданных разделом 8. Числовой Board ID и конкретные версии Linux/SNMP источником не заданы.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приемкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3 Соответствие требованиям 6.1 и 6.2 должно подтверждаться проверкой перечня примененных материалов и комплектующих, документов об их происхождении, наличии отечественных аналогов и приемке ОТК.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и обозначение ревизии.

7.2 Порты должны быть промаркированы E1-1…E1-8.

7.3 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения изделия в заводской таре должен составлять не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.5 Условия и методы консервации — [уточнить: сведения необходимы для завершения требований к консервации; источник решения не указан].

7.6 Проверка требований раздела выполняется осмотром изделия и упаковки и анализом документации на тару: должны присутствовать все обозначения по 7.1 и маркировка E1-1…E1-8; тара должна быть индивидуальной и иметь ESD-защиту; документация должна подтверждать хранение не менее 1 года по ГОСТ 15150. Проверка консервации заблокирована до уточнения 7.5.

# 8 Специальные требования

СП-8.1 РМО должно быть реализовано на C++/Qt и иметь мнемосхему восьми портов.

СП-8.2 РМО должно отображать по портам LOS, LOF, AIS, RAI, счетчики G.826, активный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

СП-8.3 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, включения диагностических петель и PRBS.

СП-8.4 При проверке РМО следует для каждого порта поочередно сформировать LOS, LOF, AIS и RAI, изменить счетчики G.826, выбрать SAToP/CESoPSN и источник тактирования: мнемосхема должна отображать соответствующие состояния и значения. Затем следует выполнить каждую команду по СП-8.3: выбранный порт должен включаться/отключаться, значение джиттер-буфера изменяться в пределах 1–64 мс, выбранная петля и PRBS активироваться. Время обновления, форматы и права доступа источником не заданы.

# ПОДПИСИ РАЗРАБОТЧИКОВ И СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

| Роль / организация | Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ — ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |
| Согласующая организация — [уточнить] | [уточнить] | __________ | [уточнить] | [уточнить] |