| СОГЛАСОВАНОДолжность, заказчик (НИО заказчика)[уточнить]Подпись ____________ Инициалы, фамилия [уточнить]«___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮДолжность, головной исполнитель ОКР[уточнить]Подпись ____________ Инициалы, фамилия [уточнить]«___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОДолжность, исполнитель составной части ОКР[уточнить]Подпись ____________ Инициалы, фамилия [уточнить]«___» __________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94
и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] | [уточнить] | ____________ [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР [уточнить] | [уточнить] | ____________ [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель составной части ОКР: [организация-исполнитель] | [уточнить] | ____________ [уточнить] | [уточнить] |

## Перечень обозначений и сокращений

| Обозначение (термин) | Расшифровка / значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | Универсальный базовый модуль AMC семейства ДММП; полная расшифровка AMC в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| B2B | Связь субплаты с базовой платой; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| Board ID | Идентификатор платы в EEPROM; для субплаты — 0x05. Полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| CDR | Функция трансивера 850/1310 нм; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| DDM/DOM | Диагностический мониторинг трансивера, опрашиваемый по I2C; полные расшифровки в исходных материалах отсутствуют [уточнить]. |
| EEPROM | Память, содержащая Board ID; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| Fabric | Тракт Fabric 10GbE; определение в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| I2C | Интерфейс опроса DDM/DOM согласно SFF-8472; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| LC/SFP | Альтернативные исполнения четырёх экранированных корзин SFP / дуплексных LC; полные расшифровки в исходных материалах отсутствуют [уточнить]. |
| LOF, LOS | Аварийные состояния потери кадра и потери сигнала соответственно; полные англоязычные расшифровки в исходных материалах отсутствуют [уточнить]. |
| MMC | Интерфейс/средство, предоставляемое базовой платой; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| MTBF | Показатель надёжности; значение — не менее 15 000 ч. Полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| N | Количество каналов по 64 кбит/с на одном порту; N = 1…12. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PRBS | Генератор/анализатор последовательностей 215−1 и 223−1; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| PTPv2 | Режим тактирования; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| QoS | Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| РЗА/ДЗЛ и ДФЗ | Терминалы, для которых предназначены оптические каналы; полные расшифровки в исходных материалах отсутствуют [уточнить]. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| PDV | Вариация задержки пакетов, компенсируемая независимым джиттер-буфером; полная расшифровка в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| Yellow Alarm | Обозначение аварии при единичном пропуске или LOS/LOF; полное определение в исходных материалах отсутствует [уточнить]. |
| ДММП, ОТК, ЭКБ, TX/RX, MM/SM, TCLK, SoC FPGA, MIB | Обозначения использованы в исходных требованиях. Их полные расшифровки в исходных материалах отсутствуют [уточнить]. |

## Перечень применимых нормативных и справочных документов

| Документ | Наименование / область применения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. Применяется в части 6.1, 6.2 и 7.1. |
| IEEE C37.94-2017 | Применимый документ для оптических интерфейсов; обеспечить совместимость с IEEE C37.94-2002. |
| ITU-T G.823 | Применимый документ для джиттера/вандера. |
| SFF-8472 | Применимый документ для опроса DDM/DOM по I2C. |
| IEEE 802.1p/Q | Применимый документ для Strict Priority QoS. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Применимый документ для конструкции AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Применимый документ для стойкости; группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Применимый документ для радиопомех; группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый нормативный документ. |
| ГОСТ 15150 | Применимый документ для хранения в заводской таре. |

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1Наименование составной части ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 4×IEEE C37.94 и функционального модуля релейной защиты для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Для составной части ОКР применяется шифр ОКР «Развитие-ТСА»; дополнительный шифр не установлен.

1.3Основание: приказ об открытии инициативной ОКР №[уточнить]от[уточнить].

1.4Исполнитель составной части ОКР —[организация-исполнитель]. Головной исполнитель ОКР и заказчик (НИО заказчика) —[уточнить].

1.5Сроки выполнения должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные сроки и этап, на котором уточняются незаданные требования, —[уточнить].

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1Цель — разработка субплаты и функционального модуля, обеспечивающих для терминалов РЗА/ДЗЛ и ДФЗ, противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий подстанций ДММП прозрачную передачу N×64 кбит/с с фиксированной низкой задержкой, симметрией, резервированием P2 и безопасным аварийным поведением.

2.2Аппаратная часть включает субплату, интерфейсы, защитные цепи, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID. AMC устанавливается на Carrier платформы ДММП.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и оптические интерфейсы

3.1.1Субплата должна содержать четыре независимых оптических порта LC/SFP, трансиверы 850/1310 нм с CDR, защитные цепи, DDM/DOM, EEPROM Board ID0x05и индикацию. Связь с базовой платой должна осуществляться по B2B. Базовая плата предоставляет +12 В/+3,3 В, MMC, тактирование и автоматическую загрузку bitstream из Flash по Board ID.

3.1.2На субплате должны быть четыре экранированные корзины SFP / дуплексные LC с отдельными волокнами TX/RX. Для оптики 850 нм должны поддерживаться MM 50/125 или 62,5/125 мкм на расстоянии до 2 км; для 1310 нм — SM 9/125 мкм на расстоянии 20–40 км. Альтернативы LC/SFP сохраняются; окончательное исполнение —[уточнить].

3.1.3Должны быть предусмотрены линииTX_DISABLE,TX_FAULT,RX_LOS, опрос DDM/DOM по I2C согласно SFF-8472, контроль мощности TX/RX, температуры и тока лазера с передачей телеметрии в РМО.

3.1.4Каждый порт должен независимо поддерживать N = 1…12 каналов по 64 кбит/с, полезную скорость 64–768 кбит/с и кадровый поток 2048 кбит/с. Должно быть обеспечено соответствие IEEE C37.94-2017 и совместимость с IEEE C37.94-2002 без изменения или инверсии пользовательских битов.

Проверка 3.1.Осмотром и функциональной проверкой подтвердить число портов, B2B, Board ID, линии и DDM/DOM; испытанием по каждому порту подтвердить N = 1…12, указанные скорости и отсутствие изменения или инверсии пользовательских битов. Для оптики подтвердить тип волокна и предельные расстояния из п. 3.1.2. Методика и средства испытаний — ПМИ [уточнить].

## 3.2 Пакетная передача, резервирование и безопасные состояния

3.2.1C37.94-over-Packet должен использовать Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS по IEEE 802.1p/Q. Применение L3/UDP/IP допускается при необходимости с процессорным ядром SoC FPGA либо статической аппаратной подстановкой заголовка.

3.2.2Задержка должна быть фиксированной и детерминированной. Асимметрия прямого и обратного направлений должна быть не более ±10 мкс во всём диапазоне температур и сетевой нагрузки. Независимый джиттер-буфер должен компенсировать PDV без выпадения кадров.

3.2.3Ретрансляция потерянных пакетов запрещена. Единичный пропуск должен фиксироваться как ошибка и обозначаться Yellow Alarm / LOF. Превышение настраиваемого порога последовательных потерь должно вызывать Laser Off. Число потерь и абсолютная задержка —[уточнить].

3.2.4P2 (Hitless 1+1) должен передавать две идентичные копии по независимым трактам, выполнять поштучную дедупликацию и не допускать потери битов при отказе одного пути. При LOS/LOF либо потере сетевого тракта должен формироваться Yellow Alarm или выполняться немедленный Laser Off. Не допускаются недостоверные, случайные и повторно воспроизведённые устаревшие данные РЗА. Условия выбора безопасного состояния при сохранении второго пути —[уточнить].

Проверка 3.2.Испытанием проверить Ethernet L2, фиксированный период пакетизации, Fabric 10GbE и Strict Priority QoS; измерением подтвердить асимметрию не более ±10 мкс при температуре и сетевой нагрузке в заданных диапазонах. Ввести PDV, единичный пропуск, последовательные потери, LOS, LOF, потерю каждого независимого тракта и отказ одного пути P2; наблюдать отсутствие выпадения кадров при PDV, Yellow Alarm / LOF, Laser Off в заданном условии, отсутствие потери битов при отказе одного пути и отсутствие недостоверных, случайных либо устаревших данных РЗА. Число потерь, абсолютная задержка, порог и выбор безопасного состояния — блокирующие параметры ПМИ [уточнить].

## 3.3 Тактирование, диагностика и конструкция

3.3.1Каждый порт должен поддерживать режимы Loop timing от входного сигнала, TCLK 19,44 МГц, PTPv2 и локальный Holdover. Восстановленный сигнал 2048 кГц выбранного порта должен выдаваться вRX_CLK. Джиттер/вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.2Должны контролироваться LOS, LOF, Yellow Alarm, битовые ошибки и DDM. На каждом порту должны быть Optical Loopback, Payload Loopback, Ethernet Packet Loopback, генератор/анализатор PRBS 215−1 и 223−1.

3.3.3Мощность субплаты должна быть не более 12 Вт; мощность сборки с базовой платой — не более 35 Вт.

3.3.4Конструкция должна соответствовать Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»; рабочая температура — −10…+50 °C, предельная — −40…+65 °C, синусоидальная вибрация — 5g, удары — 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

Проверка 3.3.Функциональной проверкой подтвердить режимы тактирования, выдачу 2048 кГц в RX_CLK, средства диагностики, три петли и PRBS на каждом порту; измерением — соответствие джиттера/вандера ITU-T G.823 и мощность не более 12 Вт / 35 Вт. Осмотром и измерением подтвердить конструкцию и крепление. Испытаниями подтвердить условия п. 3.3.5; проверкой документации подтвердить MTBF и назначенный срок службы. Нормы погрешности измерений, необходимые по ГОСТ 15.016—2016 (6.1.4), — [уточнить].

# 4. Технико-экономические требования

4.1Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1РКД, программная документация и документация по изделию должны учитывать перечень применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1Должны быть предусмотрены средства и методики измерения оптической мощности, джиттера по ITU-T G.823, сквозной задержки и асимметрии. Незаданные допуски не устанавливаются.

Проверка 5.2.Анализом ПМИ подтвердить наличие указанных средств и методик; количественные показатели метрологического обеспечения, включая погрешности, периодичность и аттестацию методик, — [уточнить].

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1Должны регистрироваться DDM, LOS/LOF/Yellow Alarm и статистика задержки; должны формироваться сообщения и отчёты для РМО.

Проверка 5.3.Инициировать каждое контролируемое состояние и наблюдать его регистрацию, сообщения и отчёты в РМО.

## 5.4 Программное и информационное обеспечение

5.4.1Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка 5.4.Осмотром поставки и функциональной проверкой подтвердить загрузку bitstream из Flash базовой платы по Board ID, наличие драйверов Linux и MIB для РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1При разработке и изготовлении должен быть предусмотрен приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка 6.Проверкой ведомости материалов и комплектующих, а также документов ОТК подтвердить выполнение пп. 6.1 и 6.2. Критерии отсутствия отечественного аналога — [уточнить].

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1На изделии должны быть предусмотрены децимальный и серийный номера, ревизия и маркировка портов C37-1…C37-4.

7.2Оптические разъёмы должны быть защищены колпачками.

7.3Хранение в заводской таре должно быть обеспечено не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4Незаданные условия консервации не устанавливаются.

Проверка 7.Осмотром маркировки и упаковки подтвердить пп. 7.1 и 7.2; проверкой требований к хранению подтвердить срок не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

8.1Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему четырёх портов, N, DDM в дБм, LOS/LOF/Yellow Alarm, задержку, асимметрию и статус P2.

8.2Должны быть предусмотрены команды настройки N, режима тактирования и P2, управления петлями и запуска PRBS.

Проверка 8.Функциональной проверкой РМО подтвердить отображение каждого элемента п. 8.1; подачей каждой команды подтвердить настройку N, режима тактирования и P2, управление петлями и запуск PRBS. Форматы сообщений, отчётов и команд — [уточнить].

Разработчик ТЗ: должность [уточнить] подпись ____________ инициалы, фамилия [уточнить] дата [уточнить]

Согласовано: [уточнить] подпись ____________ инициалы, фамилия [уточнить] дата [уточнить]