| СОГЛАСОВАНО должность, заказчик подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО должность, исполнитель СЧ ОКР подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ должность, головной исполнитель ОКР подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1
и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC
семейства ДММП

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: ____________________

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / должность | Роль | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [уточнить] | Заказчик либо НИО заказчика |  | «___» __________ 20__ г. |
| ООО «тушканчик» | Исполнитель составной части ОКР |  | «___» __________ 20__ г. |
| [уточнить] | Головной исполнитель ОКР |  | «___» __________ 20__ г. |
| [уточнить] | Другая согласующая организация — при наличии решения заказчика или головного исполнителя |  | «___» __________ 20__ г. |

Состав и уровень должностных лиц согласующих организаций подлежат уточнению в соответствии с ГОСТ 15.016-2016, 7.2 и решением заказчика.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Обозначение | Расшифровка / значение по исходным данным |
| --- | --- |
| AMC | Обозначение платформы/форм-фактора; официальная расшифровка в исходных данных отсутствует — [уточнить]. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Обозначение межплатного интерфейса; расшифровка отсутствует — [уточнить]. |
| Board ID | Идентификатор платы; числовое значение — [уточнить]. |
| MMC | Обозначение интерфейса/средства управления модулем; расшифровка отсутствует — [уточнить]. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| TDM | Передача с временным разделением каналов; англоязычная расшифровка в исходных данных отсутствует — [уточнить]. |
| E1 | Цифровой поток/линия 2048 кбит/с согласно заданным требованиям. |
| SDH, PDH | Области применения; расшифровки в исходных данных отсутствуют — [уточнить]. |
| LIU, EEPROM, Flash, RJ-48C, 8P8C | Обозначения компонентов, интерфейсов или исполнения; расшифровки в исходных данных отсутствуют — [уточнить]. |
| SAToP, CESoPSN, QoS, PDV, AIS, LOS, LOF, RAI, CRC-4, HDB3, AMI, BER, PRBS, ES, SES, UAS, TCLK, ACR, G.826, G.823, SNMP, MIB | Протоколы, режимы, аварии, показатели или интерфейсные обозначения в соответствии с требованиями настоящего ТЗ; полные расшифровки, кроме приведённых в перечне нормативных документов, исходными данными не заданы — [уточнить] при выпуске РКД/ПМИ. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование / область применения по исходным данным |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. Применён в части 6.1, 6.2 и 7.1. |
| ITU-T G.703 | Маска импульса E1. |
| ITU-T G.704 | Кадровый режим E1. |
| ITU-T G.823 | Требования к джиттеру и вандеру. |
| ITU-T G.826 | Статистика ошибок ES, SES, UAS. |
| RFC 4553 | SAToP. |
| RFC 5086 | CESoPSN. |

Состав перечня сформирован по requirements.md. Конкретные редакции и статус действия документов, кроме указанных обозначений, в исходных данных не заданы.

## 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование работы: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

1.5 Сроки выполнения определить в увязке с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Календарные даты — [уточнить].

Проверка: инспекция наличия приказа, исполнителя и утверждённого плана-графика; проверить, что все даты и номер приказа заполнены до утверждения ТЗ.

## 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель — подключить восемь независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Изделие включает сменную интерфейсную субплату 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП. Субплата устанавливается в AMC Carrier платформы ДММП.

2.3 Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

2.4 Аппаратная часть должна включать субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы, EEPROM и индикацию портов. Логическая часть должна включать функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

Проверка: демонстрация установки AMC на Carrier и инспекция разделения аппаратной и логической частей; Board ID должен автоматически выбирать функциональный модуль.

## 3 Технические требования к изделию

### 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна иметь восемь экранированных RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, Board ID EEPROM и индикацию портов.

3.1.2 Числовой Board ID — [уточнить]. Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В/+3,3 В, MMC, тактирование и выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

3.1.3 Каждый порт должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, HDB3 или AMI; маска импульса — по ITU-T G.703.

3.1.4 Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин. Должна быть предусмотрена супрессорная защита от перенапряжений и ESD.

3.1.5 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

Проверка: инспекция схемы и образца; измерение параметров интерфейса и изоляции; поочерёдное создание КЗ, обрыва и перепутывания пар с наблюдением остальных портов и модуля. Приёмочные критерии: 120 Ом; 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm; изоляция не менее 1500 В RMS, 50 Гц, 1 мин; маска по ITU-T G.703; отсутствие влияния на другие порты и модуль.

### 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должны поддерживаться два профиля:

- профиль А SAToP (RFC 4553) — полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой;

- профиль Б CESoPSN (RFC 5086) — N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.2 Fabric 10GbE должен работать со Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.3 Джиттер-буфер каждого канала должен иметь настройку 1–64 мс для компенсации PDV.

3.2.4 При потере пакетов или аварии сети изделие должно выдавать AIS («все единицы»), сохраняя тактирование.

3.2.5 Должны поддерживаться режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.6 Восстановленные 2,048 МГц любого выбранного входного порта должны передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.7 Непрерывно должны контролироваться LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Должна формироваться статистика G.826: ES, SES, UAS.

3.2.8 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback. Должны быть встроены генератор и анализатор PRBS 215−1 и 223−1 для BER-тестов.

Проверка: для каждого порта отдельно проверить оба профиля и все режимы передатчика; на вход подавать нормальный поток, потерю пакетов и аварию сети; наблюдать AIS, сохранение тактирования, выбранный источник синхронизации, аварии и счётчики. Проверить настройки 1–64 мс, три петли и PRBS 215−1/223−1. Критерии: поддержка перечисленных режимов и индикаций; при потере пакетов/аварии сети — AIS («все единицы») при сохранении тактирования; для джиттера и вандера — соответствие ITU-T G.823. Остальные количественные критерии ПМИ не заданы — [уточнить].

### 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Изделие должно крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны оставлять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 Мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт, сборка — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструкция: Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4 Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О»: рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g.

3.3.5 Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.6 MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Проверка: инспекция конструкции и габаритов; измерение потребляемой мощности при всех активных портах; испытания по заявленным группам, температурам, вибрации, ударам и радиопомехам по применимым документам. Критерии: ≤12 Вт, ≤35 Вт, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм, 4–6 стоек М2,5, указанные диапазоны и воздействия, MTBF ≥15 000 ч, срок службы ≥20 лет. Метод подтверждения MTBF и сроков службы — [уточнить в ПМИ].

## 4 Технико-экономические требования

Требования не предъявляются.

## 5 Требования к видам обеспечения

### 5.1 Нормативное обеспечение

Применять документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

### 5.2 Метрологическое обеспечение

Предусмотреть средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Допуски, точности и погрешности измерений в исходных данных не заданы — [уточнить].

### 5.3 Диагностическое обеспечение

Обеспечить регистрацию LOS/LOF/AIS/RAI и счётчиков ошибок, формирование сообщений и отчётов для РМО.

### 5.4 Программное обеспечение

Разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО/SNMP.

Проверка: инспекция состава документации и демонстрация на РМО регистрации перечисленных аварий, счётчиков, сообщений и отчётов; проверить наличие bitstream, драйверов Linux и MIB. Формат сообщений, отчётов, MIB и критерии полноты не заданы — [уточнить].

## 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов разрешить импортную ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: анализ ведомости применённых материалов и комплектующих и документов приёмки ОТК; для импортной ЭКБ проверить наличие обоснования отсутствия отечественного аналога и промышленного температурного диапазона. Форма обоснования — [уточнить].

## 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E1-1…E1-8.

7.2 Изделие должно иметь индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.3 Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия консервации в исходных данных не заданы; дополнительные условия не устанавливать. Способ нанесения и расположение маркировки — [уточнить].

Проверка: осмотр маркировки и индивидуальной тары; анализ документации на хранение. Критерии: наличие децимального и серийного номеров, ревизии, E1-1…E1-8, ESD-защиты и указания хранения в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150.

## 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна обеспечивать мнемосхему восьми портов, отображение LOS/LOF/AIS/RAI, счётчиков G.826, профиля SAToP/CESoPSN и источника тактирования.

8.2 Должны поддерживаться команды включения/отключения портов, изменения джиттер-буфера, диагностических петель и PRBS.

Проверка: демонстрация РМО на восьми портах; последовательно проверить отображение перечисленных состояний и счётчиков, выбор SAToP/CESoPSN и источника тактирования, выполнение каждой команды и наблюдение результата. Критерий: команды изменяют соответствующее состояние или режим, а РМО отображает требуемую информацию; детальные форматы и время реакции — [уточнить].

# ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ТЗ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОКР

Техническое задание на составную часть ОКР
«Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»
Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

| РАЗРАБОТАЛ ООО «тушканчик» должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО [уточнить] должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [уточнить] должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [уточнить] должность, подпись, инициалы, фамилия «___» __________ 20__ г. |

Реквизиты, должности, ФИО, даты и подписи, отсутствующие в исходных данных, подлежат заполнению при согласовании и утверждении.