| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика): [уточнить] __________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР: [уточнить] __________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР: [уточнить] __________ / [уточнить] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП»

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

[уточнить: место составления]

[уточнить: год]

# Перечень обозначений и сокращений

| Обозначение / сокращение | Значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| AMC | форм-фактор модуля, соответствующий PICMG AMC.0 R2.0; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| ПЛИС | логическая часть базовой платы, в которой реализуется функциональный модуль E1; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| B2B | межплатный интерфейс между субплатой и базовой платой; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| Board ID | идентификатор субплаты, записанный в EEPROM и используемый базовой платой для выбора bitstream E1 |
| MMC | функция/интерфейс, предоставляемые базовой платой через B2B; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| РМО | средство, для которого формируются сообщения, отчёты и телеметрия; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| ПМИ | документ по проверкам и испытаниям; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| СЧ | составная часть |
| ТЗ | техническое задание |
| ЭКБ | компонентная база изделия; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| ОТК | подразделение/функция приёмки комплектующих; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| E1 | цифровой интерфейс/линия со скоростью 2048 кбит/с |
| TDM | передаваемый через Ethernet цифровой поток; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| SDH | область применения изделия; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| PDH | область применения изделия; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| АСУ ТП | область применения изделия на энергетических и промышленных предприятиях; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| LIU | восьмиканальный узел линейных интерфейсов; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| EEPROM | память для хранения Board ID; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| HDB3, AMI | варианты линейного кодирования E1; полные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют [уточнить] |
| SAToP | профиль А по RFC 4553; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| CESoPSN | профиль Б по RFC 5086; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| CRC-4 | контроль CRC-4 по G.704; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| CAS, CCS | поддерживаемые режимы сигнализации; полные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют [уточнить] |
| QoS | обслуживание трафика с дисциплиной Strict Priority; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| PDV | изменение задержки пакетов, компенсируемое джиттер-буфером; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| AIS | аварийный сигнал «все единицы» |
| LOS, LOF, RAI | контролируемые аварийные состояния; полные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют [уточнить] |
| ES, SES, UAS | показатели статистики G.826; полные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют [уточнить] |
| PRBS | испытательная псевдослучайная последовательность; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| BER | показатель, измеряемый при тестах с PRBS; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| ESD | воздействие, от которого предусматривается супрессорная защита и защита упаковки; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |
| MIB, SNMP | средства программного взаимодействия с РМО; полные раскрытия сокращений в исходных данных отсутствуют [уточнить] |
| MTBF | показатель надёжности со значением не менее 15 000 ч; полное раскрытие сокращения в исходных данных отсутствует [уточнить] |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

— ГОСТ 15.016—2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»

— ITU-T G.703

— ITU-T G.704

— ITU-T G.823

— ITU-T G.826

— RFC 4553 (SAToP)

— RFC 5086 (CESoPSN)

— PICMG AMC.0 R2.0

— ГОСТ РВ 20.39.304-98

— ГОСТ В 25803-91

— ГОСТ 2.114-2016

— ГОСТ РВ 15.201-2003

— ГОСТ 15150

Примечание — Наименования документов, не раскрытые в исходных данных, не дополнены. Применимость требований указанных документов должна быть подтверждена при согласовании ТЗ; значения и допуски, отсутствующие в исходных данных, настоящим ТЗ не устанавливаются.

# 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание для выполнения работы — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных). Головной исполнитель ОКР — [уточнить]. Заказчик (НИО заказчика) — [уточнить].

1.5 Сроки разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний должны соответствовать утверждённому плану-графику. Календарные сроки и реквизиты плана-графика — [уточнить].

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель работы — подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2 Разрабатываемое изделие должно включать аппаратную часть — сменную интерфейсную субплату 8×E1 с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM — и логическую часть — функциональный модуль E1 в ПЛИС базовой платы.

2.3 Функциональный модуль E1 должен автоматически активироваться по Board ID субплаты.

2.4 AMC с установленной субплатой предназначен для установки на Carrier платформы ДММП.

2.5 Область применения изделия: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

## Проверка требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2–2.4 | Инспекция и демонстрация | Установить субплату на базовый модуль AMC и AMC на Carrier платформы ДММП; считать Board ID и включить питание. | Наличие аппаратной и логической частей; функциональный модуль E1 выбран из Flash и активирован по Board ID. Числовое значение Board ID определяется после устранения разрыва 3.1.3. |

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1 Субплата должна содержать 8 экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), узлы защиты, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2 Базовая плата через B2B должна предоставлять субплате питание +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

3.1.3 Числовое значение Board ID — [уточнить: значение требуется для программирования EEPROM и проверки автоматического выбора bitstream E1; устанавливает головной исполнитель ОКР].

3.1.4 Каждый из восьми портов должен обеспечивать симметричный двухпарный интерфейс сопротивлением 120 Ом со скоростью 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, линейным кодированием HDB3 или AMI и маской импульса по ITU-T G.703.

3.1.5 Трансформаторная изоляция каждого порта должна выдерживать не менее 1500 В RMS, 50 Гц в течение 1 мин.

3.1.6 Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.7 Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: передача полного неструктурированного потока с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.2 Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.3 Передача пакетного трафика должна выполняться через Fabric 10GbE с Strict Priority QoS, без потерь и с минимальной задержкой коммутации.

3.2.4 Для каждого канала должен быть предусмотрен настраиваемый джиттер-буфер 1–64 мс для компенсации PDV.

3.2.5 При потере пакетов или аварии сети каждый затронутый канал должен выдавать AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.6 Передатчик каждого порта должен поддерживать режимы системного TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.7 Восстановленную частоту 2,048 МГц любого выбранного входного порта следует передавать через B2B как кандидата синхронизации шасси.

3.2.8 Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.9 По каждому порту должен выполняться непрерывный контроль LOS; LOF в кадровом режиме; AIS; RAI; ошибок CRC-4; нарушений HDB3; Frame slips.

3.2.10 По каждому порту должна формироваться статистика ITU-T G.826: ES, SES и UAS.

3.2.11 Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.2.12 Для BER-тестов каждого порта должны быть предусмотрены встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1.

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1 Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Размещение разъёмов должно обеспечивать доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2 При всех активных портах потребляемая мощность субплаты должна быть не более 12 Вт, потребляемая мощность сборки — не более 35 Вт.

3.3.3 Конструктивное исполнение сборки — Single Full-size AMC.0; габаритные размеры — 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.3.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.5 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О».

3.3.6 Рабочая температура должна составлять −10…+50 °C; предельная температура — −40…+65 °C.

3.3.7 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

3.3.8 Требования по радиопомехам — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.9 MTBF должен быть не менее 15 000 ч.

3.3.10 Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

## 3.4 Проверка технических требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.2 | Инспекция и демонстрация | Проверить состав субплаты и соединение B2B; подать питание и считать Board ID. | Наличие восьми RJ-48C (8P8C), защиты, трансформаторов, восьмиканального LIU, EEPROM, индикации; через B2B доступны +12 В/+3,3 В, MMC, тактирование и выбор bitstream по Board ID. |
| 3.1.4 | Измерение и испытание | Для каждого порта проверить пары, сопротивление, скорость, частоту, HDB3 и AMI; измерить импульс. | Две симметричные пары, 120 Ом; 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm; оба вида кодирования; маска импульса соответствует ITU-T G.703. |
| 3.1.5 | Испытание | Для каждого порта приложить между изолированными сторонами 1500 В RMS, 50 Гц на 1 мин. | Изоляция выдерживает воздействие; дополнительные критерии пробоя/тока в исходных данных отсутствуют [уточнить в ПМИ]. |
| 3.1.6 | Инспекция/испытание | Проверить наличие супрессоров; воздействовать перенапряжением и ESD по применимым методикам. | Супрессорная защита имеется. Уровни воздействий и критерии работоспособности исходными данными не заданы [уточнить в ПМИ]. |
| 3.1.7 | Испытание | Поочерёдно создать на одном порту КЗ, обрыв и перепутывание пар при работе остальных портов. | Остальные порты и модуль продолжают работу без влияния со стороны неисправного порта; точные показатели трафика не заданы. |
| 3.2.1–3.2.2 | Демонстрация/испытание | Независимо на каждом порту включить SAToP, затем CESoPSN; проверить заявленные режимы и поля. | SAToP передаёт полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой; CESoPSN поддерживает N×64 кбит/с, TS1–TS31, G.704, CRC-4, CAS (TS16), CCS. |
| 3.2.3–3.2.4 | Измерение/испытание | Передавать трафик через Fabric 10GbE с конкурирующим трафиком; установить значения буфера 1 и 64 мс. | Применяется Strict Priority QoS; потери отсутствуют; джиттер-буфер настраивается в пределах 1–64 мс. Числовой предел задержки не задан [уточнить в ПМИ]. |
| 3.2.5 | Испытание отказа | При активном потоке вызвать потерю пакетов и отдельно аварию сети. | На затронутом канале формируется AIS («все единицы»), тактирование сохраняется. Время реакции и условия очистки AIS не заданы [уточнить в ПМИ]. |
| 3.2.6–3.2.8 | Демонстрация/измерение | Поочерёдно включить системный TCLK, ACR, Free-run/Holdover и Loop timing; выбрать каждый входной порт кандидатом синхронизации. | Все режимы доступны; через B2B передаётся восстановленная частота 2,048 МГц выбранного порта; джиттер и вандер соответствуют ITU-T G.823. Переходы и восстановление источника не заданы [уточнить в ПМИ]. |
| 3.2.9–3.2.10 | Испытание/инспекция | Поочерёдно инициировать доступные аварии и ошибки; наблюдать диагностику и статистику. | Непрерывно регистрируются LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, HDB3, Frame slips; формируются ES, SES, UAS по ITU-T G.826. |
| 3.2.11–3.2.12 | Испытание | На каждом порту включить три петли; выполнить BER-тест обеими последовательностями. | Работают Local Line Loopback, Payload Loopback, Packet Loopback; генератор/анализатор формирует и анализирует PRBS 2^15−1 и 2^23−1. Допустимый BER и длительность не заданы [уточнить в ПМИ]. |
| 3.3.1, 3.3.3–3.3.4 | Инспекция/измерение | Осмотреть сборку и измерить габариты. | Крепление и доступ соответствуют требованиям; Single Full-size AMC.0; 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; 4–6 металлических стоек М2,5. |
| 3.3.2 | Измерение | Активировать все восемь портов и измерить мощности субплаты и сборки. | Субплата ≤12 Вт; сборка ≤35 Вт. Погрешность средств измерений не задана [уточнить в ПМИ]. |
| 3.3.5–3.3.8 | Испытание/анализ | Провести проверки применимых воздействий, температур, вибрации, ударов и радиопомех. | Группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; работоспособность при −10…+50 °C; предельные −40…+65 °C; 5g; 15g; радиопомехи группы 1.1.1. Погрешности и режимы испытаний определяются применимыми НД и ПМИ. |
| 3.3.9–3.3.10 | Расчёт/анализ | Проанализировать показатели надёжности и срока службы по РКД и данным компонентов. | MTBF ≥15 000 ч; назначенный срок службы ≥20 лет. Метод расчёта и доверительная вероятность не заданы [уточнить]. |

# 4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1 Разработка и проверка изделия должны выполняться с учётом документов, перечисленных в «Перечне применимых нормативных и справочных документов», в части требований, относящихся к изделию.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Следует предусмотреть средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера и вандера, BER и задержки пакетизации.

5.2.2 Допуски, погрешности средств измерений, длительности и иные параметры методик, отсутствующие в исходных данных, должны быть установлены в ПМИ после согласования с головным исполнителем ОКР; настоящим ТЗ они не задаются.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, LOF, AIS, RAI и счётчики ошибок, а также формировать сообщения и отчёты для РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1 Должен быть разработан bitstream функционального модуля E1 для Flash базовой платы.

5.4.2 Должны быть разработаны драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

## Проверка требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Инспекция/демонстрация | Проверить комплект средств и методик; выполнить предусмотренные измерения. | Предусмотрены измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации без подмены критериев 3.1.4, 3.2.8 и 3.2.12. |
| 5.3.1 | Испытание/инспекция | Инициировать LOS, LOF, AIS, RAI и ошибки; запросить сообщения и отчёт РМО. | События и счётчики зарегистрированы; для РМО сформированы сообщения и отчёты. |
| 5.4.1–5.4.2 | Инспекция/демонстрация | Проверить Flash и комплект ПО; запустить драйверы Linux и обмен РМО / SNMP. | Bitstream E1 предназначен для Flash базовой платы; драйверы Linux и MIB обеспечивают заявленное взаимодействие. Версии ОС и SNMP не заданы [уточнить]. |

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих изделий приоритет должен отдаваться отечественным материалам и комплектующим с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

## Проверка требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1–6.2 | Инспекция документов | Проверить спецификации, документы приёмки и обоснования применения импортной ЭКБ. | Для отечественных материалов и комплектующих подтверждена приёмка ОТК; для каждой импортной ЭКБ подтверждены отсутствие отечественного аналога и промышленный температурный диапазон. |

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и обозначение ревизии.

7.2 Порты должны быть маркированы E1-1…E1-8.

7.3 Изделие должно упаковываться в индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.4 Хранение изделия в заводской таре должно обеспечиваться в течение не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.5 Условия и способы консервации, не установленные исходными данными, — [уточнить: требуются для завершения требований к консервации и соответствующей части ПМИ].

## Проверка требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1–7.3 | Инспекция | Осмотреть изделие, порты и индивидуальную тару. | Имеются децимальный и серийный номера, ревизия, маркировка E1-1…E1-8; тара индивидуальная и имеет ESD-защиту. |
| 7.4 | Инспекция/анализ | Проверить документы на упаковку и подтверждение хранения. | Подтверждён срок хранения в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150; конкретные условия хранения исходными данными не заданы [уточнить]. |

# 8 Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО на C++/Qt должна содержать мнемосхему восьми портов и отображать для каждого применимого порта LOS, LOF, AIS, RAI, счётчики ITU-T G.826, активный профиль SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения портов, изменения джиттер-буфера, управления диагностическими петлями и PRBS.

## Проверка требований

| Требование | Метод | Условия и действие | Критерий / наблюдаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Демонстрация | Подключить восемь портов; инициировать состояния и изменить профиль и источник тактирования. | Мнемосхема отображает восемь портов, LOS/LOF/AIS/RAI, счётчики G.826, SAToP/CESoPSN и источник тактирования. |
| 8.2 | Демонстрация/испытание | Из РМО выполнить все заявленные команды и наблюдать состояние изделия. | Порты включаются/отключаются; значение джиттер-буфера изменяется в пределах 1–64 мс; петли и PRBS включаются и отключаются. Права доступа и время реакции не заданы [уточнить]. |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к техническому заданию на составную часть ОКР «Развитие-ТСА»

| Статус | Роль | Организация | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАЛ | ООО «тушканчик» | [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ________ 20__ г. |
| СОГЛАСОВАНО | Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ________ 20__ г. |
| СОГЛАСОВАНО | Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ________ 20__ г. |
| СОГЛАСОВАНО | Исполнитель СЧ ОКР | ООО «тушканчик» | __________ | [уточнить] | «___» ________ 20__ г. |
| СОГЛАСОВАНО | Другие организации | [уточнить] | __________ | [уточнить] | «___» ________ 20__ г. |

Примечание — ФИО, должности, подписи, даты и незаданные реквизиты заполняются при согласовании и утверждении ТЗ.