СОГЛАСОВАНО                                      СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ

Заказчик (НИО заказчика)                         Исполнитель составной части ОКР                 Головной исполнитель ОКР

Должность: [уточнить]                            ООО «тушканчик»                                Должность: [уточнить]

Подпись: __________ / [уточнить]                 Подпись: __________ / [уточнить]              Подпись: __________ / [уточнить]

«___» __________ 20__ г.                         «___» __________ 20__ г.                      «___» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

20__

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация / роль | Должность | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик» | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |

Примечание — Состав согласующих организаций определяется в порядке, установленном для ТЗ на составную часть ОКР; незаданные реквизиты обозначены [уточнить].

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение / обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — модуль Advanced Mezzanine Card. |
| ACR | Adaptive Clock Recovery — адаптивное восстановление тактовой частоты. |
| AIS | Alarm Indication Signal — сигнал индикации аварии («все единицы»). |
| AMI | Alternate Mark Inversion — биполярный код с чередованием полярности единиц. |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом. |
| B2B | Board-to-Board — межплатное соединение. |
| BER | Bit Error Rate — коэффициент битовых ошибок. |
| Board ID | Идентификатор платы. |
| CAS | Channel Associated Signalling — сигнализация, связанная с каналом (TS16). |
| CCS | Common Channel Signalling — общеканальная сигнализация. |
| CRC-4 | Cyclic Redundancy Check-4 — циклический избыточный контроль 4. |
| C++/Qt | C++ и Qt — средства разработки телеметрии РМО. |
| ДММП | Семейство платформы ДММП; расшифровка в исходных данных не задана. |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — электрически стираемая программируемая постоянная память. |
| ES / SES / UAS | Errored Seconds / Severely Errored Seconds / Unavailable Seconds — секунды с ошибками / секунды с серьёзными ошибками / секунды неготовности. |
| ESD | Electrostatic Discharge — электростатический разряд. |
| Flash | Энергонезависимая память Flash. |
| HDB3 | High Density Bipolar of order 3 — высокоплотный биполярный код третьего порядка. |
| LIU | Line Interface Unit — устройство линейного интерфейса. |
| LOF / LOS | Loss of Frame / Loss of Signal — потеря кадровой синхронизации / потеря сигнала. |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем. |
| MTBF | Mean Time Between Failures — средняя наработка на отказ. |
| N×64 кбит/с | N временных каналов по 64 кбит/с. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | Отдел технического контроля. |
| PDV | Packet Delay Variation — вариация задержки пакетов. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence — псевдослучайная двоичная последовательность. |
| RAI | Remote Alarm Indication — удалённая индикация аварии. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| RMS | Root Mean Square — среднеквадратическое значение. |
| SAToP | Structure-Agnostic TDM over Packet — передача неструктурированного TDM через пакетную сеть. |
| CESoPSN | Circuit Emulation Service over Packet Switched Network — услуга эмуляции каналов через пакетную сеть с коммутацией пакетов. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления. |
| TCLK | Системная тактовая частота. |
| TDM | Time Division Multiplexing — мультиплексирование с временным разделением. |
| TS | Time Slot — временной интервал. |
| РФ | Российская Федерация. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Статус применения в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016—2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» | Применяется в части построения, содержания, изложения и оформления ТЗ на составную часть ОКР (разделы 6.1, 6.2 и 7.1). |
| ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.823; ITU-T G.826 | Применяются к интерфейсу, кадрированию, джиттеру и вандеру, а также статистике качества E1 в объёме требований раздела 3. |
| RFC 4553 (SAToP); RFC 5086 (CESoPSN) | Применяются к профилям передачи TDM через Ethernet в объёме требований раздела 3. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Применяется к конструктивному исполнению AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ В 25803-91 | Применяются к стойкости и радиопомехам в объёме требований раздела 3. |
| ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимые нормативные документы. Конкретные требования к их применению в исходных данных не заданы. |
| ГОСТ 15150 | Применяется к сроку хранения в заводской таре в объёме требований раздела 7. |

# 1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1  Наименование СЧ ОКР — разработка сменной интерфейсной субплаты 8×E1 и функционального модуля E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2  Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3  Основание для выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4  Исполнитель СЧ ОКР — ООО «тушканчик».

1.5  Сроки выполнения СЧ ОКР устанавливаются утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала, окончания и реквизиты плана-графика: [уточнить]. Сроки СЧ ОКР должны быть увязаны со сроками ОКР.

# 2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1  Цель — разработка СЧ ОКР, обеспечивающей подключение восьми независимых линий E1 к платформе ДММП с передачей TDM через Ethernet, компенсацией сетевого джиттера и восстановлением частоты.

2.2  Наименование изделия — сменная интерфейсная субплата 8×E1 и функциональный модуль E1 для универсального базового модуля AMC семейства ДММП. Обозначение изделия: [уточнить].

2.3  Аппаратная часть должна включать субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM.

2.4  Логическая часть должна представлять собой функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.5  AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.6  Область применения: TDM/SDH/PDH, телефонные станции, диспетчеризация и АСУ ТП энергетических и промышленных предприятий.

# 3 Технические требования к изделию

## 3.1 Архитектура и линии E1

3.1.1  Субплата должна содержать 8 экранированных разъёмов RJ-48C (8P8C), защиту, импульсные трансформаторы, восьмиканальный LIU, EEPROM Board ID и индикацию портов.

3.1.2  Числовой Board ID: [уточнить].

3.1.3  Через B2B базовая плата должна предоставлять +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также выбирать bitstream E1 из Flash по Board ID.

3.1.4  Каждый порт E1 должен иметь симметричный двухпарный интерфейс 120 Ом, скорость 2048 кбит/с (2,048 Мбит/с) ±50 ppm, код HDB3 или AMI и маску импульса по ITU-T G.703.

3.1.5  Трансформаторная изоляция каждого порта должна быть не менее 1500 В RMS при 50 Гц в течение 1 мин. Каждый порт должен иметь супрессорную защиту от перенапряжений и ESD.

3.1.6  Короткое замыкание, обрыв или перепутывание пар одного порта не должны влиять на другие порты и модуль.

3.1.7  Проверка: осмотр состава субплаты; измерение параметров каждого интерфейса и изоляции; проверка маски импульса по ITU-T G.703; подача КЗ, обрыва и перепутывания пар на один порт с наблюдением работоспособности остальных портов и модуля. Критерии — требования 3.1.1—3.1.6; числовой Board ID должен быть предоставлен для проверки 3.1.2.

## 3.2 Обработка, тактирование и аварии

3.2.1  Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль А SAToP по RFC 4553: полный неструктурированный поток с настраиваемой полезной нагрузкой и минимальной аппаратной задержкой.

3.2.2  Для каждого порта независимо должен поддерживаться профиль Б CESoPSN по RFC 5086: N×64 кбит/с, TS1–TS31, ITU-T G.704, CRC-4, CAS (TS16) и CCS.

3.2.3  Fabric 10GbE должен использовать Strict Priority QoS, работать без потерь и обеспечивать минимальную задержку коммутации.

3.2.4  Джиттер-буфер каждого канала должен иметь диапазон 1–64 мс для компенсации PDV.

3.2.5  При потере пакетов или аварии сети должен выдаваться AIS («все единицы») с сохранением тактирования.

3.2.6  Должны поддерживаться режимы передатчика: системный TCLK, ACR от пакетной сети, Free-run/Holdover и Loop timing.

3.2.7  Восстановленная частота 2,048 МГц любого выбранного входного порта должна передаваться через B2B как кандидат синхронизации шасси. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.2.8  Непрерывно должны контролироваться LOS, LOF в кадровом режиме, AIS, RAI, CRC-4, нарушения HDB3 и Frame slips. Должна вестись статистика ITU-T G.826: ES, SES, UAS.

3.2.9  Для каждого порта должны поддерживаться Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback, а также встроенные генератор и анализатор PRBS 2^15−1 и 2^23−1 для BER-тестов.

3.2.10  Проверка: для каждого порта проверяют оба профиля, перечисленные временные интервалы и виды сигнализации; диапазон джиттер-буфера 1–64 мс; все режимы передатчика; передачу кандидата 2,048 МГц через B2B; контроль перечисленных аварий и статистики; все три диагностические петли и обе PRBS. При потере пакетов и аварии сети наблюдают AIS («все единицы») и сохранение тактирования. Количественные критерии задержки коммутации, аппаратной задержки, уровня потерь Fabric, а также методика и пределы оценки ITU-T G.823 не заданы; они требуются для завершения соответствующих испытаний.

## 3.3 Конструкция и эксплуатация

3.3.1  Субплата должна крепиться к общему лонжерону-теплоотводу и лицевой панели. Разъёмы должны оставлять доступ к защёлкам, обзор светодиодов и вентиляцию.

3.3.2  Мощность при всех активных портах: субплата — не более 12 Вт; сборка — не более 35 Вт.

3.3.3  Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0, 73,5 × 180,6 × 28,95 мм. Межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.3.4  Стойкость должна соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C; предельная температура −40…+65 °C; синусоидальная вибрация 5g; удары 15g. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.3.5  MTBF должен быть не менее 15 000 ч. Назначенный срок службы должен быть не менее 20 лет.

3.3.6  Проверка: осмотр крепления, доступа к защёлкам, светодиодам и вентиляции; измерение мощности при всех активных портах; контроль габаритов и количества стоек; испытания или иное подтверждение по указанным группам, температурам, вибрации, ударам и радиопомехам; подтверждение показателей MTBF и назначенного срока службы. Метод оценки MTBF и назначенного срока службы, а также допускаемые погрешности измерений габаритов, мощности и воздействий в исходных данных не заданы.

# 4 Технико-экономические требования

4.1  Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5 Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1  При разработке должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в установленном для каждого из них объёме.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1  Должны быть предусмотрены средства и методики измерения маски импульса E1, джиттера/вандера, BER и задержки пакетизации. Незаданные допуски не устанавливаются.

5.2.2  Проверка: наличие средств и методик для каждого из четырёх указанных объектов измерения. Требования к точности, достоверности, периодичности и аттестации методик в исходных данных не заданы.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1  Должны обеспечиваться регистрация LOS, LOF, AIS, RAI и счётчиков ошибок, а также формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.3.2  Проверка: инициирование каждого указанного состояния и ошибок с наблюдением регистрации, сообщений и отчётов в РМО.

## 5.4 Программное обеспечение

5.4.1  Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО / SNMP.

5.4.2  Проверка: проверка наличия и применения bitstream из Flash базовой платы, драйверов Linux и MIB для РМО / SNMP. Версии, состав MIB и критерии совместимости не заданы.

# 6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1  Должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих изделий с приёмкой ОТК.

6.2  При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

6.3  Проверка: анализ перечня материалов, комплектующих и документов приёмки ОТК; для импортной ЭКБ — подтверждение отсутствия аналога и промышленного температурного диапазона. Порядок подтверждения отсутствия аналога не задан.

# 7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1  Маркировка должна содержать децимальный номер, серийный номер, ревизию и обозначения портов E1-1…E1-8.

7.2  Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3  Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4  Условия консервации: [уточнить]. Сведения для их задания в исходных данных отсутствуют.

7.5  Проверка: осмотр маркировки и индивидуальной тары с ESD-защитой; контроль установленного срока хранения. Условия консервации подлежат уточнению для разработки методики проверки 7.4.

# 8 Специальные требования

8.1  Телеметрия РМО (C++/Qt) должна предоставлять мнемосхему 8 портов, LOS, LOF, AIS, RAI, счётчики ITU-T G.826, выбранный SAToP/CESoPSN и источник тактирования.

8.2  Должны поддерживаться команды: включение/отключение портов, изменение джиттер-буфера, диагностические петли и PRBS.

8.3  Проверка: в РМО проверить мнемосхему восьми портов и отображение каждого указанного статуса, счётчика, профиля и источника тактирования; выполнить все указанные команды и наблюдать соответствующее состояние порта, буфера, петли или PRBS. Формат сообщений, интерфейс команд и права доступа в исходных данных не заданы.

# ЛИСТ ПОДПИСЕЙ

| Роль | Должность, организация | Подпись, инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ | [уточнить], ООО «тушканчик» | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |
| Согласование: исполнитель СЧ ОКР | [уточнить], ООО «тушканчик» | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |
| Согласование: другая организация | [уточнить] | ____________ / [уточнить] | [уточнить] |

Конец документа.