ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сменной интерфейсной субплаты E2/E3
и функционального модуля PDH
для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Составная часть опытно-конструкторской работы

Шифр ОКР: «Развитие-ТСА»

| Рубрика | Организация / должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | Заказчик: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| СОГЛАСОВАНО | Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| УТВЕРЖДЕНО | Головной исполнитель ОКР: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Регистрационный номер: [уточнить]

Основание: приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

Исполнитель: ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

Место и год разработки: [уточнить]

Лист согласования

ТЗ на составную часть ОКР согласовывается и утверждается в порядке, установленном для ТЗ на СЧ ОКР. Срок рассмотрения и согласования проекта ТЗ — не более 15 рабочих дней с момента получения (ГОСТ 15.016-2016, 7.2.5).

| Организация / должностное лицо | Решение / подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик либо НИО заказчика: [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Исполнитель СЧ ОКР: ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] |
| Другие согласующие организации: [уточнить при необходимости] | [уточнить] | [уточнить] |

Обозначения, сокращения и термины

Расшифровки и значения приведены только по исходным материалам. Для обозначений, полное наименование которых отсутствует, оставлен адресный маркер уточнения.

| Обозначение / термин | Расшифровка или значение |
| --- | --- |
| ТЗ | техническое задание |
| СЧ | составная часть |
| ОКР | опытно-конструкторская работа |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| ПМИ | [уточнить расшифровку] |
| AMC | [уточнить расшифровку; в ТЗ — форм-фактор/платформа изделия] |
| ПЛИС | [уточнить расшифровку] |
| B2B | [уточнить расшифровку; межплатный интерфейс] |
| Board ID | идентификатор платы |
| MMC | [уточнить расшифровку] |
| РМО | [уточнить расшифровку; рабочее место оператора] |
| PDH | функциональный модуль PDH; расшифровка не задана |
| TDM-over-Packet | передача TDM по пакетной сети |
| E2, E3 | потоки/интерфейсы E2 и E3 |
| TX/RX | цепи передачи / приема |
| LIU | [уточнить расшифровку] |
| EEPROM | [уточнить расшифровку] |
| SAToP | режим передачи полного потока E3 по RFC 4553 |
| E2oP | режим передачи полного потока E2 на архитектуре SAToP |
| QoS | [уточнить расшифровку] |
| AIS | [уточнить расшифровку] |
| LOS | [уточнить расшифровку] |
| BPV/CV | контроль BPV/CV HDB3; расшифровка не задана |
| DPLL | [уточнить расшифровку] |
| PRBS | [уточнить расшифровку] |
| BER | [уточнить расшифровку] |
| MIB | [уточнить расшифровку] |
| HDB3 | код HDB3 |
| ESD | [уточнить расшифровку] |
| MTBF | [уточнить расшифровку] |
| BNC | разъем BNC |
| DIN 1.0/2.3 | тип соединителя |

Перечень применимых нормативных и справочных документов

В ТЗ применяются следующие документы и обозначения, заданные исходными материалами:

- ГОСТ 15.016-2016 (требования к ТЗ на СЧ ОКР применяются по разделам 6.1, 6.2 и 7.1)

- ITU-T G.703

- ITU-T G.704

- ITU-T G.751

- ITU-T G.823

- RFC 4553

- PICMG AMC.0 R2.0

- ГОСТ РВ 20.39.304-98

- ГОСТ В 25803-91

- ГОСТ 2.114-2016

- ГОСТ РВ 15.201-2003

- ГОСТ 15150

Наименования документов, кроме ГОСТ 15.016-2016, в исходных материалах не приведены и не воспроизводятся по внешним источникам.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1. Наименование работы: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2. Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3. Основание — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4. Исполнитель — ООО «тушканчик» (условное наименование из исходных данных).

1.5. Сроки выполнения устанавливаются в соответствии с утверждённым планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты и номер плана-графика — [уточнить].

Проверка: Проверить наличие приказа, исполнителя и утверждённого плана-графика; подтвердить даты выполнения РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний.

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1. Цель — подключить два независимых потока E2 и один поток E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, обеспечить TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2. Изделие включает аппаратную часть — сменную интерфейсную субплату E2/E3 с интерфейсами, защитой, трансиверами и EEPROM — и логическую часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.3. Субплата устанавливается в AMC базовой платы/Carrier платформы ДММП.

2.4. Область применения — PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с энергетики, железнодорожного транспорта и магистральных операторов.

Проверка: Проверить состав изделия, распознавание Board ID и автоматическую активацию функционального модуля ПЛИС; проверить подключение к Carrier и передачу двух E2 и одного E3.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1. Субплата должна подключаться через B2B и иметь три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией, тракты 75 Ом, ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.2. Базовая плата должна предоставлять субплате +12 В, +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3. E2-1, E2-2 и E3-1 должны иметь отдельные TX/RX коаксиальные цепи 75 Ом; каждый разъём обслуживает отдельные цепи передачи и приема.

3.1.4. В комплект поставки и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX. Применение BNC 50 Ом запрещено по импедансу и габаритам.

Проверка: Проверить количество, тип, фиксацию, направление TX/RX, импеданс и наличие адаптеров; проверить Board ID 0x03, питание, MMC, тактирование и загрузку bitstream PDH.

3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1. Для каждого порта предусмотреть трансформаторную гальваноразвязку и импульсную защиту.

3.2.2. Структура E2 должна соответствовать G.704, структура E3 — G.751; электрические параметры должны соответствовать G.703.

Проверка: Измерить скорость, код, сопротивление, пиковое напряжение, длительность, возвратные потери и затухание кабеля для E2 и E3 в указанных условиях. Методики измерения формы и амплитуды импульсов и возвратных потерь задаются по G.703; допуски измерений, не заданные исходными материалами, требуют уточнения.

3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1. E3 должен передаваться в режиме SAToP по RFC 4553 как полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2. E2 должен передаваться как E2oP на архитектуре SAToP как полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.3. Обмен выполнять по Fabric 10GbE с QoS Strict Priority; для каждого сервиса предусмотреть джиттер-буфер 1–64 мс.

3.3.4. При потере пакетов или аварии сети на выходе должен непрерывно формироваться AIS.

3.3.5. Предусмотреть пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448/34,368 МГц, режимы ACR/DCR, Holdover и Loop timing. Частоту любого входного порта выдавать в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать её в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер должны соответствовать G.823.

3.3.6. Для каждого порта предусмотреть контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3 и переполнения/опустошения буфера.

3.3.7. Для каждого порта предусмотреть Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

Проверка: Проверить режимы SAToP/E2oP, управляющее слово и контроль последовательности E3, фиксированную задержку E2, Strict Priority, диапазон буфера 1–64 мс, непрерывный AIS при потере пакетов/аварии сети, источники и переходы синхронизации, RX_CLK, контроль аварий и все виды loopback/PRBS. Проверка джиттера/вандера — по G.823; численные критерии BER и времени реакции, не заданные исходными материалами, требуют уточнения.

3.4 Мощность, конструкция, стойкость и надёжность

3.4.1. Потребляемая мощность субплаты — не более 15 Вт; потребляемая мощность сборки — не более 35 Вт.

3.4.2. Конструкция — Single Full-size AMC.0, габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм; межплатное крепление — на 4–6 металлических стойках М2,5.

3.4.3. Стойкость — по ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О»; рабочая температура −10…+50 °C, предельная −40…+65 °C, синусоидальная вибрация 5g, удары 15g.

3.4.4. Радиопомехи — группа 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

3.4.5. MTBF — не менее 15 000 ч; назначенный срок службы — не менее 5 лет.

Проверка: Проверить мощность субплаты и сборки измерением; габариты и крепление — осмотром/измерением; стойкость и радиопомехи — испытаниями по указанным группам и документам. Метод оценки MTBF и условия подтверждения срока службы — [уточнить].

4 Технико-экономические требования

4.1. Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

Проверка: Проверить отсутствие в ТЗ требований к стоимости, годовой потребности и цене изделия.

5 Требования к видам обеспечения

5.1. Нормативное обеспечение: использовать документы, перечисленные в перечне применимых нормативных и справочных документов.

5.2. Метрологическое обеспечение: предусмотреть средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по G.823 и BER. Незаданные допуски измерений не устанавливать.

5.3. Диагностическое обеспечение: обеспечить регистрацию LOS/AIS и BPV, формирование сообщений и отчётов для РМО.

5.4. Программное обеспечение: разработать bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка: Проверить наличие средств/методик и отсутствие неподтверждённых допусков; регистрацию и отчёты по LOS/AIS/BPV; загрузку bitstream, работу драйверов Linux и MIB для РМО.

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1. Предусмотреть приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2. При отсутствии отечественных аналогов разрешить применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка: Проверить ведомость материалов и комплектующих, документы приёмки ОТК, обоснование отсутствия отечественного аналога для импортной ЭКБ и промышленный температурный диапазон.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. На изделии предусмотреть децимальный и серийный номера, ревизию и маркировку E2-1, E2-2, E3-1.

7.2. Изделие упаковывать в индивидуальную тару с ESD-защитой.

7.3. Хранение в заводской таре — не менее 1 года по ГОСТ 15150. Иные условия консервации в настоящем ТЗ не устанавливаются.

Проверка: Проверить содержание и читаемость маркировки, наличие ESD-защиты и документированное подтверждение хранения в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150.

8 Специальные требования

8.1. Телеметрия РМО (C++/Qt) должна обеспечивать мнемосхему портов, отображение LOS/AIS и BPV, режимов SAToP/E2oP и источника тактирования.

8.2. Предусмотреть команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, включения петель и PRBS.

Проверка: Проверить отображение перечисленных состояний и источника тактирования в РМО, а также выполнение каждой команды на соответствующем порту; критерии времени реакции и состав протокола команд — [уточнить].

Подписи разработчиков ТЗ и согласующих организаций

| Роль / организация | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик ТЗ: ООО «тушканчик» | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Заказчик либо НИО заказчика | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |
| Иная согласующая организация (при необходимости) | [уточнить] | [уточнить] | [уточнить] |

Примечание. Неопределённые административные сведения, даты, должности и подписи обозначены [уточнить] в соответствии с исходными требованиями; условные реквизиты не считаются подтверждёнными.