| СОГЛАСОВАНО [должность, заказчик (НИО заказчика)] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, исполнитель СЧ ОКР] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ [должность, головной исполнитель ОКР] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

Регистрационный номер: [уточнить]

Действует с дополнением: —

[место составления — уточнить], [год — уточнить]

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Организация, должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| [уточнить] | [уточнить] | __________ | __________ |
| [уточнить] | [уточнить] | __________ | __________ |
| [уточнить] | [уточнить] | __________ | __________ |
| [уточнить] | [уточнить] | __________ | __________ |

Примечание — Состав согласующих организаций и должностных лиц подлежит уточнению головным исполнителем ОКР и заказчиком.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Обозначение | Раскрытие и значение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ACR | Механизм восстановления тактовой частоты, обозначенный в исходных данных как ACR; полная расшифровка в исходных данных отсутствует и подлежит уточнению. |
| AIS | Сигнал индикации аварии; в исходных данных используется для состояния линейного тракта и непрерывного сигнала на выходе при потере пакетов или аварии сети. |
| AMC | Обозначение форм-фактора и интерфейса модуля по PICMG AMC.0 R2.0; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| B2B | Межплатное соединение субплаты с базовой платой; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| BER | Коэффициент ошибок по битам, измеряемый генератором/анализатором PRBS. |
| Board ID | Идентификатор типа субплаты, хранимый в EEPROM; для субплаты E2/E3 установлен код 0x03. |
| BPV/CV | Контролируемые нарушения биполярности/кода HDB3; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| DCR | Механизм восстановления тактовой частоты, обозначенный в исходных данных как DCR; полная расшифровка отсутствует. |
| DPLL | Узел базовой платы, преобразующий частоту RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK; полная расшифровка отсутствует. |
| EEPROM | Энергонезависимая память субплаты для хранения Board ID. |
| HDB3 | Линейный код, установленный для потоков E2 и E3; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| LIU | Линейный интерфейсный узел; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| LOS | Состояние потери входного сигнала; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| MIB | Информационная база управления для РМО; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| MMC | Средство управления модулем, предоставляемое базовой платой; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| PDH | Функциональный модуль для трактов 8 и 34 Мбит/с; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| PRBS 2^23−1 | Псевдослучайная битовая последовательность, применяемая для измерения BER. |
| QoS | Механизм обслуживания трафика; для Fabric 10GbE требуется Strict Priority QoS. |
| RX_CLK | Выход тактовой частоты, на который может быть выдана частота любого входного порта. |
| SAToP | Архитектура пакетной передачи полного потока по RFC 4553; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| TCLK | Тактирование базовой платы с частотой 19,44 МГц, пересчитываемое в частоты 8,448/34,368 МГц. |
| BNC, DIN 1.0/2.3 | Типы 75-омных вилок адаптерных кабелей. |
| КИМП | Комплектующие изделия межотраслевого применения (термин ГОСТ 15.016-2016). |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| ОТК | Подразделение/функция технического контроля комплектующих; полная расшифровка в исходных данных отсутствует. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| ПМИ | Документ, определяющий программу и методики испытаний; полная расшифровка сокращения в исходных данных отсутствует. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| РМО | Средство удалённого мониторинга и управления, реализуемое на C++/Qt; полная расшифровка сокращения в исходных данных отсутствует. |
| СЧ ОКР | Составная часть опытно-конструкторской работы. |
| ЭКБ | Электронная компонентная база. |

Требуется уточнить официальные полные расшифровки сокращений ACR, AIS, AMC, B2B, BPV/CV, DCR, DPLL, HDB3, LIU, LOS, MIB, MMC, PDH, QoS, SAToP, ОТК, ПМИ и РМО до утверждения ТЗ. Приведённые функциональные значения не заменяют таких расшифровок.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Область применения в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на СЧ ОКР: 6.1, 6.2 и 7.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Разработка РКД и технических условий в применимой части. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Организация выполнения ОКР в применимой части. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость к внешним воздействиям: группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Требования по радиопомехам: группа 1.1.1. |
| ГОСТ 15150 | Условия хранения в заводской таре. |
| ITU-T G.703 | Электрические параметры интерфейсов E2 и E3. |
| ITU-T G.704 | Структура потока E2. |
| ITU-T G.751 | Структура потока E3. |
| ITU-T G.823 | Показатели джиттера и вандера. |
| RFC 4553 | SAToP для полного потока E3 с управляющим словом и контролем последовательности. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктив Single Full-size AMC. |

Редакции документов, кроме прямо указанных в обозначении, в исходных данных не заданы и подлежат установлению держателем нормативного фонда до утверждения ТЗ.

1 Наименование, шифр, основание, исполнители и сроки ОКР

1.1 Наименование СЧ ОКР: разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП.

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА».

1.3 Основание выполнения — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель — ООО «тушканчик».

1.5 Сроки выполнения СЧ ОКР должны быть увязаны с утверждённым планом-графиком разработки РКД и программной документации, изготовления образцов и проведения испытаний. Календарные даты — [уточнить по утверждённому плану-графику].

Проверка раздела 1. Инспекцией утверждённого приказа и плана-графика проверить совпадение наименования, шифра, исполнителя, номера и даты основания, а также календарных сроков. Проверка сроков заблокирована до предоставления утверждённого плана-графика.

2 Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель СЧ ОКР — разработать субплату E2/E3 и функциональный модуль PDH, обеспечивающие подключение к платформе ДММП через коаксиальные линии двух независимых потоков E2 и одного потока E3, передачу TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2 Изделие предназначено для применения на PDH-трактах 8 и 34 Мбит/с в энергетике, на железнодорожном транспорте и у магистральных операторов.

2.3 AMC должен устанавливаться на Carrier платформы ДММП.

2.4 Аппаратная часть должна включать сменную интерфейсную субплату, линейные интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM Board ID.

2.5 Логическая часть должна быть выполнена в виде функционального модуля ПЛИС базовой платы. Функциональный модуль должен автоматически активироваться по Board ID субплаты.

Проверка раздела 2. Демонстрацией на Carrier платформы ДММП подтвердить распознавание установленной субплаты по Board ID, автоматическую активацию функционального модуля и доступность двух независимых сервисов E2 и одного сервиса E3.

3 Технические требования к изделию

3.1 Архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна соединяться с базовой платой через B2B.

3.1.2 На субплате должны быть установлены три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией: E2-1, E2-2 и E3-1.

3.1.3 Каждый разъём E2-1, E2-2 и E3-1 должен обслуживать отдельные передающую TX и приёмную RX коаксиальные цепи с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.1.4 Субплата должна содержать ВЧ-трансформаторы, LIU, EEPROM с Board ID 0x03 и светодиоды.

3.1.5 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения питания +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование, а также автоматически загружать bitstream PDH из Flash при распознавании Board ID 0x03.

3.1.6 В комплект поставки и РКД должны входить экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом или DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

3.1.7 Применение вилок BNC 50 Ом не допускается по причинам несоответствия импеданса и габаритов.

Проверка 3.1. Инспекцией субплаты, комплекта поставки и РКД проверить количество и обозначения разъёмов, раздельность TX/RX, импеданс 75 Ом, маркировку, наличие указанных узлов и отсутствие BNC 50 Ом. Демонстрацией проверить загрузку bitstream PDH из Flash при Board ID 0x03.

3.2 Электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Каждый порт должен иметь трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту.

3.2.2 Структура E2 должна соответствовать ITU-T G.704, структура E3 — ITU-T G.751, электрические параметры E2 и E3 — ITU-T G.703.

Проверка 3.2. Измерениями на каждом из двух портов E2 и одном порту E3 проверить скорость и её отклонение, код, сопротивление, пиковое напряжение, длительность импульса, возвратные потери во всём указанном диапазоне частот и работоспособность при указанном затухании кабеля. Инспекцией схемы и испытанием подтвердить гальваническую развязку и импульсную защиту. Погрешности средств измерений и параметры импульсного воздействия в исходных данных не заданы; соответствующие части ПМИ подлежат уточнению.

3.3 Пакетная передача и безопасное поведение

3.3.1 Для E3 должна быть реализована передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна быть реализована передача E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой. Числовое значение задержки в исходных данных не задано и подлежит установлению в ПМИ/уточнению заказчиком.

3.3.3 Пакетная передача должна использовать Fabric 10GbE и Strict Priority QoS.

3.3.4 Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в диапазоне от 1 до 64 мс включительно.

3.3.5 При потере пакетов или аварии сети на соответствующем линейном выходе должен формироваться непрерывный AIS. AIS должен сохраняться на протяжении потери пакетов или аварии сети; условие и время восстановления нормального потока после устранения причины в исходных данных не заданы и подлежат уточнению.

Проверка 3.3. Испытанием каждого сервиса проверить передачу полного потока, управляющее слово и последовательность E3, пакетный тракт Fabric 10GbE, Strict Priority QoS и настройку джиттер-буфера в граничных значениях 1 и 64 мс. Разрывом пакетного тракта и внесением потерь пакетов проверить непрерывный AIS на соответствующем выходе и его сохранение до устранения аварии. Критерий допустимой потери пакетов, вызывающей AIS, и критерий восстановления требуют уточнения.

3.4 Синхронизация

3.4.1 Функциональный модуль должен обеспечивать пересчёт TCLK 19,44 МГц в частоты 8,448 МГц и 34,368 МГц.

3.4.2 Должны поддерживаться ACR, DCR, Holdover и Loop timing.

3.4.3 Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK; ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK.

3.4.4 Показатели джиттера и вандера должны соответствовать ITU-T G.823.

Проверка 3.4. Измерением проверить преобразование 19,44 МГц в обе заданные частоты и обратный путь от каждого входного порта через RX_CLK к TCLK. В каждом поддерживаемом режиме ACR, DCR, Holdover и Loop timing проверить активный источник тактирования и соответствие джиттера/вандера ITU-T G.823. Условия входа, переключения и восстановления для режимов ACR, DCR, Holdover и Loop timing исходными данными не заданы и должны быть определены до завершения ПМИ.

3.5 Контроль и диагностика

3.5.1 Для каждого порта должны контролироваться LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение джиттер-буфера.

3.5.2 Для каждого порта должны поддерживаться режимы Local Line Loopback, Payload Loopback и Packet Loopback.

3.5.3 Для каждого порта должны быть предусмотрены генератор и анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

Проверка 3.5. Последовательным внесением каждого доступного отказа/события проверить его обнаружение на каждом порту и отображение в РМО. Для каждого порта активировать каждый из трёх видов петли и подтвердить прохождение сигнала в соответствующей точке. Генератором/анализатором PRBS 2^23−1 подтвердить возможность измерения BER. Пороговые значения и правила очистки/фиксации диагностических состояний не заданы и подлежат уточнению.

3.6 Энергопотребление и конструктивные требования

3.6.1 Потребляемая мощность субплаты должна быть ≤15 Вт.

3.6.2 Потребляемая мощность сборки должна быть ≤35 Вт.

3.6.3 Конструкция сборки должна соответствовать Single Full-size AMC.0 и иметь габариты 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.6.4 Межплатное крепление должно выполняться на 4–6 металлических стойках М2,5.

Проверка 3.6. Измерением при рабочем режиме проверить мощность субплаты и сборки; состав и режим нагрузки для измерения подлежат уточнению. Инспекцией и измерением проверить форм-фактор, каждое габаритное значение и крепление на 4–6 стойках М2,5.

3.7 Стойкость к внешним воздействиям и электромагнитная совместимость

3.7.1 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 1.1, 1.3 и 1.4.1, исполнение «О».

3.7.2 Рабочая температура должна составлять от −10 до +50 °C включительно; предельная температура — от −40 до +65 °C включительно.

3.7.3 Изделие должно выдерживать синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g.

3.7.4 Радиопомехи должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка 3.7. Испытаниями по указанным нормативным документам проверить работоспособность в границах рабочего диапазона, стойкость при предельных температурах, вибрации 5g и ударах 15g, а также радиопомехи. Частотные диапазоны, длительности и направления механических воздействий исходными данными отдельно не заданы; их следует принимать только из применимых положений указанных документов и зафиксировать в ПМИ.

3.8 Надёжность

3.8.1 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч.

3.8.2 Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

Проверка 3.8. Соответствие показателя MTBF подтвердить расчётом надёжности и/или испытаниями по утверждённой ПМИ; исходные данные не задают распределение, доверительную вероятность, критерии отказа и объём выборки. Назначенный срок службы подтвердить анализом РКД и результатов испытаний; режим эксплуатации и критерий предельного состояния требуют уточнения.

4 Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования к изделию не предъявляются.

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.1.1 Разработка изделия, РКД, программной документации и ПМИ должна выполняться с применением документов, перечисленных в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ, в относящейся к изделию части.

Проверка 5.1. Инспекцией РКД, программной документации и ПМИ проверить наличие применимых ссылок и прослеживаемость требований.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь в тракте 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER.

5.2.2 ПМИ должна сохранять все числовые критерии раздела 3.2; незаданные допуски, погрешности и характеристики средств измерений не должны вводиться без утверждённого источника.

Проверка 5.2. Метрологической экспертизой ПМИ проверить наличие метода, средства, точки измерения и критерия для каждого параметра; недостающие погрешности средств измерений являются блокирующими данными для окончательного выбора средств.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.3.1 Диагностическое обеспечение должно регистрировать LOS, AIS и BPV и формировать сообщения и отчёты для РМО.

5.3.2 Диагностическое обеспечение должно поддерживать функции, установленные 3.5.

Проверка 5.3. Для каждого порта инициировать LOS, AIS и BPV и проверить регистрацию события, формирование сообщения и отражение в отчёте РМО. Формат, время хранения и правила очистки журнала исходными данными не заданы.

5.4 Требования к программному и информационному обеспечению

5.4.1 Должен быть разработан bitstream функционального модуля PDH для размещения во Flash базовой платы.

5.4.2 Должны быть разработаны драйверы Linux и MIB для РМО.

5.4.3 Программные средства должны обеспечивать автоматическую загрузку bitstream согласно 3.1.5 и функции телеметрии и управления согласно разделу 8.

Проверка 5.4. Инспекцией состава программной документации и демонстрацией проверить наличие и загрузку bitstream, установку/работу драйверов Linux, доступность MIB и функций РМО.

6 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При выборе материалов и комплектующих должен обеспечиваться приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии отечественных аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка раздела 6. Инспекцией перечней элементов, ведомостей покупных изделий и документов входного контроля проверить происхождение, приёмку ОТК и, для импортной ЭКБ, документированное отсутствие отечественного аналога и промышленный температурный диапазон.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер и ревизия.

7.2 Разъёмы/порты должны иметь маркировку E2-1, E2-2 и E3-1; адаптеры должны иметь маркировку TX/RX.

7.3 Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной таре с ESD-защитой.

7.4 Срок хранения изделия в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.5 Требования к условиям и способу консервации, не установленные настоящим ТЗ, — [уточнить до разработки упаковочной документации].

Проверка раздела 7. Инспекцией изделия, адаптеров, тары и упаковочной документации проверить содержание маркировки, индивидуальность тары и наличие ESD-защиты. Условия подтверждения срока хранения 1 год определяются применимыми положениями ГОСТ 15150 после уточнения категории условий хранения.

8 Специальные требования

8.1 РМО на C++/Qt должно отображать мнемосхему портов, состояния LOS/AIS и BPV, состояния сервисов SAToP/E2oP и активный источник тактирования.

8.2 РМО должно обеспечивать команды включения и отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, управления петлями и PRBS.

8.3 Команда отключения передатчика должна приводить к прекращению передачи на выбранном порту; команда включения должна восстанавливать передачу при отсутствии иных аварийных условий. Время выполнения команд и поведение при конфликтующих аварийных состояниях исходными данными не заданы и подлежат уточнению.

Проверка раздела 8. Демонстрацией на каждом порту проверить все элементы мнемосхемы и телеметрии, изменение джиттер-буфера в диапазоне 1–64 мс, включение/отключение передатчика, каждый вид петли и PRBS. Для безопасного режима отдельно проверить, что отключённый передатчик не возобновляет передачу без команды включения; окончательный критерий восстановления при аварии зависит от уточнения 3.3.5 и 8.3.

Разработал [должность, ООО «тушканчик»] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г.

| СОГЛАСОВАНО [должность, головной исполнитель ОКР] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО [должность, другая согласующая организация] __________ [инициалы, фамилия] «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Состав и реквизиты подписантов подлежат уточнению. Условные подписи и даты не являются подтверждёнными сведениями.