| СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) [уточнить] ______________ [уточнить] [уточнить] | СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» ______________ [уточнить] [уточнить] | УТВЕРЖДАЮ Головной исполнитель ОКР [уточнить] ______________ [уточнить] [уточнить] |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3
и функционального модуля PDH для AMC ДММП

Шифр ОКР «Развитие-ТСА»

Обозначение составной части изделия: [уточнить]

[уточнить] — [уточнить]

# Лист согласования

| Организация | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (НИО заказчика) | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| ООО «тушканчик», исполнитель составной части ОКР | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Головной исполнитель ОКР | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |
| Иная согласующая организация (при решении заказчика или головного исполнителя ОКР) | [уточнить] | [уточнить] | ____________ | [уточнить] |

Примечание — Согласование может быть оформлено отдельным документом; реквизиты такого документа в исходных данных не приведены.

# Перечень обозначений и сокращений

| Сокращение (термин) | Расшифровка / значение |
| --- | --- |
| AMC | Advanced Mezzanine Card — модуль AdvancedMC; в настоящем ТЗ — модуль для Carrier платформы ДММП. |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy — плезиохронная цифровая иерархия. |
| E2, E3 | Цифровые PDH-тракты со скоростями соответственно 8,448 Мбит/с и 34,368 Мбит/с. |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема. |
| B2B | Board-to-Board — межплатное соединение. |
| Board ID | Идентификатор субплаты. |
| MMC | Module Management Controller — контроллер управления модулем. |
| РМО | Рабочее место оператора. |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа. |
| РКД | Рабочая конструкторская документация. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний. |
| LIU | Line Interface Unit — устройство линейного интерфейса. |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — электрически стираемая программируемая постоянная память. |
| TDM-over-Packet | Передача временно́го мультиплексирования в пакетной сети. |
| SAToP | Structure-Agnostic TDM over Packet — передача неструктурированного TDM по пакетной сети. |
| E2oP | Передача E2 по пакетной сети на архитектуре SAToP. |
| TCLK, RX_CLK | Тактовая частота 19,44 МГц; принимаемая тактовая частота соответственно. |
| ACR/DCR | Адаптивное/дифференциальное восстановление тактовой частоты. |
| DPLL | Digital Phase-Locked Loop — цифровая система фазовой автоподстройки частоты. |
| HDB3 | High Density Bipolar of order 3 — биполярный код высокой плотности порядка 3. |
| LOS, AIS | Loss Of Signal — потеря сигнала; Alarm Indication Signal — сигнал индикации аварии. |
| BPV, CV | Bipolar Violation — нарушение биполярности; Code Violation — нарушение кода. |
| QoS | Quality of Service — качество обслуживания. |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence — псевдослучайная двоичная последовательность. |
| BER | Bit Error Ratio — коэффициент ошибок по битам. |
| ESD | Electrostatic Discharge — электростатический разряд. |
| ЭКБ, ОТК, НД | Электронная компонентная база; отдел технического контроля; нормативные документы соответственно. |

# Перечень применимых нормативных и справочных документов

| Обозначение | Применение в настоящем ТЗ |
| --- | --- |
| ITU-T G.703 | Электрические параметры интерфейсов E2 и E3; форма и амплитуда импульсов, возвратные потери и затухание кабеля. |
| ITU-T G.704 | Структура E2. |
| ITU-T G.751 | Структура E3. |
| ITU-T G.823 | Джиттер и вандер; метрологические измерения джиттера. |
| RFC 4553 | SAToP для E3. |
| PICMG AMC.0 R2.0 | Конструктивное исполнение AMC. |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Стойкость; группы 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнение «О». |
| ГОСТ В 25803-91 | Радиопомехи; группа 1.1.1. |
| ГОСТ 2.114-2016 | Применимый документ согласно исходным требованиям. |
| ГОСТ РВ 15.201-2003 | Применимый документ согласно исходным требованиям. |
| ГОСТ 15150 | Хранение в заводской таре. |
| ГОСТ 15.016-2016 | Построение, содержание, изложение и оформление ТЗ на составную часть ОКР: разделы 6.1, 6.2 и 7.1. |

# 1. Наименование, шифр, основание, исполнитель и сроки ОКР

1.1 Наименование составной части ОКР: «Разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП».

1.2 Шифр ОКР — «Развитие-ТСА». Для составной части ОКР применяется шифр ОКР «Развитие-ТСА»; добавочный шифр не задан.

1.3 Основание выполнения работ — приказ об открытии инициативной ОКР № [уточнить] от [уточнить].

1.4 Исполнитель составной части ОКР — ООО «тушканчик».

1.5 Сроки выполнения составной части ОКР устанавливают утвержденным планом-графиком разработки РКД, программной документации, изготовления образцов и испытаний. Даты начала, окончания и реквизиты утвержденного плана-графика — [уточнить].

# 2. Цель выполнения, наименование, назначение и область применения изделия

2.1 Цель выполнения составной части ОКР — разработка сменной интерфейсной субплаты E2/E3 и функционального модуля PDH для универсального базового модуля AMC семейства ДММП, обеспечивающих подключение двух независимых потоков E2 и одного потока E3 к платформе ДММП через коаксиальные линии, TDM-over-Packet, джиттер-буферизацию и синхронизацию.

2.2 Изделие предназначено для установки AMC на Carrier платформы ДММП.

2.3 Аппаратная часть изделия включает субплату, интерфейсы, защиту, трансиверы и EEPROM. Логическая часть — функциональный модуль ПЛИС базовой платы, автоматически активируемый по Board ID.

2.4 Область применения: PDH-тракты 8 и 34 Мбит/с в энергетике, на железнодорожном транспорте и у магистральных операторов.

# 3. Технические требования к изделию

## 3.1 Состав изделия, архитектура, разъёмы и кабели

3.1.1 Субплата должна соединяться с базовой платой через B2B и содержать: три экранированных вибростойких разъёма HARTING PushPull 09452812560 с замковой фиксацией; тракты 75 Ом; ВЧ-трансформаторы; LIU; EEPROM с Board ID 0x03; светодиоды.

3.1.2 Базовая плата должна предоставлять субплате напряжения +12 В и +3,3 В, MMC и тактирование; базовая плата должна автоматически загружать bitstream PDH из Flash.

3.1.3 Каждый из разъёмов E2-1, E2-2 и E3-1 должен обслуживать отдельные коаксиальные цепи TX и RX с волновым сопротивлением 75 Ом.

3.1.4 В комплект поставки и РКД должны быть включены экранированные адаптеры HARTING PushPull → две вилки BNC 75 Ом / DIN 1.0/2.3 с маркировкой TX/RX.

3.1.5 Применение BNC 50 Ом не допускается по импедансу и габаритам.

Проверка. Осмотром РКД, комплекта и изделия подтвердить число, тип и фиксацию разъёмов, наличие элементов по п. 3.1.1, Board ID 0x03, отдельность цепей TX/RX каждого порта, маркировку адаптеров и отсутствие BNC 50 Ом. Демонстрацией при установленной AMC подтвердить предоставление базовой платой питания, MMC и тактирования, а также автоматическую загрузку bitstream PDH из Flash.

## 3.2 Требования назначения: электрические параметры

| Параметр | E2 (два порта) | E3 (один порт) |
| --- | --- | --- |
| Скорость | 8448 кбит/с (8,448 Мбит/с) ±30 ppm | 34 368 кбит/с (34,368 Мбит/с) ±20 ppm |
| Код и сопротивление | HDB3, 75 Ом | HDB3, 75 Ом |
| Пиковое напряжение / длительность | 2,37 В / 59 нс | 1,0 В / 14,55 нс |
| Возвратные потери входа/выхода | ≥18 дБ, 422–8448 кГц | ≥18 дБ, 1720–34 368 кГц |
| Допустимое затухание кабеля | до 6 дБ на 4224 кГц | до 12 дБ на 17 184 кГц |

3.2.1 Для каждого порта должны быть предусмотрены трансформаторная гальваническая развязка и импульсная защита.

3.2.2 Структура E2 должна соответствовать ITU-T G.704; структура E3 — ITU-T G.751. Электрические параметры должны соответствовать ITU-T G.703.

Проверка. Измерениями на E2-1, E2-2 и E3-1 подтвердить параметры таблицы 3.2, включая скорость с указанным допуском, HDB3, сопротивление 75 Ом, пиковое напряжение, длительность, возвратные потери в заданных частотных диапазонах и допустимое затухание кабеля. Осмотром и испытанием подтвердить трансформаторную гальваническую развязку и импульсную защиту каждого порта. Проверка структуры выполняется по ITU-T G.704 для E2 и по ITU-T G.751 для E3.

## 3.3 Пакетная передача, синхронизация и диагностика

3.3.1 Для E3 должна быть реализована передача SAToP по RFC 4553: полный поток с управляющим словом и контролем последовательности.

3.3.2 Для E2 должна быть реализована передача E2oP на архитектуре SAToP: полный поток с минимальной фиксированной задержкой.

3.3.3 Для передачи должен использоваться Fabric 10GbE с Strict Priority QoS. Джиттер-буфер каждого сервиса должен настраиваться в диапазоне 1–64 мс.

3.3.4 Потеря пакетов или авария сети должны вызывать непрерывный AIS на выходе.

3.3.5 Тактирование должно обеспечивать пересчёт TCLK 19,44 МГц в 8,448 МГц и 34,368 МГц, ACR/DCR, Holdover и Loop timing.

3.3.6 Частота любого входного порта должна выдаваться в RX_CLK. ПЛИС/DPLL базовой платы должна преобразовывать RX_CLK в 19,44 МГц для TCLK. Джиттер и вандер должны соответствовать ITU-T G.823.

3.3.7 Должен осуществляться контроль LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнения и опустошения буфера.

3.3.8 Для каждого порта должны быть доступны Local Line, Payload и Packet Loopback.

3.3.9 Должен быть предусмотрен генератор/анализатор PRBS 2^23−1 для измерения BER.

Проверка. Демонстрацией для E3 подтвердить передачу полного потока SAToP с управляющим словом и контролем последовательности; для E2 — передачу полного потока E2oP на архитектуре SAToP. При настройках 1 мс и 64 мс, а также значениях между ними подтвердить настройку джиттер-буфера каждого сервиса. При искусственно вызванной потере пакетов и аварии сети на выходе должен наблюдаться непрерывный AIS. Проверить режимы ACR/DCR, Holdover и Loop timing, выдачу частоты каждого входного порта в RX_CLK и преобразование её ПЛИС/DPLL базовой платы в 19,44 МГц для TCLK. Измерить джиттер и вандер по ITU-T G.823. Ввести LOS, AIS, BPV/CV HDB3, переполнение и опустошение буфера; подтвердить их контроль. Для каждого порта продемонстрировать Local Line, Payload и Packet Loopback, а также генерацию и анализ PRBS 2^23−1 для измерения BER.

## 3.4 Конструктивные требования

3.4.1 Конструктивное исполнение — Single Full-size AMC.0; габаритные размеры — 73,5 × 180,6 × 28,95 мм.

3.4.2 Межплатное крепление должно быть выполнено на 4–6 металлических стойках М2,5.

Проверка. Осмотром, измерением и сверкой с РКД подтвердить исполнение Single Full-size AMC.0, размеры 73,5 × 180,6 × 28,95 мм и межплатное крепление на 4–6 металлических стойках М2,5.

## 3.5 Требования электромагнитной совместимости

3.5.1 Требования по радиопомехам должны соответствовать группе 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

Проверка. Испытаниями подтвердить соответствие группы радиопомех 1.1.1 ГОСТ В 25803-91.

## 3.6 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6.1 Изделие должно соответствовать ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1, исполнению «О».

3.6.2 Рабочая температура должна быть от −10 до +50 °C; предельная температура — от −40 до +65 °C.

3.6.3 Стойкость к синусоидальной вибрации — 5g; стойкость к ударам — 15g.

Проверка. Испытаниями подтвердить соответствие ГОСТ РВ 20.39.304-98, группам 1.1, 1.3, 1.4.1 и исполнению «О», работу в диапазоне −10…+50 °C, предельные температуры −40…+65 °C, синусоидальную вибрацию 5g и удары 15g. Критерии сохранения параметров и реакции после воздействия сверх прямо заданных параметров должны быть установлены ПМИ [уточнить].

## 3.7 Требования надёжности

3.7.1 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна быть не менее 15 000 ч.

3.7.2 Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

Проверка. Подтверждение MTBF не менее 15 000 ч и назначенного срока службы не менее 5 лет выполняют методами, составом данных и критериями, установленными ПМИ [уточнить].

## 3.8 Требования к эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту

3.8.1 Мощность субплаты должна быть не более 15 Вт. Мощность сборки должна быть не более 35 Вт.

3.8.2 Эксплуатационный контроль должен включать состояния и параметры по пп. 3.3.4–3.3.9; индикация и регистрация должны обеспечиваться согласно разделам 5 и 8.

Проверка. Измерениями подтвердить мощность субплаты ≤15 Вт и сборки ≤35 Вт. Демонстрацией подтвердить доступность эксплуатационного контроля указанных состояний и параметров.

# 4. Технико-экономические требования

4.1 Технико-экономические требования не предъявляются.

# 5. Требования к видам обеспечения

## 5.1 Нормативно-техническое обеспечение

5.1.1 При разработке изделия должны применяться документы, приведённые в перечне применимых нормативных и справочных документов настоящего ТЗ.

Проверка. Экспертизой РКД, программной документации и ПМИ подтвердить учёт применимых документов.

## 5.2 Метрологическое обеспечение

5.2.1 Должны быть предусмотрены средства и методики измерения формы и амплитуды импульсов по ITU-T G.703, возвратных потерь 75 Ом, джиттера по ITU-T G.823 и BER. Незаполненные допуски средств и методик измерений не устанавливаются настоящим ТЗ.

Проверка. Осмотром состава средств и методик измерений подтвердить наличие указанных видов измерений.

## 5.3 Диагностическое обеспечение

5.3.1 Должны быть обеспечены регистрация LOS/AIS и BPV, а также формирование сообщений и отчётов для РМО.

Проверка. При формировании LOS, AIS и BPV подтвердить их регистрацию, формирование сообщений и отчётов для РМО.

## 5.4 Программное и информационное обеспечение

5.4.1 Должны быть разработаны bitstream функционального модуля для Flash базовой платы, драйверы Linux и MIB для РМО.

Проверка. Осмотром состава программной документации и демонстрацией подтвердить наличие bitstream для Flash базовой платы, драйверов Linux и MIB для РМО.

# 6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1 При разработке и изготовлении изделия должен быть обеспечен приоритет отечественных материалов и комплектующих с приёмкой ОТК.

6.2 При отсутствии аналогов допускается применение импортной ЭКБ промышленного температурного диапазона.

Проверка. Проверкой ведомостей материалов, комплектующих и документов ОТК подтвердить приоритет отечественных материалов и комплектующих. Для применённой импортной ЭКБ подтвердить отсутствие аналога и промышленный температурный диапазон.

# 7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 На изделие должны быть нанесены децимальный номер, серийный номер, ревизия, а также маркировка E2-1, E2-2, E3-1.

7.2 Должна быть предусмотрена индивидуальная тара с ESD-защитой.

7.3 Срок хранения в заводской таре должен быть не менее 1 года по ГОСТ 15150.

7.4 Условия консервации, не заданные настоящим ТЗ, не устанавливаются.

Проверка. Осмотром изделия и тары подтвердить нанесение децимального и серийного номеров, ревизии, маркировок E2-1, E2-2, E3-1 и наличие индивидуальной тары с ESD-защитой. Проверкой документации подтвердить срок хранения в заводской таре не менее 1 года по ГОСТ 15150.

# 8. Специальные требования

8.1 Телеметрия РМО (C++/Qt) должна включать мнемосхему портов, состояния LOS/AIS, BPV, состояния SAToP/E2oP и источник тактирования.

8.2 Должны быть доступны команды: включение/отключение передатчиков, настройка джиттер-буфера, включение петель и PRBS.

Проверка. В РМО C++/Qt демонстрацией подтвердить отображение мнемосхемы портов, LOS/AIS, BPV, SAToP/E2oP и источника тактирования. Для каждой команды подтвердить выполнение команды включения/отключения передатчиков, настройки джиттер-буфера, включения Local Line, Payload и Packet Loopback и PRBS. Требуемые безопасные состояния при командах, помимо безопасного режима по п. 3.3.4, не заданы; критерии их проверки должны быть определены ПМИ [уточнить].

Последний лист ТЗ на составную часть ОКР

| Разработчик ТЗ ООО «тушканчик» Должность: [уточнить] ______________ [уточнить] [уточнить] | СОГЛАСОВАНО Заказчик (НИО заказчика) Должность: [уточнить] ______________ [уточнить] [уточнить] |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Исполнитель составной части ОКР ООО «тушканчик» ______________ [уточнить] [уточнить] | СОГЛАСОВАНО Иная согласующая организация [уточнить] ______________ [уточнить] [уточнить] |

Настоящее ТЗ подготовлено как проект. Незаданные реквизиты, календарные сроки, ФИО, подписи, методики и критерии, помеченные «[уточнить]», подлежат установлению уполномоченными сторонами до утверждения.